DUOMENŲ KAUPIKLIS SU INTEGRUOTU MIVS MODULIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Pirkėjas) siekia įsigyti duomenų kaupiklius su integruotu materialaus inventoriaus valdymo sistema, (toliau – MIVS) moduliu. Duomenų kaupikliai turi būti su nuotoliniu būdu nuskaitančiu ir įrašančiu duomenis nuo inventoriaus radijo dažnio identifikavimo būdu (toliau- RFID) etikečių arba lygiavertės technologijos pagrindu, taip pat ir brūkšninio kodų nuskaitymu. Kaupikliai turi būti pilnai paruošti ir sukonfigūruoti darbui, turėti galiojančias neribotas licencijas darbui su MIVS sistema.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Duomenų kaupikliai turi būti nauji ir nenaudoti, pagaminti ne seniau kaip 1,5 metai nuo pristatymo dienos, turi turėti neribotas licencijas darbui su MIVS sistema.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomu skenerių gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued);

  - Turi būti pateikta visa papildoma įranga duomenų kaupikliams (pakrovėjai ir kiti reikalingi ladai, darbui su duomenų kaupikliu). Duomenų kaupiklio priedai turi būti įtraukti į duomenų kaupiklių kainą. Visa tarpusavyje jungiama ir sąveikaujanti įranga turi būti suderinama be jokių papildomų tarpinių įrenginių (kurie nebus įtraukti į pasiūlymą. Duomenų kaupiklio sistema, turi veikti su MIVS programa;

  - Tiekėjas privalo turėti vartotojo ir administratoriaus instrukcijas lietuvių kalba, užrašai ant sistemos dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti lietuvių kalba;

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamuose duomenų kaupikliuse nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad duomenų kaupikliuose yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančius duomenų kaupiklius;

  - Duomenų kaupikliams privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Reakcijos į pranešimą dėl gedimo laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo duomenų kaupiklių perdavimo naudoti akte nurodytos dienos;

  - Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 darbo dienų, nuo duomenų kaupiklio paėmimo. Jei sugedųsi duomenų kaupiklį per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, jis pakeičiama lygiaverčių nauju duomenų kaupikliu su tą pačia programinę įrangą ir licencijomis. Duomenų kaupiklių techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo atlikti remonto darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas;

  - Standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;

  - Duomenų kaupiklio elementų gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas Tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų;

  - Duomenų kaupikliai privalo veikti be sutrikimų, normaliai funkcionuoti patalpose, esant temperatūrai nuo +5 iki +35 0C, lauko sąlygomis, temperatūrai esant nuo -20 iki +55 0C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė;

  - Duomenų kaupiklių licencijos darbui su MIVS programa turi būti suteikiamos neribotam laikui;

  - Duomenų kaupikliai turi būti pristatyti per 30 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienoso  riginaliame gamykliniame įpakavime (pakuotės turi būti nepažeistos) adresu: L. Asanavičiūtės g. 23 Vilnius;

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Keičiantis prekių modeliui dėl priežasties, nepriklausančios nuo tiekėjo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti pirkimo sutartyje numatytų prekių, tiekėjas turi teisę, gavęs Pirkėjo raštišką sutikimą, pateikti tokias prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už pirkimo metu nurodytas prekes, nedidindamas pirkimo sutartyje nurodytos kainos. Prekių modelio pakeitimas įforminamas rašytiniu pirkimo sutarties šalių papildomu susitarimu.

Duomenų kaupiklio techninė sudėtis:

| Eil. Nr. | Techninio komponento pavadinimas | Aprašymas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Duomenų kaupiklis | Paskirtis: 1) nuotoliniu būdu nuskaityti ir įrašyti duomenis nuo inventoriaus RFID etikečių; 2) užtikrinti duomenų iš RFID žymių ir brūkšninio kodo (BAR kodo) nuskaitymą ir perdavimą į duomenų bazę; 3) Duomenų kaupiklis turi skanuoti tiek RFID etiketes, tiek ir BAR kodus. 4) Duomenų kaupiklis turi būti su neribota turto inventorizacijos programinės įrangos licencija veikianti su MIVS. | 7 |

2. Reikalavimai duomenų kaupiklio posistemės komponentams:

| Eil. Nr. | Komponentai, savybės, parametrai | Reikalavimų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 2. Duomenų nuskaitymo posistemė, duomenų kaupiklis (skeneris) |  |  |
| 2.1 | Procesorius | Ne mažiau 1,8 GHz |
| 2.2 | Operacinė sistema | Android 13 arba naujesnė |
| 2.3 | Atmintis | Ne mažiau 2GB RAM, 16GB Flash |
| 2.4 | Ekranas | Ne mažiau 4,0” aktyvus ekranas, Gorilla glass |
| 2.5 | Baterija | Įkraunama Li-on, ne mažiau 10000 mAh , veikimo trukmė – iki 12 valandų intensyvaus naudojimo |
| 2.6 | Aplinkos charakteristikos | Darbinės temperatūros intervalas ne mažesnis, nei nuo -20 oC iki +55 oC |
| 2.7 | RFID (radijo dažninis atpažinimo modulis) | Galingumas ne mažesnis ERP 0.8W (29dBm) / EIRP 1.3W (31dBm), circular polarization tipo antena Europinis RFID veikimo dažnis UHF |
| 2.8 | Nuskaitomų RFID kodų standartai | ISO 18000-63 (EPC Class 1Gen2v2) arba lygiavertis |
| 2.9 | RFID etikečių nuskaitymas | Maksimalus skaitymo atstumas – ne mažesnis nei 10 m pagal įrenginio gamyklinę specifikaciją |
| 2.10 | RFID etikečių duomenų nuskaitymo greitis | ne mažiau kaip 100 RFID etikečių per sekundę pagal gamintojo specifikaciją |
| 2.11 | Jungtys | Integruotos WLAN 802. 11 b/g/n/ac, palaikantis 2,4GHz ir 5GHz tinklus, Bluetooth 4.2 Class 2.0, USB 2.0 per Type-C jungtį |
| 2.12 | Korpusas | - Atsparus dulkėms ir skysčiams ne mažiau (IP65); - Atsparumas kritimams ne mažiau nei iš 1,5 metro aukščio ant betoninio paviršiaus |
| 2.13 | Kita | Svoris ne daugiau 650 g (su baterija) |
| 2.14 | Duomenų kaupiklio programinės įrangos funkcijos: |  |
| 2.14.1 | Inventorizacija: | - Etikečių su RFID žymėmis ir brūkšniniu kodu nuskaitymas; - Patalpos etiketės nuskaitymas; - Inventoriaus etikečių nuskaitymas; - Rezultatų koregavimas; - Papildoma rezultatų peržiūra; - Detali informacija apie pasirinktą inventorių; - Inventoriaus nuotraukų darymas ir saugojimas; - Inventoriaus būsenos įvedimas. |
| 2.14.2 | Turto priskyrimas patalpai ir vartotojui | - Nuskaitoma inventoriaus etiketė; - Priskiriama patalpa ir vartotojas; - Priskiriamas vartotojas. |
| 2.14.3 | Inventoriaus paieška | RFID skaitytuvo pagalba ieškomas inventorius su nurodytu inventoriniu numeriu. |
| 2.14.4 | Detalios informacijos pateikimas | Nuskaičius inventoriaus etiketę, kaupiklio ekrane parodoma iš apskaitos sistemos perkelta detali informacija apie šį inventorių. |
| 2.14.5 | Turto sąrašo peržiūra | - Galimybė peržiūrėti inventorizacijos rezultatų sąrašą; - Galimybė filtruoti sąrašą pagal nurodytus parametrus (inventoriaus numerio, pavadinimo fragmentą, nustatyti nerastą, bet tai patalpai priskirtą turtą). |
| 2.14.6 | Apsauga | Duomenys turi būti apsaugoti slaptažodžiu (materialiai atsakingas asmuo gali matyti tik jam priskirtą turtą). |
| 2.14.7 | Konfigūravimas | - Galimybė importuoti / eksportuoti duomenų bylas tiesiai į Pirkėjo kompiuterį pagal nurodytą IP adresą; - Konfigūruojamas patalpos ir inventoriaus etikečių duomenų šablonas. |
| 2.14.8 | Suderinamumas | Pilnai suderinama su turto inventorizavimo sistema MIVS |

3. Žaliojo viešojo pirkimo reikalavimai:

3.1.	mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti būtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija Pirkėjui turi būti pateikta tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojant perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 (2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-765 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų,  kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.2. Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos kaip numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo II skyriaus 2 punkte.

Atitiktį įrodantys dokumentai: Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

Atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų pateikimas:

Pasiūlymų vertinimo etape:

Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.

Sutarties vykdymo etape:

Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus:

Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.

_________________________