TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: automobilis su transliavimo įranga (toliau - mobili darbo platforma) (su planine technine priežiūra garantinio aptarnavimo laikotarpiu).

Techniniai reikalavimai mobiliajai darbo platformai:

Perkamas mobilios darbo platformos kiekis -  1 vnt.

Platformoje privalo būti įtraukti šie komponentai:

- Automobilio platforma (toliau - transporto priemonė) – 1vnt.

- SFN įterpėjas – 1vnt.

- SRT koderis/dekoderis – 2 komplektai

- Daugiafunkcinis video koderis/ dekoderis – 1vnt.

- Palydovinio (SAT) interneto įranga – 1 komplektas.

- kita šioje specifikacijoje reikalaujama įranga.

| Mobili darbo platforma |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Bendri reikalavimas |
|  | Pasiūlyta transporto priemonė ir joje sumontuota įranga turi būti nauja. |
|  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas detalus siūlomos transporto priemonės ir sumontuotos įrangos aprašymas |
|  | Automobilis naujas, neeksploatuotas ir sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiami teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantys: gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
|  | Tiekėjas turi užregistruoti transporto priemonę Telecentro vardu bei gauti valstybinės techninės apžiūros liudijimą pagal suteiktą įgaliojimą. |
| Automobilio platforma |  |
|  | Siūloma transporto priemonė turi turėti elektroninę stabilizavimo programą (ESP), įskaitant ABS, traukos kontrolės (ratų antipraslydimo) sistemą |
|  | Siūloma transporto priemonė turi turėti vairo stiprintuvą |
|  | Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu užraktu ir distanciniu valdymu atitinkanti draudimo reikalavimus, 2 užvedimo rakteliai |
|  | Siūloma transporto priemonė turi turėti atsarginį ratą arba avarinį nuleistos padangos remonto rinkinį |
|  | Transporto priemonė turi būti visais ratais varoma (4x4, AWD) |
|  | Siūloma transporto priemonė turi turėti sumontuotas universalias padangas, tinkamas važiavimui žiemos ir vasaros sezonų metu |
|  | Siūloma transporto priemonė turi turėti ne mažiau nei 160AG variklį. Variklis gali būti varomas dyzelinu, benzinu arba benzinu/elektra. |
|  | Variklis turi atitikti ne mažesnio nei Euro 6 emisijos standarto reikalavimus. |
|  | Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis (nurodyti). |
|  | Didžiausia techniškai leidžiama masė – iki 3500 kg, visa pakrautos su specifikacijoje nurodyta įranga transporto priemonės masė neturi viršyti 3500 kg. |
|  | Galinė vaizdo kamera skirta vairuotojui važiavimui atbuline eiga. |
|  | Elektrinė traukimo gervė pritaikyta siūlomos platformos svoriui (min. 5 tonų traukimo galia, gervės būgne turi tilpti ir būti sumontuotas min. 20 metrų traukimo lynas) |
|  | Kartu su siūloma transporto priemone pateikiami šie dokumentai: priėmimo – perdavimo aktas, gamintojo techniniai arba kiti lygiaverčiai dokumentai, COC atitikties sertifikatas, įrangos naudojimo instrukcija (-os) lietuvių kalba. |
|  | Gervės maitinimas nuo automobilio elektros sistemos |
|  | Vilkimo kablys su 13 kontaktų rozete |
|  | Žieminės padangos (nedygliuotos) |
|  | Ne mažiau nei 4 sėdimos vietos (ne mažiau kaip dvi sėdimos vietos automobilio priekyje įskaitant vairuotoją + 2 dvi sėdimos vietos transporto priemonės kėbule su įrengtais saugos diržais, į keleivių vietą gali būti įskaičiuota darbo kompiuteriu vieta) |
|  | Ne mažiau nei 2 miegamos vietos |
|  | Ne mažiau nei 1 darbo kompiuteriu vieta (stalas ar paviršius prie kurio galima atsisėsti, pasidėti nešiojamą kompiuterį, turi būti įrengtas 230V maitinimo lizdu). |
|  | Integruotas elektros generatorius su AVR srovės stabilizavimo funkcija, ne mažesnės nei 5 kW galios |
|  | Papildomas kuro bakas elektros generatoriui su galimybe papildyti kurą neužgesinus generatoriaus. |
|  | Išorinio 230V elektros maitinimo pajungimas, integruotas į bendrą vidinę elektros sistemą. |
|  | Integruotas ne mažiau nei 5kW nepertraukiamos srovės šaltinis. |
|  | Integruota, ne mažiau nei 15U, 19", 400mm gylio įrangos spinta su metalinėmis perforuotomis durimis |
|  | Integruotoje spintoje turi būti įmontuotas 19“, 9 Schuko (CEE 7/3) lizdų rozečių blokas, pajungtas nuo vidinio ne mažiau nei 5kW nepertraukiamo srovės šaltinio. |
|  | Stogo bagažinė - languoto metalo platforma iš nerūdijančio metalo pritaikyta vaikščiojimui, su kopėtėlėmis užlipimui ant stogo. Plotas ne mažiau nei 3m2 |
|  | Sandari anga kabelių įvedimui į vidų. |
|  | Mobili platforma turi būti paruošta gyvenimui visais metų laikais, t.y. tinkamai izoliuota nuo karščio ir šalčio. |
|  | Autonominis šildymas. |
|  | Izoliuotas ir šildomas nuotekų bakas (min. 50L) |
|  | Dušas, WC |
|  | Vandens talpa, ne mažiau nei 70L |
|  | Stalas su galimybe jį praplatinti (išmatavimai min. 90x50 cm) |
|  | Dujinė viryklė |
|  | Kriauklė, kurioje būtų šiltas ir šaltas vanduo |
|  | Televizorius su DVB-T, DVB-S ir HDMI jungtimis |
|  | FM/AM/DAB imtuvas/multimedia |
| SFN įterpėjas |  |
| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimas |
|  | SFN įterpėjas privalo įterpti MIP paketus pagal ETSI EN 101 191 (arba lygiavertis) standartą. |
|  | SFN įterpėjas privalo turėti vidinį GNSS imtuvą su išorine GNSS antena ir 40m 50 Ω kabeliu, kurio jungtys bus pritaikytos GNSS imtuvo ir GNSS antenos jungtims. |
|  | SFN įterpėjas privalo turėti išorinio GNSS šaltinio prievadą. |
|  | SFN įterpėjas privalo turėti IP prievadą MPEG2-TS srauto įvesčiai |
|  | SFN įterpėjas privalo turėti ASI ir IP išvesties prievadus MPEG2-TS srautui |
|  | SFN įterpėjas privalo turėti bent 2 vnt. BNC 75 Ω prievadus ASI srauto išvesčiai |
|  | SFN įterpėjas privalo turėti bent du Gigabit Ethernet (RJ45) prievadus įrenginio valdymui, IP srautų įvesčiai ir išvesčiai. |
|  | SFN įterpėjas privalo palaikyti parametrus nurodytus standarte ETSI EN 300 744 (arba lygiavertis). |
|  | Įterpėjo išvestis palaikys CBR MPTS su visa tarnybine informacija. |
|  | SFN įterpėjas privalo pritaikyti išeinančio signalo greitaveiką pagal DVB-T parametrus. |
|  | SFN įterpėjas privalo užtikrinti MPEG2-TS siuntimą UDP/RTP/RTP FEC „unicast“ ir „multicast“ būdu. |
|  | SFN adapteris privalo turėti galimybę būti atnaujintas į DVB-T2 standartą naudojant tik programinės įrangos naujinimą arba per papildomas licencijas. |
|  | Siūlomas sprendimas turi būti pritaikytas montavimuiį 19 colių stovą. |
|  | SFN įterpėjas privalo turėti dubliuotą 230 VAC elektros įtampos šaltinį. |
|  | 230 VAC sąsaja turi būti standartinė IEC C13 lizdo jungtis |
|  | SFN įterpėjas privalo veikti temperatūros diapazone nuo 5 °C iki 45 °C temperatūroje |
|  | Prisijungimas prie sistemų valdymo turėtų vykti šifruotais ryšio kanalais |
|  | Įranga turi būti valdoma nuotoliniu būdu per WEB GUI (HTTPS TLS 1.3 arba naujesnė versija) |
|  | Įranga valdoma per ETH RJ-45 sąsają |
|  | SFN įterpėjas privalo palaikyti SNMP V2 (GET) protokolą stebėjimui. Privalo būti pateiktos MIB bylos. |
|  | SFN įterpėjas turi turėti programinės įrangos ir saugos atnaujinimus garantijos laikotarpiu. |
|  | Privalo būti pateikti dokumentai su visais sistemos valdymui naudojamais protokolais, prievadais ir išorės ištekliais (jei tokie naudojami) |
|  | Visos belaidžio ryšio sąsajos, jei tokios yra, privalo būti išjungtos |
|  | SFN įterpėjas turi turėti funkciją, leidžiančią sukurti naudotojus, turinčius administratoriaus ir bazines vartotojo teises. |
|  | Sistema neturi naudoti "Flash", "Silverlight", "Java" ar kitos EOL ar specifinės versijos programinės įrangos. (Valdymas per interneto naršyklę) |
| SRT koderis/dekoderis |  |
| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimas |
|  | SRT įranga privalo turėti SD-SDI ( SMPTE 259M-C: 576i50) 75 Ω BNC įvesties prievadą |
|  | SRT įranga privalo turėti HD-SDI (SMPTE 292M: 720p50, 1080p25, 1080i50) 75 Ω BNC įvesties prievadą |
|  | SRT įranga privalo turėti SD-SDI ( SMPTE 259M-C: 576i50) 75 Ω BNC išvesties prievadą |
|  | SRT įranga privalo turėti HD-SDI (SMPTE 292M: 720p50, 1080p25, 1080i50) 75 Ω BNC išvesties prievadą |
|  | SRT įranga privalo turėti galimybę keisti įvesties ir išvesties formatus: HD ir SD rezoliucijose: 576i50, 720p50, 1080p25, 1080i50. |
|  | SRT įranga privalo gebėti koduoti vaizdo įrašą, kurio kraštinių santykis yra 16:9 |
|  | SRT įranga privalo gebėti koduoti vaizdo įrašą, kurio spalvų bitų gylis yra 8 ir 10 bits. |
|  | Privalo gebėti koduoti video MPEG4 AVC 4:2:0 formatu |
|  | Privalo gebėti koduoti pastovia arba kintama greitaveika ( CBR/VBR) |
|  | SRT įranga privalo turėti galimybę keisti srauto greitaveiką išvestyje. SD: 2 - 4 Mbps HD: 3 – 10 Mbps |
|  | Garso įvestis/išvestis įterptas į SDI (embedded SDI) |
|  | SRT įranga privalo gebėti koduoti > 1 Stereo Audio takelį (arba > 2 mono takelius) |
|  | Audio kodavimas: MPEG2 / AAC / Passthrough (24 bit/48kHz) |
|  | SRT įranga privalo gebėti siųsti srautą SRT (Secure Reliable Transport) protokolu. |
|  | Įranga privalo gebėti vienu metu koduoti ir siųsti bent 4 vnt. HD 1080p50 nepriklausomus SRT srautus skirtingais parametrais. |
|  | Įranga privalo gebėti vienu metu priimti ir dekoduoti bent 4 vnt. HD 1080p50 nepriklausomus SRT srautus skirtingais parametrais. |
|  | Srauto išvesties prievadas: TCP/IP RJ45 100/1000 Base-T |
|  | Prisijungimas prie sistemos valdymo turėtų vykti šifruotais ryšio kanalais |
|  | Įranga turi būti valdoma nuotoliniu būdu per WEB GUI (HTTPS TLS 1.3 arba naujesnė versija) |
|  | Įranga valdoma per ETH RJ-45 sąsają |
|  | Įranga privalo palaikyti SNMP V2 (GET) protokolą stebėjimui. Privalo būti pateiktos MIB bylos. |
|  | Įranga turi turėti programinės įrangos ir saugos atnaujinimus bent jau aktyvios garantijos laikotarpiu. |
|  | Įrangos maitinimo šaltinis turi būti pritaikytas dirbti iš 230 VAC tinklo. Jei reikalingas keitiklis į kitokį įtampos nominalą, atitinkamas elektros maitinimo blokas bus pridėtas. |
|  | Įranga privalo būti pritaikyta veikimui temperatūros diapazone nuo 5 °C iki 45 °C temperatūroje |
|  | SRT įrangą privalo sudaryti komplektas iš enkoderio srauto siuntimui ir dekoderio srauto priėmimui. |
| Daugiafunkcinis video koderis/dekoderis |  |
| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimas |
|  | Įranga turės bent 4 vnt. 75 Ω BNC arba F tipo jungtis įvesties/išvesties prievadams |
|  | įranga privalo palaikyti SD-SDI (SMPTE 259M-C: 576i50) įvesties ir išvesties formatą |
|  | įranga privalo palaikyti HD-SDI (SMPTE 292M: 720p50, 1080p25, 1080i50) įvesties ir išvesties formatą |
|  | Įranga privalo gebėti vienu metu koduoti bent 4 HD/SD video signalus. |
|  | Įranga privalo palaikyti MPEG-4 HD/SD (H.264/AVC) Baseline, Main, High kodavimo profilius. |
|  | Įranga privalo palaikyti video kodavimą „4:2:0 chroma sampling“ |
|  | Įranga privalo gebėti koduoti vaizdo signalą, kurio kraštinių santykis yra 16:9 |
|  | Įranga privalo gebėti koduoti garsą MPEG-1 L2 algoritmu |
|  | Įranga privalo gebėti užkoduoti bent 1 stereo porą vienam video kanalui. |
|  | Įranga privalo gebėti įterpti garsą į SDI signalą išvestyje. |
|  | Įranga privalo turėti bent vieną išvesties prievadą galutiniam turinio išsiuntimui per IP. |
|  | Įranga privalo gebėti suglaudinti visus koduojamus video, audio ir papildomus servisus į vieną srautą. |
|  | Įranga privalo gebėti generuoti PSI/SI lenteles: PAT, NIT, SDT ir PMT |
|  | Įranga privalo gebėti koduoti išvesties srautą pastovia arba kintama greitaveika ( CBR/VBR) |
|  | Įranga privalo gebėti siųsti glaudintą koduotą turinį MPEG-2 TS formatu ir naudojant UDP/RTP/RTP+FEC unicast, multicast protokolais. |
|  | Įranga turi būti valdoma nuotoliniu būdu per WEB GUI |
|  | Įranga valdoma per ETH RJ-45 sąsają |
|  | Įranga privalo palaikyti SNMP V2 (GET) protokolą stebėjimui. Privalo būti pateiktos MIB bylos. |
|  | Įranga privalo būti pritaikyta montavimui į 19 colių stovą. |
|  | Įranga privalo būti pritaikyta veikimui temperatūros diapazone nuo 5 °C iki 45 °C temperatūroje |
|  | Įranga privalo turėti 230 VAC elektros įtampos šaltinį. Dubliuotas 230 VAC įtampos šaltinis – privalumas. |
|  | 230 VAC sąsaja turi būti standartinė IEC C13 lizdo jungtis |
|  | Įranga privalo turėti integruotą DVB-S/S2/S2X imtuvą. |
|  | Imtuvas privalo turėti bent 2 vnt. SAT signalo įvesties prievadus (SAT tuner), leidžiančius vienu metu priiminėti bent 2 skirtingas programas. |
|  | Įranga privalo atitikti šiuos standartus: DVB-S (EN 300 421), DVB-S2 (EN 302 307-1), DVB-S2X (EN 302 307-2) arba lygiaverčius |
|  | Imtuvas privalo palaikyti DVB – S/S2/S2X standartus arba lygiaverčius |
|  | Imtuvas privalo priimti SAT signalą dažnių diapazone 950 – 2150 MHz |
|  | Priėmimo signalo lygis nuo 35 iki 90 dBµV (nuo -74 iki -19 dBm) |
|  | Simbolių sparta 1 – 45 MS/s (<100 Mbit) |
|  | Klaidų atitaisymas (FEC): LDPC 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
|  | DiSEqC ne žemiau 1.0 versijos |
|  | Įranga privalo gebėti paduoti įtampą į konverterį (LNB) 13/18 V |
| Palydovinio (SAT) interneto įranga |  |
| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimas |
|  | Pardavėjas privalo pasiūlyti Palydovinio interneto sprendimą, kuris būtų nepriklausomas nuo vieno konkretaus taško. |
|  | Sprendimas privalo būti paremtas žemos orbitos ryšio technologija (LEO) |
|  | Palydovinio ryšio antena privalo būti pritaikyta dirbti lauko sąlygomis, atspari drėgmei, atspari temperatūroms nuo -35°C iki 50°C |
|  | Antena privalo turėti stovą/trikojį montavimui ant nelygaus paviršiaus |
|  | Vidinis antenos blokas privalo veikti nuo 230 VAC elektros maitinimo šaltinio. |
|  | Įranga privalo turėti bent 2 RJ-45 LAN išvestis internetui kitiems įrenginiams pajungti. |
|  | Interneto greitaveika turi būti užtikrinama minimum 5Mbps išsiuntimui/atsisiuntimui (upload/download) |
|  | Įrangos komplektacijoje privalo būti pridėtas kabelis jungiantis anteną ir jos vidinį bloką. Per šį kabelį turi būti siunčiami duomenys ir tiekiamas el. maitinimas antenai. |
|  | Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti interneto paslaugų planų aprašymus ir kainodarą. |

| Eil. Nr. | Garantiniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Transporto priemonei ir joje sumontuotai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija (be Transporto priemonės ridos ribojimo), kuri skaičiuojama nuo Mobilios darbo platformos priėmimo – perdavimo akto abipusio pasirašymo dienos. Garantinio apratnavimo laikotarpis pradedamas skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 2. | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. |
| 3. | Garantiniu laikotarpiu remonto darbus tiekėjas privalo atlikti savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |

| Eil. Nr. | Pristatymo sąlygos |
| --- | --- |
| 1. | # Mobilios darbo platformos (su visa įranga), užregistruotos ir paruoštos eksploatacijai pristatymas DDP (angl. Delivered duty paid) adresu Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, Lietuva, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 2. | Įranga turi būti pristatyta kartu su technine dokumentacija, aprašančia jos naudojimo sąlygas. |
| 3. | Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 k. d. po Mobilios darbo platformos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, pagal suderintą grafiką, turės pravesti Telecentro darbuotojų mokymus dirbti su komplektuojama įranga. |

| Eil. Nr. | Aplinkosauginiai reikalavimai įrangai ir/ar jos pristatymui |
| --- | --- |
|  | Visa techninė dokumentacija bus formuojama ir perduodama elektroninėmis priemonėmis ir/ar duomenų laikmenų pagalba. |
|  | Prekių pirkimo - pardavimo sutartis ir visi susitarimai (jeigu taikoma) bus pasirašomi elektroniniu kvalifikuotu parašu. |
|  | Susitikimai ir/ar įrangos tiekimo aptarimai Prekių pirkimo - pardavimo sutarties vykdymo metu organizuojami nuotoliniu būdu. |
|  | LR Aplinkos ministro2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame aprašo 10.1.1 p. ir 11.1.1 p. nurodyti minimalus aplinkos apsaugos kriterijai (siejasi su ADĮ įgyvendinimo tikslais (ADĮ15 str. 3, 4 ir 5d.)). |