1 Priedas.

APLINKOS TVARKYMO MAŠINOS SU ĮRANGA NUOMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  |

Nuomos laikotarpis – 18 mėnesių su galimybe pratęsti. Maksimali pirkimo vertė 84000 Eur be PVM

I. Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas | Tiekėjo atitikimas (Taip / Ne) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 1 | Mašinos būklė | Nauja, nenaudota |  |  |
| 2 | Gamybos metai | Pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais |  |  |
| 3 | Sezoniškumas | Pritaikyta darbui visais metų laikais |  |  |
| 4 | Funkcionalumas | Su galimybe naudoti skirtingus darbo agregatus |  |  |
| 5 | Tinkamos funkcijos | Šaligatvių šlavimas vakuuminiu principu; lapų ir atliekų surinkimas; vejos pjovimas; sniego valymas; barstymas |  |  |
| 6 | Nuomos laikotarpis | 18 mėnesių |  |  |
| 7 | Tiekėjo prievolės | Technika pristatoma pilnai paruošta eksploatacijai; užtikrinama registracija, galiojantis CA draudimas ir leidimas dalyvauti viešajame eisme |  |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |  |  |
| 8 | Korpusas | Kompaktiška savaeigė komunalinė mašina |  |  |
| 9 | Važiuoklė | Artikuliuota (lankstoma) važiuoklė |  |  |
| 10 | Pavara | Visų varančiųjų ratų pavara (4x4) |  |  |
| 11 | Transmisija | Hidrostatinė transmisija |  |  |
| 12 | Agregatų keitimas | Greito darbo agregatų keitimo sistema |  |  |
| 3. Matmenys ir mobilumas |  |  |  |  |
| 13 | Plotis su kabina | Ne didesnis kaip 1100 mm |  |  |
| 14 | Bendras aukštis | Ne didesnis kaip 2000 mm |  |  |
| 15 | Vidinis apsisukimo spindulys | Ne didesnis kaip 1,3 m |  |  |
| 16 | Maks. važiavimo greitis | Ne mažesnis kaip 16 km/h |  |  |
| 17 | Pritaikymas | Tinkama darbui siauruose miesto šaligatviuose ir pėsčiųjų takuose |  |  |
| 4. Variklis |  |  |  |  |
| 18 | Variklio tipas | Dyzelinis variklis |  |  |
| 19 | Emisijos klasė | Ne žemesnė kaip EURO STAGE V |  |  |
| 20 | Galia | Ne mažesnė kaip 18 kW ir ne didesnė kaip 25 kW |  |  |
| 21 | Aušinimo sistema | Skysčiu aušinamas variklis |  |  |
| 5. Kabina ir saugos įranga |  |  |  |  |
| 22 | Kabinos tipas | Uždara operatoriaus kabina |  |  |
| 23 | Šildymas | Šildymo sistema |  |  |
| 24 | Priekinis stiklas | Priekinio stiklo valytuvai ir plovimo sistema |  |  |
| 25 | Sėdynė | Reguliuojama operatoriaus sėdynė |  |  |
| 26 | Apšvietimas | LED darbo žibintai |  |  |
| 27 | Signalizacija | Atbulinės eigos garsinis signalas; įspėjamasis švyturėlis |  |  |
| 6. Vakuuminė šlavimo sistema |  |  |  |  |
| 28 | Šlavimo principas | Vakuuminio tipo šlavimo sistema |  |  |
| 29 | Darbinis plotis (min.) | Su šoninėmis šluotomis – ne mažesnis kaip 1200 mm |  |  |
| 30 | Darbinis plotis (maks.) | Galimybė padidinti darbinį plotį iki 1500 mm arba daugiau |  |  |
| 31 | Atliekų talpa | Ne mažesnė kaip 400 l |  |  |
| 32 | Vandens talpa | Ne mažesnė kaip 100 l dulkių slopinimui |  |  |
| 33 | Konteinerio iškrovimas | Hidraulinis atliekų konteinerio iškrovimas; iškrovimo aukštis – ne mažesnis kaip 1200 mm |  |  |
| 34 | Plovimo sistema | Aukšto slėgio plovimo sistema |  |  |
| 35 | Renkamos atliekos | Tinkama rinkti lapus, smėlį, smulkias šiukšles |  |  |
| 7. Vejos pjovimo agregatas |  |  |  |  |
| 36 | Darbinis plotis | Ne mažesnis kaip 1000 mm |  |  |
| 37 | Pavara | Hidraulinė pavara |  |  |
| 38 | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas pjovimo aukštis |  |  |
| 39 | Pritaikymas | Tinkamas miesto želdynų ir parkų priežiūrai |  |  |
| 8. Sniego valymo įranga |  |  |  |  |
| 40 | Sniego peilis | Priekinis sniego peilis |  |  |
| 41 | Darbinis plotis | Ne mažesnis kaip 1300 mm |  |  |
| 42 | Kampo reguliavimas | Hidraulinis kampo reguliavimas |  |  |
| 43 | Apsauga nuo kliūčių | Spyruoklinė apsauga nuo kliūčių |  |  |
| 9. Barstymo įranga |  |  |  |  |
| 44 | Talpa | Ne mažesnė kaip 200 l |  |  |
| 45 | Barstymo plotis | Reguliuojamas barstymo plotis |  |  |
| 46 | Barstymo medžiagos | Tinkama barstyti druską, smėlį ir jų mišinius |  |  |
| 10. Aplinkosaugos reikalavimai |  |  |  |  |
| 47 | Emisijos klasė | EURO STAGE V |  |  |
| 48 | Kuro suvartojimas | Sumažintas kuro suvartojimas |  |  |
| 49 | Triukšmo lygis | Sumažintas triukšmo lygis |  |  |
| 50 | Pageidautina | Biologiškai skaidžių hidraulinių alyvų naudojimas; perdirbamų medžiagų naudojimas konstrukcijoje |  |  |
| 11. Techninė priežiūra |  |  |  |  |
| 51 | Planinė priežiūra | Pagal gamintojo reikalavimus; kas 500 motovalandų arba ne rečiau kaip kartą per metus |  |  |
| 52 | Eksploatacinės medžiagos | Tiekėjas keičia eksploatacines medžiagas ir užtikrina atsarginių dalių tiekimą |  |  |
| 53 | Gedimų šalinimas | Reakcijos laikas gedimo atveju – ne ilgesnis kaip 24 valandos |  |  |
| 54 | Transporto sekimas | Suderinama su XIRGO transporto sekimo sistema |  |  |
| 12. Personalo apmokymas ir dokumentai |  |  |  |  |
| 55 | Apmokymas | Tiekėjas apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus; pateikiamos darbo instrukcijos lietuvių kalba |  |  |
| 56 | CE deklaracija | CE atitikties deklaracija |  |  |
| 57 | Techninis aprašymas | Techninis aprašymas |  |  |
| 58 | Naudojimo instrukcijos | Naudojimo instrukcijos lietuvių kalba |  |  |
| 59 | Atitikties dokumentai | Variklio emisijų atitikties dokumentai. |  |  |
|  |  | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro M1, N1 transporto priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 10 skyriaus 10.1.2.1. reikalavimus „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“. |  |  |