PACIENTŲ IDENTIFIKAVIMO IR JUDĖJIMO SMPS IR RITS SEKIMO TECHNINĖS ĮRANGOS APRAŠYMAS

# BENDRA INFORMACIJA

  - VšĮ Ukmergės ligoninė (toliau – SPĮ) kasdienėje veikloje naudoja  SPĮ informacinę sistemą Varis / Esis (toliau – Informacinė sistema, SPĮ IS). SPĮ IS skirta tvarkyti pacientų duomenis ir valdyti klinikinius bei administracinius veiklos procesus, susijusius su sveikatos priežiūros Tiekimu pacientams.

  - SPĮ IS yra įdiegta Valstybiniame duomenų centre Telecentras.

  - SPĮ įgyvendina projektą „Ukmergės rajono savivaldybės sveikatos  priežiūros infrastruktūros modernizavimas“  Nr.09-02-P-007. Projektu siekiama užtikrinti efektyvų sveikatos priežiūros Tiekimą ekstremalių sveikatai situacijų ir krizių metu Ukmergės ligoninėje.

  - Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam, bet neprastesnių parametrų, nei pateikta techniniame aprašyme.

  - Pirkimo objektas nebus skaidomas į atskiras pirkimo dalis, kadangi perkamas vienas techniškai susijusios įrangos paketas. Šio pirkimo įranga bus naudojama su kitu pirkimu įsigyjamu „Pacientų identifikavimo ir judėjimo SMPS ir RITS padaliniuose sekimo ir atitinkamos informacijos fiksavimo administraciniuose ir klinikiniuose įrašuose sprendimas“ programinės įrangos sprendimu, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra pacientų identifikavimo ir judėjimo SMPS ir RITS padaliniuose sekimo ir atitinkamos informacijos fiksavimo administraciniuose ir klinikiniuose įrašuose sprendimas, veikiantis RFID pagrindu. Įrangos tiekėjas turi dalyvauti diegimo ir integracijos su Perkančios organizacijos įsigyjamu programinės įrangos sprendimu procese. Įrangos tiekėjas turi užtikrinti įrangos veikimą būsimo sprendimo įdiegimo metu, būsimam sprendimo įdiegimui.

# II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Techninė įranga užtikrinanti RFID apyrankių spausdinimą, judėjimo sekimą RFID nuskaitymo įrenginiuose bei duomenų perdavimą per API.

2.2. Techninė įranga ir techninės įrangos montavimas pagal pateikiamą įrangos aprašymą.

2.3. Techninės įrangos montavimo, konfigūravimo ir administravimo paslaugos, konsultavimas įrangos naudojimo klausimais, nuolatinis bendradarbiavimas su Perkančiąja organizacija ir SMPS bei RITS sprendimų tiekėjau projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

2.4. Techninė įranga turi būti pateikta per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Įrangos techninė bei integravimo dokumentacija ir kitos kūrimui reikalingos priemonės (pvz. SDK, įrankiai, imitatoriai ir pan.) per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

# III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Tiekėjui neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina paslaugoms suteikti. Įsigaliojus pirkimo sutarčiai, Tiekėjo darbuotojai, teikiantys paslaugas SPĮ, turi pasirašyti duomenų konfidencialumo laikymosi pasižadėjimus. Tiekėjas turi imtis visų priemonių gautai informacijai apsaugoti, todėl Tiekėjui nustatomi tokie pagrindiniai reikalavimai:

    - neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš SPĮ gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugą, laikyti ją paslaptyje net pasibaigus pirkimo sutarties galiojimui;

    - Tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Tiekėjo darbuotojai, kurie teiks paslaugas, saugos SPĮ IS naudojamų duomenų paslaptį tiek Tiekimo metu, tiek perėjus dirbti į kitas pareigas, tiek pasibaigus Tiekimo sutarčiai, tiek pasibaigus Tiekėjo darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su Tiekėju;

    - apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą nedelsiant raštu informuoti SPĮ ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;

    - atlyginti dėl informacijos neteisėto paviešinimo kilusius nuostolius.

  - Visi SPĮ  IS naudotojų administravimo ir informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subteikėjams.

  - Suteiktoms prekėms turi būti suteikta 12 mėnesių garantija. Garantinis aptarnavimas turi apimti visus suteiktų paslaugų defektų pašalinimo darbus per visą garantinį laikotarpį. Garantijos metu taikomi šie reikalavimai:

    - Reakcijos laikas: Klientas turi būti informuotas apie garantinio aptarnavimo prašymą per 24 valandas nuo pranešimo gavimo.

    - Defektų šalinimas: Bet kokie garantinio aptarnavimo metu nustatyti defektai turi būti pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento pranešimo gavimo.

    - Aptarnavimo aprėptis: Garantinis aptarnavimas turi apimti tiekiamos techninės įrangos kokybės užtikrinimą, įrangos defektų šalinimą be papildomų mokesčių, išskyrus atvejus, kai defektai atsidaro dėl netinkamo naudojimo ar trečiųjų šalių įtakos.

  - Tiekėjas suteikia mokymus Ligoninės paskirtiems darbuotojams dėl susijusios įrangos naudojimo, prieš įrangos perdavimą eksploatacijai ar kitu šalių suderintu laiku.

  - Prekės turi būti pristatytos suteiktos adresu: Vytauto g. 105, Ukmergė.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

4. Siūloma techninė įranga turi atitikti Ligoninės funkcinius, techninius, asmens duomenų saugumo, valdymo ir kitus reikalavimus.

5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pasiūlyta techninė įranga leis sukurti sklandžiai veikiantį sprendimą su SMPS ir RITS sprendimu bei užtikrins apyrankių spausdinimą, judėjimo sekimą ir automatinį judėjimo duomenų perdavimą.

6. SPĮ per metus SMPS gydoma apie 15 tūkst., stacionare – 5,5 tūkst., ambulatoriškai – 120 tūkst. atvejų.

7. Licencijuojamos programinės įrangos, jeigu tokios būtų pateikiama kartu su įranga, kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo techninės įrangos kainą, o jos galiojimas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo naudojimo pradžios.

- REIKALAVIMAI TECHNINEI ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, kiekiai | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos, parametrai (pildo tiekėjas) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkretų prekių gamintoją, modelio pavadinimą ir konkrečias charakteristikas pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus, nepalieka „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne žemesnė“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama) | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis gamintojo dokumentas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Apyrankių spausdintuvas be RFID 3 vnt. | - Įranga turi turėti tiesioginį terminį brūkšninių kodų, teksto ir grafikos spausdinimą. - Spausdinimo raiška turi būti ne mažiau kaip 300 dpi (12 taškų / mm). - Taško dydis (plotis x ilgis) turi būti ne mažiau kaip 0,0033", ir ne daugiau kaip 0,0039" (nuo 0,084 mm x iki 0,099 mm). - Minimalus spausdinimo ilgis turi būti ne mažiau kaip 3 coliai (76 mm). - Tinkami apyrankių pločiai: Ne daugiau kaip 0,75" (19,05 mm); Ne daugiau kaip 1,00" (25,4 mm); Ne daugiau kaip 1,1875" (30,16 mm). - „X“ matmuo turi būti: ne mažiau kaip 300 dpi. - Spausdinimo greitis (automatinis parinkimas pagal įdėtas apyrankes) turi būti ne mažiau kaip 2 coliai per sekundę (51 mm/s) su sveikatos priežiūros apyrankėmis. - Turi turėti ne mažiau kaip 16 MB SDRAM atminties. - Turi turėti ne mažiau kaip 8 MB Flash atminties. - Turi būti E3™ Element Energy™ Equalizer arba lygiavertis – tolygesnei spausdinimo kokybei. - Jungtys turi būti: USB 2.0, USB Host, Bluetooth Low Energy, 10/100 Ethernet ar lygiavertės. - Darbinė temperatūra turi būti ne mažiau kaip 0 °C ir ne daugiau kaip 40 °C . - Darbinė drėgmė turi būti ne mažiau kaip 20% ir nedaugiau kaip 85% santykinės drėgmės, nekondensuojanti. - Įrenginio temperatūra: ne mažiau kaip -40 °C ir ne daugiau kaip 60 °C . - Turi būti spausdinimo ilgio matuoklis (odometras). - Turi būti apšviestas indikatorius, rodantis laikmenos likutį / pabaigą. - Turi būti XML įgalintas spausdinimas. - Turi būti spausdinimo galvutės pakėlimo jutiklis. - Turi būti laikmenos trūkumo ir pabaigos jutikliai. - Turi būti ne mažiau kaip 16 vidinių plėtinių bitmap šriftų. - Turi būti gamyklinis belaidžio ryšio modulis – Wi-Fi (802.11ac) ir Bluetooth 4.1. ar lygiaverčiai. - Linijiniai brūkšniniai kodai turi atitikti - Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A ir UPC-E su EAN 2 arba 5 skaitmenų plėtiniais ar lygiaverčius. - 2D brūkšniniai kodai turi atitikti: PDF417, MicroPDF-417, Code 49, Maxicode, Codablock, Data Matrix, QR kodas ir Aztec ar lygiaverčius. - Emisija ir atsparumas (pagal CE reikalavimus) turi atitikti: EN 55032:2012 klasė B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 32:2015 standartų reikalavimus arba lygiaverčius standartus. - Turi būti tinkamos apyrankėms spausdinimui: medžiaga – polipropilenas arba cheminėmis ir fizinėmis savybėmis lygiavertė medžiaga, pasižyminti atsparumu drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms; matmenys nuo 25,4 mm iki 279,4 mm; spausdinimo būdas – tiesioginis terminis; su lipniu užsegimu; pateikiamos kasetėse po 200 vnt. |  |  |
|  |  | - Kartu su prekėmis turi būti pristatyta 20 (dvidešimt) apyrankių komplektų po 1200 vnt. apyrankių. 29.Garantija – ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |
| 2. | Apyrankių spausdintuvas su RFID 3 vnt. | - Turi palaikyti ženklinimo žymas, suderinamas su UHF EPC Gen 2 V2.1, ISO/IEC 18000-63 ir RAIN RFID protokolais ar lygiaverčiais. - Turi spausdinti ir ženklinti žymų identifikavimą kai atstumas tarp žymų yra ne didesnis kaip 16 mm (0,6“). - RFID žurnalas turi registruoti visus žymėjimo duomenis su laiko žymomis, turi užtikrinti atsekamumą ar lygiaverčiu sprendimu. - Spausdinimo metodai turi atitikti ne prasčiau kaip terminį pernešimą arba tiesioginį terminį metodą ar lygiavertį sprendimą. - Turi turėti tokias jungtis kaip Ethernet, USB 2.0, USB Host ar lygiavertes. - Raiška turi būti ne mažiau kaip 203 dpi ir ne mažiau kaip 8 taškų/mm. - Atmintis turi būti ne mažiau kaip 512 MB Flash ir ne mažiau kaip 256 MB SDRAM. - Didžiausias spausdinimo plotis turi būti ne daugiau kaip 104 mm prie 203 dpi ir ne daugiau kaip 108 mm prie 300 dpi. - Didžiausias spausdinimo greitis turi būti ne mažiau kaip 203 mm/s prie 203 dpi, ir ne mažiau kaip 152 mm/s prie 300 dpi. - Laikmenos jutikliai turi būti pilno pločio, reguliuojamas atspindintis juodas žymėjimo jutiklis ir turi turėti daugiasluoksnį permatomą tarpo jutiklį arba lygiavertį atitikmenį. - Etikečių ilgio diapazonas turi būti ne mažiau kaip 6,35 mm ir ne daugiau kaip 991 mm. - Laikmenos plotis turi būti ne mažiau kaip 15 mm ir ne daugiau kaip 118 mm. - Ritinio skersmuo turi būti ne daugiau kaip 127 mm. - Laikmenos storis turi būti ne mažiau kaip 0,06 mm ir ne daugiau kaip 0,1905 mm (tik atplėšimo rėžimu). - Juostos plotis turi būti ne mažiau kaip 33 mm ir ne daugiau kaip 109,2 mm. - Darbinė temperatūra turi būti ne mažiau kaip 4,4 °C ir ne daugiau kaip 41 °C. - Darbinė drėgmė ne mažiau kaip 10 % ir ne daugiau kaip 90 % (nekondensuojanti). - Turi turėti ENERGY STAR ir Energy Efficiency Level VI sertifikatus ar lygiaverčius. - Turi turėti IEC60601-1 sertifikatą ar lygiavertį. - Apyrankės turi būti tinkamos tiesioginiam terminiam spausdinimui, pagamintos iš polipropileno arba savybėmis lygiavertės medžiagos (atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms ir pasižyminčios ne mažesniu atsparumu tempimui). Apyrankės matmenys: plotis ne mažiau kaip 25 mm, ilgis ne mažiau kaip 279 mm. Apyrankė turi būti su integruota UHF RFID žyma bei lipniu užsegimu. Reikalaujamas RFID žymos nuskaitymo atstumas – ne mažiau kaip 2 (du) metrai. |  |  |
|  |  | - Kartu su Prekėmis turi būti pristatyta 20 (dvidešimt) komplektų, su 525 vnt. RFID apyrankių komplekte. - Garantija – ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |
| 3. | Pramoninė planšetė su priedais 4 vnt. | - Operacinė sistema turi būti Android, ne senesnė nei Android 11 versijos, su gamintojo užtikrinamu ilgalaikiu saugumo atnaujinimų palaikymu arba lygiavertė. - Procesorius turi būti ne mažiau kaip 8 branduolių (octa-core). - Operatyvioji atmintis turi būti ne mažiau kaip 4 GB. - Vidinė atmintis turi būti ne mažiau kaip 64 GB, su galimybe plėsti naudojant microSD ar lygiavertę kortelę. - Ekranas turi būti ne mažiau kaip 10,1 colio, raiška ne mažiau kaip 1920 x 1200, ryškumas ne mažiau kaip 500 nit. - Jutiklinis ekranas turi palaikyti darbą su pirštine, drėgnais pirštais, turėti multi-touch funkciją, ir turi palaikyti rašiklio („stylus“) naudojimą ar lygiavertį. - Įrenginys turi palaikyti Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac arba naujesnį standartą, Bluetooth ne žemesnę kaip 5.0 versiją ir turėti integruotą GPS (GNSS) ar lygiaverčius standartus. - Įrenginys turi turėti USB Type-C jungtį ir palaikyti dokavimo stoteles su įkrovimo ir duomenų perdavimo funkcijomis arba lygiavertes funkcijas. - Galinė kamera turi būti ne mažesnė kaip 13 MP, priekinė kamera– ne mažesnė kaip 5 MP. - Baterija turi būti ne mažesnė kaip 7000 mAh, užtikrinanti ne mažiau kaip vienos darbo dienos veikimą. - Įrenginys turi turėti apsaugos klasę ne mažesnę kaip IP65. - Įrenginys turi būti atsparus kritimui iš ne mažesnio kaip 1,2 m aukščio ant kieto paviršiaus. - Darbinė temperatūra turi būti ne mažiau kaip -10 °C ir nedaugiau kaip +50 °C. - Įrenginys turi palaikyti profesionalų 1D/2D brūkšninių kodų nuskaitymą (integruotą arba per priedus) arba lygiaverčius. - Įrenginys turi būti suderinamas su vieno lizdo dokavimo stotele („single-slot cradle“), skirta įkrovimui ir duomenų perdavimui per fizinę jungtį, užtikrinančią patikimą kontaktą intensyvaus naudojimo sąlygomis. - Dokavimo stotelė turi būti komplektuojama su gamintojo rekomenduojamu maitinimo šaltiniu, kurio galia ne mažesnė kaip 100 W, užtikrinančiu pilną funkcionalumą. |  |  |
|  |  | - Komplekte turi būti pateikiamas sustiprintas, intensyviam naudojimui pritaikytas rašiklis. - Įrenginys turi būti suderinamas su gamintojo mobiliųjų įrenginių valdymo (MDM) sprendimais ir turi turėti galimybę centralizuotai valdyti įrenginius bei diegti atnaujinimus arba lygiaverčius parametrus. - Įrenginys turi palaikyti profesionalias programines funkcijas, skirtas duomenų surinkimui, įrenginių konfigūravimui ir valdymui. - Komplektacijoje turi būti planšetė, baterija, įkrovimo sprendimas (adapteris arba dokavimo stotelė), visi reikalingi kabeliai ir nurodyti priedai - Įrenginys turi būti komplektuojamas su apsauginiu dėklu arba apsaugine konstrukcija, skirta apsaugai nuo smūgių, kritimų ir nusidėvėjimo intensyvaus naudojimo metu. - Įrenginys ir visi siūlomi priedai turi būti tarpusavyje pilnai suderinami, pageidautina to paties gamintojo, užtikrinant pilną funkcionalumą ir garantinį aptarnavimą. - Garantija turi būti ne mažesnė kaip 12 mėn. |  |  |
| 4. | 1D/2D barkodų skaitytuvai 13 vnt. | - Įrenginys turi palaikyti šias sąsajas ir duomenų perdavimo būdus: USB, RS232, klaviatūros pleišto (angl. Keyboard Wedge) funkcionalumą bei TGCS (IBM) 46XX per RS485 arba lygiaverčius standartus, užtikrinančius techninį suderinamumą su naudojama infrastruktūra. - Turi būti integruotas tiesioginio dekodavimo indikatorius. - Turi turėti judesio toleranciją (naudojant rankinį režimą): ne daugiau kaip 5 colių (13 cm) per sekundę (13 mil UPC). - Skenavimo greitis (bekontaktis režimas) turi būti ne didesnis kaip 30 colių (76,2 cm) per sekundę (13 mil UPC) - Skaitymo modulis turi naudoti LED technologijos linijinį apšvietimą, kurio darbinis šviesos bangos ilgis yra ne mažiau kaip 624 nm (nanometrai) arba lygiavertį techninį sprendimą. - Apšvietimas turi būti ne mažiau kaip 645 n su ryškiai raudonais LED ar lygiavertis. - Vaizdo laukas (FOV) turi būti ne nemažiau kaip 32,8° horizontaliai ir ne mažiau kaip 24,8° vertikaliai. - Vaizdo jutiklis turi būti ne mažiau kaip 640 x 480 pikselių. - Minimalus kontrasto reikalavimas turi būti ne mažiau kaip 25 % atspindžio skirtumas. - Posvyrio / pasvirimo / pasukimo tolerancija turi būti ne mažiau kaip +/- 65° / +/- 65° / 0–360°. - Darbinė temperatūra turi būti ne mažiau kaip 0 °C ir ne daugiau kaip 50 °C. - Įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip: 1D brūkšninių kodų palaikymą – Code 39, Code 128, Code 93, Codabar / NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC / EAN, Interleaved 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 ar lygiaverčiai. - Įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip: 2D brūkšninių kodų palaikymą – PDF417, Sudėtiniai kodai (Composite Codes), TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR kodas, Micro QR, Han Xin, Pašto kodai ar lygiaverčiai. |  |  |
|  |  | - Kartu su įrenginiu turi būti pateikiami šie priedai – laikiklis, baterija, mikro USB laidas. - Įrenginys turi būti tinkamas dezinfekcinėms priemonėms. 16. Garantija – ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |
| 5. | Stacionarus RFID skaitytuvas 4 vnt. | - Darbinė temperatūra turi būti ne mažiau kaip -20° ir ne daugiau kaip +55° C. - Drėgmė turi būti ne mažiau kaip 5 % ir ne daugiau kaip 95 % santykinė oro drėgmė. - Pajungimas turi būti 10/100 BaseT Ethernet (RJ45) su POE palaikymu arba USB Type B arba Type A arba lygiavertis. - Turi turėti ne mažiau kaip 2 įvestis ir 3 išvestis, ir turi būti optiškai izoliuoti (per terminalo bloką). - Turi turėti POE arba POE+, arba +24 V DC (UL patvirtintas), arba lygiavertį. - Turi turėti ne mažiau kaip 2 statines antenų jungtis. - Turi turėti Flash atmintį ne mažesnę kaip 512 MB, DRAM atmintis ne mažesnė kaip 256 MB. - Valdymo protokolas turi atitikti RM 1.0.1 (naudojant XML per HTTP/HTTPS ir SNMP ryšį) ir RDMP (nuotolinio įrenginio valdymo protokolas) arba lygiavertis. - Tinklo protokolai turi atitikti IPv4 arba IPv6 ar lygiaverčius. - Siųstuvo galia ne mažiau kaip 10 dBm ir ne daugiau kaip 31,5 dBm (naudojant POE+, 12V–48V išorinį DC šaltinį arba universalų 24V DC maitinimo šaltinį) ir ne mažiau kaip 10 dBm, ir ne daugiau kaip 30,0 dBm (naudojant POE). - Maksimalus imtuvo jautrumas ne daugiau kaip 82 dBm. - Sąsajos protokolas turi atitikti LLRP (Low Level Reader Protocol) ar lygiavertį. |  |  |
|  |  | 13. Garantija – ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |
| 6. | Modulinės konstrukcijos mobilus darbo vietos vežimėlis 2 vnt. | - Įrenginys turi atitikti jam taikomus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir būti paženklintas CE ženklu. Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikatą ar lygiavertį dokumentą. - Aukštis turi būti reguliuojamas mechaniniu arba dujiniu arba lygiaverčiu mechanizmu, užtikrinant patogų darbą skirtingo ūgio naudotojams. - Monitoriaus laikiklis turi būti pritaikytas ekranams ne mažiau kaip 20“ ir ne daugiau kaip 24“, užtikrinant stabilų ir saugų tvirtinimą. - Monitoriaus pakreipimo kampas turi būti reguliuojamas ne mažesniu kaip nuo +25° (atgal) iki ne daugiau kaip -5° (pirmyn) diapazonu. - Monitoriaus laikiklis turi išlaikyti ne mažesnę kaip 5 kg apkrovą. - Vežimėlis turi turėti ne mažiau kaip 4 ratukus, užtikrinančius stabilumą ir mobilumą. - Ne mažiau kaip 2 ratukai turi turėti stabdymo (blokavimo) mechanizmą saugiam fiksavimui darbo vietoje. - Įrenginys turi būti aprūpintas integruota LiFePO4 (ličio geležies fosfato) baterija arba lygiaverte technologija, skirta ilgalaikiam ir saugiam naudojimui. - Autonominio darbo laikas turi būti ne mažesnis kaip 8 valandos, užtikrinant pilną darbo pamainą be papildomo įkrovimo. - Baterija turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui, turėti apsaugas nuo perkrovimo, perkaitimo ir gilaus iškrovimo. - Vežimėlis turi būti suderinamas su Mini PC tipo kompiuteriais (Tiny / Mini form factor) ar lygiaverčiais. - Mini PC kompiuterio procesorius turi būti ne mažesnio našumo kaip Intel Core i3 arba lygiavertis, kurio našumo lygis užtikrintų stabilų darbą. - Mini PC kompiuterio operatyvioji atmintis ne mažesnė kaip 16 GB DDR5. - Mini PC kompiuterio vidinė atmintis turi būti ne mažesnė kaip 500 GB SSD, užtikrinanti greitą duomenų pasiekiamumą ir sistemos veikimą. - Mini PC kompiuterio operacinė sistema turi būti Windows 11 Pro arba lygiavertė. |  |  |
|  |  | - Vežimėlis turi turėti integruotas ergonomiškas rankenas, skirtas patogiam ir saugiam transportavimui. - Ratukai turi būti daugiakrypčiai (360°), leidžiantys lengvai manevruoti siaurose erdvėse. - Komplekte turi būti pateikiami visi reikalingi montavimo, tvirtinimo ir prijungimo elementai, reikalingi pilnam sistemos veikimui. - Turi būti numatyta integruota ir saugi tvirtinimo vieta Mini PC įrenginiui, užtikrinanti stabilų montavimą ir lengvą prieigą prie jungčių. - Komplekte turi būti pateikiamas mažo formato (angl. Tiny / Mini / Small Form Factor) kompiuteris. - Kompiuteris turi būti pilnai suderinamas su vežimėliu ir jo tvirtinimo sistema, užtikrinant saugų ir patikimą integravimą. - Visi sistemos komponentai (vežimėlis, kompiuteris, priedai) turi būti tarpusavyje suderinami ir veikti kaip vientisas sprendimas. - Garantija turi būti ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |  |
| 7. | RFID antena tinkanti stacionariam RFID skaitytuvui 16 vnt. | - RFID antena turi būti UHF tipo, skirta darbui su pasyviomis RFID žymomis (EPC Class 1 Gen2 / ISO 18000-63) ar lygiavertė. - Antena turi veikti Europos dažnių ne mažiau kaip 865 MHz ir nedaugiau kaip 868 MHz. - Antena turi turėti žiedine poliarizacija (angl. Circular Polarization), užtikrinančia stabilų ir patikimą RFID žymų nuskaitymą nepriklausomai nuo jų erdvinės orientacijos (posvyrio kampo). Gali būti siūloma dešininė žiedinė (RHCP) arba kairinė žiedinė (LHCP) poliarizacija. - Antenos stiprinimas (gain) turi būti ne mažesnis kaip 9 dBiC. - Antenos spindulio kampas turi būti kryptinis. Antenos spindulio plotis horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje turi būti ne mažiau kaip 20° ir nedaugiau kaip 70°. - Antena turi būti žemo profilio (low-profile), skirta montavimui ant sienos arba lubų, arba integravimui į įrangą. - Apsaugos klasė turi būti ne mažesnė kaip IP54. - Darbinė temperatūra turi būti ne mažiau kaip -20 °C ir ne daugiau kaip +50 °C. - Antena turi turėti RF jungtį (SMA arba lygiavertę), suderinamą su RFID skaitytuvais. - Kabeliai turi būti ne mažiau kaip 50 Ω varžos, skirti UHF RFID sistemoms. - Kabelių tipas – LMR240 arba lygiavertis, skirtas mažų nuostolių signalų perdavimui. - Kabelių ilgis turi būti ne mažiau kaip 9 m (30 ft). - Kabeliai turi turėti SMA tipo jungtis, suderinamas su antena ir RFID skaitytuvu. |  |  |
|  |  | - Komplekte turi būti pateikiami RF kabeliai, skirti antenos prijungimui prie RFID skaitytuvo. - Kabeliai turi būti ekranuoti (shielded), atsparūs elektromagnetiniams trikdžiams. - Visi komponentai turi būti tarpusavyje suderinami ir skirti veikti kaip vientisa RFID sistema. - Garantija – ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |  |
| 8. | Techninės įrangos montavimas ir konsultavimas 150 val. | - Sumontuoti visą techninę įrangą organizacijoje pagal iš anksto suderintus ir pirkėjo patvirtintus išdėstymo bei montavimo planus. - Montavimo planai bus pateikti tik po pirkimo sutarties pasirašymo. - Konsultuoti diegimo klausimais, planų patvirtinime, dokumentų paruošime. |  |  |
| 9. | Techninės įrangos konfigūravimo darbai 350 val. | - Sukonfigūruoti visą sumontuotą techninę įrangą taip, kad ji būtų pilnai suderinta su diegiama programine įranga bei SPĮ informacine sistema. - Atlikti įrenginių testavimą ir jų funkcionalumo patvirtinimą realioje darbo aplinkoje. |  |  |
| 10. | Techninės įrangos administravimas 100 val. | Techninės įrangos administravimas apima nuolatinį įrenginių stebėjimą, priežiūrą, veikimo kontrolę ir techninį palaikymą siekiant užtikrinti sklandų ir saugų visos sistemos veikimą visą projektinio laikotarpio metu. |  |  |