Pirkimo sąlygų 4 priedas

„Techninė specifikacija“

ELEKTROMOBILIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametrai, aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektromobilis |  |
| 1. | Elektromobilio rūšis | Mažas visureigis (SUV klasės) iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija. |
| 2. | Elektromobilio pagaminimas | Elektromobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau 2025 metais. |
| 3. | Akumuliatoriaus talpa | Ne mažiau 70 kWh. |
| 4. | Variklio galingumas | Elektros variklis, ne mažiau 135 kW |
| 5. | Degalų rūšis | Elektra |
| 6. | Durų skaičius | 4-5 |
| 7. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | 7.1. Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo. 7.2. Galvos oro pagalvės ir šoninės oro pagalvės priekyje. 7.3. "Park Assist" priekiniai ir galiniai jutikliai. 7.4. 360 laipsnių vaizdo kamera arba priekinė ir galinė kameros. 7.5. Pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema. 7.6. Slėgio padangose kontrolės sistema. 7.7. Automatinis durų atrakinimas avarijos atveju. 7.8. Neuždarytų durų perspėjimo sistema. 7.9. Lietaus jutiklis. 7.10. Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema. 7.11. Stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešais artėjanti transporto priemonė, asistentas ir kliūties apvažiavimo pagalbos asistentas. 7.12. Nuovargio atpažinimo sistema. 7.13. Elektroninio variklio garso skleidimo elementas. 7.14. Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“. 7.15. Neprisegto vairuotojo ir keleivio saugos diržo signalas. 7.16. Kruizo kontrolė ir greičio ribojimo sistema. 7.17. Saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. 7.18. Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), 7.19. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). |
| 8. | Vairas | 8.1. Daugiafunkcis vairas. |
| 9. | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, sandarinimo skystis ). |
| 10. | Salono šildymas ir vėdinimas | 2 zonų automatinis oro kondicionierius. |
| 11. | Durų užraktas | Centrinis durų užraktas |
| 12. | Laisvų rankų įranga | Laisvų rankų įranga su mobiliojo telefono sąsaja (Bluetooth) |
| 13. | Kita įranga | 13.1. Beraktė variklio paleidimo sistema. 13.2. Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai. 13.3. Šildomas (be laidininkų) ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas. 13.4. Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikatorius. 13.5. Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais. 13.6. Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai. 13.7. LED priekiniai ir galiniai žibintai. 13.8. Prošvaisa nuo 15 cm. 13.9. Elektra reguliuojamos komfortiškos šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės. 13.10. Ranktūriai abiejose priekinėse sėdynėse. 13.11. Bagažinės grindys. 13.12. Lengvojo lydinio ratlankiai; 13.13. Medžiaginių kilimėlių komplektas (2 priekiniai kilimėliai ir 2 galiniai kilimėliai arba vienas vientisas galinis kilimėlis) 13.14. Guminių kilimėlių komplektas (2 priekiniai kilimėliai ir 2 galiniai kilimėliai arba vienas vientisas galinis kilimėlis) |
| 14. | Padangos | Ant automobilio sumontuotos universalios (demisezoninės) padangos privalo atitikti aukščiausios klasės (A klasė) padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių (A arba B klasė) padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). |
| 15. | Audio ir multimedija sistemos | 15.1. Jutiklinis ekranas ir „Bluetooth“ sąsaja mobiliajam telefonui. Navigacijos sistemos aktyvavimas iš telefono. 15.2. Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas. 15.3. Ne mažiau 2 USB-C jungtys priekyje. |
| 16 | Automobilio komplektacija | Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa. |
| 17. | Įkrovimas | 17.1. Kombinuoto automobilio įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas įkrovimui kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC). 17.2. 2 tipo įkrovimo laidas, prijungimui prie elektros tinklo kištukinio lizdo, 16 A; 17.3. 230 V įkrovimo laidas automobiliui įkrauti iš buitinio elektros tinklo. |
| 18. | Automobilio registracija | Automobilis turi būti užregistruotas viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vardu (pateikiamas prekės pristatymo momentu) |
| 19. | Naudojimo instrukcija | Informacinis rinkinys lietuvių kalba. Serviso knygelė lietuvių kalba (pateikiamas prekės pristatymo momentu) |
| 20. | Techninė priežiūra | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos turi būti teikiamos taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir operatyvus transporto priemonės eksploatavimas. Sugedus automobiliui garantiniu laikotarpiu ne dėl naudotojo kaltės, tiekėjas privalo savo sąskaita pasirūpinti transporto priemonės nuvežimu į remonto vietą ir jos parvežimu po remonto darbų. Esant poreikiui techninė priežiūra turi galioti ir kitose Europos sąjungos šalyse. |
| 21. | Automobilio garantija | Ne mažiau kaip 5 metai arba ne mažiau 100 000 km ridos. (garantija netaikoma savaime nusidėvinčioms detalėms). |
| 22. | Baterijos garantija | ne mažiau 8 metų arba ne mažiau 160 000 km, kas sueina greičiau.(garantija netaikoma savaime nusidėvinčioms detalėms). |
| 23. | Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Ne mažiau kaip 5 metai |
| 24. | Papildomos sąlygos | Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą (pvz. GPS sekimo sistemą), ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos |
| 25. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Aplinkosauginiai reikalavimai: elektromobilis yra varomas elektra, teršalų į aplinką neišmetama. |
| 2. | Bendrosios sąlygos: |  |
| 1. | Prekės pristatymo terminas | 6 mėn. |