Molėtų m. Verslo g. 1A  didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės su daktų dalijimosi stotele plėtros projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto, ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Objekto pavadinimas ir jo adresas

Molėtų m. Verslo g. 1A didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės su daiktų dalijimosi stotele (toliau – DGASA) plėtros projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

FINANSAVIMAS

Molėtų m. Verslo g. 1A didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė finansuojama vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairėmis (toliau – Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. D1-323 „Dėl Regioninės pažangos priemonės 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairių patvirtinimo“. Užsakovas (statytojas)  - UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 4.1 punktu ir 2 priedo „XII SKYRIUS. PASTATŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI“ 15.1 punktu, perkamos pastatų projektavimo paslaugos, todėl techniniame darbo projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 4.3 punktu, teikiant paslaugas Tiekėjas turi laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų.

- Projekto tikslas.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė projektuojama, siekiant padidinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo pajėgumus. Ji yra svarbi atliekų tvarkymo sistemos dalis – stambiųjų atliekų (baldų, buitinės technikos, padangų, tekstilės, statybos ir apdailos, antrinių žaliavų, pavojingų ir k.t. atliekų) negalima išmesti į komunalinių atliekų konteinerius - šias atliekas gyventojai turi pristatyti į aikštelę. DGASA turi būti pritaikytos tokių atliekų surinkimui ir saugojimui, kur atliekos, surinkus tinkamą jų kiekį transportavimui, perduodamos tolesniam sutvarkymui kitiems tvarkytojams.

- BENDRAS APRAŠYMAS

Šiame projekte turi būti suprojektuota:

3.1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė:

Asfalto dangos aikštelė (plotas apie 12 a.), skirta atliekų surinkimo zonoms įrengti, konteinerių išdėstymui, atliekas atvežančio ir išvežančio transporto judėjimui, patogiam atliekų pakrovimui/iškrovimui vykdyti. Aikštelėje turi būti numatyta padangų sandėliavimo ir didelių gabaritų atliekų (toliau – DGA) ardymo vieta. Taip pat aikštelėje turi būti įrengtos mobilios  ašinės automobilinės svarstykles (svėrimo tiltas apie 2,7 * 2.0 m., svėrimo galia 15 t., su išorine švieslente, programine įranga susieta su užsakovo naudojama atliekų apskaitos programa ir k.t.);  (Aikštelėje numatoma atliekų surinkimo įranga: 30m3 uždaras konteineris tekstilės atliekoms – 1 vnt.;  30 m3 uždaras konteineris (elektros ir elektronikos atliekoms)- 1 vnt.; 35 m3 konteineris su tentu bioskiaidžioms atliekoms – 1 vnt.) Numatoma, kad atliekų atvežimas/išvežimas bus vykdomas  transporto priemonėmis, kurių maksimalus ilgis 12 metrų, maksimalus svoris 32 tonos. Transporto priemonės turi būti sveriamos įvažiuojant į aikštelę ir išvažiuojant iš jos.

  - Aikštelės ir teritorijos elektros ir apšvietimo tinklai: Lauko elektros tinklai projektuojami statinių, įrenginių ir įrangos užmaitinimui. Aikštelės ir likusios teritorijos apšvietimas, pagal galiojančias normas. Apšvietimui projektuoti LED šviestuvus.

  - Lietaus nuotekų, bei gaisrinės saugos sprendiniai:

Lietaus nuotekų tinklai, nuotekų nuo aikštelės sutvarkymui. Nuotekų šalinimo sprendiniai projektuojami įvertinus gautas sąlygas. Gaisrinės saugos, gaisrų gesinimo sprendiniai pagal pagal galiojančius reikalavimus.

  - Apsauginė signalizacija, bei vaizdo stebėjimo sistemos:

Vaizdo stebėjimo sistema, kuri apima visą sklypo teritoriją, teritorijos ir perimetro apsaugos signalizacija.

  - Teritorijos aptvėrimas, vartai:

Teritorijos aptvėrimas segmentine tvora.

  - Daiktų mainų pastatas:

apie 75 m2 ploto daiktų mainų pastatas su sandėliavimo lentynomis. Pastatas-  surenkamas, lengvų konstrukcijų, sienos ir stogas “sandwich” plokštės (min. 80 mm storio), langai dienos apšvietimui, grindys betoninės, apšiltintos, vartai - el. pakeliami su durimis, pastate įrengiami elektros, apšvietimo, žaibosaugos tinklai, bei apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija, numatoma minimali šildymo ir kondicionavimo sistema (šilumos siurblys „oras-oras“) komfortiškesnės darbo aplinkos palaikymui. Pastate numatoma apie 6-8 m2 ploto patalpa, su atskiru įėjimu iš lauko, aikštelės priežiūros įrankių sandėliavimui. Pastate turi būti numatytos sandėliavimo lentynos daiktų išdėstymui.

  - Teritorijos aplinkotvarka, apželdinimas

Likusios sklypo teritorijos aplinkotvarkos sutvarkymas, apželdinimas.

- PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Prieš projekto parengimą tiekėjas  parengs prieš projektinius pasiūlymus su minimaliai dviem variantais ir pateiks užsakovui derinimui, bei dalyvaus priimant galutinius sprendinius.

Priešprojektinių pasiūlymų tikslas yra parinkti racionalius, bei ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl:

- vidaus patalpų išdėstymo sprendinių parinkimo;

- atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelės išdėstymo, įvertinus transporto judėjimo srautus, apsisukimo spindulius, patogų iškrovimą/pakrovimą.

Projekto parengimas bus pradėtas tik parengus prieš projektinius pasiūlymus ir gavus Užsakovo pritarimą.

- Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas, pagal galiojančias projektavimo normas ir statybos techninius reglamentus, turės parengti  projektinius pasiūlymus, atlikti visuomenės informavimą (jei reikalinga), parengti projektą, atlikti projekto derinimą su būtinomis institucijomis (Užsakovas atliks projekto ekspertizę), gauti statybą leidžiantį dokumentą  (bus suteiktas  įgaliojimas), atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Tuo tikslu Tiekėjas turės:

- parengti ir suderinti su Užsakovu projektavimo užduotį, kurioje be kito, turi būti nustatyta projekto apimtis ir statybos rūšys, statinių kategorijos, parengti ir suderinti su Užsakovu priešprojektiniai pasiūlymai.

- atlikti būtinus inžinerinius topografinius ir geologinius tyrimus, parengti užduotis geologijos tyrimams ir pateikti užsakovui jų ataskaitas. Inžinerinius topografinius tyrimus pateikti ir DWG formatu.

- užsakovo vardu rengti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ar kitus dokumentus, reikalingus projektavimui atlikti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti (bus suteiktas įgaliojimas).

- projektavimo metu pagrindiniai projektavimo sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu.

- parengti dokumentus, reikalingus suformuoti reikiamus servitutus, atlikti servitutų nustatymą (keliai, privažiavimai, inžineriniai tinklai ir t.t.) (jei bus reikalinga).

- parengti projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą;

- pateikti Projektinę dokumentaciją ekspertizei (ekspertus nurodo Užsakovas) bei atlikti Projektinės dokumentacijos korekcijas pagal ekspertizės išvados reikalavimus iki kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada;

- atlikti viešinimo procedūras, viešus susirinkimus, visuomenės supažindinimo su Projektavimo dokumentacija organizavimą, atlikimą, vykdymą, rengimą, ataskaitų parengimą (jeigu taikoma);

- gauti statybą leidžiantį dokumentą ir atlikti kitus suderinimus su Valdžios institucijomis, kai tai taikoma (Užsakovas pateikia reikiamą informaciją ir įgaliojimą jeigu aktualu).

- užsakovo vardu parengia pranešimą apie statybos pradžią įkeliant projektus, bei jų keitimus (jei bus) (Užsakovas pateikia kitą reikiamą informaciją).

- teikti paaiškinimus Užsakovui statybos rangos darbų pirkimo vykdymo metu pagal šio pirkimo dalyvių klausimus dėl techninio darbo projekto;

- atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą.

- neatlygintinai ir per protingą terminą atlikti projekto sprendinių pakeitimus, papildymus, pataisymus, jeigu rangos pirkimo ar darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai.

- projektavimo metu atsižvelgti į atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.

- atlikti kitus, būtinus tinkamam ir sėkmingam sutarties įgyvendinimui, darbus.

Paslaugų sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo - iki DGASA statybos darbų užbaigimo Teisės aktuose nustatyta tvarka.

- MINIMALŪS REIKALAVIMAI PROJEKTUI

- Projektas turi būti parengtas ir į projekto apimtis privalo įeiti visos dalys, pagal LR įstatymus, bei kurios būtinos, kad tinkamai įgyvendinti projektą.

- Projektas rengiamas lietuvių kalba. Tiekėjas paruošia visa apimtimi projekto 2 (du) egzempliorius skaitmeninius. Skaitmeninis variantas turiu būti pateikiamas pdf, ir dwg, formatais. Projekto kiekių žiniaraščiai pateikiami  MS „Word“ ar „Excel“ programa.

- Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.

PRIDEDAMA: 1. Žemės sklypo panaudos sutartis;

2. NTR išrašas