Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Perkančios organizacijos reikalaujama prekės techninė specifikacija* | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ventiliatorius sieninis ištraukiantis d 100 mm, el. maitinimo įtampa 230 V ± 20 V. Korpusas iš plastiko arba lygiavertis, korpuse integruotos grotelės. El. saugumo klasė ne žemesnė kaip IPX4. Didžiausias našumas ne mažiau kaip 90 m3/h. Turi būti tinkamas patalpoms kuriose yra drėgmė. | Ventiliatorius sieninis ištraukiantis d 100 mm, el. maitinimo įtampa ____ V. Korpusas iš ____ (nurodyti ar plastiko ar lygiavertis), korpuse integruotos grotelės. El. saugumo klasė ____. Didžiausias našumas ____ m3/h. Tinkamas patalpoms kuriose yra drėgmė. |
| 2 | Ventiliatorius sieninis ištraukiantis d 120 mm, el. maitinimo įtampa 230 V ± 20 V. Korpusas iš plastiko arba lygiavertis, korpuse integruotos grotelės. El. saugumo klasė ne žemesnė kaip IPX4. Didžiausias našumas ne mažiau kaip 150 m3/h. Turi būti tinkamas patalpoms kuriose yra drėgmė. | Ventiliatorius sieninis ištraukiantis d 120 mm, el. maitinimo įtampa ____ V. Korpusas iš ____ (nurodyti ar plastiko ar lygiavertis), korpuse integruotos grotelės. El. saugumo klasė ____. Didžiausias našumas ____ m3/h. Tinkamas patalpoms kuriose yra drėgmė. |
| 3 | Ventiliatorius ortakinis ašinis d 100 mm, el. maitinimo įtampa 230 V ± 20 V. Korpusas iš plastiko arba lygiavertis. Korpuso bendras ilgis ne daugiau kaip 130 mm. Didžiausias našumas ne mažiau kaip 100 m3/h. | Ventiliatorius ortakinis ašinis d 100 mm, el. maitinimo įtampa ____ V. Korpusas iš ____ (nurodyti ar plastiko ar lygiavertis). Korpuso bendras ilgis ____ mm. Didžiausias našumas ____ m3/h. |
| 4 | Ventiliatorius ortakinis ašinis d 125 mm, el. maitinimo įtampa 230 V ± 20 V. Korpusas iš plastiko arba lygiavertis. Korpuso bendras ilgis ne daugiau kaip 130 mm. Didžiausias našumas ne mažiau kaip 150 m3/h. | Ventiliatorius ortakinis ašinis d 125 mm, el. maitinimo įtampa ____ V. Korpusas iš ____ (nurodyti ar plastiko ar lygiavertis). Korpuso bendras ilgis ____ mm. Didžiausias našumas ____ m3/h. |
| 5 | Ventiliatorius ortakinis ašinis d 150 mm, el. maitinimo įtampa 230 V ± 20 V. Korpusas iš plastiko arba lygiavertis. Korpuso bendras ilgis ne daugiau kaip 150 mm. Didžiausias našumas ne mažiau kaip 250 m3/h. | Ventiliatorius ortakinis ašinis d 150 mm, el. maitinimo įtampa ____ V. Korpusas iš ____ (nurodyti ar plastiko ar lygiavertis). Korpuso bendras ilgis ____ mm. Didžiausias našumas ____ m3/h. |
| 6 | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, plieninis cinkuotas korpusas arba lygiavertis, d 100 mm, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44. | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) korpusas, d 100 mm, apsaugos klasė ____. |
| 7 | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, plieninis cinkuotas korpusas arba lygiavertis, d 125 mm, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44. | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) korpusas, d 125 mm, apsaugos klasė ____. |
| 8 | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, plieninis cinkuotas korpusas arba lygiavertis, d 160 mm, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44. | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) korpusas, d 160 mm, apsaugos klasė ____. |
| 9 | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, plieninis cinkuotas korpusas arba lygiavertis, d 200 mm, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44. | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) korpusas, d 200 mm, apsaugos klasė ____. |
| 10 | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, plieninis cinkuotas korpusas arba lygiavertis, d 250 mm, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44. | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) korpusas, d 250 mm, apsaugos klasė ____. |
| 11 | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, plieninis cinkuotas korpusas arba lygiavertis, d 315 mm, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44. | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius, ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) korpusas, d 315 mm, apsaugos klasė ____. |
| 12 | Ventiliatoriaus greičių reguliatorius, tolygaus reguliavimo arba lygiavertis, srovė ne mažiau kaip 2,5 A. Skirtas valdyti 230 V ± 20 V el. įtampą. Montavimo tipas virštinkinis arba lygiavertis, ne daugiau kaip vienos ventiliatoriaus variklio apvijos pajungimo. | Ventiliatoriaus greičių reguliatorius, tolygaus reguliavimo arba lygiavertis, srovė ____ A. Skirtas valdyti ____ V el. įtampą. Montavimo tipas ____ (nurodyti ar virštinkinis ar lygiavertis), ____ ventiliatoriaus variklio apvijos pajungimo. |
| 13 | Ventiliatoriaus greičių reguliatorius, ne mažiau trijų greičių padėčių, srovė ne mažiau kaip 2,5 A. Skirtas valdyti 230 V ± 20 V el. įtampą. Montavimo tipas virštinkinis arba lygiavertis, ne mažiau kaip trijų ventiliatoriaus variklio apvijų pajungimo. | Ventiliatoriaus greičių reguliatorius, ne mažiau trijų greičių padėčių, srovė ne mažiau kaip 2,5 A. Skirtas valdyti ____ V el. įtampą. Montavimo tipas ____ (nurodyti ar virštinkinis ar lygiavertis), ____ ventiliatoriaus variklio apvijų pajungimo. |
| 14 | Elektrinė pavara oro užsklandai, elektros įtampa 24 V ± 5 V, dažnis 50 Hz ± 10 Hz, sukimo momentas ne mažiau kaip 6 Nm, saugumo klasė ne žemesnė kaip IP 44, aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -20° C iki + 50° C. | Elektrinė pavara oro užsklandai, elektros įtampa ____ V, dažnis ____ Hz, sukimo momentas ____ Nm, saugumo klasė ____, aplinkos temperatūra nuo ____ ° C iki ____ ° C. |
| 15 | Elektrinė pavara oro užsklandai, elektros įtampa 230 V ± 10 V, dažnis 50 Hz ± 5 Hz, sukimo momentas ne mažiau kaip 6 Nm, saugumo klasė ne žemesnė kaip IP 44, aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -20° C iki + 50° C. | Elektrinė pavara oro užsklandai, elektros įtampa ____ V, dažnis ____ Hz, sukimo momentas ____ Nm, saugumo klasė ____, aplinkos temperatūra nuo ____ ° C iki ____ ° C. |
| 16 | Bronzinis arba lygiavertis kaištis M8, D 10x29 mm ± 1 %. | ____ (nurodyti ar bronzinis ar lygiavertis) kaištis M8, D ____ x ____ mm |
| 17 | Bronzinis arba lygiavertis kaištis M10, D 12x32 mm ± 1 %. | ____ (nurodyti ar bronzinis ar lygiavertis) kaištis M10, D ____ x ____ mm |
| 18 | Bronzinis arba lygiavertis kaištis M12, D 15x39 mm ± 1 %. | ____ (nurodyti ar bronzinis ar lygiavertis) kaištis M12, D ____ x ____ mm |
| 19 | Cinkuoti arba lygiaverčiai savisriegiai į metalą, L= 13 mm ± 1 %, d 4,2 mm ± 1 %, pagal DIN 7504N arba lygiavertį standartą, sukami su kvadratiniu rakteliu. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 100 vnt. | ____ (nurodyti ar cinkuoti ar lygiaverčiai) savisriegiai į metalą, L= ____ mm, d ____ mm, pagal ____ (nurodyti ar DIN 7504N ar lygiavertį) standartą, sukami su kvadratiniu rakteliu. Pakuotėje ____ vnt. |
| 20 | Cinkuoti arba lygiaverčiai savisriegiai į metalą, L= 16 mm ± 1 %, d 4,2 mm ± 1 %, pagal DIN 7504N arba lygiavertį standartą, sukami su kvadratiniu rakteliu. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 100 vnt. | ____ (nurodyti ar cinkuoti ar lygiaverčiai) savisriegiai į metalą, L= 16 mm ± 1 %, d 4,2 mm ± 1 %, pagal ____ (nurodyti ar DIN 7504N ar lygiavertį) standartą, sukami su kvadratiniu rakteliu. Pakuotėje ____ vnt. |
| 21 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis laikiklis ortakiams, d 100 mm ortakiui. | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) laikiklis ortakiams, d 100 mm ortakiui. |
| 22 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis laikiklis ortakiams, d 125 mm ortakiui. | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) laikiklis ortakiams, d 125 mm ortakiui. |
| 23 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis laikiklis ortakiams, d 160 mm ortakiui. | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) laikiklis ortakiams, d 160 mm ortakiui. |
| 24 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis laikiklis ortakiams, d 200 mm ortakiui. | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) laikiklis ortakiams, d 200 mm ortakiui. |
| 25 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis laikiklis ortakiams, d 250 mm ortakiui. | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) laikiklis ortakiams, d 250 mm ortakiui. |
| 26 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis laikiklis ortakiams, d 315 mm ortakiui. | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) laikiklis ortakiams, d 315 mm ortakiui. |
| 27 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė sąvarža, d 60-165 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) sąvarža, d 60-165 mm |
| 28 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė sąvarža, d 60-270 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) sąvarža, d 60-270 mm |
| 29 | Triukšmo slopintuvas d 100 mm ortakiui, L = 900 mm ± 5 mm, korpusas pagamintas iš cinkuotos arba lygiavertės skardos, izoliacijos storis ne plonesnis kaip 5 cm. | Triukšmo slopintuvas d 100 mm ortakiui, L = ____ mm, korpusas pagamintas iš ____ (nurodyti ar cinkuotos ar lygiavertės) skardos, izoliacijos storis ____ cm. |
| 30 | Triukšmo slopintuvas d 125 mm ortakiui, L = 900 mm ± 5 mm, korpusas pagamintas iš cinkuotos arba lygiavertės skardos, izoliacijos storis ne plonesnis kaip 5 cm. | Triukšmo slopintuvas d 125 mm ortakiui, L = ____ mm , korpusas pagamintas iš ____ (nurodyti ar cinkuotos ar lygiavertės), izoliacijos storis ____ cm. |
| 31 | Triukšmo slopintuvas d 160 mm ortakiui, L = 900 mm ± 5 mm, korpusas pagamintas iš cinkuotos arba lygiavertės skardos, izoliacijos storis ne plonesnis kaip 5 cm. | Triukšmo slopintuvas d 160 mm ortakiui, L = ____ mm, korpusas pagamintas iš ____ (nurodyti ar cinkuotos ar lygiavertės), izoliacijos storis ____ cm. |
| 32 | Triukšmo slopintuvas d 200 mm ortakiui, L = 900 mm ± 5 mm, korpusas pagamintas iš cinkuotos arba lygiavertės skardos, izoliacijos storis ne plonesnis kaip 5 cm. | Triukšmo slopintuvas d 200 mm ortakiui, L = ____ mm, korpusas pagamintas iš ____ (nurodyti ar cinkuotos ar lygiavertės), izoliacijos storis ____ cm. |
| 33 | Triukšmo slopintuvas d 250 mm ortakiui, L = 900 mm ± 5 mm, korpusas pagamintas iš cinkuotos arba lygiavertės skardos, izoliacijos storis ne plonesnis kaip 5 cm. | Triukšmo slopintuvas d 250 mm ortakiui, L = ____ mm, korpusas pagamintas iš ____ (nurodyti ar cinkuotos ar lygiavertės), izoliacijos storis ____ cm. |
| 34 | Ortakių termoizoliacija, storis 9 mm ± 5 %, šilumos laidumas λ = 0,036 ± 5 %, paskirtis nuo kondensato susidarymo ant ortakių, darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -50° C iki + 110° C, medžiagos plotis - 1 m ± 5 %, tvirtinimo būdas - klijuojama ant izoliuojamo paviršiaus nuėmus apsauginę plėvelę. | Ortakių termoizoliacija, storis ____ mm, šilumos laidumas λ = ____, paskirtis nuo kondensato susidarymo ant ortakių, darbinė temperatūra nuo ____ ° C iki ____ ° C, medžiagos plotis - ____ m, tvirtinimo būdas - klijuojama ant izoliuojamo paviršiaus nuėmus apsauginę plėvelę. |
| 35 | Termoizoliacinė juosta, paskirtis sandarinti termoizoliacijos siūles, storis - 3 mm ± 5 %, plotis - 50 mm ± 5 %, rulono ilgis 15 m ± 5 %, tvirtinimo būdas - klijuojama ant izoliacijos paviršiaus nuėmus apsauginę plėvelę. | Termoizoliacinė juosta, paskirtis sandarinti termoizoliacijos siūles, storis - ____ mm, plotis - ____ mm, rulono ilgis ____ m, tvirtinimo būdas - klijuojama ant izoliacijos paviršiaus nuėmus apsauginę plėvelę. |
| 36 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis ortakis, d 100 mm, L = 3000 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) ortakis, d 100 mm, L = 3000 mm |
| 37 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis ortakis, d 125 mm, L = 3000 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) ortakis, d 125 mm, L = 3000 mm |
| 38 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis ortakis, d 160 mm , L = 3000 mm. | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) ortakis, d 160 mm , L = 3000 mm |
| 39 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis ortakis, d 200 mm, L = 3000 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) ortakis, d 200 mm, L = 3000 mm |
| 40 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis ortakis, d 250 mm, L = 3000 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) ortakis, d 250 mm, L = 3000 mm |
| 41 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis ortakis, d 315 mm, L = 3000 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) ortakis, d 315 mm, L = 3000 mm |
| 42 | Lankstus aliuminis arba lygiavertis ortakis d 80 mm, L = 3000 mm | Lankstus ____ (nurodyti ar aliuminis ar lygiavertis) ortakis d 80 mm, L = 3000 mm |
| 43 | Lankstus aliuminis arba lygiavertis ortakis d 100 mm, L = 3000 mm | Lankstus ____ (nurodyti ar aliuminis ar lygiavertis) ortakis d 100 mm, L = 3000 mm |
| 44 | Lankstus aliuminis arba lygiavertis ortakis d 125 mm, L = 3000 mm | Lankstus ____ (nurodyti ar aliuminis ar lygiavertis) ortakis d 125 mm, L = 3000 mm |
| 45 | Lankstus aliuminis arba lygiavertis ortakis d 150 mm, L = 1500 mm | Lankstus ____ (nurodyti ar aliuminis ar lygiavertis) ortakis d 150 mm, L = 1500 mm |
| 46 | Lankstus aliuminis arba lygiavertis ortakis d 160 mm, L = 3000 mm | Lankstus ____ (nurodyti ar aliuminis ar lygiavertis) ortakis d 160 mm, L = 3000 mm |
| 47 | Lankstus aliuminis arba lygiavertis ortakis d 200 mm, L = 3000 mm | Lankstus ____ (nurodyti ar aliuminis ar lygiavertis) ortakis d 200 mm, L = 3000 mm |
| 48 | Lankstus aliuminis arba lygiavertis ortakis d 250 mm, L = 3000 mm | Lankstus ____ (nurodyti ar aliuminis ar lygiavertis) ortakis d 250 mm, L = 3000 mm |
| 49 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 100 mm |
| 50 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 125 mm |
| 51 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 160 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 160 mm |
| 52 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 200 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 200 mm |
| 53 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 250 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 250 mm |
| 54 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 315 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 90⁰, d 315 mm |
| 55 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰ , d 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰ , d 100 mm |
| 56 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰ , d 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰ , d 125 mm |
| 57 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰ , d 160 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰ , d 160 mm |
| 58 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰ , d 200 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰ , d 200 mm |
| 59 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰ , d 250 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰ , d 250 mm |
| 60 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰, d 315 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuota ar lygiavertė) alkūnė su tarpinėmis, kampas 45⁰, d 315 mm |
| 61 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 125/100 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 125/100 mm |
| 62 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 160/100 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 160/100 mm |
| 63 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 200/100 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 200/100 mm |
| 64 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 160/125 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 160/125 mm |
| 65 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 200/125 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 200/125 mm |
| 66 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 250/125 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 250/125 mm |
| 67 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 150/160 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 150/160 mm |
| 68 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 200/160 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 200/160 mm |
| 69 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 250/160 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 250/160 mm |
| 70 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 315/160 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 315/160 mm |
| 71 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 250/200 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 250/200 mm |
| 72 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 315/200 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 315/200 mm |
| 73 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis perėjimas su tarpinėmis, d 315/250 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) perėjimas su tarpinėmis, d 315/250 mm |
| 74 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė mova ortakiams su tarpinėmis, d 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) mova ortakiams su tarpinėmis, d 100 mm |
| 75 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė mova ortakiams su tarpinėmis, d 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) mova ortakiams su tarpinėmis, d 125 mm |
| 76 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė mova ortakiams su tarpinėmis, d 160 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) mova ortakiams su tarpinėmis, d 160 mm |
| 77 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė mova ortakiams su tarpinėmis, d 200 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) mova ortakiams su tarpinėmis, d 200 mm |
| 78 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė mova ortakiams su tarpinėmis, d 250 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) mova ortakiams su tarpinėmis, d 250 mm |
| 79 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė mova ortakiams su tarpinėmis, d 315 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) mova ortakiams su tarpinėmis, d 315 mm |
| 80 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė aklė ortakiams su tarpine, d 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) aklė ortakiams su tarpine, d 100 mm |
| 81 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė aklė ortakiams su tarpine, d 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) aklė ortakiams su tarpine, d 125 mm |
| 82 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė aklė ortakiams su tarpine, d 160 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) aklė ortakiams su tarpine, d 160 mm |
| 83 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė aklė ortakiams su tarpine, d 200 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) aklė ortakiams su tarpine, d 200 mm |
| 84 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė aklė ortakiams su tarpine, d 250 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) aklė ortakiams su tarpine, d 250 mm |
| 85 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė aklė ortakiams su tarpine, d 315 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) aklė ortakiams su tarpine, d 315 mm |
| 86 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 100 mm, atšakos skersmuo – 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 100 mm, atšakos skersmuo – 100 mm |
| 87 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 125 mm, atšakos skersmuo – 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 125 mm, atšakos skersmuo – 100 mm |
| 88 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 125 mm, atšakos skersmuo – 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 125 mm, atšakos skersmuo – 125 mm |
| 89 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 160 mm, atšakos skersmuo – 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 160 mm, atšakos skersmuo – 100 mm |
| 90 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 160 mm, atšakos skersmuo – 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 160 mm, atšakos skersmuo – 125 mm |
| 91 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 160 mm, atšakos skersmuo – 160 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 160 mm, atšakos skersmuo – 160 mm |
| 92 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 200 mm, atšakos skersmuo – 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 200 mm, atšakos skersmuo – 100 mm |
| 93 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 200 mm, atšakos skersmuo – 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 200 mm, atšakos skersmuo – 125 mm |
| 94 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 200 mm, atšakos skersmuo – 160 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 200 mm, atšakos skersmuo – 160 mm |
| 95 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 200 mm, atšakos skersmuo – 200 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 200 mm, atšakos skersmuo – 200 mm |
| 96 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 250 mm, atšakos skersmuo – 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 250 mm, atšakos skersmuo – 100 mm |
| 97 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 250 mm, atšakos skersmuo – 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 250 mm, atšakos skersmuo – 125 mm |
| 98 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 250 mm, atšakos skersmuo – 160 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 250 mm, atšakos skersmuo – 160 mm |
| 99 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 250 mm, atšakos skersmuo – 200 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 250 mm, atšakos skersmuo – 200 mm |
| 100 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 250 mm, atšakos skersmuo – 250 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 250 mm, atšakos skersmuo – 250 mm |
| 101 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 100 mm |
| 102 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 125 mm |
| 103 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 160 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 160 mm |
| 104 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 200 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 200 mm |
| 105 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 250 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 250 mm |
| 106 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 315 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) balninė atšaka su tarpine, ortakio skersmuo – 315 mm, atšakos skersmuo – 315 mm |
| 107 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 100 mm |
| 108 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 125 mm |
| 109 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 160 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 160 mm |
| 110 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 200 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 200 mm |
| 111 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 250 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 250 mm |
| 112 | Plieninė cinkuota arba lygiavertė plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 315 mm | ____ (nurodyti ar plieninė cinkuotas ar lygiavertė) plokščia atšaka su tarpine, atšakos skersmuo ortakio prijungimui – 315 mm |
| 113 | Plieninės cinkuotos arba lygiavertės reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninės cinkuotos ar lygiavertės) reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 100 mm |
| 114 | Plieninės cinkuotos arba lygiavertės reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninės cinkuotos ar lygiavertės) reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 125 mm |
| 115 | Plieninės cinkuotos arba lygiavertės reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 160 mm | ____ (nurodyti ar plieninės cinkuotos ar lygiavertės) reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 160 mm |
| 116 | Plieninės cinkuotos arba lygiavertės reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 200 mm | ____ (nurodyti ar plieninės cinkuotos ar lygiavertės) reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 200 mm |
| 117 | Plieninės cinkuotos arba lygiavertės reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 250 mm | ____ (nurodyti ar plieninės cinkuotos ar lygiavertės) reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 250 mm |
| 118 | Plieninės cinkuotos arba lygiavertės reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 315 mm | ____ (nurodyti ar plieninės cinkuotos ar lygiavertės) reguliavimo- uždarymo sklendės su tarpinėmis, d 315 mm |
| 119 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 100 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 100 mm |
| 120 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 125 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 125 mm |
| 121 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 160 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 160 mm |
| 122 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 200 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 200 mm |
| 123 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 250 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 250 mm |
| 124 | Plieninis cinkuotas arba lygiavertis atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 315 mm | ____ (nurodyti ar plieninis cinkuotas ar lygiavertis) atbulinis oro vožtuvas su tarpinėmis, d 315 mm |
| 125 | Aliuminio arba lygiavertės apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 100 mm | ____ (nurodyti ar aliuminio arba lygiavertės) apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 100 mm |
| 126 | Aliuminio arba lygiavertės apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 125 mm | ____ (nurodyti ar aliuminio arba lygiavertės) apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 125 mm |
| 127 | Aliuminio arba lygiavertės apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 160 mm | ____ (nurodyti ar aliuminio arba lygiavertės) apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 160 mm |
| 128 | Aliuminio arba lygiavertės apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 200 mm | ____ (nurodyti ar aliuminio arba lygiavertės) apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 200 mm |
| 129 | Aliuminio arba lygiavertės apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 250 mm | ____ (nurodyti ar aliuminio arba lygiavertės) apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 250 mm |
| 130 | Aliuminio arba lygiavertės apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 315 mm | ____ (nurodyti ar aliuminio arba lygiavertės) apvalios lauko grotelės, pilkos spalvos, d 315 mm |
| 131 | Stačiakampės plastikinės arba lygiavertės grotelės, balta spalva, matmenys 460 mm ± 20 mm x 110 mm ± 5 mm | Stačiakampės ____ (nurodyti ar plastikinės ar lygiavertės) grotelės, balta spalva, matmenys ____ mm x ____ mm |
| 132 | Stačiakampės plastikinės arba lygiavertės grotelės, balta spalva, matmenys 130 mm ± 5 mm x 300 mm ± 5 mm | Stačiakampės ____ (nurodyti ar plastikinės ar lygiavertės) grotelės, balta spalva, matmenys ____ mm x ____ mm |
| 133 | Stačiakampės plastikinės arba lygiavertės grotelės, balta spalva, matmenys 170 mm ± 5 mm x 250 mm ± 5 mm | Stačiakampės ____ (nurodyti ar plastikinės ar lygiavertės) grotelės, balta spalva, matmenys ____ mm x ____ mm |
| 134 | Stačiakampės plastikinės arba lygiavertės grotelės durims, balta spalva, matmenys išorė 440 mm ± 5 mm x 120 mm ± 5 mm | Stačiakampės ____ (nurodyti ar plastikinės ar lygiavertės) grotelės, balta spalva, matmenys ____ mm x ____ mm |
| 135 | Kvadratinės plastikinės arba lygiavertės grotelės, balta spalva, matmenys 200 mm ± 5 mm x 200 mm ± 5 mm | Kvadratinės ____ (nurodyti ar plastikinės ar lygiavertės) grotelės, balta spalva, matmenys ____ mm x ____ mm |
| 136 | Kvadratinės plastikinės arba lygiavertės grotelės, balta spalva, matmenys 300 mm ± 5 mm x 300 mm ± 5 mm | Kvadratinės ____ (nurodyti ar plastikinės ar lygiavertės) grotelės, balta spalva, matmenys ____ mm x ____ mm |
| 137 | Metalinis arba lygiavertis difuzorius skirtas oro šalinimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 100 mm | ____ (nurodyti ar metalinis arba lygiavertis) difuzorius skirtas oro šalinimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 100 mm |
| 138 | Metalinis arba lygiavertis difuzorius skirtas oro šalinimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 125 mm | ____ (nurodyti ar metalinis arba lygiavertis) difuzorius skirtas oro šalinimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 125 mm |
| 139 | Metalinis arba lygiavertis difuzorius skirtas oro šalinimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 160 mm | ____ (nurodyti ar metalinis arba lygiavertis) difuzorius skirtas oro šalinimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 160 mm |
| 140 | Metalinis arba lygiavertis difuzorius skirtas oro šalinimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 200 mm | ____ (nurodyti ar metalinis arba lygiavertis) difuzorius skirtas oro šalinimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 200 mm |
| 141 | Metalinis arba lygiavertis difuzorius skirtas oro šalinimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 250 mm | ____ (nurodyti ar metalinis arba lygiavertis) difuzorius skirtas oro šalinimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 250 mm |
| 142 | Metalinis arba lygiavertis difuzorius skirtas oro tiekimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 100 mm | ____ (nurodyti ar metalinis arba lygiavertis) difuzorius skirtas oro tiekimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 100 mm |
| 143 | Metalinis arba lygiavertis difuzorius skirtas oro tiekimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 125 mm | ____ (nurodyti ar metalinis arba lygiavertis) difuzorius skirtas oro tiekimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 125 mm |
| 144 | Metalinis arba lygiavertis difuzorius skirtas oro tiekimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 160 mm | ____ (nurodyti ar metalinis arba lygiavertis) difuzorius skirtas oro tiekimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 160 mm |
| 145 | Metalinis arba lygiavertis difuzorius skirtas oro tiekimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 200 mm | ____ (nurodyti ar metalinis arba lygiavertis) difuzorius skirtas oro tiekimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 200 mm |
| 146 | Metalinis arba lygiavertis difuzorius skirtas oro tiekimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 250 mm | ____ (nurodyti ar metalinis arba lygiavertis) difuzorius skirtas oro tiekimui su tvirtinimo žiedu, baltos spalvos, d 250 mm |

Pastaba* - Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse)  ribos, intervalai ar pan.  - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

| Reikalavimai | Kartu su pasiūlymu patvirtinama (pildo tiekėjas) |
| --- | --- |
| 4.4.4.1. p., prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. | Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą patvirtina, kad Prekes pristatys ne kelių eismo piko valandomis - Taip / Ne (tinkamą pažymėti). |
| 4.1. p. Jeigu Tiekėjo siūlomos prekės yra tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūlomų prekių antrinė pakuotė atitiks šiuos reikalavimus: - pakuotė bus laikoma perdirbamąja pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - pakuotė bus pagaminta iš vienos rūšies medžiagos arba aiškiai identifikuojamos atskiriamos medžiagos; - pakuotė bus paženklinta medžiagos identifikavimo ženklu arba kitu gamintojo / tiekėjo pateiktu žymėjimu, leidžiančiu nustatyti pakuotės medžiagą. Leidžiamos pakuočių medžiagos ir jų ženklinimas: - Stiklas – GL (GL 70–79) - Metalas – FE (FE 40), ALU (ALU 41), 42–49 - Popierius / kartonas – PAP (PAP 20–39) - Mediena / kamštis – FOR (FOR 50–59) - Medvilnė / džiutas – TEX (TEX 60–69) - PET – PET 1 - HDPE – HDPE 2 - PVC – PVC 3 - LDPE – LDPE 4 - PP – PP 5 - PS – PS 6 Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams. Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo ar tiekėjo deklaracija, pakuotės ženklinimas, techninė dokumentacija arba kiti lygiaverčiai dokumentai, pagrindžiantys pakuotės perdirbamumą. Perkančioji organizacija turi teisę prekių pristatymo metu patikrinti pakuotės atitiktį nustatytiems reikalavimams. | Jeigu Tiekėjo siūlomos prekės yra tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą patvirtina Taip / Ne (tinkamą pažymėti), kad siūlomų prekių antrinė pakuotė atitinka keliamus reikalavimus. Jei antrinė pakuotė nenaudojama (šiuo atveju reikalavimas netaikomas) – pažymėti „Ne“ ir pateikti paaiškinimą. |

Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 2

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

VĖDINIMO SISTEMŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMui

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų ar trečiųjų asmenų  nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų Tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodai) |  |
| Asmuo, atsakingas už pasiūlymą – vardas, pavardė arba Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą – telefono numeris ir el. paštas arba Tiekėjų grupės nario, atstovaujančio grupei (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) telefono numeris ir el. paštas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą;

1.2. šiose pirkimo sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose (jei tokių yra));

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Patvirtiname, kad:

2.1. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekėjus* (jei jie yra žinomi):

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai* | Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kita (pildoma, jei pasitelkiama) |  |

*- Subtiekėjas – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).

3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl1 |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba: 1- Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Pirkimo organizatorius laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ, Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkimo organizatoriui kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis  kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

4. Mes siūlome pirkimo  objektą už šią kainą kuri nurodyta Pirkimo sąlygų Priede Nr.2-2  (Excel) ,,Pasiūlymo forma“.

Pastabos:

a) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;

b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys);

c) bendra pasiūlymo palyginamoji kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;

d) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM, bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM , bei preliminarūs kiekiai yra skirti tik tiekėjų pasiūlymams palyginti į sutartį jie nebus rašoma. Į sutartį bus įrašyti pasiūlymo lentelės 5 stulpelyje nurodyti vnt. įkainiai bei minimali ir maksimali pirkimo objektui numatyta lėšų suma, nurodyta pirkimo sąlygų 2.3 p. Užsakymai bus teikiami pagal konkretų poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo objektui numatytos skirti lėšų sumos, t. y. 12 396,69 Eur be PVM.

e) jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už maksimalią pirkimo objektui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.3 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

f) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas;

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 3 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos.

- Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pateikdamas pasiūlymą CVPIS priemonėmis patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6. Pasiūlymas galioja _________________________________

(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki pirkimo sąlygų 5.9  p. nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

| ____________________________________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ______________________ (Vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |