VIRTUVĖS ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konditerinė maišyklė/plaktuvas. - Matmenys (IxPxA): 400x500x700 mm (±70 mm). - Dubens talpa 10 - 15 l. - Dubens matmenys ø250x230 mm (±40 mm). - ≥ 3 greičiai. - Korpusas pagamintas iš dengto arba dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. - Saugos jungikliai ant dubens ir apsauginės grotelės. - Priekiniai valdikliai su avarinio stabdymo mygtuku. - Dubuo pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Ventiliuojamas variklis. - Komplekte plokščias plaktuvas, kablys ir šluotelė. - Galingumas: ≥ 450W/230V/1N/50Hz. - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. - Pasiūlymas pateikiamas įrangos ir jos pristatymo, montavimo, paleidimo – derinimo darbams. Baigus darbus, tiekėjas privalės pateikti įrangos naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba ir apmokyti personalą naudotis įranga. | vnt. | 1 |
| 2. | Elektrinė paverčiama keptuvė. - Nerūdijančio plieno arba lygiavertė su dangčiu. - Elektrinis pavertimas. - Talpa ≥ 36 l. - Kepimo paviršiaus matmenys (IxPxA): 540x530x130 mm (±50 mm). - Kepimo temperatūra turi siekti iki 250 °C - Apsauga nuo perkaitinimo. - Paverčiamos keptuvės matmenys (IxPxA): 800x650x920 mm (±50 mm). - Elektros pajungimas: ≥7,5kW, 380-400V, 3F. - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. - Pasiūlymas pateikiamas įrangos ir jos pristatymo, montavimo, paleidimo – derinimo darbams. Baigus darbus, tiekėjas privalės pateikti įrangos naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba ir apmokyti personalą naudotis įranga. | vnt. | 2 |
| 3. | Automatinis kavos aparatas profesionalus. - Profesionalus automatinis kavos aparatas su liečiamu spalvotu ekranu. - ≥ 2 talpos kavos pupelėms ir biriems produktams. - Kavos pupelių talpa ≥ 1,2 l. - Kavos tirščių talpa ≥ 70 porcijų. - ≥ 8 rūšių gėrimų pasirinkimas. Kava ruošiama pagal individualius nustatymus. - Automate naudojamas pieno tipas: natūralus pienas. Savaiminė pieno prasiplovimo sistema. - Pajungimas prie vandentiekio. - Vandens rezervuaro talpa ≥ 3,5 l. - Dviejų kaitinimo elementų vandens sistema. - Dviguba vandens siurblio sistema. - Rekomenduojamas našumas ≥ 200 puodelių per parą. - Keraminės arba nerūdijančio plieno girnos, arba lygiavertės medžiagos. - Garų antgalis. - Karšto vandens piltuvėlis. - Matmenys (IxPxA): 350x580x650 mm (±40 mm). - Kavos aparato techninei priežiūrai įvertinti, į komplektaciją įeina: - vandens filtravimo įranga (minkštintojas arba filtrai (galva + kasetė) ir jos pajungimas; - po 1(vieną) indelį arba pakuotę pieno sistemos valiklio, kavos aparato nukalkinimo sistemos valiklio ir kavos aparato valymo tablečių. - Kavos aparato gaminamų pieno gėrimų kokybei užtikrinti, į komplektaciją įeina pieno šaldytuvas, kuris: - turi ≥ 2 talpas, iš kurių kiekviena yra ≥ 4 l tūrio talpos; - matmenys (IxPxA): 300x440x540 mm (±30 mm). - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosauga: keliamas reikalavimas prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių. Pateikti tai įrodantį dokumentą. - Pasiūlymas pateikiamas įrangos ir jos pristatymo, montavimo, paleidimo – derinimo darbams. Baigus darbus, tiekėjas privalės įrangos naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba ir apmokyti personalą naudotis įranga. | vnt. | 1 |
| 4. | Daržovių pjaustyklė be stovo. - Matmenys 865x396 (±5 mm). - Galingumas ≥ 1100W/400V/3N/-50-60 Hz. - Greitis 375 rpm ir 750 rpm. - Pajėgumas ≥ 400 kg/h. - Piltuvo formos (didele) galva. - Komplektacija: į kainą įskaičiuoti pjaustyklei tinkančius 4 diskus ir 1 diskų komplektai (2 mm pjaustymo diskas, 5 mm pjaustymo diskas, 10 mm pjaustymo diskas, 3 mm smulkinimo diskas, 5x5 diskų komplektai kubeliams). - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. - Pasiūlymas pateikiamas įrangos ir jos pristatymo, montavimo, paleidimo – derinimo darbams. Baigus darbus, tiekėjas privalės pateikti įrangos naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba ir apmokyti personalą naudotis įranga. | vnt. | 1 |
| 5. | Daržovių pjaustyklė. - Matmenys 335x560x1160 mm (±5 mm). - Galingumas ≥ 1500W/400V/3N/-50-60 Hz. - Greitis 375 rpm ir 750 rpm. - Pajėgumas ≥ 600 kg/h. - Piltuvo formos (didele) galva. - Komplektacija: į kainą įskaičiuoti pjaustyklei tinkančius 3 diskus ir 2 diskų komplektus (2 mm pjaustymo diskas, 4 mm pjaustymo diskas, 3mm smulkinimo diskas, 10x10 ir 14x14 mm diskų komplektai kubeliams). - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. - Pasiūlymas pateikiamas įrangos ir jos pristatymo, montavimo, paleidimo – derinimo darbams. Baigus darbus, tiekėjas privalės pateikti įrangos naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba ir apmokyti personalą naudotis įranga. | vnt. | 1 |
| 6. | Mėsmalė. - Matmenys: 560x520x420 (± 150 mm ). - Nerūdijančio plieno korpusas arba lygiavertis. - Galingumas: 1,4-2,0 kW/380 V. - Našumas: 300 -500 kg per valandą. - Sudedamosios malimo dalys: peiliukai, sieteliai, stūmimo antgalis. - Sietelio diametras 100 mm (± 20 mm ). - Padavimo anga: 80 mm (± 10 mm ) skersmens. - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. - Pasiūlymas pateikiamas įrangos ir jos pristatymo, montavimo, paleidimo – derinimo darbams. Baigus darbus, tiekėjas privalės pateikti įrangos naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba ir apmokyti personalą naudotis įranga. | vnt. | 1 |
| 7. | Dviduris šaldytuvas. - Išoriniai matmenys: 1388x826x2000 (± 100 mm). - Temperatūros diapazonas: reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -2 º C, +8 º C . - Galingumas: ≥ 0.336kW/230V. - Tūris: 1300-1400 L. - Energijos efektyvumo klasė ≥ C. - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Skaitmeninis valdymas. - Šaldymo tipas – ventiliuojamas. - Lentynų skaičius ≥ 6 vnt. - Reguliuojamo aukščio grotelių tipo lentynos. - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. - Pasiūlymas pateikiamas įrangos ir jos pristatymo, montavimo, paleidimo – derinimo darbams. Baigus darbus, tiekėjas privalės pateikti įrangos naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba ir apmokyti personalą naudotis įranga. | vnt. | 1 |

Papildomi reikalavimai: pristatymas adresu Eivenių g. 2, Kaunas ir pajungimas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių užsakymo dienos, apmokymai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių pajungimo dienos.

________________