Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DIDELĖS SKAIČIAVIMO GALIOS TARNYBINĖS STOTYS

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas –  Didelės skaičiavimo galios tarnybinės stotys (toliau – Įranga).

1.2. Kiekis – 6 vnt.

1.3. Prekių pristatymo adresas: VILNIUS TECH Informacinių technologijų ir sistemų centras, Saulėtekio rūmų I laboratorinio korpuso 318 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius.

1.4. Prekių pristatymo terminai:

1.4.1. Įranga turi būti pristatyta, sukonfigūruota ir paruošta darbui - ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įskaičiuotas prekių paruošimas darbui (montavimas, diegimas, paleidimas, funkcionalumo patikrinimas ir perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas).

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

2.1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

2.2. Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).

2.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);

2.4. Pasiūlyme Įrangos tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai/komplektacijai.

2.5. Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz (galima paklaida ±10 proc.) su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7), jeigu nenurodyta kitaip.

2.6. Jeigu nenurodyta kitaip, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra ne siauresnėse ribose kaip nuo +10C iki +35C, o santykinė oro drėgmė 10–70 proc. Pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus (gamintojo katalogą, arba gamintojo brošiūrą, arba gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotrauką).

2.8. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: Siūlomos prekės gamintojo techninę specifikaciją, arba įrangos gamintojo prekių aprašymai (techniniai dokumentai, brošiūros ir pan. pdf formatu) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan.). Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose ir (ar) kituose lygiaverčiuose dokumentuose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis atitiktį reikalaujamai reikšmei.

2.9. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai. Įranga turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti  pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.10. * – žvaigždute pažymėti reikalavimai (reikalavimų grupė) gali neatsispindėti įrangos gamintojo techninėje specifikacijoje, brošiūrose, kituose techniniuose ar lygiaverčiuose dokumentuose, tačiau atitikimas šiems reikalavimams privalo būti užtikrintas.

3. Techniniai reikalavimai didelės skaičiavimo galios tarnybinei stočiai (6 vnt.)

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusas | - „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintą. - Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 4U. - Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. - Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai guolių pagrindu, tvirtinimo elementai, kabelių tvarkymo alkūnė (cable management arm), skirtus montavimui į 19“ spintą. |  |
|  | Procesoriaus technologija | - 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Aparatinio virtualizavimo (angl. „hardware-assisted virtualization“) palaikymas. - Turi palaikyti Data Streaming Accelerator (DSA), AVX-512 instrukcijas, Deep Learning Boost (DL Boost) on CPU ir Advanced Matrix Extension (AMX). |  |
|  | Procesorių sistemos našumas | - Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. - Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (ne mažiau kaip 48 branduolių) sistemai. - Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. - Minimalus testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas siūlomo modelio tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: CPU2017 Integer rate baseline = 510; CPU2017 Floating point rate baseline = 740. - Gamintojo procesorius turi būti anonsuotas ne seniau kaip 2025 metais. |  |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. (ne mažiau kaip 24 branduolių kiekvienam procesoriui). |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | - Ne mažiau 64GB. - Ne prastesnė negu 6400 MT/s DDR5 RDIMM, Dual Rank. |  |
|  | Atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 32 vnt. DDR5 RDIMM tipo. |  |
|  | Atminties talpa | Plečiama iki ne mažiau kaip 512GB vienam procesoriui tos pačios atminties moduliais kaip komplektuojama tarnybinė stotis. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai (HDD/SSD) ir RAID valdiklis | Ne mažiau ir ne blogiau kaip: - 1 vnt. 3.2TB 2,5“ NVMe Gen 4 SSD „Hot Plug“, kurių DWPD parametras 5 metų laikotarpiui ne mažesnis kaip 1. - Turi būti galimybė nenaudojant papildomų praplėtimo modulių įdiegti viso 8 vnt. NVMe diskų. - Turi būti dedikuotas RAID valdiklis. RAID lygiai 1, 1+0, 5, 6 su ne mažiau nei 8GB spartinančiosios atminties („cache“) su būsenos išsaugojimo savybe (angl. battery-backed arba flash-backed). - Turi būti „Non-RAID“ arba “Pass-through” palaikymas. - Vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą); - Įrenginio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. - RAID valdiklio našumas turi būti ne mažesnis kaip 3 milijonai atsitiktinio skaitymo (angl. random read) IOPS. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. |  |
|  | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 2 vnt. laisvi PCI-Express x16 Gen5 arba OCP lizdai. |  |
|  | Vaizdo posistemė | Integruota, palaikanti ne blogesnę kaip 1280 x 1024 raišką. |  |
|  | Tinklo adapteris | Ne blogiau kaip: - Dvi 100Gbps QSFP56 tipo sąsajos; - 100 Gbps QSFP56 sąsajos turi palaikyti: Stateless Checksum offload, NVGRE, VXLAN, RoCE (RDMA over Converged Ethernet), NMEf/NVMEoF (NVMe over Fabrics), SR-IOV virtualizacija. |  |
|  | Prievadai | Integruoti, ne blogiau kaip :1 x VGA, 2x USB 3.0, atskiras RJ45 lizdas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
|  | GPU | - Ne mažiau kaip 1 vnt. GPU. - Ne mažiau kaip 96GB GDR7 su ECC ne mažiau kaip 1.5TB/s pralaidumo atminties; - Tiekėjas turi nurodyti siūlomo GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį. - Turi būti numatyta galimybė įdėti dar vieną GPU, turi būti pateikiami su visais reikalingais kabeliais ir praplėtimo plokštėmis, jeigu tai yra būtina, tai pat turi būti parinkti tokie maitinimo šaltiniai, kurie gali palaikyti iš viso 2 vnt. GPU. |  |
|  | Aušinimas | - Perteklinių karšto keitimo aušinimo modulių sistema. - Nepertraukiamas tarnybinės stoties veikimas nuo 10°C iki 22°C laipsnių temperatūroje ir 10-80% drėgmės aplinkoje. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | - Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) maitinimo šaltinius, veikiančius 230 V ± 10 %, 50 Hz kintamos srovės elektros tinkle. - Esant vieno iš maitinimo šaltinių gedimui, tarnybinė stotis turi neišsijungti ir likti veikianti (angl. Redundant PSU). - Turi būti galima juos pakeisti nepertraukiant tarnybinės stoties darbo (angl. hotswap). - Ne prastesnis negu 96% efektyvumas, esant 50% apkrovai. - Turi užtikrinti visų komplektuojamų komponentų galios poreikius (įskaitant maksimalų diskų skaičių ir RAM atminties kiekį). - Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama su maitinimo kabeliais. Maitinimo kabelių jungtys - C13, C14 arba C19, C20. Maitinimo kabeliai turi būti ne trumpesni nei 1,2 metro ilgio bei ne ilgesni kaip 3 metrai. |  |
|  | Tarnybinės stoties nuotolinis valdymas | - Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. - Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Turi palaikyti prisijungiančių vartotojų autentifikavimą LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokolu. - Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Automatinis tarnybinės stoties atstatymas „Automatic Server Recovery“, integruotas į pagrindinę arba valdymo plokštę įvykių išsaugojimas „Integrated Management Log“. - Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos; integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti serverį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką; „KVM over IP“ funkcija. - Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Leistiną tinklą nurodyti turi būti galima IP/netmask arba CIDR formatu. Pateikti nuorodą į ugniasienės funkcionalumą patvirtinančią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba arba pateikti konfigūracijos vaizdą, kuriame matytųsi ugniasienės funkcija, leidžianti nurodyti tinklą iš kurio leidžiami prisijungimai, blokuojant prieigą iš kitų IP adresų. - Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). |  |
|  | Komplektacija | Turi būti pateikiamos visos licencijos, programinė įranga, dokumentacija, aparatinė įranga, laidai, atmintinės, ir kt. įranga, būtina tarnybinės stoties funkcijoms užtikrinti. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | - Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. - Tarnybinės stoties konfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Produkto kodai (Part Numbers) | - Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai. - Įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu. - Turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai. |  |
|  | Diegimo paslaugos | - Tarnybinė stotis turi būti pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą pilnai sukomplektuota ir paruošta pagal gamintojo rekomendacijas, sujungta funkcionavimui reikalingais kabeliais. Kabeliai turi būti sužymėti, atnaujintas visos įrangos mikrokodas, atliktas tarnybinės stoties nuotolinės valdymo ir diagnostikos konfigūravimas, atliktas operacinės sistemos diegimas. - Pirkėjo personalas turi būti trumpai supažindintas su įdiegta įranga bei jo administravimu. |  |
|  | Sertifikavimas | - Siūloma tarnybinė stotis privalo būti sertifikuota darbui su operacinėmis sistemomis Canonical Ubuntu Server LTS. Informacija apie sertifikaciją turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklalapyje. - Visos siūlomos tarnybinės stoties dalys (diskai, procesoriai, atmintis ir kiti įrenginiai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos, pažymėti jos kodais ir/ar prekiniais ženklais. |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; - Siūlomai įrangai, pilnai be apribojimų turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra; - Siūloma techninė, programinė įranga, turi būti vieno gamintojo sertifikuota bendram darbui; - Siūloma techninė įranga privalo atitikti ISO-900X gamybos standartą, sertifikuota CE. - Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |  |
|  | Ekologiniai reikalavimai: | - Gamintojo tarnybinės stotys turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos 2019 m. kovo 15 d. reglamentu Nr. 2019/424, kuriuo, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatomi serverių ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013. - Tiekėjas pristatydamas prekę turi pateikti: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | - Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės tarnybinės stoties gamintojo 24x7 garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. - Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose (įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu). - Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. - Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |
|  | Kokybės vadybos sistemos standartai | 1. Siūlomų prekių (aparatinės įrangos) gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos Tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu, laikomi ISO 9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos standartus. |  |
| Tarnybinės stoties modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |

4. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

2 lentelė. Aplinkos apsaugos reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Reikalavimui pagrįsti pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.3 punktu (4.4.4.3. prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai). Siūloma įranga turi atitikti Europos Sąjungos direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment) dėl tam tikrų pavojingų medžiagų (gyvsidabris, kadmis, švinas, šešiavalentis chromas, antipirenai ir kt.) naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus (RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“). | Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį RoHS reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar kiti lygiaverčiai dokumentai. |
|  | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.4. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“. Siūlomai įrangai (serveriams) turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 (penkerių) metų garantinis terminas. | Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo suteikiamos garantijos dokumentas, patvirtinantis, jog siūlomai prekei suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų (nebent prie reikalavimo nurodyta kitaip) garantija ir (ar) techninė dokumentacija (pvz., produkto specifikacijos, brošiūros), kuriose nurodyta prekės garantijos trukmė ir (ar) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

Tiekėjai, pildydami lentelės grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „taip“, „atitinka“ nepriimtini.