Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FUNKCINĖS MAGNETINĖS STIMULIACIJOS PRIETAISAS

Magnetinės stimuliacijos aparatas - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami lietuvių kalba arba anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Funkcinis magnetinis raumenų stimuliavimas, šlapimo nelaikymo ir kitų negalavimų dubens srityje gydymui. |  |  |
|  | Magnetinės stimuliacijos programų pasirinkimas | - Gamyklinės programos; - Vartotojo sukuriamos programos; - Programų pasirinkimas (filtravimas) pagal kūno dalis. |  |  |
|  | Aparato ekranas | LCD tipo (arba lygiavertės technologijos) |  |  |
|  | Maksimalus elektromagnetinio lauko stiprumas | Ne mažiau 3 T |  |  |
|  | Reguliuojami magnetinės stimuliacijos parametrai | - Stimuliacijos impulsų dažnis; - Stimuliacijos intensyvumas; - Stimuliacijos impulsų forma. |  |  |
|  | Magnetinės stimuliacijos impulsų dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 2 iki 140 Hz |  |  |
|  | Kanalų skaičius | - Ne mažiau 3 - Galimybė procedūros metu naudoti 2 kanalus |  |  |
|  | Maksimalus žingsnių skaičius magnetinės stimuliacijos programoje | Ne mažiau 8 |  |  |
|  | Aktyvios magnetinės stimuliacijos laiko keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 20 s |  |  |
|  | Pauzės laiko keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0 iki 240 s |  |  |
|  | Komplekte: | - Magnetinės stimuliacijos aparatas - Speciali kėdė: su nemažiau 2 įmontuotais aplikatoriais, atrama nugarai (ne mažiau kaip 1300 mm ir ne daugiau 1500 mm, matuojant nuo grindų iki atramos viršaus), su porankiais, su ne mažiau kaip 1 rankinių aplikatorių laikikliu (aplikatorių padėties fiksavimui prie skirtingų kūno sričių), maksimalus paciento svoris ne mažiau 130 kg. - Rankiniai aplikatoriai nemažiau 2 vnt. - Vežimėlis su specialiu laikikliu rankiniams aplikatoriams. |  |  |
|  | Tvirtinimas | Aparatas tvirtinamas ant vežimėlio |  |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės ir įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) (pateikiama kartu su pasiūlymu) |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Tiekėjas turi teisę teikti garantinę priežiūrą |  | Pateikiamas gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą/priežiūrą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą/priežiūrą. |