## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MEDICININIŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekės, jų dalys ir priedai turi būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje; negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių; Prekės turi būti pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes (baldus). Kartu su prekėmis pateikiamos naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijos lietuvių kalba.

- Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami tiekėjo lėšomis, perkančiosios organizacijos atstovo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius) pateiktus techninėje specifikacijoje.

- Prekė privalo būti paženklinta CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą bei ES atitikties deklaraciją, kurios turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 1 lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 1 lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Medicininė kušetė, 11 vnt., Centro padalinis, Mickevičiaus g. 4, Kaunas, 3 vnt.; Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas -4 vnt. SŠPS, 3 vnt. Radiologams, 1 vnt. Šilainių padalinys, Romainių poskyris, Chodkevičiaus g. 4, Kaunas. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Skirta bendrai pacientų apžiūrai, 2 dalių | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.2 | Matmenys | Ilgis – 185 cm +15/-10 cm; Plotis – 65 cm +/- 5 cm; Aukštis – 55 cm +/-5 cm; | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3 | Pagaminta | Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) Gultas pagamintas iš 1,8 – 2 cm drožlių plokštės, ne mažiau 4 cm storio elastinio putų poliuretano (arba lygiavertė medžiaga) ir aptrauktas dirbtine oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.4 | Galvos dalis | Reguliuojamo atlenkimo kampo ne mažesnėse ribose nei nuo 0 iki 30° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.5 | Leistina apkrova | Ne mažiau 180 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.6 | Popieriaus ritinio laikiklis galvūgalyje arba kojūgalyje | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. Masažo kėdė, 5 vnt., Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas, 3 vnt., Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas, 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Skirta atlikti masažo procedūroms pacientui sėdint. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.2 | Rėmas | Pagamintas iš dažyto aliuminio, lengvai sulankstomos konstrukcijos pernešimui | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.3 | Masažo kėdės plotis | 55 cm ± 2 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.4 | Masažo kėdės aukštis | Reguliuojamas ne mažesnėse ribose nei 112-118 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.5 | Sėdynės aukštis | Reguliuojamas, ne mažiau 5 pozicijose | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.6 | Galvos atrama | Su nuimama pasagos formos pagalvėle, reguliuojamo pasvirimo kampo ir aukščio | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.7 | Rankų atrama | Puslankio formos, aukštis reguliuojamas | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.8 | Kėdės paminkštintos dalys | Kėdė turi paminkštintas kelių, rankų ir krūtinės atramas, sėdynę ir galvos atramą | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.9 | Danga | Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.10 | Kėdės dangos spalvą galima rinktis | Ne mažiau 8 skirtingų atspalvių | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.11 | Leistina apkrova | Ne mažiau 150 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. Procedūriniai staliukai su fiksuojamais ratukais ir dviem lentynėlėm, 8 vnt.; Centro padalinys, Mickevičiaus g. 4, Kaunas, 3 vnt.; Šančiai, Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas, 1 vnt.; Šilainiai, Baltų pr. 7, Kaunas, 3 vnt., Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas, 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pagaminta | Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.2 | Stalas turi turėti 2 metalines lentynėles | Būtina, pvz. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.3 | Lentynėlių aukščiai nuo grindų: Viršutinė Apatinė | 70 ±5 cm 30 ±5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.4 | Lentynėlių apkrova ne mažiau | 15 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.5 | Stalo Ilgis | 80 ±5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.6 | Stalo Plotis | 47 ±5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.7 | Stalo Aukštis | 84 ±5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.8 | Stalas turi būti montuojamas ant keturių guminių ratukų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 7 cm, iš kurių 2 - su stabdžiais | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.9 | Išoriniai stalo paviršiai turi būti atsparūs bet kokiems neturintiems chloro dezinfekantams, kurie yra naudojami valymui ir dezinfekavimui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4. Procedūriniai staliukai su fiksuojamais ratukais ir stalčiumi, 16 vnt. Centro padalinys, Mickevičiaus g. 4, Kaunas, 1 vnt.; Šilainiai, Baltų pr. 7, Kaunas, 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pagaminta | Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.2 | Stalas turi turėti 1 medinį ar medžio plokštės stalčių su rankenėle. | Būtina, pvz. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.3 | Stalčiaus išmatavimai: Ilgis Plotis Aukštis | 57 ± 5 cm 38 ± 4 cm 16 ± 3 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.4 | Apatinėje lentynoje turi būti atitvaros visose keturiose pusėse | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.5 | Stalas ir lentynos su paaukštinimu 10-15 mm apsauginiu krašteliu iš visų pusių. Prie lentynų iš visų pusių apsauginis atitvaras | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.6 | Lentynėlių apkrova ne mažiau | 10 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.7 | Stalo Ilgis | ≥ 60 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.8 | Stalo Plotis | ≥ 35 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.9 | Stalo Aukštis | ≥ 80 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.10. | Stalo tarpas tarp lentynų | ≥ 30 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.11 | Stalas turi būti montuojamas ant keturių guminių ratukų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 7 cm, iš kurių 2 - su stabdžiais | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.12 | Išoriniai stalo paviršiai turi būti atsparūs bet kokiems neturintiems chloro dezinfekantams, kurie yra naudojami valymui ir dezinfekavimui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5. Medinė kušetė, 4 vnt., Šilainiai, Baltų pr. 7, Kaunas. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Matmenys | Dviejų dalių kušetė. Ilgis 190 ± 5 cm; Plotis 61 cm ± 5 cm Aukštis 65 ± 5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.2 | Pagaminta | Rėmas – pagamintas iš buko medienos; Gultas pagamintas iš 1,8 – 2 cm drožlių plokštės ir uždengtas 6 cm +/- 2 cm storio paminkštinančios dangos. Gulimoji dalis paminkštinta. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms. Dangos spalvą galima rinktis iš ne mažiau 10 skirtingų atspalvių. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.3 | Galvos dalis | Galvos dalis mechaniškai reguliuojamo atlenkimo kampo ne mažesnėse ribose kaip nuo 0 iki 30°. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.4 | Leistina apkrova | Ne mažiau 190 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.5 | Popieriaus ritinio laikiklis kojų dalyje | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6. Kūdikių vystymo stalas su spintele, 6 vnt. Šilainiai, Baltų pr. 7, Kaunas, 3 vnt.; Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas, 3 vnt.; |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Vystymo stalo konstrukcija | Stabilus ir tvirtas plieninis arba aliuminio rėmas, dažytas milteliniu būdu, su spintele po gulimuoju paviršiumi | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.2 | Stalo kojos | Keturios reguliuojamos stabilios kojelės | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.3 | Vystymo stalo stalviršis | Stalviršis pagamintas iš drožlių plokštės arba milteliniais dažais dengto plieno plokštės(gal to nereikia), su paminkštinimu. Iš trijų pusių apsaugotas šoniniais borteliais ≥10 cm aukščio. Borteliai paminkštinti, aptraukti dezinfekcinėms medžiagoms atsparia dirbtine oda. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.4 | Spintelė | Dviejų durelių, su vidine lentynėle. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.5 | Stalviršio matmenys | 90 ± 5 x 70 ± 5 x 90 ± 5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.6 | Maksimali apkrova | ≥ 50 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7. Vienos sekcijos terapinis elektrinis stalas, 1 vnt., Centro padalinis, Mickevičiaus g. 4, Kaunas; |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Vienos sekcijos stalas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.2 | Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) Korpusas pagamintas iš 1,8 – 2 cm drožlių plokštės, paminkštinimas ne mažiau 2 cm storio elastinio putų poliuretano (arba lygiavertė medžiaga) ir aptrauktas dirbtine besiūle oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos (galima pasirinkti iš ne mažiau 8 spalvų) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.3 | 4 reguliuojamos guminės kojelės stalui išlyginti ir 4 ratukai transportavimui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.4 | Stalviršio dydis | Plotis 100 (-5/+ 10) cm Ilgis 200 (-5/+ 10) cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.5 | Reguliuojamas aukštis ne mažesnėse ribose kaip nuo 46 cm iki 96 cm | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.6 | Maksimali apkrova ne mažiau nei 150 kg | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.7 | Ritinio laikiklis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7.8 | elektrinis aukščio reguliavimas, valdymas pultelio pagalba | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8. Dviejų dalių terapinis elektrinis stalas, 1 vnt., Centro padalinis, Mickevičiaus g. 4, Kaunas; |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Dviejų sekcijų stalas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.2 | Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) Korpusas pagamintas iš 1,8 – 2 cm drožlių plokštės, paminkštinimas ne mažiau 2 cm storio elastinio putų poliuretano (arba lygiavertė medžiaga) ir aptrauktas dirbtine besiūle oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos (galima pasirinkti iš ne mažiau 8 spalvų) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.3 | 4 reguliuojamos guminės kojelės stalui išlyginti ir 4 ratukai transportavimui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.4 | Stalviršio dydis | Plotis 100 (-5/+ 10) cm Ilgis 185 (-5/+ 10) cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.5 | Nugaros atramos reguliavimo kampas ≥ 0 - 45 º | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.6 | Reguliuojamas aukštis ne mažesnėse ribose kaip nuo 46 cm iki 93 cm | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.7 | Maksimali kėlimo galia ne mažiau nei 250 kg | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.8 | Ritinio laikiklis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.9 | Elektrinis aukščio reguliavimas, valdymas kojiniu pedalu | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9. Pacientų apžiūros/procedūrų kilnojama kušetė 1 vnt., Šilainių padalinys. Pristatymo adresas: Baltų pr. 7, Kaunas; |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Dviejų sekcijų elektrinė kušetė | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.2 | Elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 48 cm iki 96 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.3 | Elektrinė pavara valdoma abiejose kušetės pusėse sumontuotomis horizontaliomis svirtimis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.4 | Galvos sekcijos nuleidimo-pakėlimo kampas reguliuojamas | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 0o iki 70o | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.5 | Galvos sekcija vienalytė be išpjovos veidui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.6 | Sekcijos kojūgalyje pritvirtintas higieninio popieriaus rulono laikiklis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.7 | Kilnojamos kušetės darbinio paviršiaus matmenys | Ilgis 190 cm ± 5 cm, Plotis 80 cm ± 2 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.8 | Didžiausia leistina apkrova | Ne mažiau nei 200 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.9 | Elektrinis variklis su apsauga nuo perkaitimo, kurio keliamoji galia | Ne mažiau nei 800 N | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.10 | Kilnojamos kušetės viršus aptrauktas tvirta, atsparia dezinfekavimo ir plovimo skysčiams dirbtine oda, su paminkštinimu. | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.11 | Kušetės darbinės dalies paminkštinimo storis | ≥ 7 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.12 | Kušetė su pakeliamais ratukais | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.13 | Rėmas plieninis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.14 | Galimybė pasirinkti apmušalų spalvą nemažiau nei 10 spalvų | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10. Medicininė kušetė su elektriniu pakėlimu, 1 vnt. Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 6-šių sekcijų elektrinė kušetė | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.2 | Elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 48 cm iki 90 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.3 | Elektrinė pavara valdoma abiejose kušetės pusėse sumontuotomis horizontaliomis svirtimis arba kojinio pedalo pagalba | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.4 | Galvos sekcijos nuleidimo-pakėlimo kampas reguliuojamas | Ne mažesnėse ribose nei -40° iki 50° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.5 | Galvos sekcija vienalytė be išpjovos veidui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.6 | Galvos sekcijos ilgis | Ne trumpesnė negu 40 cm ir ne ilgesnė negu 50 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.7 | Kojų dalies kampo reguliavimas (kiekviena koja atskirai) | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 0° iki 50° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.8 | Porankių kampo reguliavimas plokštumoje vertikaliai | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 0° iki 30° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.9 | Porankių kampo reguliavimas plokštumoje horizontaliai | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 0° iki 50° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.10 | Sekcijos kojūgalyje arba galvūgalyje pritvirtintas higieninio popieriaus rulono laikiklis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.11 | Kilnojamos kušetės darbinio paviršiaus matmenys | Ilgis 190 ±5 cm plotis 67 cm (±3 cm); | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.12 | Didžiausia leistina apkrova | ≥ 195 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.13 | Elektrinis variklis kurio keliamoji galia | Ne mažiau kaip 6000 N | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.14 | Su keturiais ratukais (transportavimui) ir pagalbinėmis aukščio reguliuojamomis ne mažiau nei dvejomis kojelėmis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.15 | Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) Korpusas pagamintas iš 1,8 – 2 cm drožlių plokštės, paminkštinimas ne mažiau 2 cm storio elastinio putų poliuretano (arba lygiavertė medžiaga) ir aptrauktas dirbtine besiūle oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos (galima pasirinkti iš ne mažiau 8 spalvų) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11. Funkcinė kušetė (ginekologinė), 1 vnt., Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas. |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Paskirtis | Kėdė pritaikyta ginekologinėms procedūroms atlikti | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2 | Konstrukcija | Kėdės rėmas pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu, su reguliuojamo aukščio kojelėmis | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.3 | Turi transportavimo keturis ratukus | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.4 | Kėdės dalių skaičius | Ne mažiau 3 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.5 | Aukštis | - Reguliuojamas elektros variklio pagalba - Reguliavimas atliekamas rankiniu pulteliu Aukščio reguliavimo ribos ≥ 55 – 95 cm ± 5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.6 | Galvos dalis | Kampo reguliavimas dujinės spyruoklės pagalba Ne mažesnėse ribose kaip nuo -75° iki 55° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.7 | Nugaros atrama | Reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba Ne mažesnėse ribose kaip nuo 5°iki 65 ° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.8 | Sėdima dalis pritaikyta ginekologijos procedūrai | Būtina Kampo reguliavimas dujinės spyruoklės pagalba Ne mažesnėse ribose kaip nuo 5° iki 35° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.9 | Kėdės ilgis | Bendras 195 cm ± 5 cm Galvos dalies 45 cm ± 5 cm Vidurinės dalies 105 cm ± 5 cm Sėdimos dalies 45 cm ± 5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.10 | Kėdės plotis | 65 cm ± 5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.11 | Gulimos dalies apmušalas | - Iš dirbtinės sintetinės odos - Besiūlis, - Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.12 | Apmušalo spalvą galima rinktis | Ne mažiau 10 skirtingų spalvų | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.13 | Variklio tipas | Elektrinis | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.14 | Maksimali apkrova | ≥ 150 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.15 | Reguliuojamo aukščio ir visomis kryptimis reguliuojami kojų laikikliai, sumontuoti ant rutulinio guolio iš minkšto poliuretano | 1 pora | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.16 | Ištraukiamas nerūdijančio plieno dubuo | 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.17 | Nerūdijančio plieno bėgelis abiejose kėdės pusėse papildomiems priedams tvirtinti | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.18 | Laiptelis - pakopa | 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12. Nerūdijančio plieno vežimėlis 2 vnt., Šančiai, Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas; Šilainiai, Baltų pr. 7, Kaunas. |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Nemažiau nei 3 lentynų | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) |  |
| 12.2 | Vežimėlis turi turėti 2 rankenas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.3 | Lentynos su pakeltais kraštais ( ne mažiau kaip 1 cm) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.4 | Lentynėlės apkrova nemažesnė nei 18 kg | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.5 | Lentynėlių išmatavimai (Plotis x Ilgis) 47 cm (±2cm) x 67 cm (±2cm) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.6 | Apatinė lentynėlė turi būti ne žemiau kaip 22 cm(±2cm) nuo grindų | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.7 | Viršutinė lentynėlė turi būti ne žemiau kaip 79 cm (±2cm) nuo grindų | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.8 | Tarpai tarp lentynėlių turi būti 28-30 cm | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.9 | Vežimėlio išoriniai matmenys (Plotis x Aukštis x Ilgis)53(±2cm)x90(±2cm)x70 cm (±2cm) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.10 | Turi turėti 2 ir daugiau ratukų su stabdžių funkcija | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12.11 | Vežimėlis turi turėti 4 ratukus | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13. Nerūdijančio plieno stelažas lentyna 1 vnt., Centro padalinis, Mickevičiaus g. 4, Kaunas |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Nemažiau kaip 5 lentynų | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.2 | Lentynų išmatavimai (Plotis x Ilgis) 43 (±2cm) x 125 cm (±2cm) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.3 | Apatinė lentyna turi būti ne žemiau kaip 22 cm(±2cm) nuo grindų | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.4 | Viršutinė lentyna nuo grindų 174 cm (±2cm) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.5 | Tarpas tarp dviejų apatinių lentynų 47 cm (±1cm) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.6 | Tarpai tarp kitų lentynų 34 cm(±2cm) (3 tarpai) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.7 | Stelažas turi būti ant 4 kojų | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.8 | Vienos lentynos apkrova ne mažesnė kaip 40 kg | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13.9 | Stelažo lentynos išoriniai matmenys(Plotis x Aukštis x Ilgis) 45(±2cm)x174(±2cm)x125cm (±2cm) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14. Medicininis masažo stalas su elektriniu pakėlimu, 5 vnt., Pristatymo adresas: Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas, 3 vnt.; Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas - 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Dviejų sekcijų elektrinė kušetė | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.2 | Elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 49 cm iki 95 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.3 | Elektrinė pavara valdoma abiejose kušetės pusėse sumontuotomis horizontaliomis svirtimis arba kojinio pedalo pagalba | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.4 | Galvos sekcijos nuleidimo-pakėlimo kampas reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba | Ne mažesnėse ribose kaip nuo -45°iki 45° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.5 | Galvos sekcija su išpjova veidui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.6 | Galvos sekcijos ilgis | 44 cm +-5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.7 | Sekcijos kojūgalyje arba galvūgalyje pritvirtintas higieninio popieriaus rulono laikiklis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.8 | Kilnojamos kušetės darbinio paviršiaus matmenys | Ilgis 200 cm ±5 cm; plotis ties pečių zona 68 cm ±5 cm; kojūgalio plotis 59 ±5 cm; galvūgalio plotis 53 ±5 cm; | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.9 | Maksimali apkrova | Daugiau arba lygu 190 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.10 | Elektrinis variklis kurio keliamoji galia | ≥6000 N | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.11 | Su keturiais ratukais (transportavimui) ir pagalbinėmis aukščio reguliuojamomis ne mažiau nei dvejomis kojelėmis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.12 | Konstrukcija yra pagaminta iš užapvalintų metalinių profilių | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.13 | Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) Korpusas pagamintas iš 1,8 – 2 cm drožlių plokštės, paminkštinimas ne mažiau 2 cm storio elastinio putų poliuretano (arba lygiavertė medžiaga) ir aptrauktas dirbtine besiūle oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos (galima pasirinkti iš ne mažiau 10 spalvų) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15. Medicininė kušetė su elektriniu pakėlimu, 3 vnt., Pristatymo adresas: Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas, 2 vnt.; Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas 1 vnt.; |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Dviejų sekcijų elektrinė kušetė | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.2 | Elektrine pavara reguliuojamas kušetės aukštis | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 49 iki 95 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.3 | Elektrinė pavara valdoma abiejose kušetės pusėse sumontuotomis horizontaliomis svirtimis arba kojinio pedalo pagalba | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.4 | Galvos sekcijos nuleidimo-pakėlimo kampas reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba | Ne mažesnėse ribose kaip nuo -45°iki 45° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.5 | Galvos sekcija be išpjovos veidui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.6 | Galvos sekcijos ilgis | 44 cm +-5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.7 | Sekcijos kojūgalyje arba galvūgalyje pritvirtintas higieninio popieriaus rulono laikiklis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 158 | Kilnojamos kušetės matmenys | Ilgis 200 cm ±5 cm; plotis ties pečių zona 68 cm ±5 cm; kojūgalio plotis 59 ±5 cm; galvūgalio plotis 53 ±5 cm; | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.9 | Maksimali apkrova | Daugiau arba lygu 190 kg | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.10 | Elektrinis variklis kurio keliamoji galia | ≥6000 N | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.11 | Su keturiais ratukais (transportavimui) ir pagalbinėmis aukščio reguliuojamomis ne mažiau nei dvejomis kojelėmis | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.12 | Konstrukcija yra pagaminta iš užapvalintų metalinių profilių | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15.13 | Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) Korpusas pagamintas iš 1,8 – 2 cm drožlių plokštės, paminkštinimas ne mažiau 2 cm storio elastinio putų poliuretano (arba lygiavertė medžiaga) ir aptrauktas dirbtine besiūle oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos (galima pasirinkti iš ne mažiau 10 spalvų) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |