Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Objektas ir jo savybės:  Kauno Jono Pauliaus II – ojo gimnazija perka paprastojo remonto darbus, siekiant iš dalies atnaujinti mokyklos patalpas adresu Baltų pr. 103, Kaunas

- Numatomos darbų apimtys

| Pavadinimas | Numatomi atlikti darbai |
| --- | --- |
| Aktų salės persirengimo kambariai ( mergaičių ir berniukų ) | Ardymo darbai; Keraminių plytelių dangos ir PVC dangos įrengimas; Švieslangių montavimas lubose; Dviejų sluoksnių drėgmei atsparaus gipso kartono pertvaros įrengimas; Dviejų sluoksnių drėgmei atsparių gipso kartono lubų įrengimas; Sienų ir lubų paruošimas ir dažymas; Aliuminių durų montavimas; Ventiliacijos įrengimas; Elektros instaliacijos darbai; Santechnikos darbai; |
| Sporto salės persirengimo kambariai ( mergaičių ir berniukų ) | Ardymo darbai; Keraminių plytelių dangos ir sporto PVC dangos įrengimas ; Švieslangių montavimas lubose; Sieninių plytelių klijavimas; Dviejų sluoksnių drėgmei atsparių gipso kartono lubų įrengimas; Sienų ir lubų paruošimas ir dažymas; Aliuminių durų montavimas; HPL pertvarų duše montavimas; Ventiliacijos įrengimas; Elektros instaliacijos darbai; Santechnikos darbai; |
| Treniruoklių salė ir treniruoklių salės persirengimo kambarys | Ardymo darbai; Keraminių plytelių dangos ir PVC dangos įrengimas; Dviejų sluoksnių drėgmei atsparių gipso kartono lubų įrengimas; Sienų ir lubų paruošimas ir dažymas; Aliuminių durų montavimas; Elektros instaliacijos darbai; Santechnikos darbai; |
| 116 kabinetas ( technologijų klasė) | Ardymo darbai; PVC dangos įrengimas; Sieninių plytelių klijavimas; Dviejų sluoksnių drėgmei atsparių gipso kartono lubų įrengimas; Sienų ir lubų paruošimas ir dažymas; Aliuminės pertvaros su grūdintu stiklu montavimas; Elektros instaliacijos darbai; Santechnikos darbai; |
| Aktų salės koridorius | Ardymo darbai; PVC dangos įrengimas; Dviejų sluoksnių drėgmei atsparių gipso kartono lubų įrengimas; Sienų ir lubų paruošimas ir dažymas; Aliuminių durų montavimas; |
| Sporto salės koridorius | Ardymo darbai; PVC dangos įrengimas; Dviejų sluoksnių drėgmei atsparių gipso kartono lubų įrengimas; Sienų ir lubų paruošimas ir dažymas; |

# 2.1. Teikėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, bei įvertinti nenumatytus darbus, kurie gali atsirasti statybos darbų eigoje.

# 2.2. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti darbų sąmatas, sudarytas pagal pirkimo dokumentuose pateiktus darbų kiekių žiniaraščius. Sąmatos turi būti rengiamos naudojant Lietuvos Respublikoje pripažintus sąnaudų normatyvus (įkainio priekyje nurodant „N“, „R“, „F“ raides) arba lygiavertę metodiką, leidžiančią aiškiai identifikuoti tiesiogines išlaidas (darbo užmokestį, medžiagas, mechanizmus) bei pridėtines išlaidas. Sąmatos turi būti parengtos skaitmeniniu formatu, užtikrinančiu skaičiavimų skaidrumą ir sudėtinių įkainių matomumą; rekomenduojama naudoti specializuotą sąmatų skaičiavimo programinę įrangą, tačiau tiekėjas gali pateikti sąmatas ir kitu formatu (pvz., MS Excel), jei užtikrinamas identiškas duomenų detalumas. Pasiūlymai, kuriuose pateikiamos sąmatos be išskaidytų įkainių dedamųjų dalių arba kurių struktūra neleidžia objektyviai įvertinti kainos pagrįstumo, bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Tiekėjo sudarytos sąmatos yra skirtos palyginamajai kainai nustatyti, pasiūlymų pagrįstumui įvertinti bei vykdant sutartį užsakytiems darbams aktuoti, neviršijant bendros sutarties kainos.

- Bendrieji reikalavimai.

Visi statybos darbams naudojami gaminiai ir medžiagos privalo būti sertifikuoti, turėti galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas bei atitikti taikomus statybos techninius reglamentus, harmonizuotus standartus ir ES reglamentus. Šis pirkimas vykdomas kaip žaliasis pirkimas. Darbus vykdantis Rangovas privalo turėti įdiegtas ir sertifikuotas ISO 14001 (aplinkos apsaugos vadybos) bei ISO 9001 (kokybės vadybos) sistemas arba lygiavertes. Naudojamų medžiagų bei įrangos gamintojams privalomi galiojantys ISO 14001 ir ISO 9001 standartų sertifikatai arba lygiaverčiai aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos užtikrinimo įrodymai. Naudojamos medžiagos, tokios kaip gipso kartono plokštės, glaistai, dažai ar metalo gaminiai, privalo pasižymėti maža lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisija, neturėti pavojingų cheminių medžiagų pagal REACH reglamentą ir pasižymėti deklaruotu ilgaamžiškumu bei pilnu antriniu perdirbamumų.

Visų prekių pakuotės privalo būti ekologiškos, pagamintos iš perdirbtų žaliavų, biologiškai suyrančios arba lengvai perdirbamos. Rangovas privalo minimizuoti pakavimo medžiagų kiekį, transportavimo procese vengti vienkartinio plastiko ir optimizuoti logistiką taip, kad būtų mažinama atmosferos tarša (CO2 emisija). Užsakovas pasilieka teisę atmesti prekes ar stabdyti darbus, jei medžiagos, jų pakuotės ar Rangovo veikla statybvietėje neatitinka nustatytų tvarumo bei aplinkosaugos kriterijų.

Proceso organizavimo metu Rangovas įsipareigoja racionaliai naudoti elektros bei vandens išteklius, užtikrinti dulkių bei triukšmo kontrolę ir palaikyti tvarką, atitinkančią ISO 14001 vadybos principus. Rangovas privalo vykdyti griežtą statybinių atliekų frakcinį rūšiavimą statybvietėje ir priduoti jas licencijuotiems tvarkytojams perdirbimui. Visi statybos vykdymo dokumentai, paslėptų darbų aktai ir ataskaitos teikiami skaitmeniniu formatu, vengiant popierinių kopijų naudojimo.

Rangovas užtikrina, kad visi darbuotojai būtų supažindinti su objekte taikomais aplinkosaugos reikalavimais. Atlikti darbai negali pabloginti esamų statinio savybių ar jo energinio naudingumo. Rangovas prisiima pilną atsakomybę už darbų ir sumontuotos įrangos kokybę bei tvarumo reikalavimų laikymąsi viso proceso metu ir garantiniu laikotarpiu, kuris skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo dienos.

- Remonto darbų techniniai reikalavimai:

Ardymo darbai

Vykdant darbus privaloma griežtai laikytis saugaus darbo normatyvų reikalavimų, o darbo zonos turi būti izoliuotos ir atitvertos laikinosiomis atitvaromis, užtikrinant gretimų patalpų bei praėjimų apsaugą nuo dulkių ir triukšmo. Ardymo darbų metu turi būti demontuojami visi nereikalingi konstrukciniai elementai, senos grindų dangos (PVC danga, plytelės), sienų apdailos sluoksniai, pertvaros, šviestuvai bei visi nereikalingi tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementai, nepadarant žalos išliekančioms konstrukcijoms. Prieš pradedant apdailos etapus, būtina patikrinti esamo tinko sukibimą su pagrindu: visas silpnas, sutrūkęs ar nuo pagrindo atšokęs tinkas privalo būti nukapojamas iki tvirto pagrindo. Pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo darbo ar technologinių pažeidimų, turi būti pašalinti Rangovo lėšomis, suderinus su Užsakovu. Visos ardymo metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išrūšiuotos jų susidarymo vietoje, pakrautos ir išvežtos į licencijuotas atliekų tvarkymo aikšteles teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovas privalo įvertinti visas transportavimo išlaidas ir pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tinkamą atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams.

Lubų įrengimas

Patalpose įrengiamos pakabinamos lubos naudojant dvigubą drėgmei atsparaus gipso kartono plokščių (H2 tipo, 12,5 mm storio, atitinkančių LST EN 520 standartą) sluoksnį ant cinkuoto plieno profilių karkaso. Konstrukcijai montuoti naudojama sisteminė CD ir UD tipo profilių sistema; perimetro profiliai prie sienų tvirtinami naudojant akustinę sandarinimo tarpinę, užtikrinančią konstrukcijos izoliaciją. Plokštės tvirtinamos korozijai atspariais savisriegiais sraigtais, išlaikant gamintojo nurodytus žingsnius. Visos plokščių jungtys, vidiniai ir išoriniai kampai privalo būti armuojami tam skirtomis armavimo juostomis ir užtaisomi siūlių glaistu, suformuojant vientisą, lygų paviršių. Įrengiamos lubos turi būti paruoštos tolesnei apdailai (glaistymui ir dažymui), užtikrinant, kad galutinis paviršius būtų stabilus ir be matomų sujungimo žymių.

Sienų ir lubų paruošimas ir dažymas

Prieš pradedant darbus, būtina patikrinti esamo tinko sukibimą su pagrindu. Visas silpnas, sutrūkęs ar nuo pagrindo atšokęs tinkas privalo būti nukapojamas. Pašalinus seną tinką, paviršiai nuvalomi (pašalinamos dulkės, seni dažai, riebalinės dėmės) ir pertinkuojami iš naujo, užtikrinant vientisą ir lygų plokštumos lygį su likusiu paviršiumi. Užtaisomi visi rėžiai, įtrūkimai ir kiti nelygumai. Nuvalytas ir paruoštas paviršius dengiamas giluminiu gruntu, užtikrinančiu sukibimą su vėlesniais sluoksniais. Sienų paviršiai lyginami gipsiniu tinku su lengvaisiais užpildais, atitinkančiu LST EN 13279-1 standartą (arba lygiavertį). Visuose išoriniuose sienų kampuose, angokraščiuose ir kitose mechaniškai pažeidžiamose vietose privaloma sumontuoti aliuminio apsauginius profilius (kampus).Paviršiai glaistomi ne mažiau kaip dviem etapais: pirmasis sluoksnis iki 1 mm, o bendras glaisto sluoksnio storis neturi viršyti 3 mm. Po visiško išdžiūvimo paviršiai šlifuojami, nuvalomos dulkės ir gruntuojami dažymui skirtais gruntais. Sienų dažymui naudojami pusiau matiniai, lubų – matiniai akriliniai (arba lygiaverčiai) vandeniniai dažai, pasižymintys fungicidinėmis savybėmis (atsparūs pelėsiui ir turintys antibakterinį poveikį) plaunami dažai. Paviršiai dažomi dviem sluoksniais. Galutinis paviršius turi būti lygus, be dažų nuotekų, šešėlių ar faktūros netolygumų. Dažų sluoksnis turi tvirtai ir tolygiai sukibti su pagrindu. Dažų spalva parenkama ir derinama su Užsakovu prieš pradedant darbus. Persirengimo patalpose vietomis sienos akmens masės plytelėmis ne mažesnės kaip 600 mm x 600mm dydžio. Prieš klijavimą paviršiai privalo būti izoliuoti mineraline hidroizoliacija, užtikrinant nepralaidomą drėgmei.

Grindų dangos įrengimas.

Patalpose pašalinamos senos betoninės grindjuostės. Esamas betoninis pagrindas paruošiamas kruopščiai pašalinant nešvarumus, dulkes ir kitus sukibimui trukdančius sluoksnius. Paruoštas paviršius dengiamas giluminiu gruntu. Grindų išlyginimui įrengiamas iki 30 mm storio savaime išsilyginantis sluoksnis, naudojant aukšto atsparumo skiedinį, pritaikytą dinaminėms apkrovoms. Skiedinys liejamas nepertraukiamai, kol padengiamas visas numatytas plotas. Išlietą paviršių būtina saugoti nuo per greito džiūvimo, tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų iki visiško technologinio sustingimo. Bendro naudojimo patalpose klojama homogeninė PVC danga (34-43 klasė, bendras storis ≥ 2 mm). Danga privalo būti antistatinė, be ftalatų, atitinkanti R10 slydimo klasę (pagal DIN 51130) bei turėti integruotą bakteriostatinį ir fungistatinį apdorojimą. Visos dangos siūlės sulydomos karštuoju būdu, naudojant gamintojo sisteminę suvirinimo virvę. Grindjuostės formuojamos iš tos pačios dangos, užleidžiant ją ant sienos 100 mm aukščiu ir suformuojant vientisą, higienos reikalavimus atitinkančią jungtį. Sporto paskirties patalpose įrengiama speciali daugiasluoksnė PVC sporto danga, atitinkanti LST EN 14904 standartą. Dangos storis turi būti ≥ 9,0 mm (dėvimasis sluoksnis ≥ 0,9 mm), užtikrinantis P2 klasės smūgio sugertį (≥ 35 %). Danga pilnai priklijuojama prie pagrindo, siūles sulydant karštuoju būdu. Grindjuostės formuojamos su 100 mm užlaida ant sienos. Patalpose, kuriose galimas tiesioginis sąlytis su vandeniu, paviršiai izoliuojami mineraline hidroizoliacija ir klijuojamos akmens masės plytelės (ne mažesnės kaip 600x600 mm matmenų). Plytelės privalo atitikti B slydumo klasę. Klijai, glaistai ir kitos pagalbinės medžiagos turi būti suderintos su naudojama hidroizoliacine sistema. Visų tipų dangų (homogeninės PVC, sportinės PVC ir plytelių) spalvos ir raštai turi būti derinami su Užsakovu prieš pradedant darbus. Galutinis įrengtas paviršius turi būti lygus, stabilus ir atitikti mokslo bei sporto įstaigoms keliamus saugumo ir higienos reikalavimus.

Montavimo darbai:

Visi durų blokai (aliuminio profilio vidaus durys bei aliuminio ir stiklo konstrukcijos) privalo būti pristatomi ir montuojami pilnos komplektacijos: su staktomis, varčiomis, sandarinimo tarpinėmis, furnitūra (rankenomis, spynomis, pritraukikliais) bei apvadais. Durų blokai montuojami užtikrinant griežtą horizontalių ir vertikalių plokštumų atitiktį. Tarpai tarp staktos ir sienos užpildomi izoliacinėmis poliuretano putomis ir uždengiami apvadais. Tinkamai sumontuotos varčios privalo judėti lengvai, be pasipriešinimo ir išlaikyti stabilią pusiausvyrą bet kurioje atidarymo padėtyje. Visose vietose, kur durų rankena gali atsitrenkti į sieną, privaloma sumontuoti durų atmušas. Visos durys komplektuojamos su ergonomiškomis „U“ formos nerūdijančio plieno rankenomis ir spynomis su profiliniais cilindrais (raktas-raktas arba raktas-suktukas). Duryse privalo būti ne mažiau kaip du vyriai, o duryse, kurių varčios plotis yra 1 m ir daugiau – ne mažiau kaip trys sustiprinti, reguliuojami vyriai. Visose duryse privalo būti įrengti viršutinio montavimo hidrauliniai pritraukikliai (atitinkantys LST EN 1154 standartą). Aliuminio profilio durų apačioje montuojami automatiniai nusileidžiantys sandarinimo slenksčiai. Technologijų kabinete išmontuojama esama medinė pertvara ir įrengiama nauja uždaro tipo aliuminio profilių sistema. Konstrukcijų užpildui naudojami saugaus grūdinto stiklo paketai (3 stiklai pakete, termiškai apdoroti pagal EN 12150). Pertvaros stiklai dengiami matine plėvele pagal projektinį aukštį. Visos konstrukcijos tvirtinamos paslėptais elementais į grindis, sienas bei lubas, o jungtys sandarinamos spalviškai priderintu akrilu arba silikonu. Sporto salės persirengimo patalpose (dušų zonose) montuojamos drėgmei 100 % atsparios HPL (aukšto slėgio laminato) pertvaros. Naudojama 12–13 mm storio pilnavidurė plokštė su anoduoto aliuminio karkasu. Pertvaros montuojamos ant reguliuojamo aukščio (150–170 mm nuo grindų) nerūdijančio plieno kojelių. Durys komplektuojamos su savisaugos funkcija (spyruokliniais vyriais) ir WC užraktais, turinčiais užimtumo indikaciją bei avarinio atidarymo galimybę iš išorės. Bendras pertvarų aukštis – 2200 mm. Persirengimo kambarių lubose (stoge) montuojami švieslangiai su išgaubto stiklo gaubtu (Velux ISU 1093 arba lygiavertis). Konstrukcija turi būti su nevarstomu, dviejų kamerų plokščio stogo lango pagrindu, užtikrinančiu sandarumą ir šiluminę izoliaciją. Viršutinis stiklas – 6 mm grūdintas, atsparus įbrėžimams bei atmosferos poveikiui.

Elektros instaliacija:

Visi elektros instaliacijos darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiomis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (EĮĮT). Naudojami tik sertifikuoti kabeliai, jungikliai ir kita įranga. Visa instaliacija vedama paslėptai: sienų vagose, virš pakabinamų lubų ar grindų konstrukcijose. Kabeliai nuo esamos sistemos iki reikiamos vietos tiesiami gofruotuose vamzdžiuose arba loveliuose. Apšvietimo tinklai: 3 x 1,5 mm2; Kištukiniai lizdai ir jungikliai: 3 x 2,5 mm2; Įvadai: 5 x 2,5 mm2 . Kabelių gyslos privalo būti aiškiai paženklintos spalvomis pagal paskirtį. Pakloti kabeliai turi turėti pakankamą ilgio atsargą galimoms temperatūrinėms deformacijoms kompensuoti. Galutinį laidų išdėstymą ir ilgius būtina derinti vietoje su Užsakovu. Kiekvienoje zonoje (kabinetuose, persirengimo kambariuose, salėse) montuojami potinkiniai moduliniai paskirstymo skydeliai (iki 12 modulių talpos). Skydeliuose montuojami automatiniai jungikliai (B10, B16 charakteristikų) ir nuotėkio relės (25A/30mA) . Visi sumontuoti aparatai privalo būti gamykliškai išbandyti ir sertifikuoti. Montuojami potinkiniai kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu (vardinė srovė ne mažiau 16A, įtampa 220–230V) bei kokybiški apšvietimo valdymo jungikliai ar perjungikliai. Sausose patalpose (kabinetuose, salėse) prietaisų apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP20, o drėgnose patalpose ar zonose, kuriose galimas sąlytis su vandeniu – ne žemesnė kaip IP44/IP65. Visi šviestuvai turi būti LED tipo, 4000K (neutralios baltos) spalvinės temperatūros: Klasėse ir koridoriuose: Montuojamos įleidžiamos LED panelės (pritaikytos gipso kartono luboms). Šviesos srautas – ne mažiau 3600–4000 lm, spalvų atkūrimas CRI > 80, mirgėjimo koeficientas ≤ 1 %. Siekiant užtikrinti tinkamą darbo aplinką mokslo įstaigose, šviestuvų akinimo rodiklis privalo būti UGR < 19, o tarnavimo laikas L80B10 ≥ 50 000 val. Difuzorius – mikroprismatinis. Persirengimo patalpose: Montuojami drėgmei atsparūs (ne žemesnės kaip IP44/IP54 klasės) LED šviestuvai su smūgiams atspariu polikarbonato difuzoriumi (IK08). Šviesos srautas – 1500–2500 lm. Montavimo darbai atliekami laikantis visų saugos ir sveikatos reikalavimų. Visi darbai turi būti užbaigti atliekant privalomus elektrotechninius matavimus: izoliacijos varžų tikrinimą, įžeminimo grandinės tęstinumą bei nuotėkio relių suveikimo bandymus. Rangovas privalo Užsakovui pateikti matavimų protokolus bei sumontuotų tinklų išpildomąsias schemas.

Santechnikos sistemų ir vamzdynų remontas:

Remontuojamose patalpose demontuojami seni, nusidėvėję santechnikos prietaisai, vamzdynai bei jų laikikliai. Prieš pradedant šildymo sistemos rekonstrukciją, iš sistemos išleidžiamas vanduo. Visi demontavimo darbai vykdomi užtikrinant, kad nebūtų pažeisti magistraliniai pastato tinklai. Vandentiekiui ir šildymui: Naudojami daugiasluoksniai plastikiniai vamzdžiai (16–32 mm diametro). Jungimui naudojamos presuojamos movos, alkūnės ir trišakiai. Prie esamų plieninių magistralių prisijungiama naudojant specialius gamyklinius perėjimus. Visi sujungimai privalo būti atlikti preciziškai, užtikrinant pilną sandarumą ir išvengiant srauto apribojimų (užvartų) vamzdyno viduje. Nuotekoms: Montuojami 50–100 mm diametro PP (polipropileno) vamzdžiai su sandarinimo tarpinėmis. Sistemoje įrengiami trapai bei pravalos vamzdyno priežiūrai. Patalpose esantys seni radiatoriai keičiami naujais plieniniais skydiniais radiatoriais. Kiekvienas prietaisas komplektuojamas su termostatiniais ventiliais ir termostatinėmis galvomis temperatūros reguliavimui. Karšto vandens paruošimui montuojami tūriniai elektriniai vandens šildytuvai (ne mažesnės kaip 100 l talpos), komplektuojami su apsauginiais vožtuvais ir pajungimo armatūra. Sporto salės persirengimo patalpoje montuojamas 400 l elektrinis šildytuvas su dviem 2,2 kW tenais. Montuojami nauji sanitariniai prietaisai: Klozetai su Rimless technologiją, praustuvai su vieno sverto maišytuvais bei dušo įranga (lanksčios žarnos, galvutės, laikikliai). Visi prietaisai tvirtai tvirtinami prie sienų ar grindų, prijungiami prie tinklų ir sandarinami sanitariniu silikonu. Sumontavus sistemas, atliekami privalomi hidrauliniai bandymai. Vandentiekio ir šildymo vamzdynų sandarumas tikrinamas pakeliant slėgį iki 16 barų ir išlaikant jį ne mažiau kaip 30 minučių. Bandymų metu nustatoma, ar nėra rasojimo per sujungimus, vamzdžių deformacijų, slėgio kritimo ar nutekėjimo požymių. Po sėkmingų bandymų slėgis sumažinamas iki darbinio lygio. Nuotekų tinklai tikrinami pralaidumo metodu. Rangovas privalo Užsakovui pateikti visus bandymų aktus ir panaudotų medžiagų sertifikatus.

- Reikalavimai pagrindinėms statybinėms medžiagoms  ( lentelė 1 )

| Eil. Nr. | Medžiaga, konstrukcija | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aliuminės vidaus durys su grūdintu stiklo paketu | Aliuminio profilio vidaus durų blokai su grūdinto stiklo paketais, pagal LST EN 14351-2 nuostatas. Durų rėmas ir varčia gaminami iš aliuminio lydinio profilių sistemos (uždaro tipo). Durų spalva – balta. Durys komplektuojamos su saugaus grūdinto stiklo paketu. Stiklas termiškai apdorotas pagal EN 12150 standartą, užtikrinant saugumą dūžio atveju (subyra į smulkias, neaštrias skeveldras). Duryse turi būti įrengtas viršutinio montavimo hidraulinis durų pritraukiklis, klasifikuojamas pagal LST EN 1154 standartą. Įleidžiama spyna su profiliniu cilindru (raktas-raktas arba raktas-suktukas) Rankena – ergonomiška, „U“ formos, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Durų matmenis tikslinti vietoje, |
|  | Švieslangiai | Velux ISU 1093 išgaubto stiklo gaubtas su nevarstoma plokščio stogo lango pagrindu ( 2 kamerų ) arba lygiavertis. Švieslangis tinkamas stogams su 0°–15° nuolydžiu, 6 mm grūdintas, įbrėžimams atsparus stiklas. Matmenys 120 cm x 120 cm. |
| 3 | Grindų plytelės | Akmens masės, slydumo klasė „B“. Plytelių matmenys ne mažesnės kaip 600 mm x 600 mm. Papildomos medžiagos (skiediniai, gruntai, klijai, glaistai) turi būti suderintos su sistema. Spalva derinama su Užsakovu. |
| 4 | Sieninės plytelės | Akmens masės. Plytelių matmenys ne mažesnės kaip 600mm x 600 mm. Papildomos medžiagos (hidroizoliacija, gruntai, klijai, glaistai) turi būti pritaikyti vidaus patalpoms. Spalva derinama su Užsakovu. |
|  | Drėgmei atsparus gipso kartono plokštė | Drėgmei atsparus gipsas (H2 tipo) pagal LST EN 520. Paviršinis vandens įmirkis ≤ 180 g/m², bendrasis įmirkis ≤ 10 %. Plokštės storis: 12,5 mm. Naudojama pertvaroms ir luboms. |
| 5 | Homogeninė PVC danga | PVC dangos rūšis - homogeninė arba lygiavertė, skirta mokslo įstaigoms, visuomeninės paskirties patalpoms Dangos klasė - ne žemesnė kaip 34-43; Bendrasis storis > 2 mm; Atsparumas trinčiai ir nusidėvėjimui - T grupė (pagal EN 660-2), nusidėvėjimas <0,08 mm.; Atsparumas slydumui - R10 (pagal DIN 51130);Atsparumas chemikalams - Aukštas (atspari rūgštims, šarmams, alkoholiams ir dezinfekcinėms priemonėms). Garso sugertis: ne mažesnė kaip 5-6 dB. Paviršius turi turėti integruotą bakteriostatinį ir fungistatinį apdorojimą, stabdantį mikroorganizmų ir virusų dauginimąsi. Pagalbinių medžiagų (gruntai, išlyginamieji mišiniai, suvirino virvė, klijai ir kt.) savybės ir charakteristikos turi tenkinti PVC dangos gamintojo. Grindjuostės įrengiamos suformuojant vientisą jungtį – PVC danga užleidžiama ant sienos 100 mm aukščiu, tvirtai priklijuojant ją prie vertikalaus paviršiaus. Galutinis paviršius turi būti lygus, stabilus ir atitikti visus sporto salėms keliamus saugumo bei higienos reikalavimus. Spalva derinama su užsakovu. |
|  | PVC danga pritaikyta sporto paskirtis patalpoms | Sporto paskirties patalpose įrengiama speciali daugiasluoksnė PVC sporto danga, skirta intensyviam naudojimui. Betoninis pagrindas paruošiamas jį nuvalant, gruntuojant giluminiu gruntu ir išlyginant aukšto atsparumo savaime išsilyginančiu skiediniu, pritaikytu dinaminėms apkrovoms. Naudojama danga privalo atitikti LST EN 14904 standarto reikalavimus ir šiuos techninius parametrus: Minimalus dangos storis: ≥ 9,0 mm. Dėvimasis sluoksnis: ≥ 0,9 mm, apdorotas PUR arba lygiaverčiu PU apsauginiu sluoksniu, užtikrinančiu atsparumą nešvarumams ir lengvą priežiūrą. Smūgio sugertis: ne žemesnė nei P2 klasė (≥ 35 %), užtikrinanti saugumą ir sąnarių apsaugą. Kamuolio atšokimas: ≥ 90 %. Slydimo koeficientas: intervale nuo 80 iki 110. Vertikali deformacija: ≤ 3,0 mm (pagal EN 14808). Garso izoliacija (smūgio garso sumažinimas): 17–20 dB (pagal EN ISO 717-1). Atsparumas slydimui: R10 (DIN 51130), pagal EN 13036-4 koeficientas 80–110. Danga pilnai priklijuojama prie pagrindo visame plote, visos siūlės sulydomos karštuoju būdu naudojant atitinkamos spalvos PVC virvelę. Grindjuostės įrengiamos suformuojant vientisą jungtį – PVC danga užleidžiama ant sienos 100 mm aukščiu, tvirtai priklijuojant ją prie vertikalaus paviršiaus. Galutinis paviršius turi būti lygus, stabilus ir atitikti visus sporto salėms keliamus saugumo bei higienos reikalavimus. Spalva derinama su užsakovu. |
|  | Sienų ir lubų dažai | Akriliniai arba lygiaverčiai, 1-oji atsparumo drėgnam trynimui klasė (plaunami ) (LST EN 13300). Sertifikuoti švietimo įstaigoms. Luboms – matiniai, sienoms – pusiau matiniai. Dažai, pasižymintys fungicidinėmis savybėmis (priešpelėsiniai, antibakteriniai). Glaistas, gruntas ir dažai turi būti vienos sistemos. |
|  | Aliuminės ir stiklo pertvaros su durimis | Patalpose įrengiama uždaro tipo aliuminio profilių sistema, pilnai įstiklinta nuo grindų iki lubų, su integruotomis varstomomis durimis. Pertvarų sistemai naudojami stačiakampio formos, baltos spalvos aliuminiai profiliai . Konstrukcijų užpildui naudojamas saugaus grūdinto stiklo paketas ( trys stiklai pakete), stiklas privalo būti termiškai apdoroti (grūdinti) pagal EN 12150. Į pertvarą integruotos aliuminio profilio durys su grūdinto stiklo paketo užpildu. Durų stakta privalo turėti nepertraukiamą EPDM (arba lygiavertę) sandarinimo tarpinę per visą perimetrą. Ne mažiau kaip 3 vnt. sustiprinti, reguliuojami vyriai (nerūdijančio plieno arba aliuminio). Viršutinio montavimo hidraulinis pritraukiklis (EN 1154). Ergonomiška „U“ formos nerūdijančio plieno rankena. Europos standarto (DIN) tipo spyna. Komplektuojama su profiliniu cilindru („raktas-raktas“). Durų apačioje įrengiamas nusileidžiantis automatinis sandarinimo slenkstis, užtikrinantis garso izoliaciją ir sandarumą. Stiklai dengiami matine plėvele (pagal projektinį aukštį). Tvirtinama paslėptais elementais į grindis, sienas ir lubas. Visos jungtys sandarinamos spalviškai priderintu akrilu arba silikonu. Matmenys tikslinami objekte prieš gamybą. |
|  | HPL pertvaros | Sporto salės persirengimo patalpų dušuose sumontuojamos lengvos tipo pertvaros. Užpildo medžiaga: 12–13 mm storio pilnavidurė HPL (aukšto slėgio laminato) monolitinė plokštė. Plokštė privalo būti 100 % atspari drėgmei, tiesioginiam vandens poveikiui, smūgiams, įbrėžimams ir pritaikyta intensyviam valymui dezinfekavimo priemonėmis. Visos HPL plokštės briaunos turi būti saugiai suapvalintos (frezuotos), lygios, be papildomų klijavimo juostų. Karkasas anoduoto aliuminio profilių sistema, užtikrinanti konstrukcijos standumą ir korozinį atsparumą. Tvirtinimui prie sienų naudojami aliuminio „U“ formos profiliai. Durų konstrukcija iš tos pačios 12–13 mm HPL plokštės. Visos briaunos saugiai apdirbtos. Vyriai ne mažiau kaip 3 vnt. vyrių vienoms durims. Gaminami iš nerūdijančio plieno (AISI 304). Privaloma savaiminio užsidarymo funkcija (spyruokliniai vyriai). Rankenėlės ergonomiškos, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba nailono su metaline šerdimi, atsparios intensyviam naudojimui. Specializuotas WC užraktas su užimtumo indikacija (Laisva – žalia / Užimta – raudona). Užraktas privalo turėti mechanizmą, leidžiantį iš išorės atidaryti duris avariniu atveju (naudojant monetą ar specialų raktą). Kiekviena durų varčia turi turėti guminį stabdiklį (atramą), užtikrinantį tylų uždarymą ir saugantį nuo smūgių į konstrukciją. Kojelės reguliuojamo aukščio (atstumas nuo grindų 150–170 mm), pagamintos iš korozijai atsparaus metalo (nerūdijančio plieno) su dekoratyviniais gaubteliais. Bendras aukštis 2200 mm nuo grindų lygio (įskaitant kojeles). Plokštės spalva pilka (tikslus atspalvis derinamas su Užsakovu prieš pradedant gamybą). Furnitūros spalva natūralaus metalo (nerūdijančio plieno / anoduoto aliuminio). |
|  | LED šviestuvai | Koridoriuose bei klasėse montuojamos įleidžiamos LED panelės į gipso kartono lubas (su specialiu rėmeliu įleidimui arba pritaikytos gipsui). Šviesos srautas: Ne mažiau kaip 3600–4000 lm. UGR rodiklis (Akinimas): UGR < 19 ( pritaikyta mokslo įstaigoms) Šviesos spalva (Temperatūra): 4000K (neutrali balta). Spalvų atkūrimo indeksas: CRI > 80 Mirgėjimo koeficientas (Flicker-free): ≤1 % Tarnavimo laikas: L80B10 ≥ 50 000 val. Difuzorius: Mikroprismatinis. Persirengimo patalpose montuojami drėgmei atsparūs LED šviestuvai Apsaugos klasė: IP44 arba IP54, Atsparumas smūgiams: IK08 Šviesos srautas: 1500–2500 lm. Šviesos spalva: 4000K Konstrukcija: Korpusas iš aliuminio, difuzorius iš smūgiams atsparaus polikarbonato. Tarnavimo laikas: L70B50 ≥ 50 000 val. |
|  | Elektros stovai su rozetėmis | Technologijų kabineto darbo vietose montuojami stacionarūs elektros paskirstymo stovai. Lizdų skaičius: 5 vnt. 2P+PE tipo su įžeminimu. Kiekvienas lizdas su apsauginėmis užsklandomis. Integruotas dvipolis pagrindinis jungiklis su šviesos indikacija. Maksimali apkrova: 16A (3680W). Maitinimo įtampa: 230V, 50Hz. Korpusas iš anoduoto aliuminio arba smūgiams atsparaus polikarbonato, galiniai dangteliai iš nedegaus plastiko. Apsaugos klasė: IP20. Kabelis ne mažiau kaip 3x1.5 mm² varinis laidininkas su lanksčia PVC izoliacija. |
|  | Elektriniai vandens šildytuvai | Sporto salė persirengimo patalpose karšto vandens paruošimui numatomas pramoninio tipo, vertikalus pastatomas elektrinis vandens šildytuvas. Įrenginio naudingoji talpa – 389 litrai. Šildytuvo korpusas turi būti izoliuotas ne mažesniu kaip 50 mm storio kietojo poliuretano sluoksniu (be freono), užtikrinančiu aukštą energinį efektyvumą (C klasė pagal ErP). Maksimalus darbinis slėgis bake – 10 bar. Įrenginio svoris be vandens – 97 kg, aukštis – 1920 mm, o plotis bei gylis – 650 mm. Vandens šildytuvas privalo būti komplektuojamas su dviem nepriklausomais elektriniais kaitinimo elementais. Pagrindinis kaitinimo elementas (montuojamas per flanšą): Šio elemento galia turi būti ne mažiau kaip 2,2 kW . Elementas turi būti sausojo tipo, įmontuotas į apsauginę kapsulę. Papildomas kaitinimo elementas (įsukamas): Atskirai montuojamas į tam numatytą 6/4" movą. Vidinė šildytuvo talpa privalo būti padengta aukštos kokybės emaliu, atspariu termocheminiam poveikiui. Papildomai apsaugai nuo elektrocheminės korozijos įrenginyje turi būti sumontuotas keičiamas magnio anodas. Įrenginio komplektacijoje privalo būti gamyklinis apsauginis vožtuvas, suderintas su maksimaliu darbinu slėgiu. Abu kaitinimo elementai jungiami prie trifazio (400V) elektros tinklo. Kiekvienas elementas privalo turėti individualų valdymo termostatą bei apsauginį ribotuvą, neleidžiantį vandens temperatūrai pakilti virš kritinės ribos. Elektros instaliacijos komponentai turi būti apsaugoti nuo drėgmės poveikio. Šildytuvas montuojamas ant stabilaus, lygaus pagrindo, užtikrinant patogų priėjimą prie flanšinių ir srieginių jungčių. Hidrauliniam pajungimui numatyti atitinkami 1", 3/4" ir 1/2" atvamzdžiai. Tiekiamai įrangai privaloma ne mažesnė kaip 5 metų garantija talpai (bakui) ir 2 metų garantija elektriniams komponentams. Aktų salės persirengimo patalpoje ir technologijų kabinete montuojami vertikalūs elektriniai vandens šildytuvai (boileriai). Talpa: kabinete - 50 l persirengimo pat. - 100 l. Kaitinimo elementas: 1.5–2.4 kW galios varinis arba „sauso“ tipo tenas. Maitinimas: 230V, 50Hz. Vidinė talpa: Emaliuotas plienas su titano/cirkonio priemaišomis arba nerūdijantis plienas. Izoliacija: Aukšto tankio ekologiškas poliuretanas, storis ne mažiau 20–40 mm. Darbinis slėgis: Maksimalus 6–9 bar. Valdymas: Išorinis rankinis temperatūros reguliatorius su integruotu termostatu ir perkaitimo apsauga. Antikorozinė apsauga: Magnio anodas ir apsauginis atbulinis vožtuvas komplekte. Apsaugos klasė: IP24. Jungtys: G 1/2". Montavimas: Sieninis, vertikalus, komplektuojamas su tvirtinimo elementais, skirtais atitinkamo svorio apkrovai. |
|  | Sanitariniai prietaisai | Klozetas: Patalpose montuojamas naujas, higienos standartus atitinkantis keraminis klozetas (Rimless technologija) su lėtai nusileidžiančiu dangčiu ir dvigubo nuleidimo mechanizmu (3/6 l) vandens taupymui. Įrenginys tvirtinamas prie grindų, prijungiamas prie nuotekų tinklo naudojant d110 mm alkūnę, o jungtys su sienomis ar grindimis sandarinamos sanitariniu silikonu. Praustuvas: Montuojamas baltos keramikos praustuvas, pasižymintis atsparumu įbrėžimams bei chemikalams, tvirtinamas prie sienos. Technologijų kabinete praustuvas montuojamas su spintele. Komplekte numatomas chromuotas sifonas su nuosėdų surinktuvu, vandens pajungimas vykdomas per lanksčias žarneles, užtikrinant pilną mazgo sandarumą ir atitiktį higienos normoms. Maišytuvas: Praustuvams ir dušams naudojamas vieno sverto chromuotas maišytuvas su keramine kasetė, užtikrinančia ilgaamžiškumą ir tikslų vandens temperatūros reguliavimą. Įrenginys komplektuojamas su aeratoriumi vandens srauto optimizavimui, lanksčiomis pajungimo žarnelėmis bei reikiamais tvirtinimo elementais, o paviršius turi būti lengvai valomas ir atsparus korozijai. Dušo žarnos: Montuojama 1,5–2,0 m ilgio sustiprinta dušo žarna su universaliomis 1/2" jungtimis, pasižyminti atsparumu tempimui ir susisukimui (anti-twist funkcija). Žarna turi būti padengta korozijai atspariu metaliniu šarvu arba aukštos kokybės polimeru, pritaikyta intensyviam naudojimui sporto salių dušinėse bei komplektuojama su sandarinimo tarpinėmis. |
|  | Plieniniai radiatoriai | Patalpose montuojami nauji 22 tipo plieniniai skydiniai radiatoriai. Radiatoriai turi būti pagaminti iš šaltai valcuoto plieno, fosfatuoti ir nudažyti baltais (RAL 9016) antikoroziniais milteliniais dažais. Šildymo prietaisai jungiami prie sistemos naudojant šoninį pajungimą, komplektuojant su termostatiniais ventiliais, jutiklinėmis termostatinėmis galvutėmis bei rankiniais nuorintojais. Montavimui naudojami sustiprinti plieniniai laikikliai (kronšteinai), tvirtinami medsraigčiais. Kiekvienas pajungimo mazgas turi būti sandarus, pritaikytas darbiniam slėgiui iki 10 bar ir temperatūrai iki 110°C, o gaminiams privaloma ne mažesnė kaip 10 metų gamintojo garantija korpuso sandarumui. |
|  | Serverinės įranga | Serverinėje montuojama ir prijungiama tinklo įranga: pagrindinis maršrutizatorius, komutatorius (Switch) su maitinimo funkcija (PoE) kameroms bei interneto taškams, ir komutacinės panelės. Visi interneto kabeliai tvarkingai sujungiami, sužymimi ir ištestuojami. Papildomai įrengiamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), kuris saugo įrangą nuo elektros dingimo ar šuolių. Visa sistema įžeminama ir paruošiama saugiam naudojimui. |

- Darbų kiekių žiniaraščiai

  - Technologijų kabinetas

| Eil. Nr. | Darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | Senų betoninių grindjuosčių išardymas | 100 m | 0,4 |  |
| 2 | Senos PVC dangos įrengimas | m2 | 106 |  |
| 3 | Rėžių grindyse užbetonavimas | m3 | 1,4 |  |
| 4 | Elektros skydo ir instaliacijos aptaisymas gipso kartono plokštėmis ant lengvo metalinio karkaso | m2 | 3 |  |
| 5 | Betoninio pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 1,06 |  |
| 6 | Pagrindo paruošimas savaime išsilyginančiu skiediniu | 100 m2 | 1,06 |  |
| 7 | PVC dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos | m2 | 106 | žr. lentelė 1 |
| 8 | Lubų aptaisymas dviejų sl. drėgmei atsparaus gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles | 100 m2 | 1,06 | žr. lentelė 1 |
| 9 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 1,06 |  |
| 10 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 1,06 |  |
| 11 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 1,06 |  |
| 12 | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1,06 | žr. lentelė 1 |
| 13 | Rėžių sienoje užtaisymas plytomis | m | 1,1 |  |
| 14 | Rėžių sienoje užtinkavimas | m | 22 |  |
| 15 | Aliuminių kampų sudėjimas | m | 50 |  |
| 16 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | 100 m2 | 1,23 |  |
| 17 | Atšokusio tinko nudaužymas | 100 m2 | 0,19 |  |
| 18 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas | m2 | 19 |  |
| 19 | Sienų gruntavimas giluminiu gruntu | 100 m2 | 1,23 |  |
| 20 | Sienų lyginimas viensluoksniu tinku | 100 m2 | 1,23 |  |
| 21 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 1,23 |  |
| 22 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 1,23 |  |
| 23 | Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1,23 | žr. lentelė 1 |
| 24 | Revizinių durelių montavimas | vnt. | 1 |  |
| 25 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | m2 | 2 |  |
| 26 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 600x600 mm | m2 | 4 | žr. lentelė 1 |
| 27 | Senos įstiklintos medinės pertvaros demontavimas | 100 m2 | 0,28 |  |
| 28 | Aliuminės pertvaros su grūdinto stiklo paketu (3 stiklų) ir durimis montavimas | m2 | 28 | žr. lentelė 1 |
| 29 | Statybinio laužo panešimas | t | 3,6 |  |
| 30 | Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3,6 |  |
| 31 | Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 3,6 |  |
| Elektrotechniniai darbai |  |  |  |  |
| 32 | Vagų pramušimas | 100 m | 0,6 |  |
| 33 | Elektros instaliacijos kabelių 3x1,5 mm tiesimas | 100 m | 1,2 |  |
| 34 | Elektros instaliacijos kabelių 3x2,5mm tiesimas | 100 m | 2,8 |  |
| 35 | Internetinio kabelio montavimas | 100 m | 6,4 |  |
| 36 | Kanalų montavimas | 100 m | 0,8 |  |
| 37 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms | 100 vnt | 0,26 |  |
| 38 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus | 100 vnt | 0,26 |  |
| 39 | Rozečių ir jungiklių montavimas | 100 vnt | 0,26 |  |
| 40 | LED šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,18 | žr. lentelė 1 |
| 41 | Stovo su rozetėmis montavimas prie darbo stalų ( 5 rozetės ) | 100 vnt | 0,16 | žr. lentelė 1 |
| 42 | Elektros skydo su įranga montavimas | vnt | 1 |  |
| 43 | Serverinės įrangos montavimas | kompl | 1 |  |
| 44 | Ventiliatorių montavimas | vnt | 1 |  |
| Santechnikos darbai |  |  |  |  |
|  | Šildymo sistema |  |  |  |
| 45 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 14 |  |
| 46 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų montažas | m | 26 |  |
| 47 | Pagrindiniai resursai: vamzdžiai | m | 26 |  |
| 48 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt | 8 |  |
| 49 | Pagrindiniai resursai: Moviniai ventiliai , Moviniai ventiliai | vnt | 8 |  |
| 50 | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais | vnt. | 3 |  |
| 51 | Pagrindiniai resursai: Radiatoriai 600mmx1200mm tipas 22 | prvnt | 3 | žr. lentelė 1 |
| 52 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 20mm, prijung. | vnt | 3 |  |
| 53 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra | prvnt | 3 |  |
| 54 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. | vnt | 4 |  |
| 55 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra. | prvnt | 1 |  |
| 56 | Šildymo prietaisų patikrinimas, juos sureguliuojant | vnt | 3 |  |
| 57 | Transportas, mechanizmai | kompl | 1 |  |
|  | Nuotekų ir vandentiekio vamzdyno montažas |  |  |  |
| 58 | Nišų iškalimas pneumoplaktuku mūrinėse sienose | kompl | 1 |  |
| 59 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas. | m | 4 |  |
| 60 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 1 |  |
| 61 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1 |  |
| 62 | Movinių ventilių, kurių D iki 15 mm, prijung. | vnt | 4 |  |
| 63 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš daugiasliuoksnių vamzdžių, kurių d iki 20 mm. | m | 4 |  |
| 64 | Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai | prvnt | 4 |  |
| 65 | Vandentiekio plastikinio vamzdyno pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas | vnt | 2 |  |
| 66 | Pagrindiniai resursai: Alkūnė pajungimo galinė | vnt | 2 |  |
| 67 | Vamzdynų diam. iki 50 mm izoliavimas | 100m | 0,04 |  |
| 68 | Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti polietileno arba porėtos gumos | prvnt | 0,04 |  |
| 69 | Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd. hidr.išbandymas | 100m | 0,04 |  |
| 70 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 2 |  |
| 71 | Transportas,mechanizmai | vnt | 1 |  |
| 72 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas | m | 2 |  |
| 73 | Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais | m | 2 |  |
| 74 | Hidraulinis vidaus kanalizacijos išbandymas, pašalinant defektus | m | 2 |  |
|  | San. prietaisų montažas |  |  |  |
| 75 | Praustuvo su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1 |  |
| 76 | Spintelės praustuvui montažas. Spintelė su praustuvu | vnt | 1 |  |
| 77 | Pagrindiniai resursai: Sifonai, Vandens maišytuvas. | kompl. | 2 |  |
| 78 | Movinių ventilių, kurių D iki 15 mm, prijung. | vnt | 3 |  |
| 79 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra | prvnt | 3 |  |
| 80 | Šildytuvo montavimas | kompl. | 1 |  |
| 81 | Pagrindiniai resursai: Šildytuvas 50 l | prvnt | 1 | žr. lentelė 1 |
| 82 | Transportas,mechanizmai | vnt | 1 |  |

  - Aktų salės ir sporto salės koridoriai

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktų salės koridorius |  |  |  |  |
| 1 | Senų betoninių grindjuosčių išardymas | 100 m | 0,36 |  |
| 2 | Betoninio pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,26 |  |
| 3 | Pagrindo paruošimas savaime išsilyginančiu skiediniu | 100 m2 | 0,26 |  |
| 4 | PVC dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos | m2 | 26 | žr. lentelė 1 |
| 5 | Lubų aptaisymas dviejų sl. drėgmei atsparaus gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles | 100 m2 | 0,26 | žr. lentelė 1 |
| 6 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,26 |  |
| 7 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,26 |  |
| 8 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,26 |  |
| 9 | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,26 | žr. lentelė 1 |
| 10 | Senų durų bloko išėmimas | vnt. | 2 |  |
| 11 | Aliuminių durų blokų montavimas su rankenomis ir spynomis | m2/ vnt | 3,99/ 2 | žr. lentelė 1 |
| 12 | Rėžių sienoje užtaisymas plytomis | m | 1,5 |  |
| 13 | Rėžių sienoje užtinkavimas | m | 8 |  |
| 14 | Aliuminių kampų sudėjimas | m | 35 |  |
| 15 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | 100 m2 | 1,25 |  |
| 16 | Sienų gruntavimas giluminiu gruntu | 100 m2 | 1,25 |  |
| 17 | Sienų lyginimas viensluoksniu tinku | 100 m2 | 1,25 |  |
| 18 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 1,25 |  |
| 19 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 1,25 |  |
| 20 | Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1,25 | žr. lentelė 1 |
| 21 | Statybinio laužo panešimas | t | 2,3 |  |
| 22 | Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,3 |  |
| 23 | Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 2,3 |  |
| Sporto salės koridorius |  |  |  |  |
| 1 | Senų betoninių grindjuosčių išardymas | 100 m | 0,36 |  |
| 2 | Betoninio pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,25 |  |
| 3 | Pagrindo paruošimas savaime išsilyginančiu skiediniu | 100 m2 | 0,25 |  |
| 4 | PVC dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos | m2 | 25 | žr. lentelė 1 |
| 5 | Lubų aptaisymas dviejų sl. drėgmei atsparaus gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles | 100 m2 | 0,25 | žr. lentelė 1 |
| 6 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,25 |  |
| 7 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,25 |  |
| 8 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,25 |  |
| 9 | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,25 | žr. lentelė 1 |
| 10 | Senų durų bloko išėmimas | vnt. | 1 |  |
| 11 | Aliuminių durų blokų montavimas su rankenomis ir spynomis | m2/vnt | 2,1/1 | žr. lentelė 1 |
| 12 | Rėžių sienoje užtaisymas plytomis | m | 3 |  |
| 13 | Rėžių sienoje užtinkavimas | m | 15 |  |
| 14 | Aliuminių kampų sudėjimas | m | 31 |  |
| 15 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | 100 m2 | 1,2 |  |
| 16 | Atšokusio tinko nudaužymas | 100 m2 | 0,2 |  |
| 17 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas | m2 | 20 |  |
| 18 | Sienų gruntavimas giluminiu gruntu | 100 m2 | 1,2 |  |
| 19 | Sienų lyginimas viensluoksniu tinku | 100 m2 | 1,2 |  |
| 20 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 1,2 |  |
| 21 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 1,2 |  |
| 22 | Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1,2 | žr. lentelė 1 |
| 23 | Statybinio laužo panešimas | t | 2,3 |  |
| 24 | Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,3 |  |
| 25 | Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 2,3 |  |

  - Aktų salės persirengimo kambariai ( mergaičių ir berniukų)

| Eil. Nr. | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 35 |  |
| 2 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100 m | 0,42 |  |
| 3 | Keraminių plytelių dangos išardymas | 100 m2 | 0,17 |  |
| 4 | Betoninių grindų išardymas | 100 m2 | 0,17 |  |
| 5 | Rėžių grindyse betonavimas | m3 | 0,2 |  |
| 6 | Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas | m2 | 17 |  |
| 7 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas 600x600 mm | m2 | 17 | žr. lentelė 1 |
| 8 | Betoninio pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,35 |  |
| 9 | Pagrindo paruošimas savaime išsilyginančiu skiediniu | 100 m2 | 0,35 |  |
| 10 | PVC dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos | m2 | 35 | žr. lentelė 1 |
| 11 | Švieslangio lubose montavimas (šiltas) | m2 | 3,38 | žr. lentelė 1 |
| 12 | Senų durų bloko išėmimas | vnt. | 6 |  |
| 13 | Mūro ardymas | m3 | 1,4 |  |
| 14 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | m2 | 24 |  |
| 15 | Rėžių sienoje užtaisymas plytomis | m | 6 |  |
| 16 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | 100 m2 | 1,68 |  |
| 17 | Atšokusio tinko nudaužymas | 100 m2 | 0,26 |  |
| 18 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas | m2 | 26 |  |
| 19 | Sienų gruntavimas giluminiu gruntu | 100 m2 | 1,68 |  |
| 20 | Sienų lyginimas viensluoksniu tinku | 100 m2 | 1,68 |  |
| 21 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 1,68 |  |
| 22 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 1,68 |  |
| 23 | Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1,68 | žr. lentelė 1 |
| 24 | Aliuminių kampų sudėjimas | m | 28 |  |
| 25 | Revizinių durelių montavimas | vnt. | 4 |  |
| 26 | Naujų skardinių ortakių d 125 montavimas | m | 4 |  |
| 27 | Lankstaus ortakio d 125 montavimas | m | 6 |  |
| 28 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, iki 160 mm | vnt. | 4 |  |
| 29 | Lubų aptaisymas dviejų sl. drėgmei atsparaus gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles | 100 m2 | 0,52 | žr. lentelė 1 |
| 30 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,52 |  |
| 31 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,52 |  |
| 32 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,52 |  |
| 33 | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,52 | žr. lentelė 1 |
| 34 | Drėgmei atsparių dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100 m2 | 0,12 | žr. lentelė 1 |
| 35 | Pertvaros gruntavimas | 100 m2 | 0,24 |  |
| 36 | Pertvaros vidinių paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,24 |  |
| 37 | Pertvaros vidinių paviršių glaistymas, kai sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,24 |  |
| 38 | Pertvaros dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,24 | žr. lentelė 1 |
| 39 | Aliuminių durų blokų montavimas su rankenomis ir spynomis | m2/ vnt | 13,02/ 8 | žr. lentelė 1 |
| 40 | Statybinio laužo panešimas | t | 6 |  |
| 41 | Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 6 |  |
| 42 | Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 6 |  |
| Elektrotechniniai darbai |  |  |  |  |
| 43 | Vagų pramušimas | 100 m | 0,52 |  |
| 44 | Jungiklių ir rozečių demontavimas | 100 vnt. | 0,1 |  |
| 45 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt. | 0,1 |  |
| 46 | Elektros instaliacijos kabelių 3x1,5 mm tiesimas | 100 m | 2,9 |  |
| 47 | Elektros instaliacijos kabelių 3x2,5mm tiesimas | 100 m | 2,4 |  |
| 48 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms | 100 vnt. | 0,28 |  |
| 49 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus | 100 vnt. | 0,28 |  |
| 50 | Rozečių ir jungiklių montavimas | 100 vnt. | 0,28 |  |
| 51 | LED šviestuvų montavimas | 100 vnt. | 0,18 | žr. lentelė 1 |
| 52 | Modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt. | 1 |  |
| 53 | Automatukų montavimas | vnt. | 12 |  |
| 54 | Ventiliatorių montavimas | vnt. | 4 |  |
| 55 | Šviestuvų EXIT montavimas | 100 vnt. | 0,02 |  |
| Santechnikos darbai |  |  |  |  |
|  | Nuotekų sistema |  |  |  |
| 56 | Nišų vamzdynams iškalimas pneumoplaktuku sienose, grindyse . | kompl. | 1 |  |
| 57 | Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 4 |  |
| 58 | Vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 4 |  |
| 59 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 2 |  |
| 60 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 2 |  |
| 61 | Kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų montavimas pastato viduje | m | 8 |  |
| 62 | Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai d100 | prvnt | 8 |  |
| 63 | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų , kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 200mm | vnt | 2 |  |
| 64 | Plastikinio trapo, kurio skersmuo iki 100 mm, montavimas | kompl. | 2 |  |
| 65 | Mechanizmas, transportas, deimantinis gręžimas | vnt | 1 |  |
| 66 | Pravalos, revizijos kurių D 100mm, montažas | vnt | 2 |  |
| 67 | Pagrindiniai resursai: Pravala (pagal projekta) | kompl. | 2 |  |
| 68 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas | m | 8 |  |
| 69 | Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais | m | 8 |  |
| 70 | Vidaus kanalizacijos išbandymas, pašalinant defektus | m | 16 |  |
|  | Vandentiekio sistema. |  |  |  |
| 71 | Nišų vamzdynams iškalimas pneumoplaktuku sienose, grindyse . | kompl. | 2 |  |
| 72 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš plastikinių vamzdžių, kurių d iki 32 mm. | m | 90 |  |
| 73 | Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai | prvnt | 90 |  |
| 74 | Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas | 100m | 0,9 |  |
| 75 | Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti polietileno arba porėtos gumos | prvnt | 0,9 |  |
| 76 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 8 |  |
| 77 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra | prvnt | 8 |  |
| 78 | Vandentiekio plastikinio vamzdyno pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas | vnt | 14 |  |
| 79 | Pagrindiniai resursai: Alkūnė pajungimo galinė | vnt | 14 |  |
| 80 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.,prisijungimas | vnt | 1 |  |
| 81 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra Vamzdžiai pl | prvnt | 1 |  |
| 82 | Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hidr. išbandymas | 100m | 1,2 |  |
| 83 | Nuosėdų rinktuvo montavimas, kai atvamzdžio skersmuo 25mm | vnt | 2 |  |
| 84 | Pagrindiniai resursai: Nuosėdų rinktuvas | prvnt | 2 |  |
| 85 | Mechanizmas,transportas,deimantinis gręžimas | vnt | 1 |  |
|  | Boilerių montažas |  |  |  |
| 86 | Šildytuvo montavimas | kompl. | 1 |  |
| 87 | Pagrindiniai resursai: Vandens šildytuvas 100 l | prvnt | 1 |  |
| 88 | Transportas, mechanizmai | kompl. | 1 |  |
|  | San. prietaisų montažas |  |  |  |
| 89 | Klozeto montavimas,kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 2 |  |
| 90 | Pagrindiniai resursai: Klozetai su Rimless technologija ir dangčiais | vnt | 2 | žr. lentelė 1 |
| 91 | Pagrindiniai resursai: Sifonai | vnt | 2 |  |
| 92 | Praustuvo montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 2 |  |
| 93 | Pagrindiniai resursai: Sifonai, Praustuvas, maišytuvas | kompl. | 2 |  |
| 94 | Movinių ventilių, kurių D iki 15 mm, prijung. | vnt | 12 |  |
| 95 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra | prvnt | 12 |  |
| 96 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 1 |  |
| 97 | Pagrindiniai resursai: Maišytuvas dušui | kompl. | 1 |  |
| 98 | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt | 1 |  |
| 99 | Transportas, mechanizmai | kompl. | 1 |  |
|  | Šildymo sistema |  |  |  |
| 100 | Vandens iš šildymo sistemos išleidimas | 100 m3 | 1 |  |
| 101 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 45 |  |
| 102 | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt | 4 |  |
| 103 | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt | 3 |  |
| 104 | Plieninių šildymo įrenginių ( radiatorių, rankšluoščių džiovintuvų) montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais | vnt. | 5 |  |
| 105 | Radiatoriai 600mmx1200mm tipas 22 | vnt | 2 | žr. lentelė 1 |
| 106 | Radiatoriai 500mmx2300mm tipas 22 | vnt | 1 | žr. lentelė 1 |
| 107 | Nerūdijančio plieno rankšluoščių džiovintuvas S formos 7 bangų | vnt | 2 |  |
| 108 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 10 |  |
| 109 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra | prvnt | 10 |  |
| 110 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 28 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų montažas | m | 45 |  |
| 111 | Pagrindiniai resursai: vamzdžiai | m | 45 |  |
| 112 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. | vnt | 2 |  |
| 113 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra. | prvnt | 2 |  |
| 114 | Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistema vandens,sistemos derinimas | vnt | 5 |  |
| 115 | Transportas, mechanizmai | kompl. | 1 |  |

  - Sporto salės persirengimo kambariai ( mergaičių ir berniukų)

| Eil. Nr. | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 36 |  |
| 2 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100 m | 0,42 |  |
| 3 | Keraminių plytelių dangos išardymas | 100 m2 | 0,18 |  |
| 4 | Betoninių grindų išardymas | 100 m2 | 0,18 |  |
| 5 | Rėžių grindyse betonavimas | m3 | 0,4 |  |
| 6 | Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas | m2 | 18 |  |
| 7 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas | m2 | 18 | žr. lentelė 1 |
| 8 | Betoninio pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,36 |  |
| 9 | Pagrindo paruošimas savaime išsilyginančiu skiediniu | 100 m2 | 0,36 |  |
| 10 | PVC dangos pritaikytos sporto patalpoms įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos | m2 | 36 | žr. lentelė 1 |
| 11 | Švieslangio lubose įrengimas (šiltas) | m2 | 3,38 | žr. lentelė 1 |
| 12 | Senų durų bloko išėmimas | vnt. | 8 |  |
| 13 | Mūro ardymas | m3 | 0,6 |  |
| 14 | Durų angos sienoje užmūrijimas | m3 | 0,504 |  |
| 15 | Aliuminių durų blokų montavimas su rankenomis ir spynomis | m2/ vnt | 7,14/6 | žr. lentelė 1 |
| 16 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | m2 | 102 |  |
| 17 | Sienų gruntavimas giluminiu gruntu | 100 m2 | 1,02 |  |
| 18 | Rėžių sienoje užtaisymas plytomis | m | 12 |  |
| 19 | Atšokusio tinko nudaužymas | 100 m2 | 0,34 |  |
| 20 | Sienų tinko remontas | m2 | 102 |  |
| 21 | Sienų paviršių hidroizoliacija | 100 m2 | 1,02 |  |
| 22 | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100 m | 0,42 |  |
| 23 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 102 | žr. lentelė 1 |
| 24 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | 100 m2 | 1,23 |  |
| 25 | Sienų gruntavimas giluminiu gruntu | 100 m2 | 1,23 |  |
| 26 | Sienų lyginimas viensluoksniu tinku | 100 m2 | 1,23 |  |
| 27 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 1,23 |  |
| 28 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 1,23 |  |
| 29 | Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1,23 | žr. lentelė 1 |
| 30 | Aliuminių kampų sudėjimas | m | 48 |  |
| 31 | Plytelių anoduotų kampų sudėjimas | m | 26 |  |
| 32 | Revizinių durelių montavimas | vnt. | 6 |  |
| 33 | Naujų skardinių ortakių d 125 montavimas | m | 6 |  |
| 34 | Lankstaus ortakio d 125 montavimas | m | 10 |  |
| 35 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 | vnt. | 4 |  |
| 36 | Lubų aptaisymas dviejų sl. drėgmei atsparaus gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles | 100 m2 | 0,54 | žr. lentelė 1 |
| 37 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,54 |  |
| 38 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,54 |  |
| 39 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,54 |  |
| 40 | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,54 | žr. lentelė 1 |
| 41 | HPL pertvarų duše montavimas | 100 m2 | 0,14 | žr. lentelė 1 |
| 42 | Statybinio laužo panešimas | t | 12 |  |
| 43 | Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 12 |  |
| 44 | Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 12 |  |
| Elektrotechniniai darbai |  |  |  |  |
| 45 | Vagų pramušimas | 100 m | 0,6 |  |
| 46 | Jungiklių ir rozečių demontavimas | 100 vnt. | 0,1 |  |
| 47 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt. | 0,1 |  |
| 48 | Elektros instaliacijos kabelių 3x1,5 mm tiesimas | 100 m | 3,2 |  |
| 49 | Elektros instaliacijos kabelių 3x2,5mm tiesimas | 100 m | 2,3 |  |
| 50 | Elektros kabelio montavimas 5x4 mm | 100 m | 0,32 |  |
| 51 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms | 100 vnt. | 0,28 |  |
| 52 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus | 100 vnt. | 0,28 |  |
| 53 | Rozečių ir jungiklių montavimas | 100 vnt. | 0,28 |  |
| 54 | LED šviestuvų montavimas | 100 vnt. | 0,18 | žr. lentelė 1 |
| 55 | Modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt. | 1 |  |
| 56 | Automatukų montavimas | vnt. | 12 |  |
| 57 | Ventiliatorių montavimas | vnt. | 4 |  |
| 58 | Šviestuvų EXIT montavimas | 100 vnt. | 0,02 |  |
| Santechnikos darbai |  |  |  |  |
|  | Nuotekų sistema |  |  |  |
| 59 | Nišų vamzdynams iškalimas pneumoplaktuku sienose, grindyse | kompl. | 1 |  |
| 60 | Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 4 |  |
| 61 | Vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 4 |  |
| 62 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 4 |  |
| 63 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 2 |  |
| 64 | Kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų montavimas pastato viduje | m | 8 |  |
| 65 | Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai d100 | prvnt | 8 |  |
| 66 | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų , kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 200mm | vnt | 2 |  |
| 67 | Plastikinio trapo, kurio skersmuo iki 100 mm, montavimas | kompl. | 6 |  |
| 68 | Mechanizmas, transportas, deimantinis gręžimas | vnt | 1 |  |
| 69 | Pravalos,revizijos kurių D 100mm, montažas | vnt | 2 |  |
| 70 | Pagrindiniai resursai: Pravala | kompl. | 2 |  |
| 71 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas | m | 14 |  |
| 72 | Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais | m | 14 |  |
| 73 | Vidaus kanalizacijos išbandymas, pašalinant defektus | m | 18 |  |
|  | Vandentiekio stovai. |  |  |  |
| 74 | Nišų vamzdynams paruošimas sienose, grindyse . | kompl. | 2 |  |
| 75 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 20 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 17 |  |
| 76 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš plastikinių vamzdžių, kurių d iki 32 mm. | m | 40 |  |
| 77 | Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai | prvnt | 40 |  |
| 78 | Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas | 100m | 0,4 |  |
| 79 | Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti polietileno arba porėtos gumos | prvnt | 0,4 |  |
| 80 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 8 |  |
| 81 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra | prvnt | 8 |  |
|  | Nuotekų stovo remontas. |  |  |  |
| 82 | Ardymo-betono kapojimo darbai. | vnt | 1 |  |
| 83 | Transportas, mechanizmai | vnt | 1 |  |
| 84 | Kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų montavimas pastato viduje | m | 16 |  |
| 85 | Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai d100 | prvnt | 16 |  |
| 86 | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų , kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 110mm | vnt | 2 |  |
|  | Skyrius Vandentiekio sistema. |  |  |  |
| 87 | Nišų vamzdynams iškalimas pneumo plaktuku sienose , grindyse . | kompl. | 2 |  |
| 88 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš plastikinių vamzdžių, kurių d iki 32 mm. | m | 136 |  |
| 89 | Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai | prvnt | 136 |  |
| 90 | Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas | 100m | 1,36 |  |
| 91 | Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti polietileno arba porėtos gumos | prvnt | 1,36 |  |
| 92 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 8 |  |
| 93 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra | prvnt | 8 |  |
| 94 | Vandentiekio plastikinio vamzdyno pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas | vnt | 26 |  |
| 95 | Pagrindiniai resursai: Alkūnė pajungimo galinė | vnt | 26 |  |
| 96 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.,prisijungimas | vnt | 1 |  |
| 97 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra Vamzdžiai pl | prvnt | 1 |  |
| 98 | Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hidr. išbandymas | 100m | 1,36 |  |
| 99 | Nuosėdų rinktuvo montavimas, kai atvamzdžio skersmuo 25mm | vnt | 2 |  |
| 100 | Pagrindiniai resursai: Nuosėdų rinktuvas | prvnt | 2 |  |
| 101 | Mechanizmas,transportas,deimantinis gręžimas | vnt | 1 |  |
|  | Karšto vandens ruošimo įranga. |  |  |  |
| 102 | Karšto vandens 400l talpos montavimas | kompl. | 1 | žr. lentelė 1 |
| 103 | Pagrindiniai resursai: Boileriai 400l | kompl. | 1 | žr. lentelė 1 |
| 104 | Pagrindiniai resursai: Tenai 2,2 kW | kompl. | 2 | žr. lentelė 1 |
| 105 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš plastikiniu vamzdžių, kurių d iki 32 mm.Šaltas vanduo,Karštas vanduo. | m | 6 |  |
| 106 | Pagrindiniai resursai: Fitingai, Vamzdžiai plastikiniai | prvnt | 6 |  |
| 107 | Pagrindiniai resursai: Fitingai bronziniai | prvnt | 12 |  |
| 108 | Movinių ventilių,reg. armaturos,pajungimo mazgų,balansinių ventilių kurių D iki 32 mm, prijung. | vnt | 4 |  |
| 109 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra | prvnt | 4 |  |
| 110 | Iki 20 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas | vnt | 1 |  |
| 111 | Pagrindiniai resursai: Išsiplėtimo indai | prvnt | 1 |  |
| 112 | Transportas, mechanizmai . | vnt | 1 |  |
| 113 | Siurblių kurių D iki 20mm, montavimas (gaminant ruošinius objekte) | m | 1 |  |
| 114 | Pagrindiniai resursai: cirkuliaciniai siurbliai | prvnt | 1 |  |
| 115 | Šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistema vandens, paleidimo derinimo darbai. | vnt | 1 |  |
|  | San. prietaisų montažas |  |  |  |
| 116 | Klozeto montavimas,kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 2 |  |
| 117 | Pagrindiniai resursai: Klozetai su Rimless technologija ir dangčiais | vnt | 2 | žr. lentelė 1 |
| 118 | Pagrindiniai resursai: Sifonai | vnt | 2 |  |
| 119 | Praustuvo montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 6 |  |
| 120 | Pagrindiniai resursai: Sifonai, Praustuvas,maišytuvas | kompl. | 6 |  |
| 121 | Movinių ventilių, kurių D iki 15 mm, prijung. | vnt | 16 |  |
| 122 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra | prvnt | 16 |  |
| 123 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 4 |  |
| 124 | Pagrindiniai resursai: Maišytuvas dušui | kompl. | 4 |  |
| 125 | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt | 2 |  |
| 126 | Transportas, mechanizmai | kompl. | 1 |  |
|  | Šildymo sistema |  |  |  |
| 127 | Vandens iš šildymo sistemos išleidimas | 100 m3 | 1 |  |
| 128 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 42 |  |
| 129 | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt | 6 |  |
| 130 | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt | 3 |  |
| 131 | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais | vnt. | 5 |  |
| 132 | Radiatoriai 600mmx1200mm tipas 22 | vnt | 2 | žr. lentelė 1 |
| 133 | Radiatoriai 900mmx 400mm tipas 22 | vnt | 2 | žr. lentelė 1 |
| 134 | Radiatoriai 500mmx2300mm tipas 22 | vnt | 1 | žr. lentelė 1 |
| 135 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 10 |  |
| 136 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra | prvnt | 10 |  |
| 137 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 28 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų montažas | m | 42 |  |
| 138 | Pagrindiniai resursai: vamzdžiai | m | 42 |  |
| 139 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. | vnt | 2 |  |
| 140 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra. | prvnt | 2 |  |
| 141 | Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistema vandens,sistemos derinimas | vnt | 5 |  |
| 142 | Transportas, mechanizmai | kompl. | 1 |  |

  - Treniruoklių salė , treniruoklių salės persirengimo kambarys

| Eil. Nr. | Darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Treniruoklių salė |  |  |  |  |
| 1 | Senų betoninių grindjuosčių išardymas | 100 m | 0,14 |  |
| 2 | Lubų aptaisymas dviejų sl. drėgmei atsparaus gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles | 100 m2 | 0,53 | žr. lentelė 1 |
| 3 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,53 |  |
| 4 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,53 |  |
| 5 | Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,53 |  |
| 6 | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,53 | žr. lentelė 1 |
| 7 | Betoninio pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,53 |  |
| 8 | Pagrindo paruošimas savaime išsilyginančiu skiediniu | 100 m2 | 0,53 |  |
| 9 | Sportinės PVC dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos | m2 | 0,53 | žr. lentelė 1 |
| 10 | Senų durų bloko išėmimas | vnt. | 3 |  |
| 11 | Sąramos MU14 montavimas | vnt. | 2 |  |
| 12 | Mūro ardymas | m3 | 0,4 |  |
| 13 | Rėžių sienoje užtinkavimas | m | 26 |  |
| 14 | Rėžių sienoje užtaisymas plytomis | m | 2 |  |
| 15 | Aliuminių kampų sudėjimas | m | 24 |  |
| 16 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | 100 m2 | 0,95 |  |
| 17 | Atšokusio tinko nudaužymas | 100 m2 | 0,14 |  |
| 18 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas | m2 | 14 |  |
| 19 | Sienų gruntavimas giluminiu gruntu | 100 m2 | 0,95 |  |
| 20 | Sienų lyginimas viensluoksniu tinku | 100 m2 | 0,95 |  |
| 21 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,95 |  |
| 22 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,95 |  |
| 23 | Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,95 | žr. lentelė 1 |
| 24 | Aliuminių durų blokų montavimas su rankenomis ir spynomis | m2 / vnt | 5,99 / 3 | žr. lentelė 1 |
| 25 | Statybinio laužo panešimas | t | 2 |  |
| 26 | Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2 |  |
| 27 | Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 2 |  |
| Treniruoklių salės persirengimo kambarys |  |  |  |  |
| 28 | Senų betoninių grindjuosčių išardymas | 100 m | 0,1 |  |
| 29 | Lubų aptaisymas dviejų sl. drėgmei atsparaus gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles | m2 | 17,6 |  |
| 30 | Betoninio pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,176 |  |
| 31 | Pagrindo paruošimas savaime išsilyginančiu skiediniu | 100 m2 | 0,176 |  |
| 32 | PVC dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos | m2 | 17,6 | žr. lentelė 1 |
| 33 | Rėžių sienoje užtinkavimas | m | 9 |  |
| 34 | Rėžių sienoje užtaisymas plytomis | m | 2 |  |
| 35 | Aliuminių kampų sudėjimas | m | 17 |  |
| 36 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | 100 m2 | 0,46 |  |
| 37 | Sienų gruntavimas giluminiu gruntu | 100 m2 | 0,46 |  |
| 38 | Sienų lyginimas viensluoksniu tinku | 100 m2 | 0,46 |  |
| 39 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,46 |  |
| 40 | Sienų vidinių paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,46 |  |
| 41 | Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,46 | žr. lentelė 1 |
| 42 | Statybinio laužo panešimas | t | 2 |  |
| 43 | Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2 |  |
| 44 | Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 2 |  |
| Elektrotechniniai darbai |  |  |  |  |
| 45 | Vagų pramušimas | 100 m | 0,32 |  |
| 46 | Jungiklių ir rozečių demontavimas | 100 vnt | 0,06 |  |
| 47 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0,04 |  |
| 48 | Elektros instaliacijos kabelių 3x1,5 mm tiesimas | 100 m | 0,9 |  |
| 49 | Elektros instaliacijos kabelių 3x2,5mm tiesimas | 100 m | 1,1 |  |
| 50 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms | 100 vnt. | 0,12 |  |
| 51 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus | 100 vnt. | 0,12 |  |
| 52 | Rozečių ir jungiklių montavimas | 100 vnt. | 0,12 |  |
| 53 | LED šviestuvų montavimas | 100 vnt. | 0,1 | žr. lentelė 1 |
| 54 | Automatukų montavimas | vnt. | 4 |  |
| Santechniniai darbai |  |  |  |  |
| 55 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 1 |  |
| 56 | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt | 2 |  |
| 57 | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt | 1 |  |
| 58 | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais | vnt. | 1 |  |
| 59 | Radiatoriai 600mmx1200mm tipas 22 | vnt | 1 | žr. lentelė 1 |
| 60 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 2 |  |
| 61 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra | prvnt | 2 |  |
| 62 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 28 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų montažas | m | 2 |  |
| 63 | Pagrindiniai resursai: vamzdžiai | m | 2 |  |
| 64 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. | vnt | 1 |  |
| 65 | Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra. | prvnt | 1 |  |
| 66 | Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistema vandens,sistemos derinimas | vnt | 1 |  |