TVIRTINU

Kazlų Rūdos savivaldybės

administracijos direktorė

Virginija Mitrikevičienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda (toliau – Perkančioji organizacija arba PO).

- Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

- Pirkimo objektas – Vikšrinis laiptų kopiklis, 5 vnt. – mobilus kopiklis skirtas perkelti neįgalųjį vežimėlyje laiptais aukštyn ar žemyn (toliau – Prekė). Laiptų kopiklis laiptais aukštyn ir žemyn turi judėti vikšrų pagalba. Vikšrai privalo būti uždengto plastiko dangčiu. Kopiklis turi būti lengvai išmontuojamas, patogus pernešti. Kopiklio komplektacijoje turi būti įkroviklis, saugos diržas, galvos pagalvėlė. Prie kiekvieno kopiklio turi būti sukomplektuotas lengvo lydinio 48 dydžio vežimėlis. Vikšrinis laiptų kopiklis ir jo sudedamosios dalys turi būti neeksploatuoti (nauji), sukomplektuoti ir paruošti eksploatacijai.

- Vikšriniai laiptų kopikliai per 3 mėnesių laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo turi būti pristatyti, surinkti ir pravesti naudojimosi jais apmokymai šiais adresais:

  - 1 vnt. kopiklis - M. Valančiaus g. 3, Kazlų Rūda (Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija);

  - 1 vnt. kopiklis - K. Donelaičio g. 15 A, Kazlų Rūda (Kazlų Rūdos „Elmos” mokykla-darželis);

  - 1 vnt. kopiklis - Vytauto g. 56, Kazlų Rūda (Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos skyrius lopšelis-darželis „Pušelė”);

  - 1 vnt. kopiklis - Vytauto g. 58, Kazlų Rūda (Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos skyrius lopšelis-darželis „Pušelė”);

  - 1 vnt. kopiklis – Vytauto g. 45, Kazlų Rūda (VŠĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras).

- BVPŽ: 33196200-2 (Įrenginiai neįgaliesiems).

- Siūloma Prekė turi atitikti teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

- Į prekės komplektą turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų prekės funkcionavimą.

- Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantija apima medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, kokybės, prekių gamybos kokybės garantiją. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija turi galioti visoms prekės sudėtinėms dalims. Turi būti taikomas garantinis ir pogarantinis aptarnavimas, atvykus į vietą - gamintojo įgaliojimas atlikti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą Lietuvoje.

- Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 įsakymu „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1 401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos Aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunktį.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekės techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1.1. | Techniniai reikalavimai: | Bendras įrenginio svoris - ne daugiau 40 kg; Didžiausia leistina apkrova - ne mažiau 160 kg (įskaitant vežimėlį); Kopiklio greičio reguliavimas – ne mažiau 3 greičių; Didžiausias nuolydžio kampas - ne mažiau 35º; Nuolydžio jutiklis - elektroninis, kartu su greičio valdymu; Informavimas viršijus optimalų nuolydžio kampą - akustinis ir vizualus, viršijus optimalų nuolydžio kampą kopiklis turi automatiškai pats sustoti; Autonomijos lygis - ne mažiau nei 50 aukštų; Akumuliatoriaus įkroviklis - maitinimo įtampa 220V; Turi turėti avarinį stabdymo mygtuką, integruotą diagnostikos sistemą, elektroninę apsaugą nuo perkrovos (svorio), viršijus leistiną kopiklio keliamosios galios apkrovą; Atitikimas standartams - CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija; | Įrašyti | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.2. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Įrašyti | Įrašyti |  | Įrašyti |

- Siūlomos prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.

- Dokumente pateikti aprašymai bei reikalavimai yra privalomi, o tiekėjo pasiūlymas turi aiškiai atitikti visus specifikacijoje nustatytus parametrus.

- Tiekėjas privalo užtikrinti kokybišką montavimą.

- Garantinio laikotarpio metu nekokybiška prekė turi būti pakeista ar suremontuota per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie defektą.

- Į prekės kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su prekės tiekimu, elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimu per SABIS ir pirkimo sutarties vykdymu.

- Tiekėjas pristatęs prekes ir atlikęs su prekėmis susijusias paslaugas, pateikia PO prekių priėmimo – perdavimo aktą.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės juos atitiks:

_____________________________________                      ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)

Techninę specifikaciją parengė

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos patarėja (parengties pareigūnė)

Laura Stražnickienė