Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 02-002-P-0001 „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – hibridiniam mokymui skirtos įrangos komplektai, jų saugojimas Tiekėjo patalpose (jei taikoma), pristatymas bei montavimas (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta: galutinė Prekių pristatymo vieta – statomas Chemijos ir geomokslų fakulteto (toliau - CHGF) pastatas adresu Saulėtekio al. 9, Vilniuje; tarpinė Prekių pristatymo vieta -  Tiekėjo sandėliavimo ir saugojimo vieta Tiekėjo pasirinktose patalpose. Priklausomai nuo pastato statybos darbų grafiko, Prekės gali būti Tiekėjo saugomos ir sandėliuojamos Tiekėjo pasirinktose patalpose iki galimybės jas montuoti CHGF patalpose. Apie poreikį saugoti ir sandėliuoti Prekes Pirkėjas raštu informuos Tiekėją likus nemažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pristatymo termino pabaigos. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos 5 (penkių) mėnesių Tiekėjo saugojimo ir sandėliavimo išlaidos Tiekėjo pasirinktose patalpose.

  - Jei Prekės bus Tiekėjo saugomos ir sandėliuojamos Tiekėjo pasirinktose patalpose ilgau nei 5 (penkis) mėnesius, Tiekėjui bus apmokama pagal atskirą įkainį, nurodytą Konkretaus pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“. Maksimalus papildomas saugojimo ir sandėliavimo paslaugų kiekis – 6 (šeši) mėnesiai.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei Prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas Prekių kiekis) |
| 1. | Monitorius (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos)), saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis - 2 vnt. |  | ☒ |
| 2. | Dedikuota konferencinių skambučių įranga (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos) ir Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa)), saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis - 3 vnt. |  |  |
| 3. | Vaizdo ir periferinių įrenginių komutatorius (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos), Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa) ir Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)), saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis - 5 vnt. |  |  |
| 4. | Belaidis vaizdo perdavimo įrenginys (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos), Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa) ir Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)), saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis - 5 vnt. |  |  |
| 5. | Universalus elektros jungčių valdiklis (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos), Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa) ir Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)), saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 5 vnt. |  |  |
| 6. | Instaliacinės medžiagos (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos), Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa) ir Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)), saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 5 vnt. |  |  |
| 7. | Monitorius (Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa)), saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 8. | Monitorius (Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)), saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis – 2 vnt. |  |  |
| 9. | Dedikuota konferencinių skambučių įranga (Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)), saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis - 2 vnt. |  |  |
| 10. | Montavimo programavimo darbai – 5 kompl. (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos), Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa) ir Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)), saugojimas Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymas bei montavimas Pirkėjo patalpose | Tikslus kiekis - 5 kompl. |  |  |
| 11. | Papildomas Prekių saugojimas ir sandėliavimas Tiekėjo pasirinktose patalpose | Maksimalus kiekis - 6 mėn. | ☒ |  |

  - Terminai ir užsakymų teikimo tvarka:

    - Tiekėjas nuo Sutarties pasirašymo per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas įsipareigoja pristatyti Prekes (visą kiekį) Pirkėjo adresu į CHGF arba į Tiekėjo saugojimo ir sandėliavimo vietą (vieta suderinama Sutarties vykdymo metu prieš pristatymą). Atskiri užsakymai neteikiami.

    - Jei Sutarties vykdymo metu atsiras poreikis Prekes Tiekėjui saugoti ir sandėliuoti ilgau nei 5 (penkis) mėnesius, Pirkėjas informuos Tiekėją atskiru raštišku pranešimu. Papildomo saugojimo ir sandėliavimo Tiekėjo pasirinktose patalpose maksimalus terminas 6 (šeši) mėnesiai.

    - Prekių montavimo terminas - per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo, kad galima pradėti montuoti Prekes CHGF.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

  - Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2 lentelė

|  | Monitorius – 2 vnt. (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. (pildo Tiekėjas) |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
|  | Įstrižainė | Ne mažesnė kaip 85“ (colių) |  |
|  | Tikroji ekrano raiška | Ne mažiau kaip 3840 x 2160 |  |
|  | Vaizdo šviesumas | Ne mažiau 500 cd/m2 |  |
|  | Ekrano paviršius | Turi būti matinis |  |
|  | Įvesties/išvesties jungtys | Turi būti ne mažiau kaip: 2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB-A 1 x LAN tinklo sąsaja |  |
|  | Automatinis šaltinių perjungimas | Turi būti funkcija leidžianti nustatyti vaizdo šaltinių prioritetą bei automatinį šaltinių perjungimą |  |
|  | Wi-Fi sąsaja | Turi būti integruota |  |
|  | Vidinė atmintis | Turi būti ne mažiau kaip 16 GB |  |
|  | Media grotuvas | Turi būti integruotas |  |
|  | Matmenys | Siūlomas monitorius turi būti ne daugiau nei 70 mm storio |  |
|  | Komplektacija | Ekranas komplektuojamas su tvirtinimo laikikliu ant sienos. |  |
|  | Garantija* | Ne mažiau kaip 3 (trys) metai. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas* | Garantinis aptarnavimas turi apimti nemokamą sugedusių detalių pakeitimą, remonto darbus, atvykimą į Perkančiosios organizacijos darbo vietą ir gedimų pašalinimą arba visos prekės pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. Tiekėjas į gedimą turi reaguoti ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po gedimo identifikavimo. Gedimai turi būti šalinami per protingą terminą, suderintą su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į gedimo pobūdį ir sudėtingumą |  |

3 lentelė.

|  | Dedikuota konferencinių skambučių įranga – 3 vnt. (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos) ir Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. (pildo Tiekėjas) |
|  | Gamintojas ir modelis | Turi būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau 2 vnt. ne žemesnės HDMI 2.0 versijos Turi būti suderinamumas su aukščiau (2 lentelėje) siūlomu monitoriumi*. |  |
|  | Turinio vaizdo raiška | Įvestis ne mažiau kaip: - UHD (3840 x 2160) - HD (1920 x 1080p) Išvestis ne mažiau kaip: - UHD (3840 x 2160) - HD (1920 x 1080) |  |
|  | Turinio dalijimosi funkcija | Turi būti palaikymas: • HDMI įvestis |  |
|  | Kamera | Turi būti dviguba ne mažiau kaip 2 x 8MP (Mega Pikselių). Maksimalus matymo kampas ne mažesnis nei 120 laipsniai Ne mažiau kaip UHD 2160p vaizdo skiriamoji geba Turi palaikyti tokias funkcijas kaip: grupės žmonių kadravimą ir kalbančiojo kadravimą. |  |
|  | Garso įvestys | Turi būti įvestis papildomam mikrofonui |  |
|  | Mikrofonai | Ne mažiau kaip 2 vnt. MEMS mikrofonų arba lygiaverčių. Ne mažesnė nei 6 m. garso aprėptis Turi būti triukšmo filtravimo technologija |  |
|  | Garso išvestys | Turi būti Stereo garsiakalbiai Ne mažiau kaip 2 x 15W RMS |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau kaip 1vnt. USB-A 3.0 Ne mažiau kaip 1vnt. USB-C Turi būti Bluetooth 5.0 arba naujesnė versija Turi būti Wifi 6.0 arba naujesnė versija |  |
|  | Minimalūs reikalavimai valdymo panelei | Ne mažiau kaip: - 10“ colių lietimui jautrus ekranas - 1280 x 800 raiška - Turi turėti judesio sensorių |  |
|  | Komplektacija | Kartu su įrenginiu turi būti komplektuojamas papildomas stalinis mikrofonas. |  |
|  | Garantija* | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas* | Garantinis aptarnavimas turi apimti nemokamą sugedusių detalių pakeitimą, remonto darbus, atvykimą į Perkančiosios organizacijos darbo vietą ir gedimų pašalinimą arba visos prekės pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. Tiekėjas į gedimą turi reaguoti ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po gedimo identifikavimo. Gedimai turi būti šalinami per protingą terminą, suderintą su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į gedimo pobūdį ir sudėtingumą |  |

4 lentelė.

|  | Vaizdo ir periferinių įrenginių komutatorius – 5 vnt. (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos), Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa) ir Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. (pildo Tiekėjas) |
|  | Gamintojas ir modelis | Turi būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Palaikoma raiška | Ne mažiau 4K/UHD@60Hz iki 18 Gbps sparta |  |
|  | Vaizdo signalo tipas | Turi palaikyti ne žemesnę kaip HDMI 2.0 versiją |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI kartu su 1 vnt. USB-B bei 1 vnt. USB-C palaikantis DP Alt mode režimą |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI, 1 vnt. analoginio garso jungtis |  |
|  | Kitos sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. LAN tipo jungtys, 2 vnt. USB-A |  |
|  | Įkrovimo funkcija | Turi būti galimybė įkrauti prijungtą nešiojamą kompiuterį ne mažesne kaip 90W galia. Įkroviklis turi būti komplektuojamas. |  |
|  | Valdymas | Turi būti automatinis |  |
|  | Konfiguravimas | Turi turėti galimybę keisti įrenginio nustatymus prijungus kompiuterį LAN tinklo kabeliu ir USB kabeliu |  |
|  | Garantija* | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas* | Garantinis aptarnavimas turi apimti nemokamą sugedusių detalių pakeitimą, remonto darbus, atvykimą į Perkančiosios organizacijos darbo vietą ir gedimų pašalinimą arba visos prekės pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. Tiekėjas į gedimą turi reaguoti ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po gedimo identifikavimo. Gedimai turi būti šalinami per protingą terminą, suderintą su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į gedimo pobūdį ir sudėtingumą |  |

5 lentelė.

|  | Belaidis vaizdo perdavimo įrenginys – 5 vnt. (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos), Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa) ir Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. (pildo Tiekėjas) |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Turi būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Raiška | Ne mažiau kaip 4K@30Hz |  |
|  | HDMI išvesties juntys | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  | Kitos sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C tipo 1 vnt. USB-A tipo 1 vnt. LAN tinklo sąsaja |  |
|  | „WI-FI“ standartas | „Wi-Fi Certified“ 802.11ac, ar naujesnis |  |
|  | Palaikomos OS platformos | Turi palaikyti ne mažiau kaip Windows, Android, iOS, macOS |  |
|  | Veikimas | Belaidis vaizdo perdavimas turi būti užtikrinamas kartu su periferinių konferencinių įrenginių signalų perdavimu į atsineštą kompiuterį |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas ne mažiau nei 1 vnt. USB-C tipo prijungimo mygtukas skirtas vaizdo ir periferinių įrenginių prijungimui prie atsinešamo kompiuterio Turi būti komplektuojamas mygtukų saugojimo stalinis dėklas. Stalinis dėklas turi būti pritaikytas siūlomų mygtukų saugojimui. |  |
|  | Garantija* | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas* | Garantinis aptarnavimas turi apimti nemokamą sugedusių detalių pakeitimą, remonto darbus, atvykimą į Perkančiosios organizacijos darbo vietą ir gedimų pašalinimą arba visos prekės pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. Tiekėjas į gedimą turi reaguoti ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po gedimo identifikavimo. Gedimai turi būti šalinami per protingą terminą, suderintą su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į gedimo pobūdį ir sudėtingumą |  |

6 lentelė.

|  | Universalus elektros jungčių valdiklis – 5 vnt. (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos), Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa) ir Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. (pildo Tiekėjas) |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
|  | Tipas | Turi būti išmanus elektros tinklo įvesčių bei išvesčių valdiklis bei stebėseną bei integruotą WEB sąsają |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1 vnt. elektros 230V tinklo įvestis |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 4 vnt. elektros 230V tinklo išvesčių |  |
|  | Valdymo sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. LAN tinklo sąsajų, ne mažiau kaip 4 vnt. fiziniai mygtukai skirti kiekvienai išvesčiai |  |
|  | Funkcijos | Turi būti galimybė nuotoliniu būdu valdyti elektros tinklo išvestis, suprogramuoti tinklo perkrovimo tvarkaraščius. Turi būti galimybė stebėti išvesčių įtampą, srovę, bei energijos suvartojimo sąnaudos. |  |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas tvirtinimo laikiklis po stalu arba ant sienos |  |
|  | Garantija* | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas* | Garantinis aptarnavimas turi apimti nemokamą sugedusių detalių pakeitimą, remonto darbus, atvykimą į Perkančiosios organizacijos darbo vietą ir gedimų pašalinimą arba visos prekės pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. Tiekėjas į gedimą turi reaguoti ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po gedimo identifikavimo. Gedimai turi būti šalinami per protingą terminą, suderintą su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į gedimo pobūdį ir sudėtingumą |  |

7 lentelė.

|  | Instaliacinės medžiagos – 5 kompl. (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos), Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa) ir Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. (pildo Tiekėjas) |  |
|  | Instaliacinės medžiagos* | Turi būti numatytos visos instaliacinės medžiagos reikalingos įrangos sumontavimui, sujungimui. |  |
|  | Tarpblokiniai kabeliai* | Turi būti numatyti visi tarblokiniai kabeliai reikalingi aktyvinės įrangos sujungimui. |  |
|  | Įrangos prijungimo kabeliai* | Turi būti numatyti visi reikalingi ne trumpesni kaip 1-2m (tikslus ilgis parenkamas Montavimo metu) prijungimo kabeliai atsineštai ar papildomai garso vaizdo įrangai. |  |

8 lentelė.

|  | Montavimo programavimo darbai – 5 kompl. (Susitikimų kambarys Nr. 1 (5_K-24, 5_K-25 patalpos), Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa) ir Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. (pildo Tiekėjas) |  |
|  | Montavimo darbai* | Turi būti numatyti visi būtini darbai reikalingi techninėje specifikacijoje aprašytos įrangos įdiegimui, konfigūravimui ir funkcionavimo užtikrinimui |  |
|  | Personalo mokymai* | Turi būti užtikrinti personalo mokymai dirbti su siūloma įranga. Mokymai turi būti vykdomi gyvai, Prekių sumontavimo vietoje, ne daugiau kaip 15 (penkiolikai) asmenų. |  |

9 lentelė.

|  | Monitorius – 1 vnt. (Susitikimų kambarys Nr. 2 (5_K-21 patalpa)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. (pildo Tiekėjas) |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
|  | Įstrižainė | Ne mažesnė kaip 75“ (colių) |  |
|  | Tikroji ekrano raiška | Ne mažiau kaip 3840 x 2160 |  |
|  | Vaizdo šviesumas | Ne mažiau 500 cd/m2 |  |
|  | Ekrano paviršius | Turi būti matinis |  |
|  | Įvesties/išvesties jungtys | Turi būti ne mažiau kaip: 2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB-A 1 x LAN tinklo sąsaja |  |
|  | Automatinis šaltinių perjungimas | Turi būti funkcija nustatyti vaizdo šaltinių prioritetą bei automatinį šaltinių perjungimą |  |
|  | Wi-Fi sąsaja | Turi būti integruota |  |
|  | Vidinė atmintis | Turi būti ne mažiau kaip 16 GB |  |
|  | Media grotuvas | Turi būti integruotas |  |
|  | Matmenys | Siūlomas monitorius turi būti ne daugiau nei 70mm storio. |  |
|  | Komplektacija | Ekranas komplektuojamas su tvirtinimo laikikliu ant sienos. |  |
|  | Garantija* | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas* | Garantinis aptarnavimas turi apimti nemokamą sugedusių detalių pakeitimą, remonto darbus, atvykimą į Perkančiosios organizacijos darbo vietą ir gedimų pašalinimą arba visos prekės pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. Tiekėjas į gedimą turi reaguoti ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po gedimo identifikavimo. Gedimai turi būti šalinami per protingą terminą, suderintą su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į gedimo pobūdį ir sudėtingumą |  |

10 lentelė.

|  | Monitorius – 2 vnt. (Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. (pildo Tiekėjas) |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
|  | Įstrižainė | Ne mažesnė kaip 65“ (colių) |  |
|  | Tikroji ekrano raiška | Ne mažiau kaip 3840 x 2160 |  |
|  | Vaizdo šviesumas | Ne mažiau 500 cd/m2 |  |
|  | Ekrano paviršius | Turi būti matinis |  |
|  | Įvesties/išvesties jungtys | Turi būti ne mažiau kaip: 2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB-A 1 x LAN tinklo sąsaja |  |
|  | Automatinis šaltinių perjungimas | Turi būti funkcija nustatyti vaizdo šaltinių prioritetą bei automatinį šaltinių perjungimą |  |
|  | Wi-Fi sąsaja | Turi būti integruota |  |
|  | Vidinė atmintis | Turi būti ne mažiau kaip 16 GB |  |
|  | Media grotuvas | Turi būti integruotas |  |
|  | Matmenys | Siūlomas monitorius turi būti ne daugiau 70 mm storio |  |
|  | Komplektacija | Ekranas komplektuojamas su tvirtinimo laikikliu ant sienos. Komplektacijoje turi būti žirklinio tipo sieninis laikiklis. |  |
|  | Garantija* | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas* | Garantinis aptarnavimas turi apimti nemokamą sugedusių detalių pakeitimą, remonto darbus, atvykimą į Perkančiosios organizacijos darbo vietą ir gedimų pašalinimą arba visos prekės pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. Tiekėjas į gedimą turi reaguoti ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po gedimo identifikavimo. Gedimai turi būti šalinami per protingą terminą, suderintą su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į gedimo pobūdį ir sudėtingumą |  |

11 lentelė.

|  | Dedikuota konferencinių skambučių įranga – 2 vnt. (Susitikimų kambarys Nr. 3 (5_K-22, 5_K-23 patalpos)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. (pildo Tiekėjas) |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Turi būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau 2 vnt. HDMI Turi būti suderinamas su aukščiau (10 lentelėje) siūlomu monitoriumi |  |
|  | Turinio vaizdo raiška | Įvestis ne mažesnė nei: - UHD (3840 x 2160) - HD (1920 x 1080p) Išvestis ne mažesnė nei: - UHD (3840 x 2160) - HD (1920 x 1080) |  |
|  | Turinio dalijimosi funkcija | Turi būti palaikymas: • HDMI įvestis |  |
|  | Kamera | Horizontalus matymo kampas ne mažesnis nei 100 laipsnių Ne mažesnė nei UHD 2160p vaizdo skiriamojo geba Turi palaikyti tokias funkcijas kaip: grupės žmonių kadravimą ir kalbančiojo kadravimą |  |
|  | Garso įvestys | Turi būti įvestis papildomam mikrofonui |  |
|  | Mikrofonai | Ne mažiau kaip 2vnt. MEMS arba lygiaverčių mikrofonų Ne mažesnė nei 6 m. garso aprėptis Turi būti triukšmo filtravimo technologija |  |
|  | Garso išvestys | Turi būti Stereo garsiakalbiai Ne mažiau nei 2 x15W RMS |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau kaip 1vnt. USB-A 3.0 Ne mažiau kaip 1vnt. USB-C Turi būti Bluetooth 5.0 Turi būti Wifi 6.0 |  |
|  | Minimalūs reikalavimai valdymo panelei | Ne mažiau nei : - 10“ colių lietimui jautrus ekranas - 1280 x 800 raiška - Turi turėti judesio sensorių |  |
|  | Garantija* | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas* | Garantinis aptarnavimas turi apimti nemokamą sugedusių detalių pakeitimą, remonto darbus, atvykimą į Perkančiosios organizacijos darbo vietą ir gedimų pašalinimą arba visos prekės pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. Tiekėjas į gedimą turi reaguoti ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po gedimo identifikavimo. Gedimai turi būti šalinami per protingą terminą, suderintą su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į gedimo pobūdį ir sudėtingumą |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir/arba anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.1 punktu, 6 punktu ir 2 priedo VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“, II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais:

12 lentelė.

|  | Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Monitoriams: Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojantį energijos vartojimo efektyvumo etiketės, suteiktą pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemas reikalavimus (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytų efektyvaus energijos vartojimo reikalavimų: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 2. | Monitoriams: Produkte neturi būti gyvsidabrio. | a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 3. | Monitoriams: Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 4. | Pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje1, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. |

- PRIEDAI

1 priedas. Patalpų planas

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

1 Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).