GYVENAMOJO NAMO TARYBŲ G. 11, VISAGINAS,
STOGO REMONTO DARBAMS 

TECHNINĖ  UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija (toliau - PO arba užsakovas) ketina įsigyti daugiabučio gyvenamojo namo adresu Tarybų g. 11, Visaginas, stogo remontas.

Namo unikalus numeris: 3098-7002-2010
2. Prieš pradedant darbus sudaromas apžiūros aktas ir defektų žiniaraštis, kuris suderinamas su vadybininku

3. Prieš pasiūlant remonto darbų kaina būtina apžiūrėti objektą ir susipažinti su projektą; 

4. Darbų aprašymas:
a) stogo pagrindo nuvalymas nuo samanų, žolių ir t.t  322 m2
b) ritinės dangos „pūslių” remontas (išpjaunant, išvalant, džiovinant, priklijuojant)   karštu būdu-96 m²; 
c) stogo antro sluoksnio prilydomos ritininės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto pagrindo, aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m² padengto pav.) – 322 m²;
d) Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterenėmis dangomis – 70 m2
e) Įlajų keitimas- 1 komp.
f) ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas – 5 vnt.;

g) parapeto skardų demontavimas ir montavimas –74 m²;
h) antro sluoksnio prilydomosios ritininės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                pagrindo (ventiliacijos šachtas) k=1.5 – 14,2 m²;
i) antro sluoksnio prilydomosios ritininės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto pagrindo (balkonų stogelių) k=1.5 – 36 m²;
5. Reikalavimai ritininei prilydomajai stogo dangai: atsparumas karščiui +95º, degumas-E klasė, pabarstas - skalūnas, lankstumas - 15º, storis ne mažiau 4,0 mm, pagrindas –paliesteris, ne mažiau 180 g/m².

6. Stogo sujungimas su parapetu. Parapetai turi būti pilnai padengti stogo danga, ją užleidžiant po parapeto skarda ir pritvirtinant. Balkono stogo danga  ties sujungimu su siena taip pat turi būti uždengta iki parapeto, ją užleidžiant po skarda ir pritvirtinant. Kiti stogo prijungimai prie vertikalių paviršių atliekami, vadovaujantis statybos techniniais reglamentais.
7. Lietaus vandens rinktuvo (įlajos) sandarinimas hermetiku ir poliesteriniu audiniu, demontuojant viršutinę įlajos dalį. Papildomo sluoksnio duobių išlyginimui ir įlajos sandarinimui prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas. 1-o sluoksnio prilydomosios ritininės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto pagrindo, aptaisant nuosvyras ir prieglaudas.

8. Paslėptų darbų akto surašymas. Šiems darbams suteikiamas ne mažiau kaip dešimties metų garantinis laikotarpis.

9. Atliktų darbų akto surašymas ir suderinimas su techninės priežiūros vadybininku, pridedant naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus (sertifikatus su vertimu į lietuvių kalbą).

10. Darbų eigoje atsiradus nenumatytiems darbams, sudaromas papildomų darbų defektinis apžiūros aktas ir papildoma sąmata.
11. Darbus vykdyti iki  + 5º C, esant žemesnei oro temperatūrai arba nepalankims oro sąlygoms darbų vykdymą perkelti kitiems metams. Darbus atlikti iki 2026 09 30.
12. Po darbų atlikimo sutvarkyti ir išvežti statybines šiukšles.

13. Remonto darbų atlikimo eiliškumas, sprendimai susiję su elektra ir visi kiti sprendimai, rangovo derinami su užsakovu prieš pradedant darbus. Darbai bus atliekami daugiabučiame gyvenamajame name

14. Visi darbai objektuose turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

15. Perkančioji organizacija apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

16. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip  per 150 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

17. UAB „Visagino būstas“ yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius, o naudos gavėjai yra patalpų savininkai. 

18. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
19.  Tiekėjas privalo pristatyti medžiagos ne kelių eismo piko valandomis; pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val. ,penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. 

Darbo klausimas bendrauti su patalpų administravimo vadybininke Svetlana Kartašova, el. paštas svetlana.kartasova@visaginobustas.lt 

