Pirkimo sąlygų 6 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – bazinės neorganinės cheminės medžiagos: sieros rūgštis, natrio šarmas, vandenilio peroksidas (toliau – kartu Prekės, o kiekviena atskirai – Prekė). Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.

- Prekių pristatymo vieta – Prekės turi būti pristatomos adresu Palijoniškio g. 22, Utena.

- Bendri reikalavimai Prekėms:

3.1. Prekė(-ės) turi būti švari(-ios) ir vienalytė(-ės), joje(-ose) neturi būti šiukšlių, netirpių priemaišų ar kitokio pobūdžio nuosėdų, kurios galėtų užkišti vamzdynus, Prekės(-ių) dozavimo siurblių darbo kameras ir pan.

3.2. Prekės(-ių) sudėtyje negali būti pavojingų ir prioritetinių pavojingų medžiagų.

3.3. Prekė(-ės) turi būti paženklinta(-os) Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nustatyta tvarka. Prekė(-ės) turi būti registruota REACH reglamente nustatyta tvarka.

3.4. Prekė(-ės) turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos reikalavimus.

3.5. Prekės(-ių)  galiojimas turi būti ne trumpesnis nei 3 (trys) mėnesiai nuo Prekės(-ių)  pristatymo dienos.

3.6. Prekė(-ės) turi būti pristatoma(-os) darbo dienomis: pirmadieniais – penktadieniais, nuo 8.00 val. iki 16.00 val.,. Prekę pristačius nesivadovaujant šiame punkte nurodytu laiku, ši nepriimama.

3.7. Prekė(-ės) turi būti pristatoma(-os) 1 m3 talpos konteineryje(-iuose) su apatiniu šoniniu išleidėju, ant euro padėklo. Išleidėjas turi turėti uždaromąją armatūrą ir apsauginį dangtelį. Talpos angos turi būti užplombuotos. Prekę(-es) iškrauna Tiekėjas Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje.

3.8. Tiekėjas Perkančiajam subjektui pristatydamas Prekę(-es), privalo pateikti tiekiamos(-ų) Prekės(-ių) saugos duomenų lapus ir kokybės sertifikatus – techninę specifikaciją ar kitą lygiavertį gamintojo išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta Prekės(-ių) pagaminimo data ir galiojimo terminas bei šios Techninės specifikacijos 5 punkte nurodytų Prekių kokybinių parametrų duomenys. Kartu su Preke(-ėmis) pateikti visi reikalaujami dokumentai turi būti lietuvių kalba.

3.9. Prekė(-ės) bus užsakomos pagal Perkančiojo subjekto poreikį. Preliminarus Prekės(-ių) kiekis, nurodytas šios techninės specifikacijos, nėra laikomas maksimaliu. Perkantysis subjektas įsigydamas Prekę(-es) negali viršyti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties apimties, nurodytos eurais.

3.10. Pristatytos(-ų) Prekės(-ių) apskaita ir atsiskaitymas už Prekę(-es) vykdomas pagal faktiškai patiektos Prekės(-ių) svorį. Faktinis Prekės(-ių) svoris tikrinamas Perkančiojo subjekto metrologiškai patikrintomis automobilinėmis svarstyklėmis eliminuojant taros svorį. Jei Perkantysis subjektas nustato, kad Prekės(-ių) svoris yra mažesnis nei nurodo Tiekėjas, už Prekę(-es) Perkantysis subjektas atlygina pagal Perkančiojo subjekto svarstyklėmis atliktų svėrimų rodmenis.

3.11. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

3.12. Tiekėjas savo sąskaita privalo pasiimti tuščią apyvartinę tarą (IBC konteineriai)

- Prekės(-ių) pristatymo terminai:

4.1. Prekė(-ės) turi būti pristatoma(-os) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo raštu (el. paštu) dienos.

4.2. Pateikus Prekę(-es), kuri(-ios) neatitinka Techninėje specifikacijoje jai(joms) keliamų reikalavimų ir/ar Tiekėjo Techninės specifikacijos nurodytų kokybinių rodiklių, Tiekėjas ją(jas) išsiveža savo transportu ir savo lėšomis. Naujos(-ų) Prekės(-ių) pristatymui taikomas 3 (trijų) darbo dienų terminas, nuo Perkančiojo subjekto pretenzijos apie netinkamos(-ų) Prekės(-ių) pristatymą pateikimo (el. paštu) dienos.

4.3. Specialieji techniniai reikalavimai Prekėms pateikti šios techninės specifikacijos 5.1, 5.2, ir 5.3 punktuose.

- Specialieji techniniai reikalavimai cheminėms medžiagoms:

5.1. Sieros rūgšties (H2SO4) tirpalas:

5.1.1. Minimalus Prekės užsakymo kiekis – 1 m3.

5.1.2. Preliminarus perkamas Prekės kiekis 12 mėn. laikotarpiui – 50 t.

5.1.3. Prekės paskirtis – cheminė medžiaga turi būti tinkama naudoti skruberiuose oro, susidarančio po dumblo džiovinimo, valymui.

5.1.4. Būsena – skystis.

5.1.5. Sieros rūgšties tirpalo koncentracija turi būti ne mažesnė nei 35% ir ne didesnė nei 40%

5.1.6. Geležies (Fe) masės dalis tirpale turi būti ≤ 0,005%

5.1.7. SO2 masės dalis turi būti ≤ 2 mg/kg.

5.2. Natrio šarmas (NaOH):

5.2.1. Minimalus Prekės užsakymo kiekis – 1 m3.

5.2.2. Preliminarus perkamas Prekės kiekis 12 mėn. laikotarpiui – 19 t.

5.2.3. Prekės paskirtis – cheminė medžiaga turi būti tinkama naudoti skruberiuose oro, susidarančio po dumblo džiovinimo, valymui

5.2.4. Būsena – skystis

5.2.5. Natrio šarmo tirpalo koncentracija turi būti ne mažesnė nei 40% ir ne didesnė nei 55%

5.2.6. Natrio karbonato (Na2CO3) masės dalis tirpale turi būti ≤ 0,20%

5.2.7. Geležies (Fe) masės dalis tirpale turi būti ≤ 5,00 ppm, arba perskaičiuota į Fe2O3 ≤0,0005 ppm.

5.3. Vandenilio peroksidas (H2O2):

5.3.1. Minimalus Prekės užsakymo kiekis – 1 m3.

5.3.2. Preliminarus perkamas Prekės kiekis 12 mėn. laikotarpiui – 9 t.

5.3.3. Prekės paskirtis – cheminė medžiaga turi būti tinkama naudoti skruberiuose oro, susidarančio po dumblo džiovinimo, valymui

5.3.4. Būsena – skystis

5.3.5. Vandenilio peroksido koncentracija turi būti didesnė nei 35%

5.3.6. Stabilumas (skaidymosi greitis 96°C per 16 val.) turi būti ≤ 1,5%

5.3.7. Fosfatų (PO4) masės dalis turi būti ≤ 280 mg/l

6. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti dokumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius siūlomų Prekių kilmę bei atitikimą techniniams reikalavimams: kokybės sertifikatą(-us) arba eksploatacinių savybių deklaraciją(-as)/gamintojo(-ų) deklaraciją(-as) ir saugos duomenų lapus lietuvių arba anglų k. Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, nepriklausomų laboratorijų tyrimų rezultatai ir pan.). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka.

7. Pirkimas laikomas žaliuoju, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“: 4.4.4. pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; (Prekės pristatomos 1 m3 talpos konteineriais, kurie gali būti išplaunami ir naudojami keletą kartų.)

___________________