2 priedas

Techninė užduotis

Dėl Biržų rajono seniūnijų gatvių ir kelių su asfalto danga priežiūros darbų

Darbai atliekami vadovaujantis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533, „Automobilių kelių dangos konstrukcijos. Sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19“, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. Atliktiems darbams Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantiniu laiku, atsiradus darbų defektų, rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

1. Perkamų darbų apibūdinimas ir savybės.

1.1. Tiekėjas savo jėgomis privalės atlikti Biržų rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros darbus (toliau – darbai). Rangovui, konkrečias darbų vietas nurodys seniūnijos seniūnas ar Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingas darbuotojas, raštiškoje užduotyje.

1.2. Perkami darbai ir preliminarūs jų kiekiai:

| Eil. Nr. (poz.) | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs 36 mėnesių kiekiai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą, dangos storis 4 cm | 1 kv. m | 5 000 |
| 1.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti | 1 cm | 500 |
| 2. | Duobėtos asfalto dangos remontas, neiškapojant duobių kraštų (karštu asfalto mišiniu) | 1 t | 60 |
| 3. | Asfalto dangų nufrezavimas | 1 kv. m. | 200 |
| 4. | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio įrengimas | 1 t | 600 |
| 5. | Asfaltbetonio dangos kraštų apipjovimas ir iškapojimas iki reikiamo gylio | 1 kv. m. | 600 |
| 6. | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas ( fr. 0/32 arba 0/45) | 1 kv. m. | 600 |
| 7. | 4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą | 1 kv. m. | 600 |
| 7.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti | 1 cm | 600 |
| 8. | Plyšių iki 10 mm pločio užtaisymas asfalto dangose, užpilant bitumu rankiniu būdu, kai bitumas pašildomas darbo vietoje | 100 m | 100 |
| 9. | Smulkių plyšių (iki 5 mm) tinklo užtaisymas „palaistymo“ būdu | 1 kv. m. | 600 |
| 10. | Plyšių 10 -50 mm pločio užtaisymas asfalto dangose, išvalant ir paruošiant V formos plyšį rankiniu būdu, gruntuojant ir užpildant plyšį karštu asfaltu | 1 kv. m. | 100 |

PASTABA. * Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o pirks pagal poreikį. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę didinti arba mažinti nurodytą preliminarų kiekį iki 15 proc.

1.3. Asfaltbetonio dangos duobių ir išdaužų taisymo darbų, pašalinant seną dangą frezavimo mašina ir užtaisant karštu AC 11 VN markės asfaltbetonio mišiniu atlikimas.

1.4. Vidutinis remontuojamų asfaltbetonio dangos duobių ir išdaužų plotas 1-2 m2, gylis (asfaltbetonio dangos storis) - 4 cm.

1.5. Darbų atlikimo vieta – Biržų rajono seniūnijos.

1.6. Darbų kokybė turi atitikti Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 24“ patvirtintu AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-29 ir ,,Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT APM 10“ patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151 ir „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūros skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 10“ patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150  reikalavimus.

1.7. Išdaužų asfalto dangoje duobių remonto darbų etapai: senos asfaltbetonio dangos išfrezavimas, duobės išvalymas, asfaltbetonio laužo surinkimas, pakrovimas į mašiną, laužo išvežimas į sąvartyną (ar kitą nurodytą vietą), duobių kraštų bitumavimas, asfaltbetonio mišinio sudėjimas į paruoštas duobes, suremontuotų vietų išlyginimas ir sutankinimas.

1.8. Vykdant darbus, duobių remonto vietas gyvenviečių gatvėse būtina atitverti ir pažymėti specialiais kelio ženklais, išfrezuotas duobes  paženklinti įspėjamaisiais kelio ženklais, užtikrinant kitų eismo saugos reikalavimų laikymąsi.

1.9 Darbus planuoti taip, kad neliktų išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais, švenčių dienomis ir neilgiau kaip 3 darbo dienas.

1.10 Darbai atliekami nepažeidžiant technologijos, techninių specifikacijų, atsižvelgiant į gamtines oro sąlygas.

1.11. Rangovas privalo pateikti pagrindinių medžiagų (asfaltbetonio) galiojančio kokybės atitikties sertifikato kopiją. Jeigu rangovas pats negamina asfaltbetonio, privalo nurodyti gamintoją ir pateikti gamintojui išduoto sertifikato kopiją.

PASTABA. Visos kopijos turi būti patvirtintos rangovo arba jo įgalioto asmens parašu, antspaudu (jei turi), nurodant pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir datą.

1.12. Vykdant duobių taisymo darbus  naudoti termosą.

1.13. Rangovas privalo turėti įregistruotas Statybos taisykles „Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai“.

1.14. Darbų atlikimo terminai: Vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse asfaltbetonio dangos duobių ir išdaužų taisymo darbai po seniūnijos seniūno ar Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingo darbuotojo, pateiktos raštiškos užduoties (nuo sutarties įsigaliojimo per 10 darbo dienų).

Vėliau asfalto išdaužos užtaisomos pagal seniūnijų poreikį t. y., pagal atskirą seniūno užsakymą (elektroniniu paštu, faksu) per 20 darbo dienų nuo užduoties gavimo, bet ne vėliau nei  iki kiekvienų metų lapkričio 1 d.

1.15. Atliktus darbus rangovas priduoda Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingam darbuotojui, pateikdamas seniūnijos seniūno pasirašytą darbų aktą su kelių (gatvių) sąrašu, darbų vykdymo žurnalą, F-3 pažymą,  iki einamojo mėnesio 20 d.

_____________________