MODULINIO (KONTEINERINIO) TIPO PERSIRENGIMO PATALPOS  MIESTO STADIONE, ESANČIO SEDOS G. 57, MAŽEIKIUOSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Statybos objekto pavadinimas: sporto stadiono aptarnavimo statinys/ konteinerinio (modulinio) tipo (persirengimo patalpos sportininkams, teisėjams, personalui).

2.	Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, Mažeikiai. (toliau – Perkančioji organizacija)

Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai.

3.	Pirkimo tikslas: įsigyti ir sumontuoti miesto stadione, esančio Sedos g. 57, Mažeikiuose 2 aukštų persirengimo patalpas (konteinerinio (modulinio) tipo pagal LFF ir UEFA rekomendacijas.

4.	Vieta: Sedos g. 57, Mažeikiai .

5.	Dviejų aukštų modulinio (konteinerinio) tipo persirengimo patalpų charakteristikos ir eksplikacija (preliminari schema pridedama):

Statinio eksplikacija:

- Persirengimo patalpos turi būti atskirtos namų ir svečių komandoms, su atskirais sanitariniais mazgais. Kiekviena komandų persirengimo patalpa turi būti pritaikyta ne mažiau kaip 24 žaidėjams + 3–5 personalo nariams.

- Teisėjų persirengimo patalpos (moterų/vyrų) turi būti atskira, su individualiu dušu ir WC.

- Dopingo patalpa

- Bendri vyrų/moterų/neįgaliųjų WC

- Laiptinė vidinė arba išorinė (atsižvelgti į patalpų išdėstymą).

- Inventoriaus/valymo patalpa

- Kineziterapeuto patalpa

- Komentatorių patalpa

- Salė sportininkams

- Konferencijų salė

- Trenerių patalpa su sanitariniu mazgu.

- Teisėjų patalpos (moterų/vyrų)

- Papildomos patalpos (ne mažiau 2 vnt. po 15 m2)

Tiekėjas modulinio (konteinerinio) tipo statinį privalo sumontuoti Užsakovo nurodytoje vietoje t. y. miesto stadione, esančio Sedos g. 57, Mažeikiuose ( schema pridedama). Statinys  turi būti 2 aukštų persirengimo patalpos (konteinerinio (modulinio) tipo pagal LFF ir UEFA rekomendacijas.

Tiekėjas turi nusimatyti esamų konteinerių (modulių) iškėlimą/demontavimą (9 vnt.), transportavimą (ne mažiau 20 km. atstumu)/utilizavimą arba pagal atskirą susitarimą su Užsakovu.

Inžinerinių tinklų remontą ar naujų inžinerinių tinklų įrengimą, kurie užtikrintų pilną funkcionalumą visus metus (vandentiekis, nuotekos, elektros instaliacija) (Užsakovas įsirengia pats)

Tiekėjas turi atlikti vidaus elektros, vandens ir nuotekų tinklų prijungimą prie miesto tinklų.

Patalpos turi užtikrinti privatumo lygį, gerą akustinį komfortą, efektyvią vėdinimo sistemą, neslidžias dangas šlapiose zonose. Taip pat vidaus apdailos ir įranga turi būti atspari intensyviam naudojimui, lengvai valoma ir prižiūrima.

Tiekėjas turi nusimatyti gręžtinius ir/ar įsukamus ne trumpesnius kaip 1200 mm pamatus. Pamatų kiekis parenkamas pagal konteinerio svorį ir rekomendacijas, kurie reikalingi konteineriui sumontuoti. Prie konteinerio numatyti pandusą (jei jis reikalingas). Nusimatyti visus reikiamus griovimo/ardymo/demontavimo/perkėlimo darbus.

Tiekėjas prieš  konteinerių gamybą privalo nuvykti į objektą ir faktiškai įvertinti objekto vietą, techninius sprendinius bei medžiagų kiekius reikalingus įgyvendinti projektą.

Preliminarios konteinerinio (modulinio) tipo statinio charakteristikos:

- Konstrukcija: moduliai ne mažiau 6050x2990x2800 plieninio karkaso iš gruntuoto dažyto plieno profilių.

- Išorinės sienos:

  - PIR „Sandwich“ tipo plokštės, storis ≥ 100 mm (PIR pasirinkta dėl statinyje esančių dušų patalpų); Spalva: vidinių ir lubų paviršių  - balta, statinio išorė – pilka/grafito arba analogiška. Sienų aukštis žemiausiame taške 2400 mm±50 mm.

  - Šilumos laidumo koeficientas pagal STR reikalavimus.

- Stogas:

  - Plokščias

  - Hidroizoliacija (PVC / bituminė)

  - Lietaus surinkimo ir nuvedimo į tinklus sistema.

- Grindys:

  - Sustiprintos (sporto salėje, 500kg/m2), pritaikytos drėgnoms patalpoms

  - Neslidžios, atsparios mechaniniam poveikiui.

- Langai – PVC varstomi (langų kiekis parenkamas, pagal higienos normos reikalavimus)

- Visos vidaus durys ne mažiau 900 mm pločio, Lauko (plastikinių) durų matmenys 1000x2000 mm, spalva pritaikyta prie sienų spalvos, durys turi būti su rakinamomis spynomis. Lauko durys turi būti su pritraukėjus. Dušo ir WC pertvarinė siena ir durys (su užraktais) turi būti HPL plokštės ir įrengiamos kaip kabinos.

- Vidaus sienos:

  - Drėgmei atsparios plokštės arba plytelės dušų zonose

- Lubos:

  - Drėgmei atsparios pakabinamos lubos arba lygiavertė medžiaga.

- Grindys:

  - Keraminės plytelės (neslidžios) sanitariniuose mazguose ir PVC danga kitose patalpose, drėgnose patalpose turi būti įrengta hidroizoliacija. Link įrengiamų trapų turi būti suformuoti nuolydžiai.

- Grindų trapai su nerūdijančio plieno grotelėmis sanitariniuose mazguose.

- Sporto salėje, kineziterapeuto patalpoje sportui pritaikyta PVC ar sporto salėms pritaikyta danga.

Inžinerinės sistemos:

- Šildymas:

- Oro kondicionieriai/ šilumos siurbliai + elektriniai radiatoriai. Oro kondicionieriai visose patalpose, išskyrus pagalbinėse patalpose, inventoriaus patalpoje ir WC. Radiatoriai įrengiami visose patalpose kaip alternatyva.

- Vėdinimas:

- Mechaninė tiekimo–šalinimo sistema

- WC ir dušų patalpoms turi būti įrengta ištraukiamoji mechaninė ventiliacija su drėgmės davikliu ir laikmačiu.

- Tiekėjas turi sumontuoti visus reikiamus kaminėlius ar ventiliacines groteles.

- Santechnika:

- Karšto ir šalto vandens įvadai

- Vandens šildymas – elektrinis boileris (tūris pagal naudotojų skaičių, ne mažesnį kaip 200 l talpos boileris bei visa reguliuojamoji ir uždaromoji armatūra). Vienodai vandens temperatūrai palaikyti turi būti sumontuoti termostatinis pamaišymo vožtuvas. Visi dušų ir praustuvų čiaupai turi turėti momentinio vandens  panaudojimo trukmės ribojimo galimybę t. y. trukmės kontrolės sistemą, kurios nustatyta ilgiausia vandens panaudojimo trukmė maišytuvais turi neviršyti 15 sekundžių, dušais  - 35 sekundžių. Klozetai turi turėti ECO funkciją. Vamzdynų apsaugai nuo užšalimo turi būti įrengta patikimo apsauga (elektros kabelis ir šilumos izoliacija). Vamzdynai turi būti įrengiami plastikiniuose kanaluose (loveliuose), vamzdžiams turi būti įrengta apsauga nuo rasojimo.

- Nuotekų pajungimas prie centralizuotų tinklų.

- Elektros instaliacija:

- Elektros įvadas su apskaitos skydu. Turi būti paskirstymo dėžė su nuotėkio apsauga ir automatiniais išjungėjais bei elektros skaitikliais.

- Visa elektros įranga turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisykles. Visose patalpose turi būti įrengtas Lietuvos higienos normas atitinkantis (ne mažesnis kaip 100 lx) LED apšvietimas (IP44–IP65 drėgnose zonose).

- Kištukiniai lizdai su apsauga nuo drėgmės

- Avarinis ir evakuacinis apšvietimas.

- Gaisrinė sauga:

- Dūmų detektoriai

- Įėjimas/išėjimas šviečiantys ženklai

- Baldai ir įranga (Užsakovas baldus ir įrangą įsigys atskiru pirkimu):

- Individualios spintelės sportininkams

- Suolai su batų lentynomis

- Drabužių kabliukai

- Dideli veidrodžiai

- Visuose patalpose turi būti baldai stalai, kėdės, spintos, o pas kinezeterapiauto ir masažo stalas.

- Konferencijų salė su TV ar ba projektoriumi

- Konferencijų salėje kėdžių nemažiau kaip 30 vnt.

Tiekėjas privalo laikytis privalomųjų darbo saugos  reikalavimų.

Persirengimo patalpos ir visi reikalingi darbai turi būti atlikti pagal iš anksto su Užsakovu suderintus brėžinius, schemas, įrenginių išdėstymo schemas ir pan.

Visi gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka.

Tiekėjas privalo laikytis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčio ir Aprašo 2 priedo XIII skyriaus 16, 17, 18, 19, 21 ir XIV skyriaus 22 punkto, (toliau – Aprašas) (kriterijai patvirtinti 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) reikalavimų.

Prekės turi būti priduotos, pasirašant darbų perdavimo - priėmimo aktą. Perduodant konteinerius Užsakovui konteineriai turi būti tinkami eksploatuoti.

Montavimo metu Tiekėjui sulaužius, ar kitaip pažeidus esamas dangas bei inžinerinius statinius, privalo atstatyti visus pažeidimus į ne prastesnės būklės nei buvo iki montavimo pradžios savo lėšomis.

Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai medžiagų atitikties deklaracijas, pilnas naudojimo ir priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba).

Tiekėjas parduotoms prekėms turi suteikti ne mažiau kaip: 5 metų garantiją statiniui, ne mažiau kaip 2 metų garantiją sumontuotai įrangai.

Visų prekių gamybos ir montavimo atlikimo terminas 8 (mėnesiai), įskaitant ir konteinerių montavimo laiką (nuo 2026 m. lapkričio 7 d. iki 2027 m. sausio 12 d.)