TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| - 1. OPERACIJŲ VALDYMO SALĖS ĮRANGA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Eil. Nr. | - Pavadinimas | - Kiekis | - Reikalavimai | - Atitinka Taip/Ne | - Siūlomos techninės charakteristikos |
|  | #### Sistemos centrinis valdymo blokas | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: elektroninės balsavimo sistemos valdymui ir garso signalų apdorojimui. Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas. Garso signalo kokybė: garso signalo kodavimo skiriamoji geba ne mažiau 24 bit. Turi būti galimybė prie centrinio bloko visus pultus prijungti nuoseklios grandinėlės principu (paskutinis pultas prijungiamas tik 1 laidu) ir žiedo principu (paskutinis pultas antru laidu prijungiamas prie centrinio bloko). Turi būti galimybė sistemoje naudoti ir belaidžius ir laidinius diskusijų pultus. Garso įvestys: ne mažiau kaip 1 vnt. simetrinių ir 2 vnt. nesimetrinių garso įvesčių. Garso išvestys: ne mažiau kaip 1 vnt. simetrinių ir 2 vnt. nesimetrinių garso išvesčių. Valdymo signalų prievadai: valdymas tinkle (LAN) arba lygiavertis. #### Turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo registracijos kortelių programavimo įrenginiu, skirtu registracijos kortelių programavimui, jungiamu prie PC per USB. Turi būti integruota WEB sąsaja įrenginio valdymui. Turi būti vidinė garso įrašymo funkcija, valdoma mygtuko paspaudimu priekinėje prietaiso panelėje. Vidinės atminties turi pakakti ne mažiau nei 100 valandų įrašo talpinimui. Turi būti USB jungtis papildomos laikmenos prijungimui ir garso įrašo nukreipimui į ją. Konstrukcija: turi būti galimybė montuoti į 19” rack tipo spintą. |  |  |
|  | #### Diskusinis pultas su mikrofonu ir balsavimo funkcija | #### 27 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: skirtas pirmininkaujančiajam ar kitiems posėdžių dalyviams; gali būti įrengiamas pirmininkaujančiojo arba kitose pasirinktose darbo vietose. Konstrukcija: pastatomas ant stalo. Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų, jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 5e kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu. Turi būti integruotas NFC kortelių skaitytuvas dalyvio identifikavimui. Turi būti su balsavimo funkcija. Komplektuojamas su mikrofonu ir registracijos kortele, suderinama su kortelių skaitytuvu. Papildomai turi būti paruoštos ne mažiau kaip 10 atsarginių registracijos kortelių. Turi turėti liečiamą spalvotą LCD ekraną, ne mažesnį kaip 5 colių įstrižainės, kuriame būtų atvaizduojami darbotvarkės klausimai, pasisakančiųjų eilė, pasisakymų laikmačiai, balsavimo nurodymai ir rezultatai. Ekranas turi gebėti atvaizduoti ne mažiau nei 24 bitų gylio spalvas. Ekrano ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 800 cd/m². Balsavimo pasirinkimas (balso priėmimas) turi būti patvirtinamas ekrano vibravimu. Pultas turi turėti fizinį mygtuką, kurio funkcija turi būti konfigūruojama pagal poreikį - registracija į pasisakymų eilę (posėdžio dalyviams), pasisakymas be registracijos (pirmininkaujančiam). Turi turėti galimybę valdyti pasisakančiųjų eilę (pirmininkaujančiam). Turi turėti mygtuką balsavimo sesijos pradėjimui ir užbaigimui (pirmininkaujančiam). Turi leisti valdyti (įjungti, išjungti) mikrofoną mygtukų pagalba. Turi turėti laukimo eilėje ar mikrofono įjungimo indikatorius. Turi turėti garsiakalbio automatinio atjungimo galimybę aktyvavus mikrofoną. Integruoto garsiakalbio atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 200 Hz–20 kHz. Mikrofonas turi turėti integruotą būsenos indikacinį žiedą. Mikrofonas turi būti su lanksčiu „kakleliu“. Mikrofono kapsulės kryptinė diagrama – kardioidė. Mikrofono ilgis – ne mažesnis kaip 40 cm. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. Maksimalus garso slėgis į mikrofoną ne mažesnis nei 110 dB, o santykis signalas/triukšmas ne mažesnis nei 74 dB (A). Mikrofono atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 125 Hz – 15 kHz. Mikrofonas turi būti apsaugotas nuo mobilių telefonų trikdžių. |  |  |
|  | #### Diskusinis pultas su mikrofonu tribūnai | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Konstrukcija: montuojamas į baldą. #### Įmontuojamos pulto dalies užimamas plotis stalviršyje turi būti ne didesnis nei 160 mm ir aukštis, ne didesnis nei 60 mm. #### Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų; jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 5e kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu. #### Turi būti komplektuojamas su mikrofonu. #### Turi turėti mikrofono valdymo mygtuką su LED indikacija. #### Mikrofonas turi turėti integruotą būsenos indikacinį žiedą. #### Mikrofonas turi būti su lanksčiu „kakleliu“. #### Mikrofono kapsulės kryptinė diagrama – kardioidė. #### Mikrofono ilgis – ne mažesnis kaip 40 cm. #### Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. #### Maksimalus garso slėgis į mikrofoną ne mažesnis nei 110 dB, o santykis signalas/triukšmas ne mažesnis nei 74 dB (A). #### Mikrofono atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 125 Hz – 15 kHz. #### Mikrofonas turi būti apsaugotas nuo mobilių telefonų trikdžių. |  |  |
|  | #### Elektroninio balsavimo sistemos programinė įranga | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. - Paskirtis: diskusijų – balsavimo sistemos valdymui posėdžių metu. - Duomenų bazė Microsoft SQL ar lygiavertės pagrindu, kaupianti informaciją apie: posėdžius, darbotvarkę, posėdžių dalyvių sąrašus, posėdžių eigos informaciją (balsavimo rezultatus, diskusijų eigą, dalyvių registraciją). - Sistemos administravimas: turi būti galimybė sudaryti posėdžio darbotvarkę; konfigūruoti posėdžio parametrus: posėdžio dalyvių registracijos režimas (pagal iš anksto paruoštą dalyvių sąrašą – dalyvių pavardės yra priskiriamos konkrečiai darbo vietai; pagal registracijos korteles); mikrofonų darbo režimas (kalbėjimas be apribojimų (kai kiekvienas posėdžio dalyvis gali įsijungti savo mikrofoną); rankinis (kai mikrofonus valdo posėdžio sekretorius); diskusinis-automatinis (dalyviai patys valdo savo mikrofonus, turi būti galimybė apriboti vienu metu veikiančių mikrofonų skaičių); nustatyti balsavimo tipą: slaptas ar atviras; sukurti, redaguoti posėdžių dalyvių sąrašą, priskirti prie numatytų darbo vietų, spausdinti posėdžių ataskaitas (posėdžio eigos ataskaita; posėdžio dalyvių ataskaita; dalyvių sąrašo ataskaita; darbotvarkės ataskaita). - Sistemos valdymas: turi būti diskusijos eigos valdymas – posėdžio sekretorius turi turėti galimybę pereiti prie svarstytino klausimo, suteikti žodį (aktyvuoti mikrofoną) pasisakančiajam, išjungti mikrofonus, balsavimo eigos valdymas (pradėti balsavimą; sustabdyti balsavimą), rezultatų peržiūra (balsavimo rezultatų peržiūra grafiškai; balsavimo rezultatų peržiūra tekstu; vardinis balsavimas – turi būti galimybė matyti balsavimo rezultatus su pavardžių sąrašu), nuotolinis centralizuotas mikrofonų valdymas – turi būti galimybė įjungti/išjungti norimą mikrofoną. - Vartotojo sąsaja: vartotojo sąsaja turi būti lietuvių kalba. Turi būti funkcionalumas leidžiantis pateikti informaciją papildome ekrane/multimedijoje – darbotvarkė, posėdžio dalyvių sąrašas, užsiregistravusių diskusijai ir klausimams eilė (sąrašas bei salės darbo vietų išdėstymo diagrama), balsavimo rezultatai: apibendrinti rezultatai (sąraše), apibendrinti rezultatai (grafiškai), vardinis balsavimas – pavardžių sąrašas, salės darbo vietų išdėstymo diagrama). - Turi būti galimybė importuoti ar eksportuoti posėdžio nustatymus XML ir WORD (.docx) formatais. Turi būti galima importuoti / eksportuoti tokius parametrus : posėdžio pavadinimas, darbotvarkė, dalyvių sąrašas, vardiniai balsavimo rezultatai. - Kitos funkcijos: slapto balsavimo metu – į duomenų bazę neregistruojami vardiniai rezultatai, tik bendri balsų kiekiai. Galimybė daryti duomenų bazės kopijas, bazės atstatymą iš kopijų (į pageidaujamą tarnybinę stotį). |  |  |
|  | #### Posėdžių transliavimo ir archyvavimo programinė įranga | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: posėdžių vaizdo ir garso įrašų bei posėdžio informacijos atvaizdavimas Perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje. Gali būti siūloma adaptuota siūlomos elektroninės diskusijų – balsavimo sistemos gamintojo standartinė programinė įranga arba sukuriama nauja, sekančius reikalavimus atitinkanti programinė įranga. Programinė įranga, skirta transliuoti tarybos posėdžius internetu bei juos archyvuoti. Programinė įranga turi būti suderinama su balsavimo-diskusinės sistemos valdymo programine įranga. Programinės įrangos funkcijos: vartotojo sąsaja lietuvių kalba; tiesioginė transliacija bei archyvų peržiūra interneto naršyklės pagalba; paieška archyve pagal datą, posėdžio pavadinimą, posėdžio dalyvius, svarstytą klausimą; šalia transliacijos vartotojui turi būti pateikiama: balsavimo rezultatai, darbotvarkės klausimai (detalus kiekvieno klausimo aprašymas), posėdžio dalyvių informacija. Galimybė stebėti posėdžių tiesiogines transliacijas bei peržiūrėti įrašus, esančius archyve, naudojant mobiliuosius įrenginius su Apple iOS, Android arba Windows operacinėmis sistemomis, taip pat personalinius / nešiojamus kompiuterius su Windows, Apple ir Linux operacinėmis sistemomis. Turi būti realizuota galimybė posėdžių įrašus peržiūrėti savivaldybės Youtube ir/ar Facebook kanale. Vienu metu turi veikti tiek savivaldybės posėdžių archyvo puslapis, tiek Youtube ar Facebook kanalas. Įrašų archyvo administravimo modulyje turi būti realizuota archyvo įrašų pavadinimų redagavimo funkcija. Patekus į posėdžių archyvo langą, turi būti automatiškai parenkamas naujausias įrašas publikuotų posėdžių sąraše. |  |  |
|  | Balsavimo sistemos valdymo, vaizdo ir garso kodavimo kompiuteris | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: elektroninio balsavimo sistemos duomenų bazės talpinimui, vaizdo ir garso kodavimui, balsavimo rezultatų atvaizdavimui. Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 50 000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net Procesoriaus branduolių skaičius, ne mažiau 24 vnt. Vaizdo išvestys: ne mažiau kaip 2 x DP/HDMI ar lygiavertės. Operatyviosios atminties kiekis ne mažiau 32 GB DDR5. Vaizdo įvestys: 1 x HDMI, 1 x SDI, abi palaikančios ne mažesnę nei 4K raišką. Kietojo disko talpa ir tipas: ne mažiau nei 1TB SSD tipo pagrindinis diskas ir papildomas 4TB HDD diskas vaizdo įrašams saugoti. USB jungčių skaičius, ne mažiau nei 4x USB3.0 ar lygiavertės. Kompiuterinio tinklo prievadas: ne prasčiau kaip 1 x 1Gbps. Kompiuteris turi būti su įdiegta „Windows 11 Pro“ ar naujesne operacine sistema. Turi turėti mini - PCIe 5G LTE modemą. |  |  |
|  | Projekcinis ekranas | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Projektuojamo vaizdo matmenys – 300 cm (+/15 cm) plotis, 187 cm (+/-15 cm) aukštis. Kraštinių santykis 16:10. |  |  |
|  | Vaizdo projektorius | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Tipas – vaizdo projektorius su lazeriniu šviesos šaltiniu. Technologija 3LCD arba lygiavertė; Kontrastas ne prasčiau 5.000.000 : 1; Maksimali raiška ne mažiau kaip WUXGA, 1920 x 1200, 16:10; Naudojimo trukmė ne trumpiau nei 20 000 val. normaliu režimu, 30 000 val. – ekonominiu režimu; Spalvotos šviesos stiprumas ne mažiau 7 300 liumenų normaliu režimu ir ne mažiau nei 5 110 liumenų ekonomišku režimu pagal IDMS 15.4; Baltos šviesos stiprumas ne mažiau 7 300 liumenų normaliu režimu ir ne mažiau nei 5 110 liumenų ekonomišku režimu pagal ISO 21118:2020; Vaizdo medžiagos apdorojimas ne mažiau 10 Bitų; Turi būti palaikomi tinklo protokolai: HTTPS, SNMP palaikymas; Triukšmo lygis normaliu režimu: ne daugiau 35 dB (A) - Ekonominis režimas: ne daugiau 25 dB (A); Jungtys ne mažiau nei šios: RS-232C, kompiuterinio tinklo sąsaja, HDMI įvestis, „HDBaseT“; Turi būti ne prasčiau kaip šios savybės: horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas (vertikalus ±50 %, horizontalus ±20 %), valdymas kompiuteriniame tinkle; Video spalvų režimai turi būti DICOM SIM palaikymas; Svoris ne daugiau 10 kg; Turi būti komplektuojamas su projektoriaus laikikliu. |  |  |
|  | Vaizdo kamerų komutatorius | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: vaizdo kamerų signalų perjungimui ir perdavimui į transliacijų kompiuterį. SDI įvesčių skaičius: ne mažiau 10 vnt. 3G-SDI (BNC tipo) su automatinio signalo aptikimo funkcija. Palaikoma vaizdo signalo raiška ne mažiau kaip 1080p su 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50 ir 59.94 fps kadrų per sekundę pasirinkimais. SDI išvesčių skaičius: ne mažiau 6 vnt. 3G-SDI (BNC tipo). USB išvesčių skaičius: ne mažiau 1 x USB_C ar lygiavertė. Turi gebėti perduoti vaizdo ir garso signalą į per USB jungtį prijungtą kompiuterį, vaizdo ir garso kodavimo programinei įrangai be papildomų prietaisų. Simetrinės garso įvestis: ne mažiau 2 vnt. Turi būti valdomas kompiuterinio tinklo pagalba, taip pat ant įrenginio korpuso sumontuotų mygtukų pagalba. Įrenginys turi turėti integruotą LCD ekraną aktyvios vaizdo įvesties vaizdui peržiūrėti. Įrenginys turi turėti dedikuotą „MultiView“ vaizdo išvestį skirtą operatoriui matyti visas vaizdo įvestis viename lange. Turi būti galimybė individualiai konfigūruojamos „MultiView“ išvesties išdėstymo galimybės. |  |  |
|  | Valdoma kamera | 3 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. - Maksimali filmavimo raiška turi būti ne mažesnė nei 1080p60. - Išvesties tipas: ne mažiau kaip 1x3G-SDI, 1xHDMI, 1xUSB ar joms lygiavertės. - Turi būti integruota kompiuterinio tinklo jungtis, turi būti vaizdas transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264 ir H.265 formatais. - Optinis artinimas, ne mažiau nei 12 kartų. - Santykis signalas triukšmas vaizdui turi būti ne mažesnis nei 50 dB. - Matymo kampas, ne siauresnis kaip 80⁰. - Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas turi būti motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais ar valdymo pulteliu. - Turi būti PoE maitinimo galimybė. - Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai, ne mažiau kaip 120⁰(V) 340⁰ (H). - Turi būti komplektuojama su laikikliu skirtu kameros montavimui ant sienos. |  |  |
|  | HDMI/SDI dvikryptis vaizdo signalo keitiklis | 2 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: pasirinktinai HDMI signalo konvertavimui į SDI arba iš SDI į HDMI. Vaizdo įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 1xSDI, 1xHDMI. Vaizdo išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 1xSDI, 1xHDMI. Įvestyse turi būti palaikoma maksimali raiška ne mažesnė nei 2160p60. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis. |  |  |
|  | Automatizuoto valdymo procesorius | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Skirtas automatizuotam salės įrangos valdymui. Operatyviosios atmintinės talpa turi būti ne mažiau 1 GB. Pastoviosios atminties talpa turi būti ne mažiau 8 GB. Turi būti galimybė išplėsti pastoviosios atminties kiekį iki 1 TB. Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį dvikrypte RS-232 arba lygiaverte sąsaja. Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį vienkrypte RS-232 arba lygiaverte sąsaja. Turi turėti ne mažiau nei 2 relines išvestis, ne mažiau 2-ių skaitmeninių įvesčių. Turi būti integruotas WEB serveris. Turi būti palaikomos funkcijos: SMTP klientas, SSH, SSL, Active Directory autentifikacija, HTTPS. Turi būti PoE maitinimo galimybė. |  |  |
|  | Salės įrangos valdymo ekranas | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Ekrano tipas – spalvota, aktyvi TFT matrica arba lygiavertė. Ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 178mm. Ekrano kraštinių santykis – 16:10 arba 16:9. Ekrano skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 1280x800. Ekrano ryškumas – ne mažesnis kaip 350 nits (cd/m2). Ekrano kontrastas – ne mažesnis kaip 800:1. Ekrano turi būti spalvotas, ne mažiau kaip 24 bitų spalvų kodavimas. Pašvietimo tipas su automatiniu ryškumo reguliavimu. Matomumo kampai – ne mažiau kaip ±80° horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Lietimui jautrus ekranas – talpuminis, ne mažiau 5 taškų “Multi-touch”. Valdymo panelė turi jungtis į vietinį kompiuterinį tinklą ir turi būti pilnai suderinama su valdymo procesoriumi. Su Ethernet ir USB 2.0 prievadais. |  |  |
|  | Konferencinis garso procesorius | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius: ne mažiau 12, visi įėjimai turi palaikyti AEC, akustinių aidų šalinimo technologiją, panaudojant visus prie sistemos prijungtus mikrofonus vaizdo konferencijos garsui; Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius: ne mažiau 8. Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauresnis nei 20 Hz – 20 kHz. Harmoniniai iškraipymai: ne didesni nei 0.006%. Maksimalus stiprinimas: ne mažesnis nei 66 dB. Diskretizavimo dažnis: ne mažiau 48 kHz. Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba: ne mažesnė nei 24 bitai Dinaminis diapazonas: ne mažesnis nei 108 dB Turi būti maitinimas mikrofonams: fantominis. Turi būti mikrofono signalų miksavimas: automatinis. Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudės ribojimo modulius. Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui. Turi būti ekvalaizeris kiekvienam garso kanalui. Palaikomi filtrai: ne mažiau kaip HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass. Turi būti automatiškai keičiamas mikrofono signalo jautrumas, kompensuojantis kalbančiojo garso stiprumą. Signalų procesorius turi turėti algoritmo modelį, atpažįstantį kalbą ir pašalinį triukšmą. Šis procesorius neturi reaguoti į pašalinį triukšmą. Padidėjus kalbančiojo garso stiprumui, procesorius turi automatiškai sumažinti įvesties jautrumą iki parinkto lygio. Procesorius turi analizuoti signalo ir triukšmo santykį ir nedidinti mikrofono jautrumo kai santykis yra per mažas. Santykio reikšmę gali keisti vartotojas/operatorius. Turi būti ne mažiau kaip 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja. Turi būti ne mažiau kaip 4 kanalų (išvesčių) USB skaitmeninio garso signalo skiriamoji geba, ne mažesnė nei: 24 bitai. Signalų procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą konferencinei programinei įrangai per USB sąsają. |  |  |
|  | #### Garso stiprintuvas | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Tipas: 4 kanalų garso stiprintuvas. #### Stiprintuvo kanalo galia: #### ne mažiau 350 W prie 8 Ohm apkrovos #### ne mažiau 580 W prie 4 Ohm apkrovos. #### THD dažnyje ne daugiau kaip 0,1%. #### Santykis signalas – triukšmas ne mažiau nei 105 dB. #### Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20 000 Hz. #### Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ spintą, aukštis ne daugiau 1U dydžio. |  |  |
|  | #### Pagrindinė salės akustinė sistema | #### 4 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Žemųjų dažnių koaksialinio garsiakalbio diametras turi būti 3” (+/-1”); Aukštųjų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis nei 0.7”; Atkuriamų garso dažnių juosta ne siauresnė kaip 145 Hz - 18 kHz (+/-3 dB); Maksimalus sukuriamas garso slėgis turi būti ne mažesnis nei 108 dB; Kryptiškumas – 110 laipsnių kūginė charakteristika (leistina +/-10 laipsnių tolerancija); Svoris ne daugiau nei 2 kg; Matmenys ne didesni nei 130x130x130 mm (AxPxG); Turi būti komplektuojama su laikikliu, kuris būtų tinkamas montuoti nuo lubų. #### Įrenginys turi būti sumontuotas, prijungtas į bendrą salės įgarsinimo sistemą ir suderintas. #### Visų akustinių sistemų garso parametrai turi būti suderinti su matavimų mikrofonu ir profesionalia programine įranga (SMAART, SATLIVE ar lygiaverte). |  |  |
|  | #### Žemų dažnių akustinė sistema | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Tipas: žemųjų dažnių akustinė sistema. #### Turi būti to paties gamintojo, kaip ir siūloma TS-1.10 sistema. #### Žemųjų dažnių garsiakalbio diametras, ne mažesnis nei 1x12“ (300 mm). #### Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose): ne siauresnis nei 50Hz-100Hz; #### Jautrumas: ne mažesnis nei 100 dB; #### Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL): ne mažesnis nei 132 dB; #### Svoris: ne didesnis nei 25 kg. #### Įrenginys turi būti sumontuotas, prijungtas į bendrą salės įgarsinimo sistemą ir suderintas. #### Visų akustinių sistemų garso parametrai turi būti suderinti su matavimų mikrofonu ir profesionalia programine įranga (SMAART, SATLIVE ar lygiaverte). |  |  |
|  | #### HDMI vaizdo signalo komutatorius | #### 1 vnt | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: HDMI signalų perjungimui ir perdavimui į salės ekranus. HDMI įvesčių skaičius: ne mažiau 4. HDMI išvesčių skaičius: ne mažiau 4. Kiekvienai išvesčiai turi būti galima priskirti bet kurią įvestį. Turi būti valdomas kompiuterinio tinklo pagalba. Turi būti palaikoma maksimali raiška ne mažesnė nei 4K @60Hz 4:4:4. Turi būti analoginė stereo garso išvestis kiekvienai HDMI išvesčiai. Įrenginys turi turėti RJ45 ir RS-232 prievadus. #### Įrenginys turi palaikyti šiuos HDMI garso atkūrimo standartus: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus ir DTS-HD. |  |  |
|  | #### HDBaseT keitiklių komplektas HDMI signalo perdavimui per vytą porą | #### 5 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Paskirtis: HDMI signalo perdavimui dideliu atstumu. #### Komplektą turi sudaryti siųstuvas ir imtuvas, maitinimo šaltinis, tvirtinimo priedai. #### Turi būti suderinamas su HDBaseT, HDCP 2.2, Smart EDID, PoC standartais. #### Turi būti daugiakanalio garso formato palaikymas. #### Turi būti su dvikrypčiu IR valdymo signalų perdavimu. #### Priklausomai nuo signalo raiškos, signalą turi būti galima perduoti: #### -iki 40m – 4K raiškos, 60Hz 4:2:0, #### -iki 70m - 1080p. #### Turi būti galimybė maitinimą jungti tik prie siųstuvo, arba tik prie imtuvo. |  |  |
|  | #### Pastatomas ant stalo ekranas | #### 3 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Vaizdo technologija: IPS arba lygiavertė. #### Ekrano paviršius neblizgus (angl. anti-glare). #### Įstrižainė: 15" (+/-1"). #### Tikroji raiška: ne mažiau 1920 x 1080. #### Vaizdo įvestys: ne mažiau kaip 2 x USB - C. #### Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 400 nitų. |  |  |
|  | #### Operatoriaus ekranas | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Vaizdo technologija: VA arba lygiavertė. #### Ekrano paviršius neblizgus (angl. anti-glare). #### Įstrižainė: 34" (+/-1"). #### Ekrano palaikoma raiška: ne mažiau 3440 x 1440, 120 Hz. #### Vaizdo įvestys: ne mažiau kaip 2 x HDMI. #### Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 300 nitų (cd/m²). |  |  |
|  | #### Belaidžio vaizdo ir garso perdavimo įranga | #### 1 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Komplektas turi būti sudarytas iš vieno imtuvo ir vieno siųstuvo kuris jungiamas prie kompiuterio per USB-C prievadą. #### Turi būti galimybė perduoti ekrano vaizdą su garsu belaidžiu būdų, t.y. prijungiant prie atsinešto kompiuterio belaidį siųstuvą per USB-C prievadą nenaudojant jokių papildomų programų ar tvarkyklių įdiegimo. #### Turi būti galimybė belaidžiu būdu perduoti vaizdą ir garsą iš visų įrenginių, turinčių USB-C tipo jungtį, t. y. nešiojamųjų kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių. #### Imtuvas turi turėti prievadus: ne mažiau kaip 1xHDMI_OUT, 1xLAN(PoE+). #### Imtuvas turi palaikyti WiFi 6 (802.11ax) arba WiFi (Dual) ar kitą lygiavertę technologiją. #### Imtuvas turi palaikyti Bluetooth ne mažesnės kaip 5.0 versijos. |  |  |
|  | #### Lubinis mikrofonas | #### 1 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Tipas: lubinis mikrofonų masyvas, skirtas garso ir vaizdo konferencijoms su galimybe integruoti kameros sekimą. #### Mikrofonų masyvas turi formuoti ne mažiau nei 8 vnt. vienas nuo kito nepriklausomus spindulius (angl. “lobe”), kurių padėtis erdvėje, plotis, jautrumas, dažninė charakteristika gali būti derinami kiekvieno atskirai. #### Turi būti galimybė apriboti aprėptį tam tikrose zonose, tuo pat metu atmetant garsus kitose srityse. Šios zonos ar kryptys turi būti reguliuojamos. #### Bendras aprėpties plotas turi būti ne mažiau kaip 9 x 9 m. #### Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip: 125Hz – 20kHz ribose. #### Turi turėti aidų šalinimo algoritmą (angl. „Acoustic Echo Cancellation“) ir automatinį mikrofonų lygio reguliavimą. #### Mikrofonų masyvas turi būti jungiamas į kompiuterinį tinklą arba dedikuotą skaitmeninio garso protokolo Dante (ar lygiaverčio) tinklą vienu CAT5e ar aukštesnės kategorijos kabeliu. Tuo pačiu kabeliu mikrofonų masyvas turi būti ir maitinamas (palaikyti PoE). #### Mikrofonų masyvas turi turėti integruotą WEB sąsają, kurioje atliekami mikrofonų masyvo parametrų derinimai. #### Turi būti integruotas skaitmeninis signalų procesorius (angl. “DSP”) turi turėti automikšerį, parametrinį ekvalaizerį, ne mažiau nei 4-ių juostų kiekvienam mikrofonų masyvo spinduliui ir sumiksuotam kanalui. #### Skaitmeninės garso išvesties diskretizavimo dažnis turi būti ne mažesnis nei 48 kHz, raiška ne mažesnė nei 24bit. #### Jautrumas prie 1 kHz turi būti ne mažesnis nei −1.8 dBFS/Pa. #### Maksimalus priimamo garso signalo lygis turi būti ne mažesnis nei 95 dB. #### Santykis signalas/triukšmas turi būti ne mažesnis nei 75 dB (pagal “A” charakteristiką). #### Signalo vėlinimas turi būti ne didesnis nei 16 ms. #### Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis nei 77 dB. #### Gamintojo puslapyje turi būti viešai prieinamas dokumentas ar aprašas angl. „Command Strings“ - valdymo protokolas trečiaisiais įrenginiais kompiuteriniame tinkle. #### Mikrofonų masyvas turi būti pritaikytas montuoti į 60x60 cm lubų fragmentą. Komplektuojamas su montavimo elementais. |  |  |
|  | #### Kompiuterinio tinklo komutatorius | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Turi būti valdomo tipo ne prasčiau kaip L2/L3 lygmenyje. #### Turi turėti ne mažiau kaip 24 prievadus, kurie palaiko „Gigabit Ethernet“ standartą (1000 Mbps). #### Turi palaikyti „DSCP“, dažnai pavadintą kaip „QoS“ (angl. „Quality of Service“). #### Jeigu komutatorius naudoja „802.3az“ protokolą (angl. dar vadinamą „Energy Efficient Ethernet“), privalo būti galimybė jį išjungti. #### Turi turėti „VLAN“ palaikymą. #### Turi pasižymėti „IGMP snooping“ technologija. #### Turi turėti „DHCP“ serverį, kurį būtų galima įjungti arba išjungti. #### Turi būti pritaikytas montuoti į standartinę 19 colių pločio montažinę spintą. |  |  |
|  | #### Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Technologija „Line-Interactive“ ar jai „lygiavertė“. #### Galia turi būti ne mažiau kaip 1980 W / 2200 VA. #### Pajungimo lizdai ne mažiau kaip 10 AC išvesčių. #### Veikimo dažnis 50/60 Hz ± 3 Hz (automatinis nustatymas). #### Išėjimo įtampa 230 V. #### Matmenys ne daugiau kaip 2U aukščio. #### Valdymas įrenginio priekinėje dalyje, turi būti daugiafunkcinis LCD ekranas su būsenos ir valdymo funkcijomis. |  |  |
|  | #### Instaliaciniai kabeliai ir montažinės medžiagos | - 1 kompl. | #### Turi būti įvertinti pasiūlymo sąmatoje visi reikalingi nauji kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą. |  |  |
|  | #### Sistemos montavimo, derinimo ir programavimo darbai | - 1 kompl. - ` | Turės būti atlikta: pasyvinės ir aktyvinės įrangos, kabelių montavimo darbai; programinės įrangos diegimas; įrenginių konfigūravimas; valdymo sistemos programavimas; visų akustinių sistemų garso parametrai suderinti su matavimų mikrofonu ir profesionalia programine įranga (SMAART, SATLIVE ar lygiaverte); dokumentacijos parengimas; personalo apmokymo darbai. Visi kabeliai turės būti sumontuoti paslėptu būdu, kur to padaryti neįmanoma – paviršiniais loveliais, visas tokias vietas susiderinant su Perkančiąja organizacija. Turi būti sudaryta galimybė ir pateikta programinė įranga posėdžius transliuoti Facebook ir Youtube platformoje. Įranga turi būti sukonfigūruota taip kad būtų galima transliuoti nuotolinius posėdžius per MS Teams/Zoom platformas. |  |  |
|  | #### Sistemos centrinis valdymo blokas | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: elektroninės balsavimo sistemos valdymui ir garso signalų apdorojimui. Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas. Garso signalo kokybė: garso signalo kodavimo skiriamoji geba ne mažiau 24 bit. Turi būti galimybė prie centrinio bloko visus pultus prijungti nuoseklios grandinėlės principu (paskutinis pultas prijungiamas tik 1 laidu) ir žiedo principu (paskutinis pultas antru laidu prijungiamas prie centrinio bloko). Turi būti galimybė sistemoje naudoti ir belaidžius ir laidinius diskusijų pultus. Garso įvestys: ne mažiau kaip 1 vnt. simetrinių ir 2 vnt. nesimetrinių garso įvesčių. Garso išvestys: ne mažiau kaip 1 vnt. simetrinių ir 2 vnt. nesimetrinių garso išvesčių. Valdymo signalų prievadai: valdymas tinkle (LAN) arba lygiavertis. #### Turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo registracijos kortelių programavimo įrenginiu, skirtu registracijos kortelių programavimui, jungiamu prie PC per USB. Turi būti integruota WEB sąsaja įrenginio valdymui. Turi būti vidinė garso įrašymo funkcija, valdoma mygtuko paspaudimu priekinėje prietaiso panelėje. Vidinės atminties turi pakakti ne mažiau nei 100 valandų įrašo talpinimui. Turi būti USB jungtis papildomos laikmenos prijungimui ir garso įrašo nukreipimui į ją. Konstrukcija: turi būti galimybė montuoti į 19” rack tipo spintą. |  |  |
|  | #### Diskusinis pultas su mikrofonu ir balsavimo funkcija | #### 27 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: skirtas pirmininkaujančiajam ar kitiems posėdžių dalyviams; gali būti įrengiamas pirmininkaujančiojo arba kitose pasirinktose darbo vietose. Konstrukcija: pastatomas ant stalo. Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų, jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 5e kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu. Turi būti integruotas NFC kortelių skaitytuvas dalyvio identifikavimui. Turi būti su balsavimo funkcija. Komplektuojamas su mikrofonu ir registracijos kortele, suderinama su kortelių skaitytuvu. Papildomai turi būti paruoštos ne mažiau kaip 10 atsarginių registracijos kortelių. Turi turėti liečiamą spalvotą LCD ekraną, ne mažesnį kaip 5 colių įstrižainės, kuriame būtų atvaizduojami darbotvarkės klausimai, pasisakančiųjų eilė, pasisakymų laikmačiai, balsavimo nurodymai ir rezultatai. Ekranas turi gebėti atvaizduoti ne mažiau nei 24 bitų gylio spalvas. Ekrano ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 800 cd/m². Balsavimo pasirinkimas (balso priėmimas) turi būti patvirtinamas ekrano vibravimu. Pultas turi turėti fizinį mygtuką, kurio funkcija turi būti konfigūruojama pagal poreikį - registracija į pasisakymų eilę (posėdžio dalyviams), pasisakymas be registracijos (pirmininkaujančiam). Turi turėti galimybę valdyti pasisakančiųjų eilę (pirmininkaujančiam). Turi turėti mygtuką balsavimo sesijos pradėjimui ir užbaigimui (pirmininkaujančiam). Turi leisti valdyti (įjungti, išjungti) mikrofoną mygtukų pagalba. Turi turėti laukimo eilėje ar mikrofono įjungimo indikatorius. Turi turėti garsiakalbio automatinio atjungimo galimybę aktyvavus mikrofoną. Integruoto garsiakalbio atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 200 Hz–20 kHz. Mikrofonas turi turėti integruotą būsenos indikacinį žiedą. Mikrofonas turi būti su lanksčiu „kakleliu“. Mikrofono kapsulės kryptinė diagrama – kardioidė. Mikrofono ilgis – ne mažesnis kaip 40 cm. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. Maksimalus garso slėgis į mikrofoną ne mažesnis nei 110 dB, o santykis signalas/triukšmas ne mažesnis nei 74 dB (A). Mikrofono atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 125 Hz – 15 kHz. Mikrofonas turi būti apsaugotas nuo mobilių telefonų trikdžių. |  |  |
|  | #### Diskusinis pultas su mikrofonu tribūnai | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Konstrukcija: montuojamas į baldą. #### Įmontuojamos pulto dalies užimamas plotis stalviršyje turi būti ne didesnis nei 160 mm ir aukštis, ne didesnis nei 60 mm. #### Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų; jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 5e kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu. #### Turi būti komplektuojamas su mikrofonu. #### Turi turėti mikrofono valdymo mygtuką su LED indikacija. #### Mikrofonas turi turėti integruotą būsenos indikacinį žiedą. #### Mikrofonas turi būti su lanksčiu „kakleliu“. #### Mikrofono kapsulės kryptinė diagrama – kardioidė. #### Mikrofono ilgis – ne mažesnis kaip 40 cm. #### Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. #### Maksimalus garso slėgis į mikrofoną ne mažesnis nei 110 dB, o santykis signalas/triukšmas ne mažesnis nei 74 dB (A). #### Mikrofono atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 125 Hz – 15 kHz. #### Mikrofonas turi būti apsaugotas nuo mobilių telefonų trikdžių. |  |  |
|  | #### Elektroninio balsavimo sistemos programinė įranga | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. - Paskirtis: diskusijų – balsavimo sistemos valdymui posėdžių metu. - Duomenų bazė Microsoft SQL ar lygiavertės pagrindu, kaupianti informaciją apie: posėdžius, darbotvarkę, posėdžių dalyvių sąrašus, posėdžių eigos informaciją (balsavimo rezultatus, diskusijų eigą, dalyvių registraciją). - Sistemos administravimas: turi būti galimybė sudaryti posėdžio darbotvarkę; konfigūruoti posėdžio parametrus: posėdžio dalyvių registracijos režimas (pagal iš anksto paruoštą dalyvių sąrašą – dalyvių pavardės yra priskiriamos konkrečiai darbo vietai; pagal registracijos korteles); mikrofonų darbo režimas (kalbėjimas be apribojimų (kai kiekvienas posėdžio dalyvis gali įsijungti savo mikrofoną); rankinis (kai mikrofonus valdo posėdžio sekretorius); diskusinis-automatinis (dalyviai patys valdo savo mikrofonus, turi būti galimybė apriboti vienu metu veikiančių mikrofonų skaičių); nustatyti balsavimo tipą: slaptas ar atviras; sukurti, redaguoti posėdžių dalyvių sąrašą, priskirti prie numatytų darbo vietų, spausdinti posėdžių ataskaitas (posėdžio eigos ataskaita; posėdžio dalyvių ataskaita; dalyvių sąrašo ataskaita; darbotvarkės ataskaita). - Sistemos valdymas: turi būti diskusijos eigos valdymas – posėdžio sekretorius turi turėti galimybę pereiti prie svarstytino klausimo, suteikti žodį (aktyvuoti mikrofoną) pasisakančiajam, išjungti mikrofonus, balsavimo eigos valdymas (pradėti balsavimą; sustabdyti balsavimą), rezultatų peržiūra (balsavimo rezultatų peržiūra grafiškai; balsavimo rezultatų peržiūra tekstu; vardinis balsavimas – turi būti galimybė matyti balsavimo rezultatus su pavardžių sąrašu), nuotolinis centralizuotas mikrofonų valdymas – turi būti galimybė įjungti/išjungti norimą mikrofoną. - Vartotojo sąsaja: vartotojo sąsaja turi būti lietuvių kalba. Turi būti funkcionalumas leidžiantis pateikti informaciją papildome ekrane/multimedijoje – darbotvarkė, posėdžio dalyvių sąrašas, užsiregistravusių diskusijai ir klausimams eilė (sąrašas bei salės darbo vietų išdėstymo diagrama), balsavimo rezultatai: apibendrinti rezultatai (sąraše), apibendrinti rezultatai (grafiškai), vardinis balsavimas – pavardžių sąrašas, salės darbo vietų išdėstymo diagrama). - Turi būti galimybė importuoti ar eksportuoti posėdžio nustatymus XML ir WORD (.docx) formatais. Turi būti galima importuoti / eksportuoti tokius parametrus : posėdžio pavadinimas, darbotvarkė, dalyvių sąrašas, vardiniai balsavimo rezultatai. - Kitos funkcijos: slapto balsavimo metu – į duomenų bazę neregistruojami vardiniai rezultatai, tik bendri balsų kiekiai. Galimybė daryti duomenų bazės kopijas, bazės atstatymą iš kopijų (į pageidaujamą tarnybinę stotį). |  |  |
|  | #### Posėdžių transliavimo ir archyvavimo programinė įranga | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: posėdžių vaizdo ir garso įrašų bei posėdžio informacijos atvaizdavimas Perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje. Gali būti siūloma adaptuota siūlomos elektroninės diskusijų – balsavimo sistemos gamintojo standartinė programinė įranga arba sukuriama nauja, sekančius reikalavimus atitinkanti programinė įranga. Programinė įranga, skirta transliuoti tarybos posėdžius internetu bei juos archyvuoti. Programinė įranga turi būti suderinama su balsavimo-diskusinės sistemos valdymo programine įranga. Programinės įrangos funkcijos: vartotojo sąsaja lietuvių kalba; tiesioginė transliacija bei archyvų peržiūra interneto naršyklės pagalba; paieška archyve pagal datą, posėdžio pavadinimą, posėdžio dalyvius, svarstytą klausimą; šalia transliacijos vartotojui turi būti pateikiama: balsavimo rezultatai, darbotvarkės klausimai (detalus kiekvieno klausimo aprašymas), posėdžio dalyvių informacija. Galimybė stebėti posėdžių tiesiogines transliacijas bei peržiūrėti įrašus, esančius archyve, naudojant mobiliuosius įrenginius su Apple iOS, Android arba Windows operacinėmis sistemomis, taip pat personalinius / nešiojamus kompiuterius su Windows, Apple ir Linux operacinėmis sistemomis. Turi būti realizuota galimybė posėdžių įrašus peržiūrėti savivaldybės Youtube ir/ar Facebook kanale. Vienu metu turi veikti tiek savivaldybės posėdžių archyvo puslapis, tiek Youtube ar Facebook kanalas. Įrašų archyvo administravimo modulyje turi būti realizuota archyvo įrašų pavadinimų redagavimo funkcija. Patekus į posėdžių archyvo langą, turi būti automatiškai parenkamas naujausias įrašas publikuotų posėdžių sąraše. |  |  |
|  | Balsavimo sistemos valdymo, vaizdo ir garso kodavimo kompiuteris | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: elektroninio balsavimo sistemos duomenų bazės talpinimui, vaizdo ir garso kodavimui, balsavimo rezultatų atvaizdavimui. Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 50 000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net Procesoriaus branduolių skaičius, ne mažiau 24 vnt. Vaizdo išvestys: ne mažiau kaip 2 x DP/HDMI ar lygiavertės. Operatyviosios atminties kiekis ne mažiau 32 GB DDR5. Vaizdo įvestys: 1 x HDMI, 1 x SDI, abi palaikančios ne mažesnę nei 4K raišką. Kietojo disko talpa ir tipas: ne mažiau nei 1TB SSD tipo pagrindinis diskas ir papildomas 4TB HDD diskas vaizdo įrašams saugoti. USB jungčių skaičius, ne mažiau nei 4x USB3.0 ar lygiavertės. Kompiuterinio tinklo prievadas: ne prasčiau kaip 1 x 1Gbps. Kompiuteris turi būti su įdiegta „Windows 11 Pro“ ar naujesne operacine sistema. Turi turėti mini - PCIe 5G LTE modemą. |  |  |
|  | Projekcinis ekranas | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Projektuojamo vaizdo matmenys – 300 cm (+/15 cm) plotis, 187 cm (+/-15 cm) aukštis. Kraštinių santykis 16:10. |  |  |
|  | Vaizdo projektorius | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Tipas – vaizdo projektorius su lazeriniu šviesos šaltiniu. Technologija 3LCD arba lygiavertė; Kontrastas ne prasčiau 5.000.000 : 1; Maksimali raiška ne mažiau kaip WUXGA, 1920 x 1200, 16:10; Naudojimo trukmė ne trumpiau nei 20 000 val. normaliu režimu, 30 000 val. – ekonominiu režimu; Spalvotos šviesos stiprumas ne mažiau 7 300 liumenų normaliu režimu ir ne mažiau nei 5 110 liumenų ekonomišku režimu pagal IDMS 15.4; Baltos šviesos stiprumas ne mažiau 7 300 liumenų normaliu režimu ir ne mažiau nei 5 110 liumenų ekonomišku režimu pagal ISO 21118:2020; Vaizdo medžiagos apdorojimas ne mažiau 10 Bitų; Turi būti palaikomi tinklo protokolai: HTTPS, SNMP palaikymas; Triukšmo lygis normaliu režimu: ne daugiau 35 dB (A) - Ekonominis režimas: ne daugiau 25 dB (A); Jungtys ne mažiau nei šios: RS-232C, kompiuterinio tinklo sąsaja, HDMI įvestis, „HDBaseT“; Turi būti ne prasčiau kaip šios savybės: horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas (vertikalus ±50 %, horizontalus ±20 %), valdymas kompiuteriniame tinkle; Video spalvų režimai turi būti DICOM SIM palaikymas; Svoris ne daugiau 10 kg; Turi būti komplektuojamas su projektoriaus laikikliu. |  |  |
|  | Vaizdo kamerų komutatorius | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: vaizdo kamerų signalų perjungimui ir perdavimui į transliacijų kompiuterį. SDI įvesčių skaičius: ne mažiau 10 vnt. 3G-SDI (BNC tipo) su automatinio signalo aptikimo funkcija. Palaikoma vaizdo signalo raiška ne mažiau kaip 1080p su 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50 ir 59.94 fps kadrų per sekundę pasirinkimais. SDI išvesčių skaičius: ne mažiau 6 vnt. 3G-SDI (BNC tipo). USB išvesčių skaičius: ne mažiau 1 x USB_C ar lygiavertė. Turi gebėti perduoti vaizdo ir garso signalą į per USB jungtį prijungtą kompiuterį, vaizdo ir garso kodavimo programinei įrangai be papildomų prietaisų. Simetrinės garso įvestis: ne mažiau 2 vnt. Turi būti valdomas kompiuterinio tinklo pagalba, taip pat ant įrenginio korpuso sumontuotų mygtukų pagalba. Įrenginys turi turėti integruotą LCD ekraną aktyvios vaizdo įvesties vaizdui peržiūrėti. Įrenginys turi turėti dedikuotą „MultiView“ vaizdo išvestį skirtą operatoriui matyti visas vaizdo įvestis viename lange. Turi būti galimybė individualiai konfigūruojamos „MultiView“ išvesties išdėstymo galimybės. |  |  |
|  | Valdoma kamera | 3 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. - Maksimali filmavimo raiška turi būti ne mažesnė nei 1080p60. - Išvesties tipas: ne mažiau kaip 1x3G-SDI, 1xHDMI, 1xUSB ar joms lygiavertės. - Turi būti integruota kompiuterinio tinklo jungtis, turi būti vaizdas transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264 ir H.265 formatais. - Optinis artinimas, ne mažiau nei 12 kartų. - Santykis signalas triukšmas vaizdui turi būti ne mažesnis nei 50 dB. - Matymo kampas, ne siauresnis kaip 80⁰. - Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas turi būti motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais ar valdymo pulteliu. - Turi būti PoE maitinimo galimybė. - Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai, ne mažiau kaip 120⁰(V) 340⁰ (H). - Turi būti komplektuojama su laikikliu skirtu kameros montavimui ant sienos. |  |  |
|  | HDMI/SDI dvikryptis vaizdo signalo keitiklis | 2 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: pasirinktinai HDMI signalo konvertavimui į SDI arba iš SDI į HDMI. Vaizdo įvesčių skaičius: ne mažiau kaip 1xSDI, 1xHDMI. Vaizdo išvesčių skaičius: ne mažiau kaip 1xSDI, 1xHDMI. Įvestyse turi būti palaikoma maksimali raiška ne mažesnė nei 2160p60. Komplekte turi būti maitinimo šaltinis. |  |  |
|  | Automatizuoto valdymo procesorius | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Skirtas automatizuotam salės įrangos valdymui. Operatyviosios atmintinės talpa turi būti ne mažiau 1 GB. Pastoviosios atminties talpa turi būti ne mažiau 8 GB. Turi būti galimybė išplėsti pastoviosios atminties kiekį iki 1 TB. Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį dvikrypte RS-232 arba lygiaverte sąsaja. Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį vienkrypte RS-232 arba lygiaverte sąsaja. Turi turėti ne mažiau nei 2 relines išvestis, ne mažiau 2-ių skaitmeninių įvesčių. Turi būti integruotas WEB serveris. Turi būti palaikomos funkcijos: SMTP klientas, SSH, SSL, Active Directory autentifikacija, HTTPS. Turi būti PoE maitinimo galimybė. |  |  |
|  | Salės įrangos valdymo ekranas | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Ekrano tipas – spalvota, aktyvi TFT matrica arba lygiavertė. Ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 178mm. Ekrano kraštinių santykis – 16:10 arba 16:9. Ekrano skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 1280x800. Ekrano ryškumas – ne mažesnis kaip 350 nits (cd/m2). Ekrano kontrastas – ne mažesnis kaip 800:1. Ekrano turi būti spalvotas, ne mažiau kaip 24 bitų spalvų kodavimas. Pašvietimo tipas su automatiniu ryškumo reguliavimu. Matomumo kampai – ne mažiau kaip ±80° horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Lietimui jautrus ekranas – talpuminis, ne mažiau 5 taškų “Multi-touch”. Valdymo panelė turi jungtis į vietinį kompiuterinį tinklą ir turi būti pilnai suderinama su valdymo procesoriumi. Su Ethernet ir USB 2.0 prievadais. |  |  |
|  | Konferencinis garso procesorius | 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius: ne mažiau 12, visi įėjimai turi palaikyti AEC, akustinių aidų šalinimo technologiją, panaudojant visus prie sistemos prijungtus mikrofonus vaizdo konferencijos garsui; Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius: ne mažiau 8. Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauresnis nei 20 Hz – 20 kHz. Harmoniniai iškraipymai: ne didesni nei 0.006%. Maksimalus stiprinimas: ne mažesnis nei 66 dB. Diskretizavimo dažnis: ne mažiau 48 kHz. Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba: ne mažesnė nei 24 bitai Dinaminis diapazonas: ne mažesnis nei 108 dB Turi būti maitinimas mikrofonams: fantominis. Turi būti mikrofono signalų miksavimas: automatinis. Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudės ribojimo modulius. Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui. Turi būti ekvalaizeris kiekvienam garso kanalui. Palaikomi filtrai: ne mažiau kaip HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass. Turi būti automatiškai keičiamas mikrofono signalo jautrumas, kompensuojantis kalbančiojo garso stiprumą. Signalų procesorius turi turėti algoritmo modelį, atpažįstantį kalbą ir pašalinį triukšmą. Šis procesorius neturi reaguoti į pašalinį triukšmą. Padidėjus kalbančiojo garso stiprumui, procesorius turi automatiškai sumažinti įvesties jautrumą iki parinkto lygio. Procesorius turi analizuoti signalo ir triukšmo santykį ir nedidinti mikrofono jautrumo kai santykis yra per mažas. Santykio reikšmę gali keisti vartotojas/operatorius. Turi būti ne mažiau kaip 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja. Turi būti ne mažiau kaip 4 kanalų (išvesčių) USB skaitmeninio garso signalo skiriamoji geba, ne mažesnė nei: 24 bitai. Signalų procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą konferencinei programinei įrangai per USB sąsają. |  |  |
|  | #### Garso stiprintuvas | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Tipas: 4 kanalų garso stiprintuvas. #### Stiprintuvo kanalo galia: #### ne mažiau 350 W prie 8 Ohm apkrovos #### ne mažiau 580 W prie 4 Ohm apkrovos. #### THD dažnyje ne daugiau kaip 0,1%. #### Santykis signalas – triukšmas ne mažiau nei 105 dB. #### Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20 000 Hz. #### Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ spintą, aukštis ne daugiau 1U dydžio. |  |  |
|  | #### Pagrindinė salės akustinė sistema | #### 4 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Žemųjų dažnių koaksialinio garsiakalbio diametras turi būti 3” (+/-1”); Aukštųjų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis nei 0.7”; Atkuriamų garso dažnių juosta ne siauresnė kaip 145 Hz - 18 kHz (+/-3 dB); Maksimalus sukuriamas garso slėgis turi būti ne mažesnis nei 108 dB; Kryptiškumas – 110 laipsnių kūginė charakteristika (leistina +/-10 laipsnių tolerancija); Svoris ne daugiau nei 2 kg; Matmenys ne didesni nei 130x130x130 mm (AxPxG); Turi būti komplektuojama su laikikliu, kuris būtų tinkamas montuoti nuo lubų. #### Įrenginys turi būti sumontuotas, prijungtas į bendrą salės įgarsinimo sistemą ir suderintas. #### Visų akustinių sistemų garso parametrai turi būti suderinti su matavimų mikrofonu ir profesionalia programine įranga (SMAART, SATLIVE ar lygiaverte). |  |  |
|  | #### Žemų dažnių akustinė sistema | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Tipas: žemųjų dažnių akustinė sistema. #### Turi būti to paties gamintojo, kaip ir siūloma TS-1.10 sistema. #### Žemųjų dažnių garsiakalbio diametras, ne mažesnis nei 1x12“ (300 mm). #### Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose): ne siauresnis nei 50Hz-100Hz; #### Jautrumas: ne mažesnis nei 100 dB; #### Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL): ne mažesnis nei 132 dB; #### Svoris: ne didesnis nei 25 kg. #### Įrenginys turi būti sumontuotas, prijungtas į bendrą salės įgarsinimo sistemą ir suderintas. #### Visų akustinių sistemų garso parametrai turi būti suderinti su matavimų mikrofonu ir profesionalia programine įranga (SMAART, SATLIVE ar lygiaverte). |  |  |
|  | #### HDMI vaizdo signalo komutatorius | #### 1 vnt | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: HDMI signalų perjungimui ir perdavimui į salės ekranus. HDMI įvesčių skaičius: ne mažiau 4. HDMI išvesčių skaičius: ne mažiau 4. Kiekvienai išvesčiai turi būti galima priskirti bet kurią įvestį. Turi būti valdomas kompiuterinio tinklo pagalba. Turi būti palaikoma maksimali raiška ne mažesnė nei 4K @60Hz 4:4:4. Turi būti analoginė stereo garso išvestis kiekvienai HDMI išvesčiai. Įrenginys turi turėti RJ45 ir RS-232 prievadus. #### Įrenginys turi palaikyti šiuos HDMI garso atkūrimo standartus: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus ir DTS-HD. |  |  |
|  | #### HDBaseT keitiklių komplektas HDMI signalo perdavimui per vytą porą | #### 5 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Paskirtis: HDMI signalo perdavimui dideliu atstumu. #### Komplektą turi sudaryti siųstuvas ir imtuvas, maitinimo šaltinis, tvirtinimo priedai. #### Turi būti suderinamas su HDBaseT, HDCP 2.2, Smart EDID, PoC standartais. #### Turi būti daugiakanalio garso formato palaikymas. #### Turi būti su dvikrypčiu IR valdymo signalų perdavimu. #### Priklausomai nuo signalo raiškos, signalą turi būti galima perduoti: #### -iki 40m – 4K raiškos, 60Hz 4:2:0, #### -iki 70m - 1080p. #### Turi būti galimybė maitinimą jungti tik prie siųstuvo, arba tik prie imtuvo. |  |  |
|  | #### Pastatomas ant stalo ekranas | #### 3 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Vaizdo technologija: IPS arba lygiavertė. #### Ekrano paviršius neblizgus (angl. anti-glare). #### Įstrižainė: 15" (+/-1"). #### Tikroji raiška: ne mažiau 1920 x 1080. #### Vaizdo įvestys: ne mažiau kaip 2 x USB - C. #### Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 400 nitų. |  |  |
|  | #### Operatoriaus ekranas | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Vaizdo technologija: VA arba lygiavertė. #### Ekrano paviršius neblizgus (angl. anti-glare). #### Įstrižainė: 34" (+/-1"). #### Ekrano palaikoma raiška: ne mažiau 3440 x 1440, 120 Hz. #### Vaizdo įvestys: ne mažiau kaip 2 x HDMI. #### Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 300 nitų (cd/m²). |  |  |
|  | #### Belaidžio vaizdo ir garso perdavimo įranga | #### 1 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Komplektas turi būti sudarytas iš vieno imtuvo ir vieno siųstuvo kuris jungiamas prie kompiuterio per USB-C prievadą. #### Turi būti galimybė perduoti ekrano vaizdą su garsu belaidžiu būdų, t.y. prijungiant prie atsinešto kompiuterio belaidį siųstuvą per USB-C prievadą nenaudojant jokių papildomų programų ar tvarkyklių įdiegimo. #### Turi būti galimybė belaidžiu būdu perduoti vaizdą ir garsą iš visų įrenginių, turinčių USB-C tipo jungtį, t. y. nešiojamųjų kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių. #### Imtuvas turi turėti prievadus: ne mažiau kaip 1xHDMI_OUT, 1xLAN(PoE+). #### Imtuvas turi palaikyti WiFi 6 (802.11ax) arba WiFi (Dual) ar kitą lygiavertę technologiją. #### Imtuvas turi palaikyti Bluetooth ne mažesnės kaip 5.0 versijos. |  |  |
|  | #### Lubinis mikrofonas | #### 1 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Tipas: lubinis mikrofonų masyvas, skirtas garso ir vaizdo konferencijoms su galimybe integruoti kameros sekimą. #### Mikrofonų masyvas turi formuoti ne mažiau nei 8 vnt. vienas nuo kito nepriklausomus spindulius (angl. “lobe”), kurių padėtis erdvėje, plotis, jautrumas, dažninė charakteristika gali būti derinami kiekvieno atskirai. #### Turi būti galimybė apriboti aprėptį tam tikrose zonose, tuo pat metu atmetant garsus kitose srityse. Šios zonos ar kryptys turi būti reguliuojamos. #### Bendras aprėpties plotas turi būti ne mažiau kaip 9 x 9 m. #### Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip: 125Hz – 20kHz ribose. #### Turi turėti aidų šalinimo algoritmą (angl. „Acoustic Echo Cancellation“) ir automatinį mikrofonų lygio reguliavimą. #### Mikrofonų masyvas turi būti jungiamas į kompiuterinį tinklą arba dedikuotą skaitmeninio garso protokolo Dante (ar lygiaverčio) tinklą vienu CAT5e ar aukštesnės kategorijos kabeliu. Tuo pačiu kabeliu mikrofonų masyvas turi būti ir maitinamas (palaikyti PoE). #### Mikrofonų masyvas turi turėti integruotą WEB sąsają, kurioje atliekami mikrofonų masyvo parametrų derinimai. #### Turi būti integruotas skaitmeninis signalų procesorius (angl. “DSP”) turi turėti automikšerį, parametrinį ekvalaizerį, ne mažiau nei 4-ių juostų kiekvienam mikrofonų masyvo spinduliui ir sumiksuotam kanalui. #### Skaitmeninės garso išvesties diskretizavimo dažnis turi būti ne mažesnis nei 48 kHz, raiška ne mažesnė nei 24bit. #### Jautrumas prie 1 kHz turi būti ne mažesnis nei −1.8 dBFS/Pa. #### Maksimalus priimamo garso signalo lygis turi būti ne mažesnis nei 95 dB. #### Santykis signalas/triukšmas turi būti ne mažesnis nei 75 dB (pagal “A” charakteristiką). #### Signalo vėlinimas turi būti ne didesnis nei 16 ms. #### Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis nei 77 dB. #### Gamintojo puslapyje turi būti viešai prieinamas dokumentas ar aprašas angl. „Command Strings“ - valdymo protokolas trečiaisiais įrenginiais kompiuteriniame tinkle. #### Mikrofonų masyvas turi būti pritaikytas montuoti į 60x60 cm lubų fragmentą. Komplektuojamas su montavimo elementais. |  |  |
|  | #### Kompiuterinio tinklo komutatorius | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Turi būti valdomo tipo ne prasčiau kaip L2/L3 lygmenyje. #### Turi turėti ne mažiau kaip 24 prievadus, kurie palaiko „Gigabit Ethernet“ standartą (1000 Mbps). #### Turi palaikyti „DSCP“, dažnai pavadintą kaip „QoS“ (angl. „Quality of Service“). #### Jeigu komutatorius naudoja „802.3az“ protokolą (angl. dar vadinamą „Energy Efficient Ethernet“), privalo būti galimybė jį išjungti. #### Turi turėti „VLAN“ palaikymą. #### Turi pasižymėti „IGMP snooping“ technologija. #### Turi turėti „DHCP“ serverį, kurį būtų galima įjungti arba išjungti. #### Turi būti pritaikytas montuoti į standartinę 19 colių pločio montažinę spintą. |  |  |
|  | #### Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Technologija „Line-Interactive“ ar jai „lygiavertė“. #### Galia turi būti ne mažiau kaip 1980 W / 2200 VA. #### Pajungimo lizdai ne mažiau kaip 10 AC išvesčių. #### Veikimo dažnis 50/60 Hz ± 3 Hz (automatinis nustatymas). #### Išėjimo įtampa 230 V. #### Matmenys ne daugiau kaip 2U aukščio. #### Valdymas įrenginio priekinėje dalyje, turi būti daugiafunkcinis LCD ekranas su būsenos ir valdymo funkcijomis. |  |  |
|  | #### Instaliaciniai kabeliai ir montažinės medžiagos | - 1 kompl. | #### Turi būti įvertinti pasiūlymo sąmatoje visi reikalingi nauji kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą. |  |  |
|  | #### Sistemos montavimo, derinimo ir programavimo darbai | - 1 kompl. | Turi būti atlikta: pasyvinės ir aktyvinės įrangos, kabelių montavimo darbai; programinės įrangos diegimas; įrenginių konfigūravimas; valdymo sistemos programavimas; visų akustinių sistemų garso parametrai suderinti su matavimų mikrofonu ir profesionalia programine įranga (SMAART, SATLIVE ar lygiaverte); dokumentacijos parengimas; personalo apmokymo darbai. Visi kabeliai turės būti sumontuoti paslėptu būdu, kur to padaryti neįmanoma – paviršiniais loveliais, visas tokias vietas susiderinant su Perkančiąja organizacija. Turi būti sudaryta galimybė ir pateikta programinė įranga posėdžius transliuoti Facebook ir Youtube platformoje. Įranga turi būti sukonfigūruota taip kad būtų galima transliuoti nuotolinius posėdžius per MS Teams/Zoom platformas. |  |  |

| #### 2. MAŽOSIOS POSĖDŽIŲ SALĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Eil. Nr. | #### Pavadinimas | #### Kiekis | #### Reikalavimai | #### Atitinka Taip/Ne | #### Siūlomos techninės charakteristikos |
|  | #### Profesionalus interaktyvus monitorius, 86" | #### 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Tipas: interaktyvus monitorius; #### Įstrižainė: ne mažiau kaip 86“; #### Lietimo technologija: turi būti lietimui jautrus visas aktyvus paviršius, IR ar lygiaverte technologija, ne mažiau nei 50 taškų vienu metu (Windows) vartotojams; #### Operacinės sistemos versija ne senesnė nei Android 14; #### Procesoriaus (CPU) branduolių skaičius ne mažiau kaip 8; #### Operatyvioji atmintis (RAM) ne mažiau 8 GB; #### Vidinė atmintis ne mažiau 128 GB; #### Ekrano palaikoma raiška: ne mažiau kaip 3840 × 2160 (4K UHD); #### Turi būti integruotos įvestys: ne mažiau kaip 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x OPS slot. #### Turi būti integruotos išvestys: ne mažiau kaip 1 x HDMI; #### Turi būti integruota garso sistema, ne mažiau nei 2x18 W galios garsiakalbiai; #### Matymo kampas: ne prasčiau kaip 178⁰ ; #### Kontrastas: ne mažiau kaip 5000:1; #### Šviesos srautas: ne mažiau kaip 500 cd/m²; #### Reakcijos laikas: ne prasčiau kaip 8 ms; #### Ekranas turi turėti vidinį lizdą skirtą įstatyti mini kompiuteriui; #### Ekrano gamintojas turi deklaruoti ne trumpesnį kaip 50 000 valandų (Lifetime) veikimo laikotarpį; |  |  |
|  | #### Akustinė sistema | - 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Sistemos tipas: „soundbar“ tipo aktyvinė akustinė sistema, stereo; #### Galingumas: ne mažiau kaip 20W RMS kanalui; #### Atkuriamas dažnių diapazonas: Ne siauresnis nei 100 Hz – 20 kHz (+/- 3dB); #### Įvestys: 1 x linijinė stereo įvestis; #### Turi būti integruota elektros energijos tausojimo funkcija – automatinis įrenginio išsijungimas ir įsijungimas; #### Maitinimo šaltinis: integruotas į korpusą; #### Komplektacija: komplekte turi būti maitinimo kabelis, sieninis laikiklis; |  |  |
|  | #### Konferencinis garso valdiklis su ant stalo padedamu mikrofonu | #### 1 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Konferencinis garso valdiklis su ant stalo padedamu mikrofono komplektu, skirtas aukštos raiškos vaizdo ir telekonferencijų garso apdorojimui. Valdiklis jungiamas per USB sąsają, užtikrinant sklandų ir kokybišką garso perdavimą. #### Analoginių linijinių įvesčių skaičius: ne mažiau 1, su AEC technologija. #### Simetrinių analoginių linijinių išvesčių skaičius: ne mažiau 1. #### Garso valdiklis jungiamas į tinklą vienu CAT5e ar geresniu kabeliu. #### Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauresnis nei 20 Hz – 20 kHz. #### Harmoniniai iškraipymai: ne didesni nei 0.05%. #### Diskretizavimo dažnis: ne mažiau nei 48 kHz. #### Keitiklių skiriamoji geba: ne mažesnė nei 24 bitai. #### Mikrofonas jungiamas į tinklą vienu CAT5e ar geresniu kabeliu, palaikant PoE. #### Mikrofono signalų miksavimas: automatinis. Ekvalaizeris: parametrinis kiekvienam garso kanalui. #### Kiekvienas mikrofonas turi formuoti ne mažiau kaip 4. nepriklausomus spindulius. Turi būti mikrofono nutildymo mygtukas. Spalvinė indikacija mikrofono būsenai atvaizduoti. |  |  |
|  | #### PTZ vaizdo konferencijų kamera | - 1 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Maksimali filmavimo raiška turi būti ne mažesnė nei 1920 x 1080; #### Išvesties tipas ne mažiau kaip: 1xUSB; #### Turi būti automatinio apžvalgos kampo reguliavimo funkcija (Auto/Smart Framing). #### Optinis artinimas, ne mažiau nei 12 kartų. #### Turi būti komplektuojama su nuotolinio valdymo pultu. #### Turi būti galimybė valdyti per RS232. #### Turi būti ne mažiau nei 10 išsaugomų padėčių. #### Matymo kampas, ne siauresnis kaip 80⁰. #### Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas turi būti motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais ar valdymo pulteliu. #### Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai, ne mažiau kaip 120⁰(V) 340⁰ (H). #### Komplekte turi būti lentyna, skirta sumontuoti kamerą ant sienos. |  |  |
|  | #### Automatinis USB komutatorius | - 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Automatinis USB komutatorius su USB HUB funkcija, skirtas atsineštam kompiuteriui (BYOD) prijungti. #### Vaizdo įvestys ne mažiau kaip: 1xHDMI, 1xUSB-C. #### Vaizdo išvestys ne mažiau kaip: 1xHDMI. #### Garso išvestys ne mažiau kaip: 1x analoginė simetrinė. #### Valdymo sąsajos: ne mažiau kaip 1xRS-232. #### Papildomi reikalavimai: #### Turi būti EDID valdymo funkcija. #### Turi būti integruotas USB HUB. #### Turi būti automatinė USB komutavimo funkcija. |  |  |
|  | #### Baldinė kabelių jungimo dėžutė | - 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Tipas: metalinė, su atveriamu dangteliu, baldinė kabelių dėžutė, montuojama į stalo paviršių. #### Maitinimo jungtys: ne mažiau kaip 2 vnt. 16A / 250 V. #### Maitinimo įvadas: ne mažiau kaip 1 vnt. IEC C14 įvadas su saugikliu. |  |  |
|  | #### Instaliaciniai kabeliai ir montažinės medžiagos | - 1 kompl. | #### Turi būti įvertinti pasiūlymo sąmatoje visi reikalingi nauji kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą. |  |  |
|  | Sistemos montavimo, derinimo ir programavimo darbai | - 1 kompl. | Turi būti atlikta: įrangos, kabelių montavimo darbai; programinės įrangos diegimas; įrenginių konfigūravimas; valdymo sistemos programavimas; visų akustinių sistemų garso parametrai suderinti su matavimų mikrofonu ir profesionalia programine įranga Visi kabeliai turės būti sumontuoti paslėptu būdu, kur to padaryti neįmanoma – paviršiniais loveliais, visas tokias vietas susiderinant su Perkančiąja organizacija. |  |  |