- Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (UŽDUOTIS)

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Jonavos centrinio miesto stadiono futbolo aikštės dirbtinės dangos keitimo darbai, įrengtos dangos bandymų atlikimas pagal FIFA Quality Pro arba lygiaverčio standarto reikalavimus bei FIFA Quality Pro arba lygiaverčio sertifikato gavimas (toliau – darbai).

  - Darbų atlikimo vieta – Jonavos centrinis miesto stadionas, Žeimių g. 17, Jonava.

  - Darbų atlikimo terminas – 1 mėnuo nuo kitos dienos po perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo dėl darbų pradžios pateikimo tiekėjui dienos. Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti raštišką pranešimą ne vėliau kaip per 4 mėnesius sutarties įsigaliojimo dienos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS, MATMENYS

  - Futbolo aikštės matmenys:

|  | Aikštelė |
| --- | --- |
| Ilgis, m. | 109,5 |
| Plotis, m. | 71 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| 3.1. | Reikalavimai dangai | 3.1.1. Bendra dangos struktūra: 1) sintetinės vejos plaukeliai – ruloninis monofilamentinis polietileno (PE) (Monofilament (PE)) arba lygiavertis pluoštas, kurio storis ne mažesnis kaip 480 mikronų; 2) pirminis dangos pagrindas – daugiasluoksnis persipynęs stabilizuotas audinys, 100% polipropilenas arba lygiavertė medžiaga, stabilizuotas nuo UV spindulių; 3) antrinis dangos pagrindas – poliuretanas arba lygiavertė medžiaga. 4) stabilizuojantis užpildas – kvarcinis 0,2-1,0 mm frakcijos smėlis (kiekis - pagal gamintojo rekomendacijas); 5) antrinis užpildas – 0,8–2,5 mm frakcijos EPDM (ethylene – propylene - diene monomer) sintetinės gumos žalios spalvos granulės arba gamintojo siūlomos spalvos kamštinė (Cork) natūralios kilmės medžiaga (siūlant kamštinę medžiagą pasiūlymui bus suteikiami papildomi balai – kokybinis kriterijus) arba kitos lygiavertės medžiagos – natūralios arba biopagrindo (iš atsinaujinančių biologinių žaliavų) kilmės, gamintojo siūlomos spalvos. Antrinis užpildas turi būti naujos gamybos, netoksiškas, sudėtyje neturintis sunkiųjų metalų ar pavojingų angliavandenilinių junginių (PAH), neskleidžiantis toksinių ar kenksmingų medžiagų, atsparus UV spinduliams ir temperatūriniams ciklams, mažo dulkingumo, neagresyvus sintetiniams plaušams ir žaidėjų odai (kiekis – pagal dangos gamintojo rekomendacijas). Granulės turi būti be aštrių kampų ar briaunų. Sintetinės gumos granulės – apvalios arba sub-apvalios formos, tankis apie 1,1–1,5 g/cm³ (taikoma, jei siūlomos sintetinės gumos arba lygiavertės granulės). Kamštinės (Cork) granulės – natūralios, netaisyklingos formos, tankis pagal gamintojo techninius duomenis (taikoma, jei siūlomos kamštinės (Cork) arba lygiavertės granulės). 3.1.2. Sintetinės vejos sluoksnis turi atitikti šiuos parametrus: 1) plauko aukštis ne mažiau 40 mm; 2) plaukų Dtex ne mažiau – 16000 Dtex; 3) plaukelių skaičius ne mažiau – 110000/m2; 4) bendras svoris ne mažiau kaip 2500 g/m2; 5) plaukelių spalva – dviejų spalvų žalia; 6) linijų plotis nuo 10 cm iki 12 cm, linijos įklijuojamos arba įaudžiamos, spalva – balta. 3.1.3. Privalomas atsparumas UV spinduliams. 3.1.4. Danga turi atitikti FIFA Quality PRO arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus. 3.1.5. Danga turi atitikti LST EN 15330-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 3.1.6. Dangai suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija (siūlant ilgesnę garantiją nei reikalaujama minimali pasiūlymui bus suteikiami papildomi balai – kokybinis kriterijus). 3.1.7. Sintetinės vejos sluoksnis turi būti tokios konstrukcijos, kad pasibaigus jo eksploatacijos laikotarpiui jis būtų tinkamas perdirbimui. Pageidautina, kad papildomos dangos sudedamosios dalys (pvz., pluoštas, užpildo medžiagos) taip pat būtų tinkamos perdirbimui arba pakartotiniam panaudojimui. 3.1.8. Danga turi atitikti DIN 18035-7 „Sporto aikštynai. 7 dalis: sintetinės vejos sistemos“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus, susijusius su aplinkosaugos ir medžiagų saugos parametrais, įskaitant sunkiųjų metalų, policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) ir kitų potencialiai išsiskiriančių medžiagų ribines vertes. |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Bendrieji reikalavimai dangos įrengimo darbams | - Dirbtinė vejos danga nuimama su visais užpildais 2,0-4,0 m pločio rulonais ir sudedama ant medinių padėklų, rulono ilgis turi būti apie 20 metrų, siekiant, kad dangą būtų patogu ir paprasta perduoti kitoms įstaigoms pakartotiniam panaudojimui. Apie 4500 m2 dangos turi būti utilizuojama tiekėjo pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. - Nauja danga turi būti paklota į senosios aikštės vietą tų pačių matmenų; - Prieš klojant naują dangą, netinkamose vietose turi būti sutvarkomas pagrindas ir elastinis sluoksnis; - Danga turi būti įrengta laikantis dangos gamintojo nurodymų; - Įrenginėjant dangą ne vasaros metu, turi būti naudojami vieno komponento klijai, kurie reaguoja su vandeniu, arba lygiavertis sprendimas, kuriuo siekiama sumažinti riziką klijams nesukibti. |

4. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Sutarties vykdymo metu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai šiuos dokumentus:

    - Gamintojo patvirtinta dangos techninė specifikacija, kurioje nurodytos sintetinės vejos techninės charakteristikos ir parametrai, siekiant patvirtinti siūlomos dangos atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams;

    - Gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad siūloma dangos sistema yra tinkama sertifikuoti pagal FIFA Quality Pro arba lygiaverčio standarto reikalavimus;

    - Gamintojo techninė dokumentacija ir (arba) deklaracija, kurioje patvirtinama, kad siūlomas dirbtinės vejos sluoksnis yra perdirbamas pasibaigus eksploatacijai arba nepriklausomos, akredituotos laboratorijos, atitinkančios ISO/IEC 17025 arba lygiavertį standartą, bandymų ataskaita arba vertinimo išvada (jei pateikiama gamintojo), patvirtinanti vejos sluoksnio perdirbamumo galimybę.

    - Nepriklausomos, akredituotos laboratorijos, atitinkančios ISO/IEC 17025 arba lygiavertį standartą, bandymų ataskaita, kurioje patvirtinama, kad siūloma danga atitinka DIN 18035-7 arba lygiaverčio standarto reikalavimus dėl aplinkosauginių ir medžiagų saugos parametrų.

  - Jei 4.1. punkte nurodyti dokumentai parengti ne lietuvių kalba, tiekėjas privalės pateikti tikslų dokumentų vertimą į lietuvių kalbą.

  - Dirbtinės vejos dangos įrengimo darbai gali būti pradedami tik tiekėjui pateikus ir perkančiajai organizacijai raštu patvirtinus, kad tiekėjo pateiktuose 4.1. punkte nurodytuose dokumentuose esanti informacija atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

5. SERTIFIKAVIMAS

5.1. Po dirbtinės vejos dangos įrengimo tiekėjas savo lėšomis privalo organizuoti įrengtos dangos bandymus pagal FIFA Quality PRO arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Bandymus turi atlikti FIFA patvirtintos testavimo įstaigos (FIFA accredited test institute), turinčios ISO/IEC 17025 arba lygiaverčią akreditaciją. Laikoma, kad dirbtinės vejos danga įrengta tinkamai, kai atlikti visi FIFA Quality PRO (ar lygiaverčio standarto) bandymai, bandymų rezultatai atitinka FIFA Quality PRO (ar lygiaverčio standarto) reikalavimus, tiekėjas pateikia perkančiajai organizacijai FIFA Quality PRO (ar lygiavertį) sertifikatą. Jeigu atliktų bandymų rezultatai neatitinka FIFA Quality PRO (ar lygiaverčio standarto) reikalavimų, tiekėjas savo lėšomis privalo pašalinti nustatytus trūkumus, pakartotinai organizuoti bandymus, padengti visų pakartotinių bandymų išlaidas. Visi darbai, įskaitant FIFA Quality PRO arba lygiaverčio standarto bandymus bei sertifikato pateikimą perkančiajai organizacijai, turi būti atlikti ne vėliau kaip iki darbų atlikimo termino pabaigos.

Reikalavimas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4. punkto 4.4.4.5. papunkčiu.

Garantija apima sintetinės žolės pluošto, pagrindo (backing), siūlių ir konstrukcinių elementų defektus, įskaitant pluošto irimą, kuokštų ištraukimą, sluoksnių atsiskyrimą bei kitus gamybinius ar medžiagų defektus, turinčius įtakos dangos eksploatacinėms savybėms.

Reikalavimas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4. punkto 4.4.4.5. papunkčiu.

Reikalavimas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4. punkto 4.4.4.3. papunkčiu.