| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Greitai stingstantis mišinys šulinių remontui |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 30 t. | Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Eil. Nr.; Charakteristikų pavadinimas; Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos; Atitikimas charakteristikoms* PILDO TIEKĖJAS. Mišinio apdorojimo laikas; 4 - 6 min; Nurodyti siūlomą reikšmę. Klojinių pašalinimo laikas; 7 – 9 min; Nurodyti siūlomą reikšmę. Oro temperatūra darbui; +5o- +25o C; Nurodyti siūlomą reikšmę. Apdorojamo plyšio plotis; 1 – 5,5 cm; Nurodyti siūlomą reikšmę. Stambiausia frakcija; Ne daugiau kaip 0,5 mm; Nurodyti siūlomą reikšmę. Gniuždymo tankis; Ne mažiau kaip 10 N/mm2 po 1 val.; Ne mažiau kaip 30 N/mm2 po 24 val.; Nurodyti siūlomą reikšmę. Tempimo stipris lenkiant; Ne mažiau kaip 2,5 N/mm2 po 1 val.; Ne mažiau kaip 5,5 N/mm2 po 24 val.; Nurodyti siūlomą reikšmę. Pakuotė; Ne daugiau kaip 25 kg; Nurodyti siūlomą reikšmę. Sandėliavimas; Ne mažiau kaip 6 mėn. sausa aplinka +5o - +25o C; Nurodyti siūlomą reikšmę. · Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto kiekio. · Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM) |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Taikomas aplinkosauginis principas - Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. ir 4.4.4.5 punktais: 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Prekės vidaus degimo variklio emisija (išmetami teršalai) atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus tokio tipo ir galios vidaus degimo varikliams, turinčius minimalią įtaką aplinkos taršai. |  |