APSAUGINIŲ DARBO DRABUŽIŲ NUOMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pirkėjas | UAB „Vilniaus viešasis transportas“ |
| 1.2. | Tiekėjas | Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį |
| 1.3. | Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto |
| 1.4. | Pirkimo objektas | Apsauginiai darbo drabužiai (nuoma su priežiūros paslaugomis). |
| 1.5. | Techninė specifikacija | Šis dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas |
| 1.6. | Užsakymas | Pirkėjo Tiekėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Tiekėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Tiekėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui |
| 1.7. | Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas | Dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima Prekes ir kuriuo Šalys patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Prekių perdavimo-priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvienos dalies atskirai. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Tiekėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui. |
| 1.8. | Prekių trūkumai | Prekių perdavimo-priėmimo metu ar Prekės (-ių) garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Prekių kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, Prekių gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Prekės (-ių) nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas ją (jas) ketino naudoti, arba dėl kurių Prekės (-ių) naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tos (-ų) Prekės (-ių) pirkęs, arba nebūtų už Prekę (-es) mokėjęs tokio dydžio kainą |

| 2. | PIRKIMO OBJEKTAS |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Pirkimo objekto pavadinimas | Apsauginiai darbo drabužiai (nuoma su priežiūros paslaugomis) (toliau – Paslaugos ir (ar) prekės ) Darbo drabužių (toliau – Drabužiai) nuoma (toliau – Nuoma, Prekės) ir Drabužių priežiūros (toliau – Priežiūra) paslaugos (toliau – Paslaugos). Pirkimo objektas skaidomas į dvi pirkimo objekto dalis: I pirkimo objekto dalis (toliau – I POD) – Darbo drabužiai (nuoma ir priežiūra) (Vertė 1 155 000,00 Eur be PVM); II pirkimo objekto dalis (toliau – II POD) - Darbo drabužiai ir darbo drabužiai su apsauga nuo cheminių medžiagų (nuoma ir priežiūra) (Vertė 345 000,00 Eur be PVM. |
| 2.2. | Esama situacija | Pirkimas atliekamas vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr.A1-331 patvirtintais Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų reikalavimais (galiojanti redakcija), siekiant aprūpinti Pirkėjo darbuotojus apsauginiais darbo drabužiais (Prekėmis). |
| 2.3. | Pirkimo objekto apimtis | 2.3.1. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų ir (ar) Prekių kiekis yra preliminarus. Pirkimo objekto apimtys nurodytos Techninės specifikacijos 1 lentelėje. 2.3.2. Tiekėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. 2.3.3. Tiekėjas privalo į prekių kainą įskaičiuoti logotipų kainą, jų gamybos, uždėjimo (pridėjimo) bei kitas su logotipų pagaminimu ir pritaikymu susijusias išlaidas. 2.3.4. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus. 2.3.5. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes ir / ar Paslaugas. Už Prekių ir/ar Paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias, Prekes ir/ar Paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Prekių ir/ar Paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių ir/ar Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM). |
| 2.4. | Prekių kokybė | 2.4.1. Prekės turi būti kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 2.4.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Tiekėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrindžiantys dokumentai bei informacija, iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms. 2.4.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos lygiavertėmis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Tiekėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą Techninę specifikaciją ir (ar) Tiekėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. |
| 2.5. | Įsipareigojimas nupirkti pirkimo objekto apimtį (ne mažiau) | Netaikoma |

1 lentelė

| EIL. NR.* | PAVADINIMAS | DARBUOTOJO GAUNAMŲ DRABUŽIŲ SKAIČIUS | PRELIMINARUS PERKAMAS KIEKIS, VNT. |
| --- | --- | --- | --- |
| I POD - DARBO DRABUŽIAI (NUOMA IR PRIEŽIŪRA) |  |  |  |
| 1.1. | Švarkas, II klasė hi-vis, apsaugantis nuo elektros lanko | 3 | 162 |
| 1.2. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis, I klasė hi-vis | 3-5 | 495 |
| 1.3. | Kelnės, II klasė hi-vis, apsauga nuo elektros lanko | 3 | 81 |
| 1.4. | Puskombinezonis, II klasė hi-vis, apsauga nuo elektros lanko | 3 | 81 |
| 1.5. | Vasarinė striukė, II klasė hi-vis, apsaugantis nuo elektros lanko | 3 | 162 |
| 1.6. | Žieminė striukė, II klasė hi-vis, apsaugantis nuo elektros lanko | 3 | 204 |
| 1.7. | Pašiltintos kelnės, II klasė hi-vis, apsauga nuo elektros lanko | 3 | 162 |
| 1.8. | Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis, unisex | 3-5 | 495 |
| 1.9. | Termo kelnės, unisex | 3 | 495 |
| 2.1. | Švarkas, I klasė hi-vis, antistatinis | 2-3 | 663 |
| 2.2. | Antistatiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis | 3-5 | 1086 |
| 2.3. | Kelnės, I klasė hi-vis, apsauga nuo elektros lanko, antistatinės | 2-3 | 332 |
| 2.4. | Puskombinezonis, I klasė hi-vis, apsauga nuo elektros lanko, antistatinis | 2-3 | 331 |
| 2.5. | Vasarinė striukė, I klasė hi-vis, apsaugantis nuo elektros lanko, antistatinė | 1-2 | 442 |
| 2.6. | Žieminė striukė, I klasė hi-vis, apsaugantis nuo elektros lanko, antistatinė | 1-2 | 442 |
| 2.7. | Pašiltintos kelnės arba puskombinezonis, I klasė hi-vis, apsauga nuo elektros lanko, antistatinės | 2-3 | 442 |
| 2.8. | Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis, antistatiniai unisex | 3-5 | 1086 |
| 2.9. | Termo kelnės, antistatinės unisex | 3 | 1086 |
| 3.1. | Švarkas, I klasė hi-vis | 2-3 | 270 |
| 3.2. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis, I klasė Hi-Vis | 3-5 | 198 |
| 3.3. | Kelnės, I klasė hi-vis (brd) | 2-3 | 135 |
| 3.4. | Puskombinezonis, I klasė hi-vis (brd) | 2-3 | 135 |
| 3.5. | Vasarinė striukė, I klasė hi-vis (brd) | 1-2 | 180 |
| 3.6. | Žieminė striukė, I klasė hi-vis (brd) | 1-2 | 180 |
| 3.7. | Termo marškinėliai ilgimis rankovėmis, unisex | 3-5 | 198 |
| 3.8. | Termo kelnės, unisex | 3 | 198 |
| 3.9. | Džemperis, I kalsė hi-vis (brd) | 2-3 | 198 |
| 3.10. | Pašiltintas puskombinezonis, I klasė hi-vis (brd) | 2-3 | 132 |
| 4.1. | Švarkas suvirintojui | 2-3 | 63 |
| 4.2. | Kelnės suvirintojui | 2-3 | 63 |
| II POD - DARBO DRABUŽIAI IR DARBO DRABUŽIAI SU APSAUGA NUO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (NUOMA IR PRIEŽIŪRA) |  |  |  |
| 5.1. | Švarkas su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė hi-vis, atex | 2-3 | 423 |
| 5.2. | Antistatiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis | 3-5 | 423 |
| 5.3. | Kelnės su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė hi-vis, atex | 2-3 | 212 |
| 5.4. | Puskombinezonis su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė hi-vis, atex | 2-3 | 211 |
| 5.5. | Vasarinė striukė su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė hi-vis, atex | 1-3 | 282 |
| 5.6. | Žieminė striukė su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė hi-vis, atex | 1-2 | 282 |
| 5.7. | Pašiltintos kelnės su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė hi-vis, atex | 2-3 | 211 |
| 5.8. | Pašiltintas puskombinezonis su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė hi-vis , atex | 2-3 | 212 |
| 5.9. | Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis, antistatiniai | 3-5 | 282 |
| 5.10. | Termo kelnės, antistatinės | 3 | 282 |
| 5.11. | Liemenė II klasė hi-vis, atex | 1-3 | 282 |

Tiekėjo Pirkėjui perduodamas inventorius*

2 Lentelė

| Eil. Nr. | INVENTORIUS |
| --- | --- |
| 1. | Drabužių paskirstymo spinta (5 ar mažiau spintelių) |
| 2. | Drabužių paskirstymo spinta (5 ar daugiau spintelių) |
| 3. | Nešvarių drabužių surinkimo spintelė |
| 4. | Spintos/Spintelės užraktas (spynelė, raktai) |

*Inventorius, už kurio sugadinimą/praradimą gali būti taikomas mokestis, Eur be PVM).

| 3. | REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui | - Darbo drabužių nuoma apima: - Drabužių pamatavimą ir dydžių parinkimą Pirkėjo darbuotojams (kiekvienam individualiai); 3.1.1.2. Drabužių gamybą, žymėjimą atsekamumo etiketėmis (žymėjimas individualiais kodais, darbuotojų vardais, pavardėmis ar kitu suderintu žymėjimu) vidinėje drabužio pusėje); 3.1.1.3. Drabužių logotipų prisiuvimą (užklijavimą); 3.1.1.4. Rakinamų spintelių (švarių Drabužių paskirstymo ir nešvarių Drabužių surinkimo) įrengimą Pirkėjo patalpose Tiekėjo lėšomis iki pirmųjų Drabužių pristatymo; 3.1.1.5. Drabužių skalbimą; 3.1.1.6. Drabužių taisymą; 3.1.1.7. Švarių drabužių pristatymą, rūšiavimą į drabužių paskirstymo spinteles ir nešvarių drabužių paėmimą iš drabužių surinkimo spintelių; 3.1.1.8. Nuomojami darbo drabužiai išduodami ir nuomojami visus metus pagal Pirkėjo poreikį. Darbo drabužiai turi būti išduodami atsižvelgiant į sezoniškumą: šaltojo sezono drabužiai – nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d., šiltojo sezono drabužiai – nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Esant poreikiui, atsižvelgiant į faktines meteorologines sąlygas, darbo pobūdį ar darbuotojo sveikatos būklę, šių terminų taikymas gali būti koreguojamas. Pirmojo užsakymo darbuotojui metu Darbo drabužiai turi būti išduodami atsižvelgiant į sezoniškumą; 3.1.1.9. Natūraliai susidėvėjusių ir/ar praradusių apsaugines savybes Drabužių, jų žymėjimų ir logotipų pakeitimą drabužiais, žymėjimais ir logotipais, atitinkančiais Techninės specifikacijos Priedų Nr. 1, 2, 3 reikalavimus; 3.1.1.10. Drabužių nuomojamo kiekio koregavimas, atsižvelgiant į faktinius Pirkėjo poreikius. 3.1.2. Tiekėjas įsipareigoja po sutarties pasirašymo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų suteikti Pirkėjui prieigą ir prisijungimą prie jo elektroninės sistemos, kurioje bus galimybė stebėti Drabužių kiekius, priskyrimus darbuotojams, skalbimo ciklo, pataisymus ir kitą su Drabužiais susijusią informaciją. Elektroninės sistemos neveikimo atveju, Pirkėjas turi teisę gauti ir teikti informaciją Sutartyje nurodytais Tiekėjo ir Pirkėjo elektroniniais pašto adresais. 3.1.3. Tiekėjas drabužių paskirstymo ir nešvarių Drabužių surinkimo spinteles Pirkėjo patalpose turi įrengti savo lėšomis ir pajėgumais. 3.1.4. Naujam darbuotojui priskiriama rakinama drabužių paskirstymo spintelė kartu su pirmuoju drabužių komplektu. 3.1.5. Gavęs užsakymą, Tiekėjas Pirkėjui pirmiausia privalo pasiūlyti anksčiau Pirkėjo jam grąžintus rotacijai drabužius. Nesant tinkamo dydžio arba galimybės pritaikyti drabužio naujiems Pirkėjo darbuotojams, gaminami nauji drabužiai, tačiau turi būti įvykdyta sąlyga, kad darbuotojas negali likti neaprūpintas darbo drabužiais. 3.1.6. Nešvarūs Drabužiai iš nešvarių drabužių surinkimo spintelių turi būti surenkami 1 (vieną) kartą per savaitę, nesutrikdant skalbimo ciklo, o švarūs (išskalbti/pataisyti) Drabužiai turi būti pristatomi ir išrūšiuojami į Pirkėjo darbuotojams priskirtas drabužių paskirstymo spinteles, pagal vardines etiketes, tą pačią, t. y. nešvarių drabužių paėmimo dieną: 3.1.6.1. darbuotojui, kuriam priskirtas 1 drabužis – priežiūra vykdoma ne rečiau kaip 2 kartus per metus; 3.1.6.2. darbuotojui, kuriam priskirti 2 drabužiai – priežiūra vykdoma ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites; 3.1.6.3. darbuotojui, kuriam priskirti 3, 4 arba 5 drabužiai – priežiūra vykdoma ne rečiau kaip 1 kartą per 1 savaitę. 3.1.7. Tiekėjo elektroninėje sistemoje turi būti galimybė matyti darbuotojų sąrašus, darbuotojams priskirtų drabužių paskirstymo spintelių numerius, išduotus drabužius ir kiekius. Kartą per savaitę Tiekėjas elektroninėje sistemoje pateikia drabužių aptarnavimo datas. 3.1.8. Drabužių skalbimas turi būti atliekamas, vadovaujantis drabužių medžiagų sudėtimi ir jų valymui/skalbimui taikomais reikalavimais, kad Drabužiai kaip įmanoma ilgiau išlaikytų apsaugines savybes. Drabužiai laikomi švariais, jei po skalbimo jie pristatomi pašalinus purvą, kiek tai įmanoma padaryti naudojant valymo technologijas, be dėmių ir purvo likučių ir tvarkingai sulankstyti, nesuplyšę, nepraradę savo apsauginių savybių ir tinkamos būklės. 3.1.9. Nuomos laikotarpiu Tiekėjas turi užtikrinti ir atlikti nuolatinę Darbužių priežiūrą, kurią sudaro Drabužių taisymas (Drabužių taisymas įvardijamas kaip: darbo drabužių užtrauktuko taisymas, sagos siuvimas, smulkių įdrėskimų (kurie nekeičia gaminio apsauginių savybių) siuvimas, prairusių siūlų ir kišenių taisymas, atšvaitinių juostų keitimas ir kiti panašūs taisymai). Drabužių priežiūros kaina turi būti įskaičiuota į Prekių nuomos kainą. Jei taisymo darbai nėra paminėti ir nesutartas jų įkainis, tokie darbai turi būti iš anksto suderinami su Pirkėju ir apmokami pagal Sutartyje nurodytą valandinį įkainį. Taisymo metu darbuotojas negali likti neaprūpintas darbo drabužiais. 3.1.10. Natūraliai susidėvėję ir/ar praradę apsaugines savybes Drabužiai, jų žymėjimas ir logotipai, bei jų pakeitimas drabužiais, žymėjimais ir logotipais, atitinkančiais Techninės specifikacijos Priedų Nr. 1, 2, 3 reikalavimus turi būti įskaičiuotas į Prekių nuomos kainą. Išduodami drabužiai yra trijų metų laikotarpiui. 3.1.11. Drabužių kiekiai koreguojami, atsižvelgiant į faktinius poreikius, Pirkėjui apie tai pranešus el. paštu ar kitais Sutartyje numatytais komunikavimo būdais. Pirkėjas privalo grąžinti Drabužius Tiekėjui, jei Pirkėjo darbuotojas, naudojantis Drabužius, nutraukia darbo santykius, Drabužis neatitinka darbuotojo dydžio, pasikeičia darbuotojo pareigos, jam priklausančių Drabužių komplektacija arba darbuotojas apskritai nebedėvi Drabužių. Jei grąžinami Drabužiai yra sugadinti, nusidėvėję ir nebegali būti daugiau nuomojami, Pirkėjas moka Drabužio likutinę vertę, apskaičiuotą šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka. Jeigu drabužiai yra tinkami naudojimui – jie yra saugomi rezerve. 3.1.12. Drabužiai, švarių Drabužių paskirstymo ir nešvarių Drabužių surinkimo spintelės ir jų priedai Sutarties galiojimo metu ir po jos galiojimo pabaigos yra Tiekėjo nuosavybė. Tiekėjas Prekių grąžinimo metu turi teisę tikrinti jų kiekį ir būklę. 3.1.13. Baigus tiekti Prekes arba Pirkėjui sumažinus apimtis, Tiekėjas, nustatyta tvarka, atsiima neišperkamus drabužius, švarių Drabužių paskirstymo ir nešvarių Drabužių surinkimo spinteles ar kitą perduotą turtą, kuris tapo nereikalingas. Pirkėjas įsipareigoja šį turtą grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo šį faktą patvirtinančių dokumentų pasirašymo dienos. Pirkėjas atsako už perduoto turto išsaugojimą ir įsipareigoja jį grąžinti ne blogesnės būklės, nei buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų (natūralų) nusidėvėjimą. Nustačius turto sugadinimą, praradimą ar kitus pažeidimus, viršijančius normalų nusidėvėjimą, žala nustatoma šalių susitarimu, o nesutarus – pagal nepriklausomo vertintojo išvadą. Žalos atlyginimo tvarka nustatoma sutartyje. 3.1.14.Sutarties pabaigoje nuomojami drabužiai, kurių likutinė vertė pagal šioje Techninėje specifikacijoje nustatytą nusidėvėjimo normą pasiekė nulinę reikšmę, perduodami Pirkėjo nuosavybėn (jam sutikus). Drabužius, kurie, Pirkėjo manymu, bus netinkami naudoti ir Pirkėjas nenupirks, Tiekėjas privalės priimti atgal ir utilizuoti savo sąskaita. 3.1.15. Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo atveju, Pirkėjas turi išsipirkti kiekvieną Tiekėjo nuomojamą ir grąžintą rotacijai drabužį už įkainį, lygų įkainių lentelėje, pridedamoje prie sutarties, nurodytam įkainiui, kuriuo buvo įvertinti Tiekėjo nuomojami drabužiai jų sugadinimo atveju, atėmus jų nusidėvėjimo normą (kas savaitę nuo drabužio perdavimo Pirkėjui dienos skaičiuojamas nusidėvėjimas per savaitę lygus 1/144 šio įkainio). Iki apmokėjimo drabužiai lieka Tiekėjo nuosavybe. Po sąskaitos apmokėjimo drabužiai atitenka Pirkėjui. |

| 4. | terminai ir sąlygos |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Prekių pristatymo vietos | Žolyno g. 15, Verkių g. 52, Justiniškių g. 14, Žolyno g. 22, Blindžių g. 12, Vilnius (3 LENTELĖ) |
| 4.2. | Prekių pristatymo terminas | - Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Vienam Pirkėjo darbuotojui skiriama nuo 2 (dvejų) iki 3 (trijų) vienos rūšies drabužių, pagal atliekamų darbų pobūdį arba pagal individualų poreikį. Visi Užsakymai ir juose nurodyti tikslūs Prekių kiekiai bus pateikiami atskirų Užsakymų metu, atsižvelgiant į Drabužių skalbimo ciklą. - Užsakymai Tiekėjui bus teikiami ir tvirtinami elektroninėje užsakymų sistemoje. - Naujų drabužių (pirmajai partijai) pasiuvimo ir pristatymo terminas – nurodytas Tiekėjo pasiūlyme. - Kiekvieno paskesnio Užsakymo įvykdymo terminas nevėliau kaip per 10 (dešimt) d. d. nuo Užsakymo pateikimo dienos. 4.2.4. Drabužiai turi būti keičiami suderintu grafiku objekto darbo laiku (t.y. paimami nešvarūs, o pateikiami švarūs). Darbo laikas: I–IV: 7:00 – 15:45 V: 7:00 – 14:30 VI–VII: VI–VII – nedarbo, poilsio ir šventinės dienos. Objekto(-ų) darbo laikus Pirkėjas turi teisę keisti ir apie tai įspėti Tiekėją per suderintą terminą, bet ne trumpesnį kaip 5 (penkios) d. d. |
| 4.3. | Prekių pristatymo termino pratęsimas | Netaikoma |
| 4.4. | Kitos Prekių pristatymo sąlygos | Netaikoma |
| 4.5. | Prekių priėmimo tvarka | Pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas kiekvieną kartą pristačius naujus Drabužius ir savaitinės ataskaitos, jei nėra prieigos prie elektroninės sistemos (laikino neveikimo atveju). |
| 4.6. | Darbuotojų instruktavimas / mokymai | Tiekėjas įsipareigoja instruktuoti ne mažiau kaip 100% Pirkėjo darbuotojus, kuriems išduodami Drabužiai, dėl drabužių naudojimosi. Prie drabužių paskirstymo spintelių, aiškiai matomoje vietoje, turi būti pateikta drabužių naudojimosi atmintinė. |

Prekių pristatymo adresai ir preliminarūs darbuotojų skaičiai

3 Lentelė

| I POD - Darbo drabužiai (nuoma ir priežiūra) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padalinys | Objektų, kuriuose stovės drabužių paskirstymo ir nešvarių drabužių surinkimo spintelės, adresai* |  |  |  |  |
|  | Justiniškių g. 14, Vilnius | Verkių g. 52, Vilnius | Žolyno g. 15, Vilnius | Žolyno g. 22, Vilnius | Blindžių g. 12, Vilnius |
| Remontas | 55 | 96 | 57 | 0 | 0 |
| Kontaktinių tinklų ir pastočių valdymo skyrius | 0 | 0 | 0 | 39 | 17 |
| Bendrųjų reikalų departamentas | 28 | 58 | 34 | 0 | 0 |
| II POD - Darbo drabužiai ir darbo drabužiai su apsauga nuo cheminių medžiagų (nuoma ir priežiūra) |  |  |  |  |  |
| Padalinys | Objektų, kuriuose stovės drabužių paskirstymo ir nešvarių drabužių surinkimo spintelės, adresai* |  |  |  |  |
|  | Justiniškių g. 14, Vilnius | Verkių g. 52, Vilnius | Žolyno g. 15, Vilnius | Žolyno g. 22, Vilnius | Blindžių g. 12, Vilnius |
| Paranga (vairuotojai-sargai, inžinieriai-mechanikai, budintys mechanikai) | 34 | 92 | 17 | 0 | 0 |

*Nurodyti adresai gali keistis, apie adresų keitimą Pirkėjas el. paštu informuoja Tiekėją ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki adreso pakeitimo dienos. Keičiantis adresams, atskiras sutarties keitimas nepasirašomas, tinkamai informavus Tiekėją apie adreso pasikeitimą, laikoma, kad sutartis vykdoma joje nustatytomis sąlygomis.

| 5. | kokybė ir / ar garantiniai įsipareigojimai |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Prekių garantijos reikalavimai | - Tiekėjas Drabužiams suteikia garantiją: 5.1.1.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Drabužiai atitinka gamintojo nurodytus kokybės ir techninius reikalavimus; 5.1.1.2. Drabužiai tinkami naudoti pagal paskirtį; 5.1.1.3. Drabužiai išlaiko savo funkcionalumą ir tvirtumą garantijos laikotarpiu; 5.1.1.4. Garantijos laikotarpiu pastebėti gamykliniai defektai (pvz., siuvimo ar medžiagos trūkumai) turi būti pašalinami Tiekėjo sąskaita; 5.1.1.5. Antistatiniams ir degimo nepalaikantiems drabužiams Tiekėjas privalo užtikrinti ir kontroliuoti drabužių antistatiškumą bei nedegumą visą Paslaugos teikimo laikotarpį. 5.1.2. Pirkėjas sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę bet kuriuo metu, iš anksto neįspėjęs Tiekėjo, patikrinti tiekiamų darbo drabužių kokybę ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. Nustačius neatitikimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas neatitinkantį darbo drabužį pakeistų nauju, atitinkančiu kokybės ir standartų reikalavimus. Toks pakeitimas atliekamas Tiekėjo sąskaita, nemokamai, t. y. nevertinant ir neskaičiuojant prieš tai naudoto drabužio nusidėvėjimo. |
| 5.2. | Prekių garantijos terminas | 5.2.1. Tiekėjas visiems Drabužiams suteikia 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją. |
| 5.3. | Trūkumai / defektai | 5.3.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi stebėti Pirkėjui tiekiamų Drabužių kokybę, Drabužių atitiktį Techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams ir užtikrinti, kad Pirkėjui yra tiekiami tik tokie Drabužiai, kurie atitinka reikalavimus, gaminių atitikties standartus (ir jų būsimus pakeitimus (jei tokių būtų)), nustatytus Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose. 5.3.2. Pirkėjas sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę bet kuriuo metu, iš anksto neįspėjęs Tiekėjo, patikrinti tiekiamų darbo drabužių kokybę ir jų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. Nustačius neatitikimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas neatitinkantį darbo drabužį pakeistų nauju, atitinkančiu kokybės ir standartų reikalavimus. Toks pakeitimas atliekamas Tiekėjo sąskaita, nemokamai, t.y. nevertinant ir neskaičiuojant prieš tai naudoto drabužio nusidėvėjimo. 5.3.3. Tiekėjas privalo reaguoti ir nedelsdamas pašalinti trūkumus / defektus (savo lėšomis), atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjui pastebėjus ir informavus Tiekėją apie Drabužių kokybę / neatitikimą nustatytiems reikalavimams. 5.3.3.1. Trūkumais / defektais laikomi gaminio trūkumai, įskaitant, bet neapsiribojant. nesusiūtos arba prairusios siūlės; neveikiantis užsegimas (užtrauktukas ar kitas užsegimo elementas); atplyšusios ir (arba) visai nesančios atšvaitinės juostos, atplyšę ir (arba) visai nesančios lipnios juostelės („velcro“); neįskaitoma arba nenurodyta informacija gaminio etiketėje pagal reikalaujamus standartus; etiketėje nenurodyta medžiagų sudėtis; neatitiktis taikomų saugos standartų reikalavimams. 5.3.4. Tiekėjas privalo reaguoti ir nedelsdamas pašalinti trūkumus / defektus (savo lėšomis), atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjui pastebėjus ir informavus Tiekėją apie Drabužių pristatymo trūkumą, kai: 5.3.4.1. Drabužiai pristatomi į kito asmens drabužių paskirstymo spintelę; 5.3.4.2. po priežiūros/skalbimo negrąžinami numatytu laiku; 5.3.4.3. grąžinami nepataisyti/neprižiūrėti Drabužiai. 5.3.5. Tiekėjas pristatymo trūkumus pašalina kiek galėdamas greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus pateikimo dienos. |
| 5.4. | Trūkumų / defektų šalinimo terminas | 5.4.1. Nekokybiškos ar Užsakymo ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Prekės / Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. 5.4.2. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Tiekėją Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nustatytų trūkumų užfiksavimo dienos. |
|  | Pirkėjo garantiniai įsipareigojimai | 5.5.1. Jei Sutarties galiojimo metu Tiekėjo nuomojami Drabužiai dingsta ar yra sugadinami dėl Pirkėjo kaltės, taip pat Pirkėjui naudojant Drabužius ne pagal pateiktas Drabužių naudojimo instrukcijas, Pirkėjas privalo atlyginti nuostolius už dingusius ar sugadintus Drabužius sumokėdamas sumą, ne didesnę nei Sutartyje nurodytas mokesčio už sugadintus Tiekėjo Drabužius ir kitą Tiekėjo nuosavybę įkainis, kuriuo buvo įvertinti Tiekėjo nuomojami Drabužiai jų sugadinimo atveju, atėmus jų nusidėvėjimo normą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Nusidėvėjimo norma (likutinė vertė) nustatoma: kas savaitę nuo Drabužio ir kitos Tiekėjo nuosavybės perdavimo Pirkėjui dienos skaičiuojamas nusidėvėjimas lygus 1/144 mokesčio už sugadintus Tiekėjo Drabužius ir kitą Tiekėjo nuosavybę įkainio (Drabužių laikymo rezerve laikotarpiu nusidėvėjimas neskaičiuojamas). Kai drabužis nusidėvi natūraliai anksčiau nei jų nusidėvėjimo norma, nurodyta šiame punkte, Pirkėjas kompensacijos nemoka. 5.5.2. Jei sutarties galiojimo metu Tiekėjo inventorius yra sugadinamas dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas privalo atlyginti nuostolius ne didesne, nei įkainių lentelėje, pridedamoje prie Sutarties, nurodyta suma, kuria buvo įvertintas inventorius jų gavimo dienai. 5.5.3. Dėvėjimo metu Drabužiams praradus apsaugines savybes dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas privalo savo sąskaita pakeisti Drabužiais, atitinkančiais apsaugines savybes. 5.5.4. Tiekėjas privalo visą Sutarties vykdymo laikotarpį nepertraukiamai aprūpinti darbuotojus darbo drabužiais, t. y. užtikrinti, kad darbuotojai visais atvejais turėtų tinkamus ir naudojimui paruoštus darbo drabužius bei neliktų be jų dėl tiekimo, keitimo ar priežiūros sutrikimų. |

| 6. | sutarties vykdymo metu pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| 6.1. | 6.1.1. Paslaugų teikimo ataskaita (Ataskaita apie darbuotojus, kuriems yra išduoti Drabužiai, pateikiama elektronine forma lietuvių kalba. Ataskaitoje turi būti nurodytas darbuotojo vardas ir pavardė, išduotų darbo drabužių pavadinimai, kiekiai, išdavimo data ir kita Pirkėjui reikalinga informacija, susijusi su nuomojamų darbo drabužių apskaita. |
|  | 6.1.2. PVM Sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra pateikiama elektroniniu būdu per SABIS sistemą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais). |
|  | 6.1.3. Duomenų tvarkymo susitarimas (Teikiamas vienkartinis susitarimas elektronine forma, lietuvių). |

| 7. | PAPILDOMA INFORMACIJA |
| --- | --- |
| 7.1. | Visiems Drabužiams taikomi aplinkosauginiai reikalavimai nurodyti 2 priede. |
| 7.2. | Reikalavimai logotipams nurodyti 3 priede. |

| 8. | PRIEDAI |
| --- | --- |
| 8.1. | 1 priedas: Minimalūs reikalavimai prekėms. |
| 8.2. | 2 priedas: Drabužiams taikomi aplinkosauginiai reikalavimai. |
| 8.3. | 3 priedas: Reikalavimai logotipams. |

minimalŪs reikalavimaI PrekĖMS

  - Drabužiai turi būti pritaikomi savo dydžiais ir modeliu tiek vyrams, tiek moterims.

  - Minimalūs reikalavimai drabužiams pateikiami Techninės specifikacijos 1 priede.

  - Visi drabužiai turi atitikti ekologinį standartą OEKO-TEX® STANDARD 100 arba lygiavertį.

  - Drabužiai turi būti su logotipais. Logotipo pavyzdys, spalvos ir logotipo matmenys nurodyti Techninės specifikacijos 3 priede.

  - Pasikeitus Pirkėjo logotipui turi būti galimybė pakeisti logotipą ant Pirkėjo jau nuomojamų Drabužių.

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | REIKALAUJAMAS DOKUMENTAS PREKIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMUI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektas apsaugantis nuo elektros lanko, II klasė Hi-Vis (spalviškai turi būti vienodi šiame komplekte) |  |  |
| 1.1. | Švarkas, II klasė Hi-Vis, apsaugantis nuo elektros lanko |  |  |
| 1.1.1 | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 1.1.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 1.1.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2);3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių;4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 1.1.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 1.1.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.1.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.1.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Švarkas užsegamas po lystele paslėptu užtrauktuku arba spaudėmis. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena krūtinės srityje esanti kišenė turi būti pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguliuojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.2. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis, I klasė Hi-Vis |  |  |
| 1.2.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 1.2.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 1.2.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.2.4. | Audinio tankis | 150 - 220 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.2.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona arba oranžinė. - Pasiuvimas: - Elastinga apykaklė. - Rankovės ir marškinėlių apačia užbaigta apsiuvu . - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.3. | Kelnės, II klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko |  |  |
| 1.3.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 1.3.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 1.3.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 1.3.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 1.3.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.3.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.3.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.4. | Puskombinezonis, II klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko |  |  |
| 1.4.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 1.4.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 1.4.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 1.4.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 1.4.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.4.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.4.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku, pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.5. | Vasarinė striukė, II klasė Hi-Vis, apsaugantis nuo elektros lanko |  |  |
| 1.5.1 | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 1.5.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 1.5.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 1.5.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11612:2015 „Apsauginiai drabužiai nuo karščio ir liepsnos“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnius kaip A1/A2, B1, C1, E1, F1 apsaugos lygius pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). Arba EN ISO 14116:2015 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo liepsnos. Riboto liepsnos plitimo medžiagos, medžiagų junginiai ir apranga“ standartą; indeksas 3 | LST EN ISO 11612:2015, A1/A2, B1, C1, E1, F1 arba EN ISO 14116:2015; (nurodant riboto liepsnos plitimo indeksą (Index 1, 2 arba 3) | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11612:2015, A1/A2, B1, C1, E1, F1 arba EN ISO 14116:2015; (nurodant riboto liepsnos plitimo indeksą (Index 1, 2 arba 3)) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, arba kokio indeksavimo drabužis turi (1, 2 ar 3), kad įvertinta jo riboto liepsnos plitimo savybė, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 1.5.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343:2019 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |
| 1.5.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.5.7. | Audinio tankis | 220 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.5.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Vasarinė, be pašiltinimo. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė krūtinės srityje pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku arba su atvartais kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguliuojamo pločio, užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.6. | Žieminė striukė, II klasė Hi-Vis, apsaugantis nuo elektros lanko |  |  |
| 1.6.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 1.6.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 1.6.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 1.6.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). Arba EN ISO 14116:2015 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo liepsnos. Riboto liepsnos plitimo medžiagos, medžiagų junginiai ir apranga“ standartą; indeksas 3 | LST EN ISO 11611; 1 klasė Arba EN ISO 14116:2015; indeksas 3 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) arba EN ISO 14116:2015; (nurodant riboto liepsnos plitimo indeksą (Index 1, 2 arba 3)) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, arba kokio indeksavimo drabužis turi (1, 2 ar 3), kad įvertinta jo riboto liepsnos plitimo savybė, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 1.6.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. Bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |
| 1.6.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.6.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.6.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Žieminė, su pašiltinimu. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė krūtinės srityje pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba su atvartais kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.7. | Pašiltintos kelnės arba puskombinezonis, II klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko |  |  |
| 1.7.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 1.7.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą,, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 1.7.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. Bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 1.7.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 1.7.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.7.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.7.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Pašiltintos. - Užsegamos užtrauktuku. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Nemažiau kaip viena kišenė nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.8. | Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis, unisex |  |  |
| 1.8.1. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gaminių audinys turi užtikrinti apsaugą nuo elektros lanko, ir atsparumą elektrostatiniam krūviui viso naudojimo metu | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.8.2. | Audinio tankis | 200 - 225 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.8.3. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; - Greitai garinantis drėgmę.. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.9. | Termo kelnės, unisex |  |  |
| 1.9.1. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gaminių audinys turi užtikrinti apsaugą nuo elektros lanko, ir atsparumą elektrostatiniam krūviui viso naudojimo metu | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.9.2. | Audinio tankis | 200 - 225 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 1.9.3. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; - Greitai garinantis drėgmę.. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2. | Komplektas apsaugantis nuo elektros lanko, antistatinis, I klasė Hi-Vis (spalviškai turi būti vienodi šiame komplekte) |  |  |
| 2.1. | Švarkas, I klasė Hi-Vis, antistatinis |  |  |
| 2.1.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 2.1.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | - Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 2.1.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 2.1.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 2.1.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 2.1.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei ne mažiau kaip 1% antistatinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.1.7. | Audinio tankis | 220 – 365* g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.1.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Švarkas užsegamas po lystele paslėptu užtrauktuku arba spaudėmis. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė krūtinės srityje pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku arba spaudėmis kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami su spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.2. | Antistatiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis |  |  |
| 2.2.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 2.2.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 2.2.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.2.4. | Audinio tankis | 150 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.2.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba Hi-Vis oranžinė arba geltona (tokios pačios spalvos kaip komplekto spalvos). - Pasiuvimas: - Elastinga apykaklė. - Rankovės ir marškinėlių apačia užbaigta apsiuvu. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.3. | Kelnės, I klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko, antistatinės |  |  |
| 2.3.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 2.3.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 2.3.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 2.3.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 2.3.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 2.3.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.3.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.3.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.4. | Puskombinezonis, I klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko, antistatinis |  |  |
| 2.4.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | - Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 2.4.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 2.4.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 2.4.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 2.4.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 2.4.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.4.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.4.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis). - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.5. | Vasarinė striukė, I klasė Hi-Vis, apsaugantis nuo elektros lanko, antistatinė |  |  |
| 2.5.1 | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 2.5.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 2.5.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 2.5.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). Arba EN ISO 14116:2015 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo liepsnos. Riboto liepsnos plitimo medžiagos, medžiagų junginiai ir apranga“ standartą; indeksas 3 | LST EN ISO 11611; 1 klasė Arba EN ISO 14116:2015; indeksas 3 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) arba EN ISO 14116:2015; (nurodant riboto liepsnos plitimo indeksą (Index 1, 2 arba 3)) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, arba kokio indeksavimo drabužis turi (1, 2 ar 3), kad įvertinta jo riboto liepsnos plitimo savybė, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 2.5.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 2.5.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.5.7. | Audinio tankis | 220 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.5.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Vasarinė, be pašiltinimo. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė krūtinės srityje pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.6. | Žieminė striukė, I klasė Hi-Vis, apsaugantis nuo elektros lanko, antistatinė |  |  |
| 2.6.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 2.6.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 2.6.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 2.6.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). Arba EN ISO 14116:2015 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo liepsnos. Riboto liepsnos plitimo medžiagos, medžiagų junginiai ir apranga“ standartą; indeksas 3 | LST EN ISO 11611; 1 klasė Arba EN ISO 14116:2015; indeksas 3 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) arba EN ISO 14116:2015; (nurodant riboto liepsnos plitimo indeksą (Index 1, 2 arba 3)) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, arba kokio indeksavimo drabužis turi (1, 2 ar 3), kad įvertinta jo riboto liepsnos plitimo savybė, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 2.6.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |
| 2.6.6. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 2.6.7. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.6.8. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.6.9. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Žieminė, su pašiltinimu. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė krūtinės srityje pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.7. | Pašiltintos kelnės arba puskombinezonis, I klasė Hi-Vis, apsauga nuo elektros lanko, antistatinės |  |  |
| 2.7.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 2.7.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 2.7.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1.Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3.ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 2.7.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 2.7.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 2.7.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.7.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.7.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis oranžinė arba geltona. - Pasiuvimas: - Pašiltintos. - Užsegamos užtrauktuku. - Tarpkojis sutvirtintas rombiniu įsiuvu. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Ne mažiau kaip viena kišenė nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.8. | Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis, antistatiniai |  |  |
| 2.8..1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 2.8.2. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto. Gaminių audinys turi užtikrinti apsaugą nuo elektros lanko, ir atsparumą elektrostatiniam krūviui viso naudojimo metu | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.8.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.8.4. | Audinio tankis | 200 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.8.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; - Greitai garinantis drėgmę. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.9. | Termo kelnės, antistatinės |  |  |
| 2.9.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 2.9.2. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto. Gaminių audinys turi užtikrinti apsaugą nuo elektros lanko, ir atsparumą elektrostatiniam krūviui viso naudojimo metu | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.9.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.9.4. | Audinio tankis | 200 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 2.9.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; - Greitai garinantis drėgmę. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3. | Komplektas, I klasė Hi-vis (BRD) |  |  |
| 3.1. | Švarkas, I klasė Hi-Vis |  |  |
| 3.1.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 3.1.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | - Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 3.1.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.1.4. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.1.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Švarkas užsegamas užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent viena įleistinė užsegama užtrauktuku arba spaudėmis kišenė. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami su spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.2. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis, I klasė Hi-Vis |  |  |
| 3.2.1. | Reikalavimai kaip aprašyta 1.2. pozicijoje, išskyrus spalvą | Kaip aprašyta 1.2. pozicijoje, išskyrus spalvą | Kaip aprašyta 1.2. pozicijoje, išskyrus spalvą |
| 3.2.2. | Drabužio spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.3. | Kelnės, I klasė Hi-Vis (BRD) |  |  |
| 3.3.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 3.3.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 3.3.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.3.4. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.3.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.4. | Puskombinezonis, I klasė Hi-Vis (BRD) |  |  |
| 3.4.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 3.4.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 3.4.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.4.4. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.4.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku, pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.5. | Vasarinė striukė, I klasė Hi-Vis (BRD) |  |  |
| 3.5.1 | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 3.5.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 3.5.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343; klasė 3:1 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |
| 3.5.4. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.5.5. | Audinio tankis | 170 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.5.6. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Vasarinė, be pašiltinimo. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.6. | Žieminė striukė, I klasė Hi-Vis (BRD) |  |  |
| 3.6.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 3.6.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 3.6.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343; klasė 3:3 | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |
| 3.6.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |
| 3.6.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.6.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.6.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Žieminė, su pašiltinimu. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.7. | Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis, unisex |  |  |
| 3.7.1. | Reikalavimai tokie patys kaip aprašyta 1.9. pozicijoje | Kaip aprašyta 1.9. pozicijoje | Kaip aprašyta 1.9. pozicijoje |
| 3.8. | Termo kelnės, unisex |  |  |
| 3.8.1. | Reikalavimai tokie patys kaip aprašyta 1.10. pozicijoje | Kaip aprašyta 1.10. pozicijoje | Kaip aprašyta 1.10. pozicijoje |
| 3.9. | Džemperis, I kalsė Hi-Vis (BRD) |  |  |
| 3.9.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | - Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 3.9.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 3.9.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 30% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 70% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.9.4. | Audinio tankis | 220 - 370 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.9.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Džemperis užsegamas užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Rankogaliai pasiaurinti, elastingi. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.10. | Pašiltintas puskombinezonis arba kelnės su reguliuojamomis petnešomis, I klasė Hi-Vis (BRD) |  |  |
| 3.10.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 3.10.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 1 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 1 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 1 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 3.10.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343; klasė 3:3 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |
| 3.10.4. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.10.5. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 3.10.6. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Pašiltintas. - Užsegamas užtrauktuku. - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku. - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 1 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 4. | Komplektas suvirintojams |  |  |
| 4.1. | Švarkas suvirintojui |  |  |
| 4.1.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 4.1.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 4.1.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 4.1.4. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 4.1.5. | Audinio tankis | 220 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 4.1.6. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: pagrindinė spalva tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba Hi-Vis oranžinė. - Pasiuvimas: - Švarkas užsegamas po lystele paslėptu užtrauktuku arba spaudėmis. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami su spaudėmis arba kito tipo užsegimu. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 4.2. | Kelnės suvirintojui |  |  |
| 4.2.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 4.2.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 61482-1-2:2015 „Darbuotojų apsauga nuo elektros lanko šiluminio poveikio. Bandymas uždaroje kamerinėje aplinkoje (bandymo metodas 2)“ standartą, 1 klasės (4 kA) reikalavimus | LST EN 61482-1-2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 61482-1-2:2015 reikalavimus ir nurodantį suteiktą apsaugos klasę (1 arba 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai apsaugo nuo elektros lanko šiluminio poveikio |
| 4.2.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 11611:2015 „Apsauginiai drabužiai, naudojami suvirinant ir atliekant giminingus darbus“ standartą. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 1 klasės (Class 1) apsaugą pagal šio standarto reikalavimus, tinkamą lengvo ir vidutinio intensyvumo suvirinimo darbams (kai kibirkščių ir purslų kiekis yra ribotas). | LST EN ISO 11611; 1 klasė | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 11611:2015, 1 klasės (Class 1) reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai skirti suvirinimo ar giminingiems darbams, kad užtikrina 1 klasės apsaugą, bei pateiktos rekomendacijos dėl priežiūros, džiovinimo ir laikymo, užtikrinančios apsauginių savybių išlaikymą |
| 4.2.4. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 4.2.5. | Audinio tankis | 220 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 4.2.6. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: pagrindinė spalva tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba Hi-Vis oranžinė. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga ir pastiprintu dugnu; - Dvi kišenės nugaroje; - Bent viena patogi kišenė šlaunų srityje užsegama arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5. | Komplektas su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  |
| 5.1. | Švarkas su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  |
| 5.1.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 5.1.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 5.1.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 5.1.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |
| 5.1.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei ne mažiau kaip 1% antistatinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.1.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.1.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Švarkas užsegamas po lystele paslėptu užtrauktuku arba spaudėmis. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami su spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.2. | Antistatiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis |  |  |
| 5.2.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 5.2.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 5.2.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.2.4. | Audinio tankis | 150 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.2.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Elastinga apykaklė. Rankovės ir marškinėlių apačia užbaigta apsiuvu. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.3. | Kelnės su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  |
| 5.3.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 5.3.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 5.3.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 5.3.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |
| 5.3.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.3.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.3.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - . - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga ir pastiprintu dugnu; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.4. | Puskombinezonis su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  |
| 5.4.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 5.4.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 5.4.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2.Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 5.4.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |
| 5.4.5. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.4.6. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.4.7. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Užsegamos užtrauktuku. - . - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku. - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.5. | Vasarinė striukė su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  |
| 5.5.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 5.5.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 5.5.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 5.5.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |
| 5.5.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343; klasė 3:1 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |
| 5.5.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. Gali būti: 100% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.5.7. | Audinio tankis | 220 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.5.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Vasarinė, be pašiltinimo. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.6. | Žieminė striukė, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  |
| 5.6.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 5.6.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 5.6.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 343:2019 „Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus“ standartą | LST EN 343; klasė 3:1 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 343:2019 reikalavimus, nurodant vandens nepralaidumo (X) ir garų pralaidumo (Y) klases; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodytos drabužių priežiūros sąlygos, užtikrinančios vandens nepralaidumo išlaikymą ir maksimalių skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standartui |
| 5.6.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |
| 5.6.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 5.6.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Pageidautina: Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.6.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.6.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Žieminė, su pašiltinimu. - Su gobtuvu. - Užsegama po lystele paslėptu užtrauktuku. - Apykaklė- paaukštinta stovelė, užsegama iki viršaus. - Krūtinės srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi įleistinės užsegamos užtrauktuku kišenės. - Bent viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Rankogaliai reguluojamo pločio užsegami spaudėmis arba kito tipo užsegimu. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.7. | Pašiltintos kelnės su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  |
| 5.7.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 5.7.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 5.7.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1.Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |
| 5.7.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 5.7.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |
| 5.7.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.7.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.7.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Pašiltintos. - Užsegamos užtrauktuku. - . - Ne mažiau kaip 5 ąselės diržui. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga ir pastiprintu dugnu; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.8. | Pašiltintas puskombinezonis su apsauga nuo cheminių medžiagų, II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  |
| 5.8.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginiai drabužiai. Bendrieji reikalavimai“ standartą | LST EN ISO 13688 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 13688:2013 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba |
| 5.8.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 5.8.3. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 342:2017 „Apsauginiai drabužiai. Komplektai ir drabužiai, apsaugantys nuo šalčio“ standartą. Šiluminės izoliacijos vertė – ne mažesnė kaip 0,330 m²K/W (B); Oro pralaidumo klasė – ne žemesnė kaip 2 klasė; Jei audinys yra atsparus vandens įsiskverbimui – WP klasė turi būti nurodyta bandymų ataskaitoje. | LST EN 342:2017; Icler 0,330 m2K/W, AP class 2 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 342:2017 reikalavimus ir pasiekia Icler = 0,333 m²K/W (B) bei oro pralaidumo klasę 2 (AP class 2); 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta, kokioms temperatūroms drabužiai tinkami, kaip turi būti dėvimi (pvz., su papildomu apatiniu sluoksniu), bei pateiktos priežiūros rekomendacijos, užtikrinančios šiluminių savybių išlaikymą |
| 5.8.4. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 5.8.5. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 13034:2005+A1:2009 „Apsauginiai drabužiai nuo cheminių medžiagų. Ribota apsauga nuo skystų cheminių medžiagų (6 tipo ir PB [6] tipo apranga)“ standartą | LST EN 13034:2005+A1, Type PB 6 | 1. Galiojančio notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją; 2. bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 13034:2005+A1:2009, Type [PB] 6 reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kad drabužiai suteikia ribotą apsaugą nuo cheminių purslų, nurodytos priežiūros sąlygos bei maksimalus leistinas skalbimų skaičius, po kurio garantuojama atitiktis standarto reikalavimams |
| 5.8.6. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.8.7. | Audinio tankis | 220 - 365 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.8.8. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Pašiltintas. - Užsegamas užtrauktuku. - Petnešos visos arba dalis su elastingomis gumomis, didesniam patogumui užtikrinti. - Dvi priekinės šoninės kišenės įstriža anga ir pastiprintu dugnu; - Dvi kišenės nugaroje; - Patogios kišenės šlaunų srityje užsegamos arba su lystele. - Bent viena kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Kelių srityje prisiūtos antkeliams skirtos kišenės su užsegimu arba pasiūtos taip, kad antkeliai neiškristų dėvėjimo metu. - Kelių srities audinys tamsiai mėlynos arba juodos spalvos. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.9. | Termo marškinėliai ilgomis rankovėmis, antistatiniai |  |  |
| 5.9.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 5.9.2. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto. Gaminių audinys turi užtikrinti apsaugą nuo elektros lanko, ir atsparumą elektrostatiniam krūviui viso naudojimo metu | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.9.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.9.4. | Audinio tankis | 200 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.9.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; Greitai garinantis drėgmę. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.10. | Termo kelnės, antistatinės |  |  |
| 5.10.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1.Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 5.10.2. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto arba merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto. Gaminių audinys turi užtikrinti apsaugą nuo elektros lanko, ir atsparumą elektrostatiniam krūviui viso naudojimo metu | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.10.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 35% merino vilnos ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto, bei 2% antistatinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.10.4. | Audinio tankis | 200 - 230 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.10.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) arba juoda. - Pasiuvimas: - Tinkamas tiek vyrams tiek moterims; - Nevaržantis judesių, ergonomiškai pasiūtas; - Priglundatis prie kūno; - Greitai garinantis drėgmę. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.11. | Liemenė II klasė Hi-Vis, ATEX |  |  |
| 5.11.1. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471:2013 „didelio matomumo drabužiai. Bandymų metodai ir reikalavimai. Drabužiai turi atitikti ne žemesnę kaip 2 matomumo klasę | LST EN ISO 20471; 2 klasė | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN ISO 20471:2013, 2 klasės reikalavimus; 3. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 4. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje turi būti nurodyta, kad drabužiai atitinka 2 matomumo klasės reikalavimus, pateiktas atspindinčių juostų išdėstymas, rekomenduojamos priežiūros sąlygos ir maksimalus skalbimų skaičius, iki kurio išlaikoma atitiktis standartui |
| 5.11.2. | Siūlomi darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5:2008 „apsauginiai drabužiai. Elektrostatinės savybės. 5 dalis: medžiagų reikalavimai ir konstrukcija | LST EN 1149-5 | 1. Galiojančio sertifikato kopiją; 2. Notifikuotos įstaigos išduotą bandymų protokolą, patvirtinantį, kad drabužiai atitinka LST EN 1149-5:2008 reikalavimus; 3. Bandymų protokolus pagal EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3, patvirtinančius audinio elektrostatinių savybių atitiktį; 4. ES atitikties deklaraciją pagal reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių; 5. naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje aiškiai nurodoma, kad drabužiai tinkami dirbti sprogioje (ATEX) aplinkoje. |
| 5.11.3. | Pluoštinė audinio sudėtis | Ne mažiau kaip 34% medvilnės ar lygiaverčio celiuliozinio pluošto ir ne daugiau kaip 65% poliesterio (PES) ar kito lygiaverčio sintetinio pluošto | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.11.4. | Audinio tankis | 120 - 360 g/m2 | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |
| 5.11.5. | Drabužio pasiuvimas ir spalvos | - Audinių spalvos: tamsiai mėlyna (pvz. Navy) / Hi-Vis geltona arba tik Hi-Vis geltona. - Pasiuvimas: - Užsegama užtrauktuku arba spaudėmis. - Krūtinės srityje bent dvi užsegamos užtrauktuku arba spaudėmis kišenės. Bent viena kišenė pritaikyta mobiliajam telefonui, kurio išmatavimai ne mažesni nei 169.0 × 80.1 × 10.2 mm (aukštis × plotis × storis) - Juosmens srityje bent dvi užsegamos užtrauku kišenės. - Dešinėje pusėje krūtinės srityje kilpelė racijos laikikliui. - Atšvaitinės juostos išdėstytos pagal LST EN ISO 20471 Class 2 reikalavimus. | Gaminio kortelė, gamintojo katalogas ar naudojimo instrukcija su šia informacija |

Techninės specifikacijos

2 priedas

VISIEMS DRABUŽIAMS TAIKOMI APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm (dalių milijonui) kiekvienos šių cheminių medžiagų (pesticidų). Bendras šių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,5 ppm: 2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties (2,4,5-T), Aldrino, Kaptafolio, Chlordano, Clordimeformo, DDT, Dieldrino, Dinosebo ir jo druskų, Endrino, Heptachloro, Heksachlorbenzeno, Heksachlorcikloheksano α, Heksachlorcikloheksano β, Heksachlorcikloheksano δ, Metamidofoso, Monokrotofoso, Parationo, Metilparationo, Toksafeno; | (a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba (b) tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba (c) gamintojo techniniai dokumentai, arba (d) paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba (e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2. | Galutiniame gaminyje neturi būti dažiklių, klasifikuojamų kaip jautrinantys ar sukeliantys alergiją, kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai: C.I. Bazinio raudonojo 9, C.I. Dispersinio mėlynojo 1, C.I. Rūgštinio raudonojo 26, C.I. Bazinio violetinio 14, C.I. Dispersinio oranžinio 11, C.I. Tiesioginio juodojo 38, C.I. Tiesioginio mėlynojo 6, C.I. Tiesioginio raudonojo 28, C.I. Dispersinio geltonojo 3, C.I. Dispersinio geltonojo 23; |  |
| 3. | Galutiniame gaminyje neturi būti naudojami išvardytieji dažikliai, išskyrus atvejus, kada dažytų pluoštų, verpalų arba audinio atsparumas prakaitui (rūgštis ir šarmas) − ne mažesnis kaip 4: C.I. Dispersinio mėlynojo 3 C.I. 61 505, C.I. Dispersinio mėlynojo 7 C.I. 62 500, C.I. Dispersinio mėlynojo 26 C.I. 63 305, C.I. Dispersinio mėlynojo 35, C.I. Dispersinio mėlynojo 102, C.I. Dispersinio mėlynojo 106, C.I. Dispersinio mėlynojo 124, C.I. Dispersinio oranžinio 1 C.I. 11 080, C.I. Dispersinio oranžinio 3 C.I. 11 005, C.I. Dispersinio oranžinio 37, C.I. Dispersinio oranžinio 76 (anksčiau vadinto Oranžiniu 37), C.I. Dispersinio raudonojo 1 C.I. 11 110, C.I. Dispersinio raudonojo 11 C.I. 62 015, C.I. Dispersinio raudonojo 17 C.I. 11 210, C.I. Dispersinio geltonojo 1 C.I. 10 345, C.I. Dispersinio geltonojo 9 C.I. 10 375, C.I. Dispersinio geltonojo 39, C.I. Dispersinio geltonojo 49; |  |
| 4. | Galutiniame gaminyje neturi būti šių arilaminų: 4-aminodifenilo (CAS Nr. 92-67-1), Benzidino (CAS Nr. 92-87-5), 4-chlor-o-toluidino (CAS Nr. 95-69-2), 2-naftilamino (CAS Nr. 91-59-8), o-amino-azotolueno (CAS Nr. 97-56-3), 5-nitro-o-toluidino (CAS Nr. 99-55-8), 4-chloranilino (CAS Nr. 106-47-8), 2,4-diaminoanizolio (CAS Nr. 615-05-4), 4,4'-diaminodifenilmetano CAS Nr. 101-77-9), 3,3'-dichlorbenzidino (CAS Nr. 91-94-1), 3,3'-dimetoksibenzidino (CAS Nr. 119-90-4), 3,3'-dimetilbenzidino (CAS Nr. 119-93-7), 4,4’-metilendi-o-toluidino (CAS Nr. 838-88-0), p-krezidino (CAS Nr. 120-71-8), 4,4'-metilen-bis-(2-chloranilino) (CAS Nr. 101-14-4), 4,4'-oksidianilino (CAS Nr. 101-80-4), 4,4'-tiodianilino (CAS Nr. 139-65-1), o-toluidino (CAS Nr. 95-53-4), 2,4-toluendiamino (CAS Nr. 95-80-7), 2,4,5-trimetilanilino (CAS Nr. 137-17-7), 4-aminoazobenzeno (CAS Nr. 60-09-3), o-anizidino (CAS Nr. 90-04-0). |  |
| 5. | Galutiniame gaminyje neturi būti šių antipirenų: polibromintų bifenilų (PBB) (CAS Nr. 59536–65–1), pentaBDE (pentabromdifenileterio) CAS Nr. 32534-81-9), oktaBDE (oktabromdifenileterio) CAS Nr. 32536-52-0, decaBDE (dekabromdifenileterio) CAS Nr. 1163-19-5. |  |
| 6. | Galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,5 ppm pentachlorfenolio; |  |
| 7. | Galutiniame gaminyje, kuris tiesiogiai liečiasi su oda, minkštikliai (ftalatai) neturi sudaryti daugiau kaip 0,1 % gaminio masės: DEHP (Di-(2-etilheksil)ftalatas) CAS Nr. 117-81-7, BBP (Butilbenzilftalatas) CAS Nr. 85-68-7, DBP (Dibutilftalatas) CAS Nr. 84-74-2, DNOP (Di-n-oktilftalatas), DINP (Diizononilftalatas), DIDP (Diizodecilftalatas), DIBP (Diizobutylftalatas). |  |
| 8. | Galutiniame gaminyje sunkiųjų metalų kiekis neturi viršyti: Kadmio (Cd) – 0,1 ppm, Chromo (Cr) – 2,0 ppm, Nikelio (Ni) – 4,0 ppm, Švino (Pb) – 1,0 ppm, Vario (Cu) – 50,0 ppm. | (a) ekologinis ženklas Öko-Tex arba (b) gamintojo techniniai dokumentai, arba (c) paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba (d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 9. | Jei gaminio sudėtyje naudojama medvilnė ir (ar) kiti natūralieji pluoštai, jie turi būti pagaminti laikantis aplinkosaugos reikalavimų (pvz., pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos) arba atitikti lygiaverčius standartus. | (a) gamintojo techniniai dokumentai arba (b) paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba (c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 10. | Jei techniškai įmanoma, gaminyje turi būti naudojamas perdirbtas pluoštas (pvz., iš tekstilės gaminių, gamybos nuokarpų ar vartojimo atliekų), arba turi būti užtikrinama lygiavertė aplinkosauginė nauda kitomis priemonėmis. |  |
| 11. | Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. | (a) gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba (b) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

Techninės specifikacijos

3 priedas

REIKALAVIMAI LOGOTIPUI

1.1. Logotipas turi būti siuvinėtas ant rūbo arba antsiuvas.

1.2. Spalva – juoda arba balta, priklausomai nuo pagrindo spalvos.

1.3. Logotipo pavyzdys pateiktas 1 paveiksle.

1.4. Logotipų matmenys turi atitikti 1 paveiksle nurodytus matmenis arba sertifikavimo dokumentuose nustatytus leidžiamus matmenis.

1.5. Logotipas dedamas nugaroje per vidurį menčių aukštyje.

1.6. Proporcingai mažesnis logotipas dedamas ir ant krūtinės dešinėje pusėje.

1.7. Logotipas turi būti pritvirtintas tokiu būdu, kad nebūtų pažeistos drabužio apsauginės savybės (pvz., antistatinės, atsparumas drėgmei).

1.8. Logotipas gali būti dedamas ir pagal poreikį.

1.9. Pasikeitus įmonės logotipui, už logotipo pakeitimą ant visų darbo drabužių moka Pirkėjas.

1 paveikslas

1.10. Drabužiai ant kurių dedami logotipai:

| Drabužio tipas | Priekis | Nugara |
| --- | --- | --- |
| Švarkas | mažas | didelis |
| Striukė | mažas | didelis |
| Marškinėliai trumpomis rankovėmis | mažas | - |
| Džemperis | mažas | didelis |