# VPP produkto demonstracijos scenarijai

Visą reikalingą informaciją ir duomenis tiekėjas paruošia iki demonstracijos.

Demonstracinėje VPP produkto versijoje demonstravimui turi būti sukurtas lankstaus vartojimo scenarijaus pavyzdys.

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Privalomų funkcinių reikalavimų atitikimo Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas | Tikslas: parodyti, kaip VPP realiai valdo nutolusius įrenginius kaip vieną agreguotą portfelį. Sistemoje pademonstruoti sistemos naudotojo darbą šiais scenarijais: - Pademonstruoti, kaip į VPP įtraukiami bent 3 skirtingų tipų įrenginiai (pvz. kogeneracinė jėgainė, šilumos siurblys, elektrolizeris) ir kaip jiems priskiriami techniniai apribojimai (galia, greitis, SOC, darbo trukmė). - Pademonstruoti agreguotos galios skaičiavimą realiu laiku, atsižvelgiant į individualių įrenginių būsenas ir ribojimus. - Pademonstruoti, kaip VPP automatiškai perskirsto apkrovą, kai vienas ar keli įrenginiai tampa neprieinami. - Pademonstruoti, kaip operatorius gali rankiniu būdu įjungti / išjungti konkretų įrenginį arba jo dalyvavimą atskirose balansavimo paslaugose. | 8.2.1.1. 8.2.1.2. 8.2.1.3. 8.2.1.4. 8.2.2. 8.2.3. TS 8.5.1.1. TS 8.5.1.2. TS 8.5.1.3. TS 8.5.1.4.8.5.2. 8.5.3.1. 8.5.3.2. 8.5.4. 8.5.5. 8.5.6. 8.5.7. |
| 2. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas | Tikslas: parodyti VPP tinkamumą realiam darbui su PSO (mFRR / aFRR / FCR logika). Sistemoje pademonstruoti sistemos naudotojo darbą šiais scenarijais: - Pademonstruoti balansavimo paslaugų pasiūlymų (bid) formavimą ir pateikimą, įskaitant kainos, apimties ir laiko parametrus. - Pademonstruoti aktyvavimo signalo priėmimą (simuliuotą arba testinį) ir jo išskaidymą į atskirus įrenginius. - Pademonstruoti aktyvavimo eigos stebėseną realiu laiku (aktyvi galia, nuokrypiai, reakcijos laikas). - Pademonstruoti aktyvavimo rezultatų fiksavimą ir atsekamumą (kas, kada, kokiu pagrindu buvo aktyvuota). | 8.1.1.1. 8.1.1.2. 8.1.4.1. 8.1.4.2. 8.1.3. 8.4.1. 8.4.2.1. 8.4.2.2. 8.4.2.3. 8.4.2.4. 8.4.3.1. 8.4.3.2. 8.4.3.3. 8.4.3.4. 8.4.4. 8.4.5.1. 8.4.5.2. 8.4.5.3. 8.4.5.4. 8.6.1. 8.7.1. 8.8.1. 8.9.1.1. 8.9.1.2. 8.10.1 8.10.2 8.10.3. 8.10.4.1. 8.10.4.2. 8.11.1. 8.11.2. 8.11.3. 8.11.4. 8.11.5. 8.11.6. 8.11.7. 8.11.9. |
| 3. | VPP eksploatavimas, kontrolė ir ataskaitos | Tikslas: parodyti, kad VPP yra brandi eksploatacinė sistema, tinkama kasdieniam darbui. Sistemoje pademonstruoti sistemos naudotojo darbą šiais scenarijais: - Pademonstruoti naudotojų roles (administratorius, operatorius, skaitytojas) ir jų teisių skirtumus VPP sistemoje. - Pademonstruoti įvykių žurnalus ir naudotojų veiksmų registravimą (prisijungimai, parametrų keitimai, aktyvavimai). - Pademonstruoti standartinių ataskaitų formavimą (aktyvavimai, pajėgumų panaudojimas, finansiniai pjūviai). - Pademonstruoti VPP būsenos ir įspėjimų valdymą (pvz. įrenginio iškritimas, ryšio sutrikimas, galios ribų viršijimas). | 8.3.1. 8.12.1. 8.12.2 8.13.1. 8.13.2. 8.13.3. 8.13.4. |