Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIAJA

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas) numato įrengti pastato III korpuse 2 vnt. kondicionierių serverinės patalpose.

1. OBJEKTAS IR PRISTATYMO VIETA:

  - Pirkimo objektas – 2 vnt. nauji oro kondicionieriai (toliau – (prekės) su įrengimo darbais (demontavimas, montavimas, demontuotų kondicionierių išvežimas (utilizavimas) bei fasado ir stogo atstatymas po keitimo darbų).

  - Prekių pristatymo ir įrengimo adresas: Savanorių pr. 2, Vilnius LT-03116, Lietuva.

  - Prekės pristatomos Tiekėjo transportu, iškraunamos Pirkėjo atstovo nurodytoje vietoje (Tiekėjas demontuoja senus ir sumontuoja naujus oro kondicionierius).

  - Prekes pristatomos darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 16.00 val., penktadieniais – iki 15.00 val. Prekių pristatymo data ir laikas prieš 2 dienas derinamas su Pirkėju.

  - Prekių įrengimo pradžios terminas: nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip per 1 mėnesį.

  - Oro kondicionieriams suteikia ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija.

  - Bendras viešųjų pirkimų žinyno (BVPŽ) kodas:

    - pagrindinis – 42512300-1 (Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos komplektai);

    - papildomas – 45331220-4 (Oro kondicionavimo įrengimo darbai).

- PREKIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Reikalavimai serverinės kanaliniam kondicionavimui kondicionieriaus |  |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| Pavadinimas | Techniniai parametrai |
| Elektros įtampa | 3 F 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz |
| Šaldymas ne mažiau | 20 KW |
| Šildymas ne mažiau | 22 KW |
| Energijos suvartojimas ne daugiau | 6,2 KW |
| EER/COP ne daugiau | 4 KW |
| Max paleidimo srovė | 23 A |
| Triukšmingumas ne daugiau (vid) | 78 dB(A) |
| Triukšmingumas ne daugiau (išor) | 74 dB(A) |
| Oro srautas ne mažiau (vid) | 80 m3/min |
| Freonas | R32 |
| Darbo režimas šaldymui | -15 - +50 C |
| Darbo režimas šildymui | -20 - +20 C |
| Garantija | ne mažiau kaip 24 mėnesiai |
| Oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo klasė šildymo ir vėsinimo funkcijoms | ne žemesnę nei A++ |
| Kartu su prekėmis perkami įrengimo darbai. Tiekėjas turį: - demontuoti senus kondicionierius, išvežti (utilizuoti); - įrengti naujus; - po įrengimo (fasado ir stogo atstatymas). |  |

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS

  - Tiekėjai, dalyvaujantis pirkime turi turėti:

    - Fluorinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą;

    - atsakingų už OAM ir F-dujų turinčios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminiais siurbliais tvarkymo patvirtinanti dokumentą – pažymėjimą.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašo) 4.1. punktu, prekė turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 III (Biuro įranga ir buitinė technika) skyriuje:

„3. Biuro įranga ir buitinė technika: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.“

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė (-s) arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

___________________________