6

       TVIRTINU

       Gynybos resursų agentūros 
       prie Krašto apsaugos ministerijos

       direktorius          
       2026 m. birželio     
d.
VIKŠRINIO EKSKAVATORIAUS IR JO PRIEDŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 

GARANTINIU LAIKOTARPIU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.

Nr.
	Pagrindiniai vikšrinio ekskavatoriaus techniniai rodikliai

	1
	2
	3

	Reikalavimai
	Atitiktis reikalavimams 

(tiekėjas užpildo lentelę ir nurodo konkrečią reikšmę arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka šio reikalavimo*)

	1.
	Naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2026 m. gamybos   vikšrinis ekskavatorius turi atitikti nacionalinius ir (arba) ES standartus (taip pat turėti būti paženklintas CE ir turėti EB atitikties deklaraciją (mašinų direktyvos 2006/42EB nuostatos), turi būti sukomplektuotas, pritaikytas dirbti Šiaurės Europos šalių klimato sąlygomis. Gamintojas turi atitikti ISO standartus, nustatytus gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos ir saugos darbe srityse.
	

	2.
	Vikšrinis ekskavatorius turi būti pritaikytas transportuoti geležinkeliais, laivais, sąjungininkų orlaiviais ir Lietuvos kariuomenės turimomis transportavimo priemonėmis, turi turėti NATO standartizacijos dokumentuose (STANAG 3400, 3548 ir 4062 arba lygiavertiškuose dokumentuose nurodytus reikalavimus) nurodytus reikalingus tvirtinimo (transportuojant, pakraunant ir iškraunant) elementus.
	

	3.
	Vikšrinis ekskavatorius turi užtikrinti efektyvų ir patikimą veikimą esant atitinkamai temperatūrai      (A1-C1) tam tikroje aplinkoje (AECTP-230 Climatic conditions Ed. 1, pagal STANAG 4370 arba lygiavertiškuose dokumentuose nurodytus reikalavimus).
	

	4.
	Vikšrinio ekskavatoriaus svoris su hidrauline greito agregatų keitimo jungtimi ir nemažiau kaip 120 cm pločio ir 1,2 m³ kaušu su dantimis – ne mažiau kaip    21900 kg. 
	

	5.
	Vikšrinio ekskavatoriaus ilgis transportuojant (kai strėlė yra nuleista) su hidrauline greitąja jungtimi – ne daugiau kaip 9500 mm
	

	6.
	Vikšrinio ekskavatoriaus aukštis transportinėje padėtyje – ne daugiau kaip       3100 mm
	

	7.
	Paruošto transportuoti vikšrinio ekskavatoriaus plotis – ne didesnis kaip 3 100 mm
	

	8.
	Vikšrinio ekskavatoriaus spalva – matinė bronzinė žalia (RAL 6031-F9) pagal STANAG 4360 arba lygiavertiškuose dokumentuose nurodytus reikalavimus. Turi būti nudažytas korozijai atspariais dažais. Rėmas, rėmo tvirtinimai ir vikšrinis mechanizmas turi būti juodos spalvos, važiuoklė ir kėbulas turi būti padengti antikorozine danga.
	

	9.
	Numatytas įsigyti vikšrinis ekskavatorius negali būti vienetinis (eksperimentinis) gaminys. Tai turi būti serijinis gaminys, atitinkantis galiojančius NATO standartus.
	

	Variklis

	10.
	Variklis to paties gamintojo kaip ir ekskavatorius (lengviau prižiūrėti, viena sutartis)
	

	11.
	Vidaus degimo, aušinamas skysčiu, naudoja dyzelinį kurą F-54 (pagal STANAG 1135arba lygiavertiškuose dokumentuose nurodytus reikalavimus), ne mažiau kaip 4 cilindrų
	

	12.
	Variklio galia – ne mažiau kaip 105 kW (neto galia pagal standartą ISO 9249)
	

	13.
	Vikšriniam ekskavatoriui turi būti naudojami standartiniai tepalai ir eksploataciniai skysčiai (pagal STANAG 1135 arba lygiavertiškuose dokumentuose nurodytus reikalavimus).
	

	Vairavimas ir važiavimas

	14.
	Du važiavimo greičiai
	

	15.
	Važiavimo greitis – nemažesnis kaip 5 km/val.
	

	16.
	Maksimali traukos jėga – nemažiau kaip 200 kN
	

	17.
	Aklųjų zonų stebėjimo kameros (gale, dešiniame ir kairiame šonuose)
	

	Važiuoklė

	18.
	Vikšro (kairė / dešinė) sąlyčio su žeme plotas – ne mažiau kaip 3600 mm
	

	19.
	Vikšro plotis (kairė / dešinė) – ne mažiau kaip 790 mm 
	

	20.
	Atstumas nuo žemės paviršiaus iki vikšrinio ekskavatoriaus žemiausio taško – ne mažiau 440 mm (prošvaisa)
	

	21.
	Spaudimas į gruntą – ne didesnis kaip 35 kPa
	

	Vikšrinio ekskavatoriaus valdymas

	22.
	Dvi vairalazdės su dviem pedalais, vikšrinio ekskavatoriaus strėlei ir kaušui valdyti skirtos dvi „Joystic“ tipo vairalazdės, pavaros eigai valdyti dvi svirtys.
	

	23.
	Nemažiau kaip 2 darbo (galios) režimai: ekonomiškas ir galingas.
	

	Hidraulinė sistema

	24.
	Į apkrovą reaguojanti hidraulinė arba jai lygiavertė sistema
	

	25.
	Ne mažiau kaip 3 poros papildomų hidraulinių linijų ant ekskavatoriaus strėlės skirtų papildomai įrangai valdyti (greitos jungties hidraulinė linija, aukšto slėgio hidraulinė linija, vidutinio slegio hidraulinė linija)
	

	26.
	Ne mažiau 2 vienetai hidraulinių siurblių. Hidraulinių siurblių bendras našumas – ne mažesnis nei 440 l/min.
	

	27.
	Didžiausias sistemos  slėgis – ne mažesnis nei 38000 kPa.
	

	Aušinimo sistema

	28.
	Užpildyta gamintojo reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki –35 °C
	

	29.
	Aušinimo ventiliatorius
	

	Elektros sistema

	30.
	Atmosferos, vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui atsparūs elektros instaliacijos laidai ir jungtys
	

	31.
	LED tipo darbiniai žibintai po 4 priekyje ir gale, papildomas žibintas ant kasimo strėlės, ant kabinos – oranžinis signalinis švyturėlis.

Visi žibintai turi būti apsaugoti apsauginėmis žibintų grotelėmis.
	

	32.
	Atbulinės eigos garsinis signalas
	

	33.
	Žibintų šviesos maskavimo įranga, atitinkanti STANAG 4381 arba lygiavertiškuose dokumentuose nurodytus reikalavimus (pageidautina)
	

	34.
	Įrengtas išorinio užvedimo prijungimo lizdas (pagal STANAG 4074 arba lygiavertiškuose dokumentuose nurodytus reikalavimus), suteikiantis galimybę užvesti vikšrinį ekskavatorių panaudojant išorinį įrenginį / maitinimo šaltinį, taip pat tinkantis užvesti kitą transporto priemonę / technikos priemonę panaudojant specialiai tam skirtą komplekte esantį  laidą.
	

	Kabina

	35.
	Kabina turi būti ergonomiška ir atitikti ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) arba jiems lygiaverčius standartus
	

	36.
	Hermetiška, nepraleidžianti dulkių, priekinis stiklas su valytuvu
	

	37.
	Garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo slopinimo lygis  atitinka ISO 6396 arba lygiavertį standartą, ne didesnis kaip 71 dB(A). 
	

	38.
	Visapusiškas matomumas, visi prietaisai, sėdynė, klimato kontrolės (kondicionavimo  sistema), šildoma, kabinos oro filtras, šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai.
	

	39.
	Kabinoje yra reguliuojamos padėties operatoriaus krėslas ir saugos diržas
	

	40.
	Kabinoje yra variklio aušinimo skysčio temperatūros, degalų lygio indikatoriai ir kontroliniai prietaisai, taip pat vikšrinio ekskavatoriaus darbo valandų skaitiklis.
	

	41.
	Kabinoje yra informavimo ir signalizavimo apie vikšrinio ekskavatoriaus darbo sutrikimus ir gedimus priemonės.
	

	42. 
	Vikšrinio ekskavatoriaus išorėje turi būti numatyta / įrengta vieta žygio ekipuotei saugiai sudėti, o kabinoje – vieta asmeninei ginkluotei ir šaudmenims saugiai sudėti.
	

	43.
	Visų ekskavatoriaus prietaisų rodmenys turi būti pateikiami pagal metrinę matavimo sistemą.
	

	44.
	Kabina turi būti su apsauginėmis grotelėmis, kurias būtų galima demontuoti ir prireikus vėl įmontuoti.
	

	45.
	Kabinoje įrengtas nuotolinės srovės (24 V ir 12 V) kištukinis lizdas prietaisams prijungti ir USB lizdas.
	

	46.
	Kabinoje įmontuota  garso sistema.
	

	47.
	Operatoriaus sėdynė su pripūtimo arba analogiškomis (pvz., pneumatine pakaba) funkcijomis.
	

	Kasimo strėlė

	48.
	Strėlės valdymas turi būti pritaikytas operatoriui.
	

	49.
	Dviejų dalių „Mono boom“ tipo
	

	50.
	Hidrauliškai valdoma greito keitimo jungtis įrenginiams prijungti.
	

	51.
	Kasimo gylis – ne mažiau kaip 6600 mm
	

	52.
	Kasimo siekis žemės paviršiuje – ne mažiau  kaip 9700 mm
	

	53.
	Centrinė automatinė tepimo sistema
	

	54.
	Maksimali hidraulinė kėlimo galia lygiagrečiai su vikšrų linija 4,5m atstumu nuo centro– ne mažesnė kaip   10,5 t.
	

	Ekskavatoriaus duomenų kaupimo sistema

	55.
	Turi būti galimybė į vikšrinį ekskavatorių integruoti gamyklinę arba trečiųjų šalių nuotolinę kuro apskaitos ir stebėjimo sistemą (telemetrinę transporto kontrolės sistemą).
	

	Talpos

	56.
	Kuro bako talpa – ne mažiau 340 l. Atliekant užduotis (darbiniu režimu naudojant agregatą esant didžiausiai apkrovai), nepapildžius kuro talpos vikšrinis ekskavatorius turi išdirbti ne mažiau kaip 15 valandų.  
	

	57.
	Degalų bako konstrukcija turi būti tokia, kad degalai į vikšrinį ekskavatorių galėtų būti pilami tiek naudojant degalų pistoletą-rankeną (adapterį), tiek pilant degalus iš kanistrų (pagal STANAG 3756 arba lygiavertiškuose dokumentuose nurodytus reikalavimus).
	

	58.
	Kuro bako talpa turi būti rakinama.
	

	Kiti reikalavimai

	59.
	Rakinama įrankių dėžė su vikšrinio ekskavatoriaus eksploatavimui būtinų raktų komplektu ir tepimo priemonėmis.
	

	60.
	Vikšrinio ekskavatoriaus kabinos viduje arba išorėje turi būti gesintuvas su jam numatyta vieta ir jo tvirtinimo elementais.
	

	61.
	Vikšrinis ekskavatoriaus komplekte turi būti lynas ir standžiosios vilkties vietos priekyje ir gale (prireikus vilkti arba būti velkamam).
	

	Papildomi priedai

	62.
	Priedų jungtis pritaikyta prie ekskavatoriaus greitos jungties ir hidraulinių linijų.
	

	63.
	Sustiprintas kasimo kaušas (angl. Heavy duty), kurio talpa – ne mažiau kaip 1,19 m3, plotis – nuo 120 iki 130 cm
	

	64.
	Sustiprintas hidrauliškai pakreipiamas planiravimo kaušas (angl. tilt bucket), kurio talpa – ne mažiau kaip 0,8 m3, plotis – ne mažiau 200 cm.
	

	65.
	Hidroplaktukas, nemažiau 1600 kg ir nemažiau 400 smūgių per minutę)
	

	66.
	Griebtuvas skirtas ardymo, krovimo, medžių ir kitų medžiagų  sugrėbimui, perkėlimui. Svoris 1,1-1,3 t.; Talpa ne mažiau kaip 0.6 m3 (600 ltr.); sugrėbimo plotis kai griebtuvas pilnai išskėstas ne mažiau kaip 2000 mm., apsisukimo spindulys 360 laipsnių
	

	Dokumentai ir apmokymas

	67.
	Vikšrinio ekskavatoriaus eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos ir atsarginių dalių katalogas lietuvių ir anglų kalbomis
	

	68.
	Saugaus darbo su vikšriniu ekskavatoriumi instrukcija lietuvių kalba, skirta su juo dirbsiantiems darbuotojams
	

	69.
	Apmokymas dirbti su vikšriniu ekskavatoriumi ir atlikti jo techninę priežiūrą
	

	Garantiniai įsipareigojimai

	70.
	Ne mažiau 48 mėn. arba 4 000 m/val. garantija taikoma visam vikšriniam ekskavatoriui ir visiems mazgams. Jis skaičiuojamas nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.
	

	71.
	Tiekėjas turi užtikrinti vikšrinio ekskavatoriaus remontą ir jo atsarginių detalių teikimą garantiniu laikotarpiu ir jam pasibaigus.
	

	72.
	Priedų tinkamumo garantija – ne mažiau kaip 12 m.
	

	73.
	Garantiniu laikotarpiu techninius gedimus šalina ir nekokybiškas detales pardavėjas keičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustato, kad tai įvyko ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės.
	

	74.
	Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą atsarginių dalių tiekimą 15 metų laikotarpiui.
	

	75.
	Tiekėjas turi užtikrinti informacijos apie atliktus techninius pakeitimus, to paties modelio vikšrinių ekskavatorių patobulinimus ir atsarginių detalių bei remonto vadovų teikimą Lietuvos kariuomenei.
	

	76.
	Vikšrinis ekskavatorius turi būti visiškai sukomplektuotas ir paruoštas darbui
	

	77
	Ekskavatoriaus planiniai techniniai aptarnavimai („preventive maintenance“) tiekėjo sąskaita pagal gamintojo normatyvus ir sąlygas visą garantinį laikotarpį. Jeigu pasibaigia gamintojo normatyvai – kartoti aptarnavimų ciklą nuo normatyvų pradžios.
	

	Techninės priežiūros ir remonto įmonė

	78.
	Vikšrinio ekskavatoriaus pardavėjas turi būti oficialus teikiamos technikos atstovas Lietuvoje, turėti įgaliotąją techninės priežiūros ir remonto įmonę ir užtikrinti galimybę įsigyti atsarginių dalių Lietuvoje.
	

	79.
	Pageidautina, kad tiekėjas pateiktų vikšriniam ekskavatoriui išlaikyti reikalingas atsargines dalis 2 metų laikotarpiui, nurodytų jų gamyklinį numerį, NSN kodą ir kainą.
	


*Pastabos:

1) Svarbu: tiekėjas nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą pagrindžiantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį).
2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis, kurios turi būti pateiktos pasiūlyme. Dokumentai privalo būti išversti į lietuvių kalbą;

3) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.                                              
Gynybos resursų agentūros prie KAM 

Autotransporto sistemų skyriaus vyr. specialistas 


        Aivaras Šalkauskas

