DUOMENŲ ATSARGINIŲ KOPIJŲ SISTEMOS, DIEGIMO IR MOKYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Duomenų atsarginių kopijų sistema (toliau – sistema), diegimo ir mokymo paslaugos. Nacionalinio kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti du įrenginius, kurie sudarytų bendrą atsarginių kopijų sistemą. Sistema skirta perkančiosios organizacijos Vilniaus ir Kauno duomenų centrų (KSIS paslaugų) elektroninės informacijos ir jos atsarginių kopijų apsaugai.  Kibernetinio saugumo informacinė sistema (KSIS) yra skirta kaupti ir apdoroti kibernetinių incidentų aptikimo duomenis, dalytis informacija apie galimus ir įvykusius kibernetinius incidentus bei kita kibernetinio pobūdžio informacija.

Santrumpų išaiškinimas

- Mazgas – įrenginys (komponentas) apimantis procesorių, atmintį, diskinį ir tinklinį resursus (angl. node);

- Telkinys – mazgai, apjungiantys savo resursus į bendrą visumą sudaro aukšto našumo ir patikimumo telkinį (bendra skaičiavimo galia, bendra diskinė talpa, bendros funkcijos, unifikuotas valdymas) (angl. cluster);

- Sistema – telkinių visuma, išdėstyta skirtinguose duomenų centruose ir naudojanti duomenų perkėlimo technologijas informacijos apsaugai užtikrinti nuo gaisro, vandens ir kitų rizikos veiksnių (angl. system);

- KMIP – kriptografinių raktų valdymo protokolas (angl. Key Management Interoperability Protocol);

- HDD – magnetinis diskas (angl. Hard Disk Drive);

- SSD – puslaidininkinis diskas (angl. Solid State Drive);

- CMVP – jungtinė JAV ir Kanados kriptografinių modulių saugumo patikrinimo programa (angl. Cryptographic Module Validation Program);

- TLS – transporto lygmens saugos protokolas (angl. Transport Layer Security);

- SFP arba SFP+ - tinklo prievado modulis (angl. Small Form-factor Pluggable);

- NTP – tinklinis laiko protokolas (angl. Network Time Protocol);

- HTML – hiperteksto ženklinimo kalba (angl. HyperText Markup Language);

- SSH – saugios konsolės administravimo protokolas (angl. Secure Shell Protocol);

- LDAP – informacinių direktorijų prieigos protokolas (angl. Lightweight Directory Access Protocol);

- PDU – elektros šakotuvas (angl. Power Distribution Unit);

- NFS – tinklinė failų sistema (angl. Network File System);

|  | Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi pateikti tikslias reikšmes) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: | - |
| 1.1 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas arba sudaręs sutartį su tokiu atstovu. Tiekėjas, atstovaujantis gamintoją tiesiogiai arba veikiantis per gamintojo atstovą, kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo ar jo atstovo pažymą, kad yra įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą. Pažymoje gamintojas ar jo atstovas taipogi turi patvirtinti, kad siūloma prekė yra sukomplektuota perkančiajai organizacijai. Jei pasiūlymą teikia pats gamintojas, pakanka patvirtinimo, kad siūloma prekė yra sukomplektuota perkančiajai organizacijai. Dokumentai gali būti teikiami lietuvių arba anglų kalbomis; | Pateikti pažymą. |
| 1.2. | visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished)), turi būti nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; |  |
| 1.3. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad nėra paskelbta žinia apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End of Lifetime ar Discontinued); |  |
| 1.4. | kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo viešai prieinamą svetainę, kurioje yra tikslios pasiūlymą atitinkančio produkto techninės charakteristikos arba turi būti pridėtas parengtas dokumentas su siūlomo produkto techninėmis charakteristikomis; | Nurodyti, kas pateikiama (nuoroda ar dokumentas). |
| 1.5. | įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti lietuvių arba anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama lietuvių arba anglų kalba; | Nurodyti kalbą. |
| 1.6. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą techninę ir programinę įrangą bei eksploatacines medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |  |
| 1.7. | visos būtinos licencijos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Licencijų galiojimas turi būti ne trumpesnis nei įrangai reikalaujamas garantinio aptarnavimo laikotarpis (2.19 p.); | Išvardinti siūlomas licencijas. |
| 1.8. | saugumo reikalavimai: - magnetiniai ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos perkančiosios organizacijos patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; - įrangos gedimo atveju iš nuolatinės eksploatacijos vietos remontui išvežamą sugedusią įrangą perkančioji organizacija pateikia be joje sumontuotų magnetinių ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų; - Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip Sutarties reikalavimų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresnių parametrų, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; |  |
| 1.9. | pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 ir 9 dalimis bei 10 dalies numatyta išimtimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui; |  |
| 2. | Reikalavimai duomenų atsarginių kopijų sistemai | - |
| 2.1. | Gamintojas: nurodyti gamintoją; | Nurodyti gamintoją. |
| 2.2. | Produkto pavadinimas: nurodyti produkto pavadinimą, modelį; | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. |
| 2.3. | Fizinės savybės: fizinė įranga turi tilpti į perkančiosios organizacijos turimą 450 mm pločio ir 914,40 mm gylio spintą. Turi būti pateikti visi reikiami montavimo į spintą komponentai (bėgeliai, tvirtinimo varžtai ir t.t.). Jei gamintojas yra numatęs kabelių prilaikančiąją dalį (angl. cabling management arm), ji turi būti pasiūlyta; | Aprašyti fizines savybes. |
| 2.4. | Sistema: siūloma sistema turi būti sudaryta iš dviejų telkinių. Visi siūlomi komponentai privalo būti pateikti vieno gamintojo arba skirtingų gamintojų suderinti bendram darbui; |  |
| 2.5. | Telkiniai: turi būti sudaryti iš mazgų. Telkiniai turi toleruoti bet kokio mazgo ar jo komponento gedimą. Turi būti galimybė telkinius išplėsti papildomais mazgais nestabdant telkinių darbo; | Telkinys Nr. 1 Tikslus telkinio aprašymas. Telkinys Nr. 2 Tikslus telkinio aprašymas. |
| 2.6. | Mazgai: siūlomas procesorius mazguose turi būti x86-64 ar lygiavertės architektūros. Nurodyti siūlomų mazgų charakteristikos parametrus ir kiekius kiekviename telkinyje; | Telkinys Nr. 1 Siūlomų mazgų kiekis Siūlomų mazgų charakteristikos parametrai Telkinys Nr. 2 Siūlomų mazgų kiekis Siūlomų mazgų charakteristikos parametrai |
| 2.7. | Naudinga talpa: kiekvieno sistemą sudarančio telkinio naudinga talpa po diskų agregavimo turi būti ne mažesnė nei 70 TB dydžio. Licencijos turi būti pateiktos visai siūlomai naudingai talpai, jei tokios yra būtinos. Turi būti galimybė kiekvieno telkinio naudingą talpą išplėsti iki ne mažiau nei 335 TB dydžio nestabdant telkinio darbo. Jei siūlomi diskai mažesni nei 10 TB, duomenys turi būti apsaugoti nuo bent dviejų diskų gedimo vienu metu. Jei siūlomi diskai 10 TB ar didesni, duomenys turi būti apsaugoti nuo 3 diskų gedimo vienu metu. Nurodyti siūlomą naudingą talpos dydį kiekvienam telkiniui atskirai, juos sudarančių diskų dydį, kiekį ir siūlomą duomenų apsaugos mechanizmą kiekvienam telkiniui atskirai, atitinkantį keliamas sąlygas; | Telkinys Nr. 1 Naudinga talpa Siūlomas licencijavimo tipas, kiekis Diskų dydis ir kiekis Duomenų apsaugos mechanizmas Telkinys Nr. 2 Naudinga talpa Siūlomas licencijavimo tipas, kiekis Diskų dydis ir kiekis Duomenų apsaugos mechanizmas |
| 2.8. | Duomenų glaudinimas: telkiniai privalo palaikyti dublikatų naikinimo ir duomenų suspaudimo funkcijas (angl. deduplication and compression). Jei šios funkcijos yra licencijuojamos, turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos, atrakinančios šį funkcionalumą be jokių apribojimų. Abi funkcijos privalo veikti vienu metu. Duomenų dublikatų naikinimas turi būti atliekamas automatiškai, be administratoriaus įsikišimo. Duomenų suspaudimas gali būti kaip papildomai pasirenkama funkcija; | Telkinys Nr. 1 Siūlomi duomenų glaudinimo metodai ir licencijavimo būdas (jei toks yra taikomas). Telkinys Nr. 2 Siūlomi duomenų glaudinimo metodai ir licencijavimo būdas (jei toks yra taikomas). |
| 2.9. | Sauga: |  |
| 2.9.1. | telkiniai turi palaikyti AES-256 ar lygiavertį šifro algoritmą. Įrenginio kriptografinė biblioteka turi būti sertifikuota pagal CMVP (angl. Cryptographic Module Validation Program) ar lygiavertę patikrinimo programą. Kriptografinei bibliotekai turi būti išduotas galiojantis sertifikatas pasiūlymo pateikimo dieną. Pateikti sertifikato numerį ir/arba nuorodą į sertifikatą, kuris paskelbtas CMVP programos viešai prieinamų sertifikatų duomenų bazėje https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search ar lygiavertėje; | Sertifikato numeris ir/arba nuoroda. |
| 2.9.2. | kiekvieno telkinio mazgai vienas į kitą turi autentifikuotis sertifikatais. Komunikacijoms tarp mazgų turi būti naudojamas ne prastesnis nei TLSv1.2 (ar lygiavertis) transporto saugos protokolas; | Tikslus aprašymas. |
| 2.9.3. | telkiniai privalo palaikyti KMIP protokolą ir ne žemesnę nei 1.4 jo versiją (ar lygiavertį), ir turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos turima išorine Thales CipherTrust Manager 2.x versijos raktų saugykla. Turi būti pateikta nuoroda į oficialią gamintojo svetainę arba turi būti pateiktas gamintojo ar jo atstovo raštas, kad telkiniai yra suderinami su nurodyta išorinių raktų saugykla; | Pateikti nuorodą arba dokumentą. |
| 2.9.4. | telkiniai turi naudoti nekeičiamą (angl. immutable) failų sistemą, t.y. turi neleisti keisti išsaugotų duomenų. Telkinių naudojamos failų sistemos turi būti apsaugotos nuo trečiųjų šalių kenkimo programų įdiegimo; | Tikslus aprašymas. |
| 2.9.5. | telkiniai turi naudoti technologiją, matuojančią laiko tėkmę (angl. passage of time) ir neturi būti priklausomi nuo NTP serverio laiko (ar lygiaverčio). Reikalui esant atsarginės kopijos išlaikymo laiko pakeitimas turi būti patvirtinamas ne mažiau kaip dviejų įrenginį administruojančių darbuotojų; | Tikslus aprašymas. |
| 2.9.6. | telkiniai privalo aptikti ir pranešti apie anomalijas – įvykus kenkimo ir išpirkos reikalaujančių programų (angl. ransomware) atakai turi gebėti identifikuoti kurie duomenys buvo paveikti, kurios atsarginės kopijos yra nepažeistos, kurios atsarginės kopijos buvo atliktos prieš ataką, taip suteikiant galimybę greitai atkurti duomenis iki nepažeistos būklės momento. Telkiniai turi turėti galimybę atlikti anomalijų analizę tiesiogiai atsarginėse kopijose, nereikalaujant jų nukopijuoti ar prijungti kitur. Turi būti pateikti visi komponentai ir visos licencijos šiam funkcionalumui įgalinti (jei reikia); | Aprašyti siūlomos įrangos anomalijos aptikimo mechanizmus. |
| 2.10. | Tinklas: telkiniuose turi būti galimybė tiek fiziškai, tiek konfigūravimo metu atskirti valdymo ir duomenų segmentus naudojant atskirus tinklo prievadus. Kiekvienas mazgas turi turėti ne mažiau nei 4 prievadus, iš kurių: - ne mažiau kaip 2 ne prastesnės kaip 1 Gbps spartos prievadai būtų skirti telkinio valdymo srautams. Šie prievadai turi gebėti apsijungti į loginį prievadą ir turi būti suderinami su perkančiosios organizacijos turimais Cisco Catalyst 3650 serijos komutatoriais; - ne mažiau kaip 2 prievadai turi būti skirti duomenų srautams, kurie palaikytų tiek 10 Gbps, tiek 25 Gbps spartą (angl. dual rate). Šie prievadai turi būti suderinami su perkančiosios organizacijos turimais Cisco Nexus 93180YC-EX komutatoriais ir turi gebėti apsijungti į loginį prievadą naudojant 802.3ad (angl. LACP - Link Aggregation Control Protocol) ar lygiavertę technologiją; Kiekvienas mazgas turi palaikyti 802.1q (angl. VLAN Tagging) ar lygiavertę technologiją bet kuriam fiziniam ar loginiam prievadui. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi komponentai (SFP, SFP+ ar lygiaverčiai moduliai, kabeliai ir kt.), reikalingi prijungimui prie minimų komutatorių pilnam abiejų segmentų srautų dubliavimui ne trumpesniais nei 3 metrų tinkamo tipo kabeliais naudojant aukščiau paminėtas technologijas ar joms lygiavertes. Nurodyti siūlomą tinklo konfigūraciją; | Tikslus aprašymas. |
| 2.11. | Suderinamumas su trečiųjų šalių produktais: telkiniai turi būti suderinami su perkančiosios organizacijos turimomis VMware vSphere 8.x ir 7.x ar lygiavertėmis virtualizuotomis aplinkomis. Telkiniai privalo gebėti daryti atsargines virtualių mašinų kopijas iš šių aplinkų. Telkiniai privalo gebėti atstatyti virtualias mašinas į tas pačias ar kitas VMware vSphere 8.x ir 7.x ar lygiavertes aplinkas. Atsarginėse kopijose esančius virtualios mašinos duomenis turi būti galima atstatyti į tą pačią, kitą ar visiškai naują virtualią mašiną toje pačioje virtualizuotoje aplinkoje. Telkiniai privalo palaikyti vSphereBackupNFC ar lygiavertį funkcionalumą tose perkančiosios organizacijos turimose VMware aplinkose, kuriose jis gali būti naudojamas. Telkinys turi galėti išnaudoti pasikeitusių duomenų sekimo ar lygiavertį mechanizmą (angl. CBT – Changed Block Tracking). Momentinės duomenų nuotraukos (angl. snapshot) vientisumas turi būti palaikomas Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL server, Microsoft Active Directory, Microsoft SharePoint ir Oracle Database (RDBMS) ar lygiavertėse sistemose, veikiančioms Windows Server ar lygiavertėse operacinėse sistemose. Turi būti palaikomas Oracle RMAN ar lygiavertis įrankis rezervinių kopijų sukūrimui ir atstatymui. Papildomai turi būti palaikomas augimo sujungimo (angl. incremental Merge) funkcionalumas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta nuoroda į oficialią gamintojo dokumentaciją arba turi būti pateiktas gamintojo ar jo atstovo raštas laisva forma, patvirtinantis suderinamumą su perkančiosios organizacijos aukščiau minimais trečiųjų šalių produktais; | Nuoroda arba dokumentas. |
| 2.12. | Valdymas: telkinių valdymo sąsaja turi būti realizuota 3 skirtingais būdais: - Komandine eilute (per SSH ar lygiavertį protokolą); - Grafiniu (per naršyklę). Turi būti naudojama HTML 5 ar lygiavertė technologija, kitos technologijos negalimos. Turi būti palaikomos populiariausios naršyklės – Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ar lygiavertės. Turi būti galimybė įsidiegti lokalizuotą sertifikatą; - Programiniu (angl. API – Application Programming Interface); Telkiniai turi būti pilnai valdomi kiekvienu iš šių valdymo būdų. Kiekvienas iš valdymo būdų turi gebėti valdyti visus telkinio mazgus. Valdymo funkcionalumas turi būti užtikrinamas jei lieka veikti bent vienas mazgas. Programinė įranga turi gebėti užduotis paskirstyti visiems mazgams. Visi valdymo būdai turi gebėti konfigūruoti ataskaitų teikimą pagal turimą talpą, naudojamą talpą, naudojamą talpą po duomenų glaudinimo, dienos, savaitės, mėnesio sunaudotos talpos pokyčius, talpos ateities prognozavimą (angl. forecast) ar pagal kitus gamintojo siūlomus parametrus; | Tikslus aprašymas. |
| 2.13. | Autentifikavimasis ir rolės: telkiniai turi palaikyti autentifikavimą, grupes ir vartotojus iš Microsoft Active Directory, LDAP ar lygiaverčių sistemų. Telkiniuose turi būti palaikomas kelių faktorių autentifikavimasis (angl. MFA – Multi-Factor Authentication). Telkiniai turi palaikyti vienkartinius slaptažodžius (angl. TOTP – Time-based One-Time Password). Telkinys turi palaikyti RBAC (angl. Role Based Access Control) ar lygiavertę privilegijų sistemą – turi palaikyti administratoriaus, operatoriaus, auditoriaus, saugos pareigūno ir kitas gamintojo standartiškai įdiegtas roles; | Tikslus aprašymas. |
| 2.14. | Duomenų sinchronizavimas: telkiniai turi gebėti sinchronizuoti duomenis vienas į kitą naudojant vienos krypties sinchronizaciją (angl. one-way replication) arba dvikryptę sinchronizaciją (angl. bi-directional replication), t.y turi gebėti priimti ir išsiųsti duomenis vienu metu. Telkiniai turi gebėti šifruoti tarpusavio komunikacinius ryšius duomenų sinchronizavimo procedūrai atlikti ne prastesniu nei TLSv1.2 (ar lygiaverčiu) transporto saugos protokolu. Jei duomenų sinchronizacijos funkcijai atrakinti reikalinga licencija, ji turi būti pateikta kiekvienam telkiniui. Jei ši funkcija licencijuojama per duomenų kiekius, licencijos turi būti pateiktos kiekvieno telkinio visai siūlomai naudingai talpai; | Tikslus aprašymas. |
| 2.15. | Automatizavimas ir integracija su išorinėmis sistemomis, kitos papildomos savybės: |  |
| 2.15.1. | telkiniai turi turėti integraciją su Splunk, Ansible ar lygiavertėmis sistemomis; | Tikslus aprašymas. |
| 2.15.2. | telkiniuose turi būti galimybė automatizuoti procesus naudojant PowerShell, Python ar lygiavertes programavimo aplinkas; | Tikslus aprašymas. |
| 2.15.3. | telkiniai turi gebėti automatiškai įtraukti naujas virtualias mašinas ir duomenų bazes į esamą rezervinio kopijavimo aplinką pagal nustatytas politikas (angl. policy-based automation); | Tikslus aprašymas. |
| 2.15.4. | telkiniuose turi būti galimybė automatizuoti rezervinio kopijavimo procesų eiles ir tvarkaraščius pagal iš anksto numatytą aprašą. Turi būti suteikta galimybė naudoti tą patį aprašą keliems skirtingiems objektams bei aplinkoms; | Tikslus aprašymas. |
| 2.15.5. | telkiniuose rezervinės kopijos turi būti indeksuojamos greitai paieškai atlikti. Jei rezervinės kopijos yra perkeliamos į kitus saugojimo įrenginius (2.15.11 p.), jos taipogi turėtų būti indeksuojamos; | Tikslus aprašymas. |
| 2.15.6. | telkinių agentų instaliavimas bei atnaujinimas turi nereikalauti serverių perkrovimo; | Tikslus aprašymas. |
| 2.15.7. | perkančiosios organizacijos turimoms virtualizuotoms aplinkoms turi būti palaikomas amžinai augantis (angl. incremental forever) rezervinio kopijavimo būdas, užtikrinant kopijavimo tęstinumą net kai virtuali mašina perkeliama iš vieno perkančiosios organizacijos turimo VMware vCenter į kitą; | Tikslus aprašymas. |
| 2.15.8. | kai vienas atsarginio kopijavimo telkinys yra sunaikintas, turi būti galimybė atstatyti duomenis iš kopijos, laikomos kitame nutolusiame telkinyje. Kopija turi turėti savyje visą informaciją, reikalingą tokiam duomenų atkūrimui; | Tikslus aprašymas. |
| 2.15.9. | turi būti galimybė startuoti ne mažiau nei 90 virtualių mašinų tiesiai iš kiekvieno telkinio. Nurodyti tikslų skaičių, kiek virtualių mašinų gali būti paleista iš kiekvieno telkinio; | Nurodyti. |
| 2.15.10. | telkiniai turi gebėti aptikti grėsmes naudojant arba YARA, arba SIGMA, arba lygiavertes taisykles; | Nurodyti. |
| 2.15.11. | telkiniai turi palaikyti archyvą (angl. long term archive). Telkiniai turi gebėti perkelti archyvą ir jose laikomas rezervines kopijas į kitus saugojimo įrenginius naudojant NFS ar lygiavertį protokolą. Telkiniai turi gebėti nukopijuoti rezervinę kopiją į archyvą ar atstatyti kopiją iš archyvo naudojant perkančiosios organizacijos turimą NetApp FAS8200 saugyklą. Turi būti naudojamos standartinės sąsajos nediegiant jokios papildomos programinės įrangos. Rezervinių kopijų atstatymas iš archyvo turi būti valdomas per tą pačią vartotojo sąsają kaip ir kiti atstatymai; | Tikslus aprašymas. |
| 2.16. | Maitinimo šaltiniai: bet kokia siūloma fizinė įranga turi turėti ne mažiau nei 2 vienas kitą dubliuojančius maitinimo šaltinius. Fizinė ranga turi gebėti balansuoti elektros naudojimą per visus maitinimo šaltinius. Įranga turi gebėti veikti tik su vienu maitinimo šaltiniu. Turi būti pasiūlyti ne mažiau kaip 2 metrų ir ne daugiau kaip 3 metrų ilgio maitinimo kabeliai. Siūlomos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz, o maitinimo kabeliai turi būti pateikiami su Lietuvos Respublikoje naudojamomis jungtimis į elektros tinklą (IEC-60320 arba C13/C14, arba C19/C20 arba lygiavertėmis); | Tikslus aprašymas. |
| 2.17. | Aplinkos veiksniai: telkiniai turi veikti nuo 10 iki 35 laipsnių pagal Celsijų aplinkos temperatūroje ir nuo 8% iki 90% santykinėje oro drėgmėje be rasos taško kondensacijos. Telkinius turi būti galima saugoti nuo -10 iki 60 laipsnių temperatūroje pagal Celsijų ir nuo 5% iki 95% santykinėje oro drėgmėje be rasos taško kondensacijos; | Tikslus aprašymas. |
| 2.18. | Kiti reikalavimai: kartu su fizine įranga turi būti pateikti visi įrangos įdiegimui reikalingi kabeliai bei montavimo priedai; |  |
| 2.19. | Garantinis aptarnavimas: siūlomai techninei ir programinei įrangai turi būti suteikta ne mažiau nei 60 mėnesių gamintojo užtikrinta garantija ją aptarnaujant perkančiosios organizacijos patalpose įrangos eksploatavimo vietoje be jokių papildomų mokesčių. Techninis palaikymas turi būti teikiamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus viso garantinio laikotarpio metu. Pranešimus apie gedimus turi priimti: - gamintojas savo techninio palaikymo interneto svetainėje; - gamintojas telefonu arba elektroniniu paštu; arba - Tiekėjas telefonu arba elektroniniu paštu; Nurodyti galimus pranešimų apie gedimus pateikimo būdus. Reakcijos laikas į pranešimus apie tai, kad: - sistema neveikia (aukšto kritiškumo pranešimas) - ne ilgesnis nei 30 minučių; - sumažėjęs sistemos funkcionalumas (vidutinio kritiškumo pranešimas) - ne ilgesnis nei 2 valandos; - pastebėti smulkūs gedimai arba norint užduoti bendro pobūdžio klausimus (žemo kritiškumo pranešimas) - ne ilgesnis nei kita darbo diena; Programinės įrangos atnaujinimai ir saugumo pataisymai turi būti teikiami be jokių papildomų mokesčių viso garantinio laikotarpio metu. Gamintojas turi turėti viešai prieinamą interneto svetainę, iš kurios būtų galima atsisiųsti sistemos dokumentaciją, mikrokodo (angl. firmware) ar programinės įrangos atnaujinimus, saugumo pataisymus, taip pat turi būti galima pasitikrinti informaciją apie garantijos galiojimą. Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą siūlomai sistemai ir nemokamus remonto darbus garantiniu laikotarpiu. Pakaitinės detalės turi būti pristatytos ir pakeistos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Garantinio laikotarpio metu sugedus magnetiniams ar puslaidininkiniams diskams, jie nėra grąžinami, o sunaikinami perkančiosios organizacijos patalpose. Garantiniu laikotarpiu neremontuotinai sugedusi įranga turi būti pakeista ekvivalenčia nauja, sąlygas ir terminus derinant su perkančiąja organizacija; | Nurodyti gamintojo siūlomą techninio aptarnavimo planą pagal pateiktas sąlygas ir pranešimų pateikimo būdus. |
| 2.20. | Įrangos pristatymas: įranga turi būti pristatyta į NKSC techninį centrą, adresu: Verslo Centras 349, 8 aukštas, Savanorių pr. 349, 51480, Kaunas |  |
| 2.21. | Diegimo darbai: diegimo darbus turi atlikti gamintojo, jo atstovo arba Tiekėjo paskirtas programinės įrangos specialistas. Perkančioji organizacija negali sudaryti sąlygų diegimo darbus atlikti įrangos nuolatinio eksploatavimo vietoje, todėl pirminis įrangos konfigūravimas turės būti atliekamas NKSC techninio centro patalpose. Gamintojo, jo atstovo arba Tiekėjo paskirtas programinės įrangos specialistas įrangos pirminio konfigūravimo metu turės paruošti ir perkančiajai organizacijai perduoti komutavimo schemas ir visą reikalingą dokumentaciją įrenginių sukomutavimui nuolatinio eksploatavimo vietoje. Perkančioji organizacija fizinę įrangą išveš į nuolatinio eksploatavimo vietą ir komutuos savo jėgomis griežtai laikantis gamintojo arba Tiekėjo paskirto programinės įrangos specialisto nurodytų instrukcijų. Perkančioji organizacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atlikusi fizinės įrangos montavimą ir komutavimą, gamintojo, jo atstovo arba Tiekėjo paskirtam programinės įrangos specialistui suteiks nuotolinę prieigą sistemos būklės patikrinimui ir tolesniems diegimo darbams atlikti. Diegimo darbai bus laikomi atliktais, kai siūloma atsarginių kopijų sistema padaro bent vienos virtualios mašinos bent vieną rezervinę kopiją iš perkančiosios organizacijos turimų virtualizuotų aplinkų, sėkmingai suveikia duomenų sinchronizavimo funkcija ir rezervinė kopija atstatoma kitoje virtualizuotoje aplinkoje traktuojant, kad pirminis telkinys yra sunaikintas. Įvedimo į eksploataciją (diegimo) paslauga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą; |  |
| 2.22. | Mokymai: gamintojas arba Tiekėjas turi pravesti ne mažiau kaip 4 dienų kursus, kurie skirti perkančiosios organizacijos 2 darbuotojams. Kurso tikslas – supažindinti perkančiosios organizacijos darbuotojus su siūlomos sistemos darbo pradžiamoksliu ir baziniais pagrindais. Kursai turi būti nuotoliniai. Mokymai turi būti organizuojami Lietuvos laiko zonoje nuo pirmadienio iki penktadienio darbo dienos metu išskyrus švenčių dienas. Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą; |  |
| 2.23. | Įrangos pristatymo, diegimo darbų ir Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymų terminai: 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.