KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE IR JŲ VEŽIMO Į ATLIEKŲ APDOROJIMO AR ŠALINIMO ĮRENGINIUS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- TURINYS

1.	PAGRINDINĖS SĄVOKOS	2

2.	BENDROSIOS NUOSTATOS	4

3.	PASLAUGOS TEIKIMO TERMINAS	7

4.	PASLAUGOS TEIKIMO APIMTYS	8

5.	GALIMOS PASLAUGOS TEIKIMO RIZIKOS	9

6.	PASIRUOŠIMAS PASLAUGOS TEIKIMUI	10

7.	KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS	12

8.	MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR VEŽIMO TVARKA	13

9.	SPECIALIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI IR VEŽIMUI	16

10.	DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO APVAŽIAVIMO BŪDU IR TRANSPORTAVIMO TVARKA	17

11.	ATLIEKŲ APDOROJIMO ĮRENGINIAI	18

12.	TRANSPORTO PRIEMONĖS KOMUNALINĖMS ATLIEKOMS SURINKTI	18

13.	MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAI	20

14.	IDENTIFIKAVIMO ĮRANGOS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS BEI DUOMENŲ PERDAVIMO Į UŽSAKOVĖS DUOMENŲ BAZES SPECIFIKAVIMAS	21

15.	ATSISKAITYMO SU PASLAUGOS TEIKĖJU UŽ SUTEIKTA PASLAUGĄ TVARKA	24

16.	PASLAUGOS TEIKĖJO RYŠIO PALAIKYMAS SU ATLIEKŲ TURĖTOJAIS	24

17.	PASLAUGOS TEIKĖJO RYŠIO PALAIKYMAS SU UŽSAKOVE	25

18.	DARBAS SU SKUNDAIS, JŲ REGISTRAVIMO, NAGRINĖJIMO TVARKA	25

19.	PASLAUGOS TEIKĖJAS IR PASLAUGOS TEIKĖJO KOMANDA	26

20.	PASLAUGOS KOKYBĖS RODIKLIŲ NUSTATYMAS IR ATSAKOMYBĖS UŽ JŲ NESILAIKYMĄ REIKALAVIMAI	27

21.	BAUDOS UŽ PASLAUGOS KOKYBĖS RODIKLIŲ NESILAIKYMĄ	27

22.	PASLAUGOS TEIKĖJO ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKA	27

23.	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI	30

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginiai – Vilniaus regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, skirti mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui, antrinių žaliavų atskyrimui ir biologiškai skaidžių atliekų apdorojimui, esantys Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius.

Didelių gabaritų atliekos (DGA) – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai ir kitos namų ūkyje susidarančios didelių matmenų atliekos, kurios dėl savo dydžio negali būti metamos į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Didelių gabaritų atliekoms nepriskiriamos statybos ir griovimo atliekos, buityje susidarančios pavojingosios, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (DGASA) – aikštelė, įrengta Gerseniškių g. 5, Ukmergėje, kurioje atliekos priimamos ir tvarkomos aikštelės operatoriaus nustatyta tvarka.

Buityje susidarančios statybinės atliekos (BSSA) – atliekos, susidarančios atliekant smulkius gyvenamojo būsto (patalpų) statybos (griovimo) ar remonto darbus, kuriems vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka nėra privalomas statybą leidžiantis dokumentas ar rašytinis pritarimas statinio projektui.

Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekos – buityje susidarantys šaldytuvai, televizoriai, kompiuteriai, siurbliai, varikliai, elektros instaliacijos medžiagos, kompresoriai, elektros lemputės, įvairūs elektroniniai įrenginiai, žaislai ir kt.

Individualus konteineris – komunalinių atliekų surinkimo konteineris, kuriuo naudojasi vieno individualaus namo (ar jame esančio buto) gyventojai arba vienas juridinis asmuo.

Informacinis lipdukas – ant konteinerių klijuojamas, iš vandeniui atsparios medžiagos pagamintas, atspausdintas, vandeniui ir blukimui atspariais dažais lipdukas, kuriame turi būti minimaliai pateikiama informacija: Paslaugos teikėjo pavadinimas, adresas, telefono numeris, konteinerio paskirtis, kokių atliekų negalima šalinti konteineryje, artimiausia didelių gabaritų atliekų aikštelė ir kita Perkančiosios organizacijos (užsakovės) reikalaujama informacija. Informacinio lipduko matmenys ne mažesni kaip A5.

Kolektyvinis (bendras) konteineris – komunalinių atliekų surinkimo konteineris, esantis komunalinių atliekų konteinerių aikštelėje ar konteinerių stovėjimo vietoje, kuriuo naudojasi du arba daugiau atliekų turėtojų ir (arba) skirtingos atliekų turėtojų kategorijos: gyventojai ir (arba) juridiniai asmenys.

Komunalinės atliekos – mišrios ir atskirai surinktos buitinės (buityje susidarančios) atliekos, įskaitant popieriaus ir kartono, stiklo, metalų, plastiko, biologines, medienos, tekstilės, pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, taip pat stambiąsias atliekas, įskaitant čiužinius ir baldus, ir atliekos, surinktos iš kitų šaltinių, kai jos savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. Prie komunalinių atliekų nepriskiriamos gamybos, sveikatos priežiūros veikloje susidarančios atliekos, žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos, septikų, taip pat kanalizacijos ir nuotekų valymo atliekos, įskaitant nuotekų dumblą, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir statybinės atliekos.

Komunalinių atliekų surinkimo grafikas – reguliarus komunalinių atliekų surinkimas nustatytomis savaitės ir mėnesio dienomis, įskaitant komunalinių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu.

Konteineris – mišrių komunalinių atliekų rinkimo iš atliekų turėtojų priemonė, kurią aptarnauja Paslaugos teikėjas.

Konteinerių identifikavimo sistema – Perkančiosios organizacijos (užsakovės) įsigyta techninė ir programinė įranga, skirta fiksuoti ir perduoti duomenis ir įvykius, susijusius su konteinerių aptarnavimu.

Konteinerio objektas – atliekų turėtojo nekilnojamojo turto objektas, už kurį skaičiuojama vietinė rinkliava ir prie kurio statomas konteineris.

Konteinerio žymeklis – prie konteinerio pritvirtinta identifikacinė RFID žyma, per WEB SERVICES susieta su konteinerį identifikuojančiais duomenimis, nurodytais šios Techninės specifikacijos 14 skyriuje.

Laikino naudojimo konteineriai – konteineriai, skirti mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti, statomi esamo konteinerio remonto atveju, viešiesiems renginiams, lauko kavinėms ir pan. (pvz. lauko kavinėms, laikinoms prekybos ir paslaugų teikimo vietoms, kioskams, paviljonams, ir kt.).

Mišrios komunalinės atliekos – buityje susidarančios įvairios, sumaišytos atliekos, likusios po pirminio atliekų rūšiavimo, neatskirtos pagal rūšį ir pobūdį atliekų susidarymo vietoje, įskaitant atliekas, surinktas iš kitų šaltinių, kai šios atliekos savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

Mokėtojas – turto valdytojas, mokantis vietinę rinkliavą už save ir (arba) už kitus asmenis. Mokėtojų gali būti ir turto valdytojo įgaliotas asmuo.

Netinkamas naudoti konteineris – konteineris, kuris turi bent vieną iš šių defektų: nulaužta dalis konteinerio dangčio ar dangčio visai nėra, neveikia konteinerio dangčio atidarymo mechanizmas, sugadintas bent vienas konteinerio ratukas, deformuota konteinerio forma, aplaužytos sienelės, yra įtrūkimai ar skylės ant konteinerio sienelių ar dugne.

Perpildytas konteineris – mišriomis komunalinėmis atliekomis perpildytas konteineris, kai sukrautos atliekos siekia virš viršutinio konteinerio krašto, ir konteinerio dangtis neužsidaro. Taip pat ir kai šalia pilno/perpildyto konteinerio palikta mišrių komunalinių atliekų.

Pranešimas – tai spausdintas dokumentas, kurį priklijuodamas ant konteinerio, Paslaugos teikėjas informuoja atliekų turėtoją, kad konteineris pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis, arba kad yra kitos aplinkybės, neleidžiančios ištuštinti konteinerio ar aplinkybės, apie kurias Paslaugos teikėjas privalo informuoti atliekų turėtoją (pranešimo kopija gali būti įdedama į atliekų turėtojo pašto dėžutę, arba siunčiama paštu, elektroniniu paštu (jei įmanoma jį nustatyti ar tai yra žinoma)). Pranešime turi būti nurodyta (mažiausiai): Paslaugos teikėjo pavadinimas, informacinis tekstas, nurodantis dėl kokios priežasties teikiamas pranešimas (neištuštinimo priežastį turi būti galimybė pažymėti vietoje), Paslaugos teikėjo telefono numeris, elektroninis paštas, bei adresas, skirtas teikti skundams (prašymams) ir paklausimams. Pranešimas turi būti ne mažesnio kaip A6 formato, pagamintas iš vandeniui atsparaus popieriaus, atspausdintas vandeniui atspariais dažais. Pranešimo formą suderinama su Perkančiąja organizacija.

Raštiškas atliekų turėtojo pranešimas – atliekų turėtojo rašytinis ir pasirašytas pranešimas, nurodant kontaktinius duomenis (pavardę, vardą, adresą ir telefono numerį ir/ar elektroninio pašto adresą), pateiktas paštu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai į rankas Paslaugos teikėjo, Perkančiosios organizacijos (užsakovės) atstovams.

Regioninis sąvartynas – Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartynas, esantis Kazokiškių kaime, Kazokiškių seniūnijoje, Elektrėnų savivaldybėje.

Sunkiai pravažiuojama teritorija – dėl blogos kelio dangos ar šalikelėje augančių medžių šiukšliavežio nepravažiuojama teritorija/gatvė/kelias. Sunkiai pravažiuojamų teritorijų sąrašą sudaro paslaugos teikėjas su Perkančiosios organizacijos (užsakovės) atstovais.

Žodinis atliekų turėtojo pranešimas – atliekų turėtojo žodinis pranešimas, nurodant kontaktinius duomenis (pavardę, vardą, adresą ir telefono numerį ir/ar elektroninio pašto adresą), pranešimas, pateiktas telefonu ar tiesiogiai išsakomas Paslaugos teikėjo, Perkančiosios organizacijos (užsakovės) atstovams.

Vietinė rinkliava – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymą, galiojanti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.

Kitos šiose „Techninėse specifikacijose“ vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Komunalinių atliekų surinkimo Ukmergės rajono savivaldybėje ir jų vežimo į atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius paslaugos (toliau – Paslaugos arba Paslauga), apimančios mišrių komunalinių atliekų, didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių statybinių atliekų, naudotų padangų, surinkimo ir vežimo į apdorojimo ar šalinimo įrenginius paslaugas,  turi būti teikiama visoje Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, kurią sudaro Ukmergės miestas ir Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Veprių, Vidiškių, Želvos ir Žemaitkiemio seniūnijų teritorijos.

Informacija apie surinktus mišrių komunalinių atliekų (MKA) kiekius, atskirai surinktus apvažiavimo būdu didelių gabaritų, statybinių atliekų bei naudotų padangų kiekius 2019 – 2025 metais pateikta 1 lentelėje, butų skaičius ir pasiskirstymas Ukmergės rajono daugiabučiuose ir individualiuose namuose pateiktas 2 lentelėje.

1 lentelė. Ukmergės rajono savivaldybėje surinktos mišrios komunalinės atliekos, atskirai surinktos didelių gabaritų, statybos ir griovimo, naudotų padangų atliekos (apvažiavimo būdu ir nuo kolektyvinių (bendrų) konteinerių aikštelių).

| Atliekų pavadinimas | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. (prognozė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MKA | 10 291 | 10 469 | 10 566 | 10077 | 10049 | 9742 | 9274 | 9200 |
| Apvažiavimo būdu surenkamos atliekos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGA | 328 | 499 | 553 | 498 | 410 | 284 | 300 | 380 |
| Naudotos padangos | 62 | 41 | 28 | 55 | 50 | 39 | 36 | 40 |
| Statybinės atliekos (BSSA) |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Iš viso: | 11 376 | 11 812 | 12 224 | 10 630 | 10 509 | 10 065 | 9 610 | 9 720 |

Šaltinis. Ukmergės rajono savivaldybės duomenys, 2026

2 lentelė. Butų skaičius ir pasiskirstymas Ukmergės rajono daugiabučiuose ir individualiuose namuose

| Ukmergės rajonas | Daugiabučių gyvenamųjų namų butai, vnt. | Vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų butai, vnt. | Iš viso: |
| --- | --- | --- | --- |
| Iš viso: | 9 518 | 11 358 | 20 876 |
| Tame skaičiuje |  |  |  |
| Mieste | 7 799 | 3 672 | 11 471 |
| Kaime | 1 719 | 7 686 | 9 405 |

Šaltinis. Valstybės duomenų agentūros duomenys, 2024

Teikdamas pasiūlymą Paslaugos teikėjas turi atsižvelgti į galimą mišrių komunalinių atliekų susidarymo mažėjimą, atsižvelgiant į antrinių žaliavų ir kitų komunalinių atliekų atskiro surinkimo priemonių, numatytų Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane, įgyvendinimą Ukmergės rajono savivaldybėje Sutarties teikimo metu. Perkančioji organizacija (užsakovė) neprisiima atsakomybės dėl komunalinių atliekų kiekio padidėjimo ar sumažėjimo.

Šiuo metu mišrių komunalinių atliekų surinkimui naudojami įvairios talpos konteineriai, kuriais esamos Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal konteinerių perdavimo – priėmimo aktą naudojasi esamas Paslaugos teikėjas. Pasibaigus esamos Sutarties galiojimo laikotarpiui šiuo metu mišrių komunalinių atliekų surinkimui naudojami įvairios talpos konteineriai Perkančiosios organizacijos (užsakovės) bus perduotos naudojimui naujam Paslaugos teikėjui (žr. 3 lentelę).

Šiuo metu esamas Ukmergės rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonių skaičius yra pateikiamas 3 lentelėje. Esamų Ukmergės miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų bendro naudojimo konteinerių aikštelių/ pastatymo vietų sąrašas bei aptarnavimo dažnis pateiktas Priede Nr. 2 ir Konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdėstymo  žemėlapis >>. Esamų Ukmergės miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų konteinerių adresų sąrašas pateiktas Priede Nr. 3, didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu preliminarios surinkimo vietos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje pateiktos Priede Nr. 4.

3 lentelė. Esamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius pagal atliekų turėtojų grupes, 2026 m.

| Atliekų turėtojų grupės | Konteinerio talpa, m3 |  |  |  |  | Iš viso: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,12 | 0,24 | 0,77 | 1,1 | 2,0 (Molok, su iškeliamu maišu) |  |
| Ukmergės mieste |  |  |  |  |  |  |
| Daugiabučiai namai | 9 | 3 |  | 144 | 42 | 198 |
| Garažų bendrijos |  | 2 |  | 20 |  | 22 |
| Individualios valdos | 1642 | 1207 |  | 11 |  | 2860 |
| Juridiniai asmenys | 46 | 60 | 4 | 188 |  | 298 |
| Kapinės |  |  |  | 24 |  | 24 |
| Sodų bendrijos |  |  |  | 17 |  | 17 |
| Viešosios įstaigos | 1 | 7 | 9 | 34 |  | 51 |
| Viešosios vietos |  | 2 |  | 66 |  | 68 |
| Iš viso Ukmergės m.: | 1698 | 1281 | 13 | 504 | 42 | 3538 |
| Likusioje Ukmergės rajono savivaldybės dalyje |  |  |  |  |  |  |
| Daugiabučiai namai | 71 | 43 |  | 98 |  | 212 |
| Garažų bendrijos |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Individualios valdos | 1797 | 1939 |  | 122 |  | 3858 |
| Juridiniai asmenys | 25 | 61 |  | 119 |  | 205 |
| Kapinės |  |  | 1 | 164 |  | 165 |
| Poilsiavietės |  | 1 |  | 3 |  | 4 |
| Sodų bendrijos | 1 | 1 |  | 68 |  | 70 |
| Viešosios įstaigos | 6 | 9 |  | 10 |  | 25 |
| Viešosios vietos | 1 | 9 | 4 | 375 |  | 389 |
| Iš viso likusioje raj. dalyje: | 1901 | 2063 | 5 | 961 | 0 | 4930 |
| Iš viso Ukmergės rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  |
| Daugiabučiai namai | 80 | 46 | 0 | 242 | 42 | 410 |
| Garažų bendrijos | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 24 |
| Individualios valdos | 3439 | 3146 | 0 | 133 | 0 | 6718 |
| Juridiniai asmenys | 71 | 121 | 4 | 307 | 0 | 503 |
| Kapinės | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 189 |
| Poilsiavietės | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Sodų bendrijos | 1 | 1 | 0 | 85 | 0 | 87 |
| Viešosios įstaigos | 7 | 16 | 9 | 44 | 0 | 76 |
| Viešosios vietos | 1 | 11 | 4 | 441 | 0 | 457 |
| Iš viso Ukmergės raj. sav.: | 3599 | 3344 | 18 | 1465 | 42 | 8468 |

- Pastaba: 2024 m. pastatyta naujų konteinerių: 120 l talpos – 190 vnt., 240 l talpos – 231 vnt., 770 l talpos – 0 vnt., 1100 l talpos 164 – vnt. Pakeista konteinerių, siekiant atliekų turėtojams pasikeisti konteinerių talpą – 132 vnt.

- 2025 m. pastatyta naujų konteinerių: 120 l talpos – 252 vnt., 240 l talpos – 319 vnt., 770 l talpos – 0 vnt., 1100 l talpos 176 – vnt. Pakeista konteinerių, siekiant atliekų turėtojams pasikeisti konteinerių talpą – 212 vnt.

Šiuo metu gyventojai, gyvenantys daugiabučiuose namuose, kituose namuose/pastatuose, išskyrus individualius namus, aptarnaujami  antžeminiais 1,1 m3 ir Molok 2,0 m3 talpos konteineriais, pastatytais konteinerių aikštelėse/ stovėjimo vietose.

Šiuo metu gyventojai, gyvenantys individualiuose namuose, yra aptarnaujami individualiais 0,12 ir 0,24 m3 talpos konteineriais, jei nuolatinė individualaus konteinerio buvimo vieta yra atliekų turėtojo privačioje valdoje ar kitais pagrindais (pvz. nuoma, panauda) valdomame žemės sklype. Kitais atvejais, šie gyventojai aptarnaujami 1,1 m3  talpos kolektyviniais (bendrais) konteineriais, pastatytais konteinerių aikštelėse/ stovėjimo vietose.

Šiuo metu įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti juridiniai asmenys (atliekų turėtojai), yra aptarnaujami individualiais 0,12, 0,24, 0,77 ir 1,1 m3 talpos konteineriais, jei nuolatinė atskiro konteinerio buvimo vieta yra atliekų turėtojo privačioje valdoje ar kitais pagrindais (pvz. nuoma, panauda) valdomame žemės sklype. Kitais atvejais, šie atliekų turėtojai aptarnaujami 1,1 ir Molok 2,0 m3 kolektyviniais (bendrais) konteineriais, pastatytais konteinerinėse aikštelėse/ stovėjimo vietose. Juridinių asmenų  konteinerių mieste aptarnaujama 355 vnt., kaimo teritorijoje – 146 vnt.

Komunalinės atliekos surenkamos dažnumu, nurodytu 4 lentelėje.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas 2026 m. I pusmečiui pateiktas Priede Nr. 1.

Šiuo metu atliekų turėtojai, aptarnaujami individualiais konteineriais, gali pasirinkti konteinerių kiekį ir jų talpą Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Vietinės rinkliavos mokėtojai – gyvenamosios paskirties objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais, yra aptarnaujami 0,24 m3 ir 0,12 m3 talpos mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kurių dydį ir skaičių gali pasirinkti pagal poreikį, bet ne mažesnį, nei:

    - jei individualiame name (namo dalyje, jeigu yra keli namų ūkiai) gyvenamąją vietą deklaravę ne daugiau kaip 2 gyventojai – minimalus konteinerio dydis – 0,12 m3;

    - jei individualiame name  (namo dalyje, jeigu yra keli namų ūkiai)  gyvenamąją vietą deklaravę 3 ir daugiau gyventojų bet ne daugiau negu 7 (išskyrus daugiavaikes šeimas – kurių nepilnamečių asmenų skaičius neribojamas) – minimalus konteinerio dydis – 0,24 m3.

Paslaugos teikėjas privalės aprūpinti konteineriais visus esamus komunalinių atliekų turėtojus. Komunalinių atliekų turėtojai bus aptarnaujami 0,12 m3, 0,24 m3,  0,77 m3 ,1,1 m3 ir 2,0 m3 talpos Perkančiosios organizacijos (užsakovės) suteiktais atliekų surinkimo konteineriais, kuriuos pasibaigus esamos Sutarties galiojimo laikotarpiui Perkančiajai organizacijai (užsakovei) grąžins/perduos esamas Paslaugos teikėjas.

Paslaugos teikėjas privalės papildomai aprūpinti visus naujus Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje mišrių komunalinių atliekų turėtojus tam tikro dydžio, jų poreikius atitinkančiais konteineriais.

Esant poreikiui, sunkiai pravažiuojamų teritorijų gyventojai turės būti aptarnaujami kolektyviniais (bendrais) konteineriais, skirtais ribotam kiekiui individualių valdų, esančių sunkiai pravažiuojamose teritorijose, aptarnauti.

4 lentelė. Komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnumas

| Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolektyvinio naudojimo konteinerių skirtų daugiabučių namų gyventojams | Individualiose namų valdose esančių konteinerių | Juridinių asmenų konteinerių | Kapinėse esančių konteinerių aptarnavimo dažnis |
| Ukmergės mieste, Vidiškiuose, Šventupės k., Jasiuliškių k., Dainavos k. – dažnis pateiktas Priede Nr. 2 Ukmergės rajone: 1 kartą per 2 savaites (26 k/metus) | Visoje Ukmergės rajono savivaldybėje – 1 kartą per 2 savaites (26 k/metus) | Ukmergės rajone 1 kartą per 2 savaites (26 k/metus); Ukmergės mieste – pagal suderintą grafiką, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites | Ukmergės rajone 1 kartą per 2 savaites (26 k/metus); Ukmergės m. gruodžio - kovo mėn. 1 kartą per savaitę, balandžio – lapkričio 3 kartus per savaitę |

Pastaba: laikinojo naudojimo konteineriai aptarnauji Perkančiosios organizacijos (užsakovės)  nurodytu dažnumu.

Paslaugos teikėjas mišrioms komunalinėms atliekoms išvežti turi naudoti tokias atliekų surinkimo transporto priemones, kurių techninės charakteristikos atitiktų reikalavimus nurodytus šios Techninės specifikacijos 12 skyriuje.

Paslaugos teikėjas mišrias komunalines atliekas turi surinkti ir išvežti pagal parengtą ir suderintą su Perkančiąja organizacija (užsakove) paslaugų teikimo grafiką, sudarytą pagal 7 skyriuje nurodytus reikalavimus.

Nuo 2023 m. pavasario Ukmergės mieste yra įdiegta atskiro maisto atliekų surinkimo iš gyventojų sistema. Maisto atliekos renkamos oranžiniais maišeliais, kurie metami į mišrių komunalinių atliekų konteinerius ir kartu su mišriomis atliekomis vežami tolimesniam apdorojimui į MBA įrenginius. Maisto atliekų surinkimui skirtų maišų gyventojams išdalinimą organizuoja Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

PASLAUGOS TEIKIMO TERMINAS

Paslaugų teikimo terminas – 14 (keturiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo terminas, esant nepasikeitusiam Perkančiosios organizacijos (užsakovės) poreikiui ir nekeičiant kitų Sutarties sąlygų, galės būti pratęstas 2 (du) kartus ne ilgiau kaip po 11 (vienuolika) mėnesių. Bendras Paslaugų teikimo terminas su pratęsimais negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

Tiekėjui, kaip numatyta Techninės specifikacijos 6 skyriuje, suteikiamas pasiruošimo Paslaugų teikimui terminas (toliau – pasiruošimo terminas). Pasiruošimo terminas (įskaitant pratęsimus) įskaičiuojamas į bendrą Paslaugų teikimo terminą.

PASLAUGOS TEIKIMO APIMTYS

Paslaugos apima:

    - gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų, sodų bendrijų kolektyvinių (bendrų)  ir individualių, renginių ir kitų laikino naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;

    - kolektyvinių (bendrų) konteinerių ir jų aikštelių priežiūrą konteinerių ištuštinimo metu, teritorijos 5 (penkių) metrų spinduliu apie kolektyvinius (bendrus) konteinerius tvarkymą, surenkant išsibarsčiusias atliekas, taip pat atliekas kurios paliekamos maišeliuose ar kitoje pakuotėje prie pilnų joms skirtų konteinerių;

    - atskirą didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartus per metus pagal grafiką šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 4 nurodytose vietose ir nuvežimą į Perkančiosios organizacijos (užsakovės) nurodytą sutvarkymo vietą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje;

    - atskirą buityje susidarančių statybinių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 1 kartą per metus pagal grafiką šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 4 nurodytose vietose ir nuvežimą į Perkančiosios organizacijos (užsakovės) nurodytą sutvarkymo vietą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje;

    - didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių statybinių atliekų, naudotų padangų ir kitų atliekų nuo konteinerinių aikštelių surinkimą apvažiavimo būdu 1 kartą per savaitę Ukmergės mieste, kitose vietovėse – 1 kartą per mėnesį ir nuvežimą į Perkančiosios organizacijos (užsakovės) nurodytą sutvarkymo vietą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, konteinerinių aikštelių sutvarkymą ir priežiūrą šių atliekų surinkimo metu;

    - surinktų mišrių komunalinių atliekų vežimą į atliekų apdorojimo įrenginius Vilniaus regione. Mišrių komunalinių atliekų priėmimo į MBA įrenginius taisyklės ir laikas pateikti internetiniame puslapyje: www.vaatc.lt.;

    - Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančių ir naujų atliekų turėtojų aprūpinimą jų poreikius atitinkančio dydžio mišrių komunalinių atliekų konteineriais, įskaitant laikinojo naudojimo, bei netinkamų naudoti konteinerių keitimą (įskaitant konteinerių pristatymą/paėmimą);

    - konteinerių naudojimo priežiūrą, geros jų techninės būklės palaikymą, techniškai netvarkingų, sugadintų bei netinkamų naudoti pagal paskirtį antžeminių mišrių komunalinių atliekų konteinerių remontą ir (arba) pakeitimą tinkamais naudoti konteineriais iš konteinerių rezervo šios Techninės specifikacijos nustatyta tvarka, netinkamų naudoti iškeliamų maišų keitimą naujais 2,0 m3 talpos Molok mišrių komunalinių atliekų konteineriuose;

    - konteinerių žymėjimo įrangos suderinimą su Perkančiosios organizacijos (užsakovės) atliekų administravimo programine įranga, naujų ir keičiamų konteinerių žymėjimą, konteinerių pririšimą prie programinės įrangos;

    - Informacinių lipdukų užklijavimą ant visų tipų mišrių komunalinių atliekų konteinerių, nurodant: Paslaugos teikėjo kontaktinę informaciją, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių kontaktinę informaciją bei kitą informaciją. Informacinio lipduko maketas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija (užsakove);

    - teisingą ir tikslų informacijos įvedimą į konteinerių identifikavimo sistemą apie paslaugos teikimą;

    - fakto dėl didelių gabaritų ir kitų atliekų atsikratymo prie mišrių komunalinių atliekų konteinerių fiksavimą (fotonuotrauka (-omis)) ir talpinimą konteinerių identifikavimo sistemoje. Fotonuotraukų, kurias bus reikalinga patalpinti konteinerių identifikavimo sistemoje, formatus, raišką, kokybę, kiekį ir aplinkos fiksavimo būdus Paslaugos teikėjas privalo suderinti su Perkančiąja organizacija (užsakove).

    - kolektyvinių (bendrų) antžeminių konteinerių priežiūrą, plovimą ir (ar) dezinfekavimą pagal suderintą su Perkančiąja organizacija (užsakove) konteinerių plovimo grafiką;

    - žodinių ir rašytinių atliekų turėtojų pranešimų operatyvų išnagrinėjimą ir pagarbų komunikavimą;

    - mišrių komunalinių atliekų vizualinę rūšiavimo kontrolę prieš konteinerio ištuštinimą, t. y. Paslaugos teikėjo darbuotojai, ištuštindami konteinerius, vizualiai tikrina, kokiomis atliekomis užpildyti konteineriai;

    - visuomenės informavimą apie mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikus bei komunalinių atliekų rūšiavimą.

GALIMOS PASLAUGOS TEIKIMO RIZIKOS

Paslaugos teikėjas, privalo įvertinti paslaugos teikimo rizikas, galinčias daryti įtaką Paslaugos teikimo apimtims bei kokybei.

Paslaugos teikėjas į pasiūlymo kainą (įkainius) turi įtraukti Paslaugos teikimo rizikų sąlygojamas sąnaudas.

Paslaugos teikimo rizikos, galinčios daryti įtaką Paslaugos teikimo apimtims bei kokybei:

    - teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, pasikeitimai;

    - nevienodas aptarnaujamų konteinerių skaičius (tūris) per visą Paslaugos teikimo laikotarpį;

    - nevienodas aptarnaujamų konteinerių skaičius kiekvieno pravažiavimo metu;

    - nevienodą konteinerių išstūmimą iš privačių valdų;

    - sezoniniai komunalinių atliekų kiekių pokyčiai;

    - dalis aptarnaujamos teritorijos gali būti sunkiai pravažiuojama;

    - tikimybė, kad keičiantis teisės aktų reikalavimams dėl atskiro atliekų rūšiavimo ir apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą, dalis atliekų turėtojų norės pasikeisti turimus konteinerius į didesnės ar mažesnės talpos konteinerius;

    - atliekų turėtojų skaičiaus kitimas per Paslaugos teikimo laikotarpį;

    - Perkančiosios organizacijos (užsakovės) Paslaugos teikėjui pateiktame atliekų turėtojų sąraše (pagal kurį ant konteinerių turi būti užklijuoti konteinerių žymekliai) ne visi duomenys dėl ne nuo Perkančiosios organizacijos (užsakovės) priklausančių priežasčių apie konteinerių savininkus yra tikslūs;

    - nepastovus ir nevienodas apvažiavimo būdu surenkamas ir vežamas didelių gabaritų ir kitų atliekų kiekis, galimas poreikis išrūšiuoti surinktas didelių gabaritų ir kitas atliekas, prieš priduodant jas atliekas tvarkančioms įmonėms šių įmonių nustatyta tvarka;

    - nuo 2023 m. Ukmergės rajono savivaldybėje įdiegta atskiro maisto atliekų surinkimo oranžiniais maišeliais sistema, kol kas jos keisti neplanuojama, tačiau  per 2 metus gali pasikeisti teisės aktų reikalavimai ir gali tapti privaloma įdiegti maisto atliekų atskiro surinkimo konteineriais sistemą bent jau Ukmergės mieste, ko pasėkoje gali keistis mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnis, mažėti nerūšiuotų atliekų kiekiai;

    - kol kas nėra aiškumo, kaip savivaldybės turės įgyvendinti šią Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatą – „užtikrinti buityje susidarančių medienos, mineralinių atliekų (betono, plytų, plytelių, keramikos ir kitų), metalų, stiklo, plastiko, gipso ir kitų atliekų, susidariusių gyventojui atliekant statybos darbus ūkio būdu, baldų, elektros ir elektroninės įrangos, padangų ir kitų atliekų rūšiavimo galimybę, organizuoti šių atliekų, išskyrus padangų, priskiriamų apmokestinamiesiems gaminiams, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, surinkimą apvažiuojant atliekų turėtojus pagal aplinkos ministro tvirtinamus minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus (toliau – atliekų surinkimas apvažiuojant) ir įrengti šių atliekų surinkimo aikšteles (toliau – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės), taip pat gali organizuoti šių atliekų surinkimą kitais būdais savivaldybės nustatyta tvarka“, nes kol kas nėra parengtas ir paviešintas aplinkos ministro tvirtinamų minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų pakeitimo projektas;

    - Perkančioji organizacija (užsakovė), esant poreikiui gali nustatyti ir retesnį ar dažnesnį konteinerių ištuštinimo (aptarnavimo) dažnumą, nei nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje ir Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse;

    - galimos kitų atliekų surinkimo transporto priemonių, stovinčių prie MBA įrenginių, eilės.

Paslaugos teikėjas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartį, turi atsižvelgti į visas šias galimas rizikas bei imtis visų nuo jo priklausančių priemonių šių ir kitų rizikų įtakos sumažinimui, teikiant Paslaugas.

PASIRUOŠIMAS PASLAUGOS TEIKIMUI

Paslaugos teikėjui suteikiamas pasiruošimo Paslaugos teikimui terminas (toliau taip pat vadinama ir „pasiruošimo laikotarpiu“), kuris negali būti ilgesnis kaip 2 (du) mėnesiai, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pasiruošimo laikotarpio terminas šalių sutarimu gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, esant nenumatytoms objektyvioms aplinkybėms (pavyzdžiui, konteinerių identifikavimo sistemos įdiegimo/suderinimo trukdžiai, išimtinai nepalankios oro sąlygos, trūkstamų konteinerių pastatymo darbai, transporto priemonių pristatymo terminai ar pan.). Paslaugos teikėjas prašymą Užsakovui dėl pasiruošimo laikotarpio termino pratęsimo turi pateikti ne vėliau kaip likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki pasiruošimo laikotarpio pabaigos.

Paslaugos teikėjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasiruošimo Paslaugos teikimui laikotarpio pradžios, privalo raštu informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) apie atsakingą už Paslaugos teikimą asmenį bei asmenį, kuris jį pavaduos. Rašytiniame pranešime Perkančiajai organizacijai (užsakovei) turi būti nurodyti šių asmenų kontaktiniai duomenys (darbo telefonas, mobilusis telefonas, kontaktinis adresas, elektroninio pašto adresas). Asmuo, atsakingas už Paslaugos teikimą, bei jį pavaduosiantis asmuo turi būti gerai susipažinę su aptarnaujama teritorija, privalo suprasti, skaityti, kalbėti ir rašyti lietuvių kalba. Paskirtam atsakingam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai spręsti problemas dėl Sutarties vykdymo. Perkančiosios organizacijos (užsakovės) pageidavimu, atsižvelgiant į numatomos aptarti problemos pobūdį, su šiuo asmeniu turi būti įmanoma susitikti sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

Perkančioji organizacija (užsakovė) per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasiruošimo laikotarpio pradžios pateikia Paslaugos teikėjui turimą informaciją apie esamus mišrių komunalinių atliekų konteinerius pagal duomenų mainų specifikaciją, kuri pateikta šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 8. Esamų konteinerių esamas Paslaugos teikėjas nenuims, jie visi liks stovėti savo vietose.

Per pasiruošimo laikotarpį Perkančioji organizacija (užsakovė) turi perduoti naudojimui Paslaugos teikėjui atliekų surinkimo konteinerius su esamais identifikaciniais numeriais ir žymekliais, kuriuos pasibaigus esamos Sutarties galiojimo laikotarpiui Perkančiajai organizacijai (užsakovei) perduos esamas Paslaugos teikėjas, o Paslaugos teikėjas turi įsigyti (pasitelkti) visą paslaugų teikimui reikalingą atliekų surinkimo techniką, visuose šiukšliavežiuose įrengti konteinerių indentifikavimo sistemą, ant visų konteinerių užklijuoti informacinius lipdukus, naujai pastatomiems konteineriams užklijuoti suteiktus identifikacinius numerius pagal Perkančiosios organizacijos (užsakovės) reikalavimus ir ant jų užklijuoti konteinerių žymeklius.

Paslaugas teikėjas turi įsivertinti esamų antžeminių mišrių komunalinių atliekų konteinerių kiekį ir būklę, esant poreikiui papildomai įsigyti nenutrūkstamam Paslaugų teikimui užtikrinti reikalingą antžeminių mišrių komunalinių atliekų konteinerių, kaip tai numatyta Techninės specifikacijos 13.3 punkte. Paslaugos teikėjas aprūpinęs Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje naujus atliekų turėtojus konteineriais per konteinerių identifikavimo sistemą priskiria išdalintus konteinerius prie konteinerių objektų, pritvirtina konteineriams konteinerių žymeklius. Konteinerių objektams priskirtų konteinerių sąrašas bei individualių konteinerių priėmimo-perdavimo akto kopijos turi būti perduoti (naudojant konteinerių identifikavimo sistemos programinę įrangą, o individualių konteinerių praėmimo-perdavimo akto kopijos papildomai išsiunčiamos nurodytu el. paštu) Perkančiajai organizacijai (užsakovei) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasiruošimo laikotarpio pabaigos.

Paslaugos teikėjas visus naudojamus konteinerius turės priskirti prie konteinerių objektų iki pasiruošimo laikotarpio pabaigos. Atliekant konteinerių ženklinimą, esamo įrengto / pastatyto konteinerio identifikacinis numeris negali būti keičiamas kitu numeriu. Esant poreikiui pakeisti konteinerį nauju, skirtu naudoti nuolat, naujas konteineris privalo būti pažymėtas tuo pačiu identifikaciniu numeriu.

Pasiruošimo laikotarpio metu, Paslaugos teikėjas turi gerai susipažinti su aptarnaujama teritorija, esamais keliais, konteinerių išdėstymo vietomis, kita informacija, reikalinga kokybiškam paslaugų teikimui.

Paslaugos teikėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pasiruošimo laikotarpio pradžios turi parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai (užsakovei) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo grafiką pagal 7 skyriuje nurodytus reikalavimus.

Paslaugos teikėjas privalo organizuoti savo darbą atsižvelgdamas į šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Pasiruošimo laikotarpio metu Paslaugos teikėjas kartu su Perkančiosios organizacijos (užsakovės) paskirtais darbuotojais turi suderinti duomenų perdavimo sistemas bei perduodamų duomenų formatus, unikalius identifikatorius (suderinimo faktą įforminant raštu).

Esant būtinybei, Paslaugos teikėjas turi bendradarbiauti su asmeniu, kuris iki Paslaugos teikėjo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje teikė komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo  paslaugas bei netrukdyti šiam Paslaugos teikėjui pasiruošimo laikotarpiu tinkamai teikti paslaugas.

Paslaugos teikėjas pasiruošimo laikotarpio metu turi registruoti visus žodinius bei raštiškus pranešimus, nurodant datą, pareiškėjo vardą, pavardę, išsamų skundo (prašymo) priežasties aprašymą. Įvykus atitinkamiems įvykiams, kurie trukdo tinkamam paslaugų teikimo pasiruošimui, Paslaugos teikėjas turi nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) ir imtis visų galimų veiksmų problemoms išspręsti.

Ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki pasiruošimo laikotarpio pabaigos, Paslaugos teikėjas Perkančiajai organizacijai (užsakovei) privalo pateikti pasiruošimo paslaugų teikimui ataskaitą, joje nurodydamas, ar atliko ir kaip atliko privalomus Paslaugų teikimo pasiruošimui veiksmus, nurodytus 6.4-6.8, 6.10, 6.12 punktuose, pridėdamas tai įrodančius dokumentus. Taip pat informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) bei viešai pateikti informaciją atliekų turėtojams apie atsakingų asmenų, kurie bus atsakingi už ryšio palaikymą paslaugų teikimo metu, telefonus, elektroninio pašto adresus savo internetinėje svetainėje bei 2 (dviejuose) didžiausią tiražą turinčiuose Ukmergės rajono savivaldybės vietiniuose laikraščiuose paskelbti komunalinių atliekų surinkimo grafiką. Paslaugos teikėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai (užsakovei) komunalinių atliekų surinkimo grafiką tam, kad ir ji galėtų paskelbti grafiką savo internetinėje svetainėje.

Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pasiruošimo Paslaugų teikimui ataskaitos ir dokumentų, įrodančių techninės specifikacijos 6.4-6.8, 6.10, 6.12 punktuose nurodytų veiksmų įvykdymą, pateikimo ir Perkančiajai organizacijai (užsakovei) konstatavus, kad Paslaugų teikėjas įvykdė techninės specifikacijos 6.4-6.8, 6.10, 6.12 punktuose išvardytas pareigas, Perkančioji organizacija (užsakovė) ir Paslaugų teikėjas pasirašo aktą, kuriuo patvirtinama Pasiruošimo pabaiga. Perkančiajai organizacijai (užsakovei) ir Paslaugų teikėjui pasirašius šį aktą, laikoma, kad Paslaugų teikimui pasiruošta tinkamai, ir kitą dieną po akto pasirašymo (jei akte nenurodyta kita data), Paslaugų teikėjas privalo pradėti teikti Paslaugas pilna apimtimi.

Jei aktas, nurodytas Techninės specifikacijos 6.14 punkte ne dėl Perkančiosios organizacijos (užsakovė) kaltės nepasirašomas, laikoma, kad Paslaugų teikėjas nepasirengęs teikti Paslaugas. Tokiu atveju Paslaugų teikėjui nėra atlyginamos jo patirtos išlaidos, susijusios su pasiruošimu teikti Paslaugas, ir Perkančioji organizacija (užsakovė)  įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu bei inicijuoti Sutarties nutraukimą dėl Paslaugų teikėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo.

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS

Konteinerių aptarnavimo dažnumas Sutarties vykdymo laikotarpyje turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų bei galiojančių Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Perkančioji organizacija (užsakovė), esant poreikiui gali nustatyti ir retesnį ar dažnesnį konteinerių ištuštinimo (aptarnavimo) dažnumą, nei nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje ir Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.

Komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnumas pateiktas šios Techninės specifikacijos 4 lentelėje.

Rengdamas komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo schemas bei sudarydamas komunalinių atliekų surinkimo grafiką, paslaugų teikėjas privalo vadovautis galiojančiomis Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, Esamų Ukmergės miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų bendro naudojimo konteinerių aikštelių/ pastatymo vietų sąrašu, pateiktu Priede Nr. 2, Esamų Ukmergės miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų konteinerių adresų sąrašu, pateiktu Priede Nr. 3, didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu preliminariomis surinkimo vietomis Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, pateiktomis Priede Nr. 4 ir kita informacija, pateikta šioje Techninėje specifikacijoje.

Rengdamas komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo schemas bei sudarydamas komunalinių atliekų surinkimo grafiką paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus konteinerių ištuštinimui, nevienodą konteinerių išstūmimą iš privačių valdų bei bendro konteinerių skaičiaus galimus pokyčius, į diegiamų atskirų atliekų surinkimo sistemų įtaką, esamo paslaugų teikėjo patirtį (gaunamus atliekų turėtojų skundus, problemas ir pan.), galimus teisės aktų pasikeitimus ir pan.

Komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo schemos bei sudaryti komunalinių atliekų surinkimo grafikai turi būti integruoti į Perkančios organizacijos (užsakovės) atliekų administravimo programinę įrangą.

Komunalinių atliekų surinkimo grafikas, esant poreikiui, gali būti tikslinamas ir keičiamas tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija (užsakove) ir informavus aptarnaujamus atliekų turėtojus, kaip tai nurodyta šios Techninės specifikacijos 7.7  punkte.

Komunalinių atliekų surinkimo grafikas, suderintas su Perkančiąja organizacija (užsakove),  turi būti skelbiamas Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos (užsakovės) internetinėse svetainėse bei Paslaugos teikėjas privalo grafiką paskelbti 2 (dviejuose) didžiausią tiražą turinčiuose Ukmergės rajono savivaldybės vietiniuose laikraščiuose. Surinkimo grafikas gali būti keičiamas tik ne mažiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai įspėjus atliekų turėtojus Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos (užsakovės) internetinėse svetainėse, paskelbus 2 (dviejuose) didžiausią tiražą turinčiuose Ukmergės rajono savivaldybės vietiniuose laikraščiuose, pateikus informaciją kartu su mokėjimo pranešimais ir kituose atliekų turėtojams prieinamuose informavimo šaltiniuose.

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR VEŽIMO TVARKA

Komunalinių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami laikantis galiojančių Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų. Pasikeitus atliekų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, Paslaugos teikėjas privalo laikytis visų naujų pakeitimų ar naujai priimtų teisės aktų reikalavimų.

Mišrios komunalinės atliekos turi būti renkamos šios Techninės specifikacijos 4 lentelėje nurodytu dažnumu.

Paslaugos teikėjas privalo surinkti mišrias komunalines atliekas pagal komunalinių atliekų surinkimo grafiką iš visų pripildytų, perpildytų arba nepilnai pripildytų mišrių komunalinių atliekų konteinerių visame maršrute.

Iš sunkiai pravažiuojamų teritorijų/gatvių komunalinės atliekos turi būti renkamos transporto priemone, galinčia pravažiuoti sunkiai pravažiuojamomis teritorijomis negadinant kelio/gatvės dangos.

Paslaugos teikimo metu nuvažiuojamas suminis maršrutų ilgis, surenkant skirtingas komunalinių atliekų frakcijas, bei preliminarus konteinerių pakėlimų skaičius nurodytas žemiau esančioje lentelėje (vertinamas individualių konteinerių vidutinis išstūmimo procentas – 70 proc.).

| Komunalinės atliekos | Konteinerių ištuštinimo dažnumas, pateiktas | Suminis maršrutų ilgis, km/metus | Preliminarus pakėlimų skaičius/ metus |
| --- | --- | --- | --- |
| Mišrios komunalinės atliekos | 4 lentelėje | 201 269 | 272 817, tame tarpe: 0,77 – 1,1 m3 antžeminių konteinerių – 127 339; 2,0 m3 antžeminių konteinerių – 15 330; 0,12 – 0,24 m3 antžeminių konteinerių - 130 148. |
| Didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu | apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartą per metus | 1 998 | - |
| Buityje susidarančių statybinių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu | apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 1 kartą per metus | 1 338 | - |
| Didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių statybinių atliekų, naudotų padangų ir kitų atliekų nuo konteinerinių aikštelių surinkimas apvažiavimo būdu | 1 kartas per savaitę Ukmergės mieste, kitose vietovėse – 1 kartas per mėnesį | 7 814 | - |

Ištuštinti konteineriai turi būti grąžinami į jų nuolatinę buvimo vietą, iš kurios Paslaugos teikėjo personalas juos paėmė. Konteinerių dangčiai turi būti uždaryti.

Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugai teikti naudojamų konteinerių skaičius ar tūris bei surinkimo dažnumas Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ar Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu gali būti mažinamas arba didinamas, atsižvelgiant į poreikį.

Esant poreikiui, komunalinių atliekų surinkimo grafikas gali būti tikslinamas ir keičiamas tik suderinus su Perkančiąja organizacija (užsakove) bei informavus aptarnaujamus atliekų turėtojus, kaip numatyta Techninės specifikacijos 7 skyriuje.

Paslaugos teikėjas pagal komunalinių atliekų surinkimo grafiką tuštindamas mišrių komunalinių atliekų konteinerius privalo surinkti ir išvežti tik mišrias komunalines atliekas.

Tais atvejais, kai šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių yra pastatyti pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo konteineriai ir šalia jų pribarstyta ar palikta pakuočių atliekų, Paslaugos teikėjas surenka tik mišrias komunalines atliekas.

Tais atvejais, kai mišrių komunalinių atliekų konteineris pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis (konteineriuose yra atliekos, neleistinos pagal galiojančias Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles), Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis, taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos ir konteinerio inventorinis numeris, ir apie tai informuoti atliekų turėtoją pranešimu:

    - Jeigu tai kolektyvinis (bendras) konteineris ir neįmanoma nustatyti konkretaus juo besinaudojančio atliekų turėtojo – pranešimas turi būti užklijuojamas ant konteinerio;

    - Kitais atvejais – pranešimas gali būti klijuojamas ant konteinerio arba įteikiamas atliekų turėtojui, taip informuojant individualiu konteineriu besinaudojantį fizinį ar juridinį asmenį, taip pat juridinį asmenį ar daugiabutį, kuris turi nuosavą teritoriją ir naudojasi kolektyviniu (bendru) konteineriu, kad šių atliekų Paslaugos teikėjas išvežti neprivalo.

Šios Techninės specifikacijos 8.11 punkte nurodyto turinio pranešimo kopija kartu su nuotraukomis pateikiama Perkančiajai organizacijai (užsakovei) mėnesio ataskaitose. Tokie individualūs konteineriai ištuštinami sekančio mišrių komunalinių atliekų išvežimo metu, jei konteineryje yra tinkamos vežimui atliekos.

Jeigu atliekų turėtojui pateikiamas šios Techninės specifikacijos 8.11 punkte nurodyto turinio pranešimas, Paslaugos teikėjas gali kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotus asmenis dėl administracinės nuobaudos suderinimo ir skyrimo, pateikdamas atitinkamus dokumentus.

Paslaugos teikėjas privalo vykdyti kolektyvinių (bendrų) konteinerių aikštelių valymą ir priežiūrą konteinerių ištuštinimo metu, užtikrinti švarą aplink konteinerius 5 metrų atstumu, surenkant prie konteinerių paliktas, išsibarsčiusias bei maišeliuose ar kitoje pakuotėje paliktas atitinkamai mišrias komunalines. 5 metrų atstumas skaičiuojamas nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės.

Konteinerių aikštelių tvarkymo išlaidos konteinerių ištuštinimo metu turi būti įskaičiuotos į teikiamo pasiūlymo kainą.

Paslaugos teikėjas privalo surinkti konteinerių ištuštinimo arba atliekų išvežimo metu išbyrėjusias atliekas. Tais atvejais, kai ant individualaus konteinerio užklijuotas įspėjimas su informacija apie konteinerio netuštinimą („NEIŠTUŠTINTI“), Paslaugos teikėjas privalo netuštinti konteinerio ir fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje. Paslaugos teikėjas tokius faktus privalo fiksuoti fotonuotraukomis.

Jeigu mišrių komunalinių atliekų konteineris yra perpildytas mišriomis komunalinėmis atliekomis ir/ar šalia konteinerio pridėtos mišrios komunalinės atliekos, kurios netilpo į konteinerį, Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, nufotografuojant, nurodant preliminarų šių atliekų kiekį, ištuštinti konteinerį bei surinkti šalia  esančias mišrias komunalines atliekas, kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 8.14 punkte. Tais atvejais, kai Paslaugos teikėjas, surinkus šalia esančias mišrias komunalines atliekas, turi atlikti papildomą (nenumatytą) kolektyvinio (bendro) konteinerio pakėlimą, privalo šį atvejį fiksuoti konteinerių indentifikavimo sistemoje. Už papildomą kolektyvinio (bendro) konteinerio pakėlimą apmokama pagal konteinerių pakėlimo įkainius, nustatytus Sutartyje.

Esant pastoviam (ne mažiau kaip 3 kartus iš eilės) konteinerio perpildymo atvejui, Perkančioji organizacija (užsakovė) gali nuspręsti, ar toje vietoje būtina naudoti papildomą ar didesnės talpos konteinerį.

Dėl blogų oro sąlygų ar kitų priežasčių išstumdyti, išvartyti, apversti kolektyviniai konteineriai po žodinio ar raštiško Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ar atliekų turėtojo pranešimo per 1 darbo dieną turi būti pastatyti į nuolatinę stovėjimo vietą.

Jeigu takai, šalikelės arba keliai šalia konteinerių nenuvalyti, užstatyti, arba dėl kitų priežasčių konteinerius sunku pasiekti, stumti, traukti, pakelti, išversti arba yra susiklosčiusios kitos, nuo Paslaugos teikėjo nepriklausančios aplinkybės, Paslaugos teikėjo personalas privalo fiksuoti tokį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, informuojant Perkančiąją organizaciją (užsakovę) tiesiogiai, taip pat užpildyti pranešimą, kuris, jeigu galima prie jo prieiti, užklijuojamas ant konteinerio arba įteikiamas konteinerio naudotojui. Toks konteineris ištuštinamas sekantį kartą pagal komunalinių atliekų surinkimo grafiką, jei konteinerio naudotojas pašalino priežastis, neleidusias ištuštinti konteinerio.

Jeigu Paslaugos teikėjas dėl blogų privažiavimo sąlygų (pvz., dėl nenuvalyto kelio, nenugenėtų medžių šakų, esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms ar kt.) negali ištuštinti konteinerių nustatytą dieną, Paslaugos teikėjo personalas privalo fiksuoti tokį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje bei ne vėliau kaip kitą darbo dieną žodžiu ar raštu informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) apie konteinerių neištuštinimą. Šiame punkte nurodytu konteinerių neištuštinimo atveju, individualūs konteineriai ištuštinami kitą pagal grafiką nustatytą konteinerių ištuštinimo dieną, o kolektyviniai (bendri) konteineriai – kai tik pašalinamos priežastys, trukdžiusios ištuštinti konteinerį.

Perkančioji organizacija (užsakovė) gali pareikalauti Paslaugos teikėjo teikti paslaugas nenumatytomis aplinkybėmis, nepaisant įprasto konteinerių ištuštinimo grafiko, pvz., streiko ar stichinės nelaimės atvejais. Apmokėjimas už tokias paslaugas atliekamas remiantis tais pačiais principais, kaip ir už reguliarias paslaugas.

Paslaugos teikėjas, teikdamas paslaugas, turi atsižvelgti į galimas rizikas, nurodytas šios Techninės specifikacijos 5.3 punkte, bei imtis visų nuo jo priklausančių priemonių šių ir kitų rizikų įtakos sumažinimui teikiant paslaugas.

Jeigu Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės neištuštino konteinerio pagal nustatytą grafiką, Paslaugos teikėjas moka Sutartyje nustatytas baudas ir ne vėliau kaip 2 darbo dienas jis privalo surinkti nesurinktas komunalines atliekas.

Paslaugos teikėjui draudžiama Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje surinktas mišrias komunalines, didelių gabaritų, aikštelių tvarkymo atliekas (jei tai ne mišrios komunalinės atliekos) maišyti tarpusavyje ir su kitų savivaldybių atliekomis. Už tokį atliekų maišymą tarpusavyje yra taikomos Sutartyje numatytos sankcijos.

SPECIALIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI IR VEŽIMUI

Paslaugos teikėjas privalo plauti ir (ar) dezinfekuoti kolektyvinius (bendrus) mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per ketvirtį šiltuoju metų laiku, taip pat, kai yra nors vienas iš šių požymių: nešvari konteinerio išorė, priskretęs, aplipęs atliekomis vidus. Dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Molok tipo konteinerių plovimas turi būti vykdomas pagal šių konteinerių priežiūros instrukciją, kuri pateikta Priede Nr.5. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerių plovimą ir dezinfekavimą pagal su Perkančiąja organizacija (užsakove) iš anksto suderintą Mišrių komunalinių atliekų konteinerių plovimo grafiką ar papildomą nurodymą.

Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Ukmergės rajono savivaldybėje naudojami ir aptarnaujami mišrių komunalinių atliekų konteineriai Sutarties galiojimo metu būtų techniškai tvarkingi ir geros estetinės išvaizdos. Prarasti ar nepataisomai sugadinti, susidėvėję konteineriai turi būti keičiami naujais atliekų konteineriais iš turimo konteinerių rezervo, kaip tai numatyta Techninės specifikacijos 13.3 punkte. Netinkami naudoti konteineriai remontuojami tik siekiant pašalinti smulkius gedimus ar defektus, tokius kaip pakeisti sulūžusius ratukus ir (ar) dangtį, kitais atvejais netinkami naudoti konteineriai turi būti pakeisti naujais.

Paslaugų teikėjas taip pat privalo keisti netinkamus naudoti 2,0 m3 talpos konteinerių vidinius iškeliamus maišus.

Netinkamus naudoti, sugadintus, pavogtus arba dingusius konteinerius Paslaugų teikėjas turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iš naujo pastatyti, suremontuoti ar pakeisti naujais to paties dydžio ir taip pat aptarnaujamais konteineriais bei informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) apie tokį keitimą per konteinerių indentifikavimo sistemą bei nurodant tokį keitimą mėnesio ataskaitose. Esant poreikiui pakeisti konteinerį nauju, skirtu naudoti nuolat, naujas konteineris privalo būti pažymėtas tuo pačiu identifikaciniu numeriu, kaip tai numatyta šios Techninės specifikacijos 6.6 punkte. Individualių konteinerių priėmimo-perdavimo aktų kopijos turi būti perduotos Perkančiajai organizacijai (užsakovei), naudojant konteinerių identifikavimo sistemos programinę įrangą bei išsiunčiamos nurodytu el. paštu.

Antžeminiai 2,0 m3 talpos konteineriai su iškeliamu maišu turi būti eksploatuojami, bei jų priežiūra vykdoma vadovaujantis Molok konteinerių priežiūros instrukcija (Priedas Nr. 5). Už Sutarties vykdymo laikotarpiu sugadintų/sulaužytų antžeminių konteinerių su iškeliamu maišu remontą ar keitimą bus atsakingas Paslaugų teikėjas. Antžeminio konteinerio su iškeliamu maišu gedimo atveju, įvertinus, kad gedimo nepavyks pašalinti tą pačią darbo dieną, Paslaugų teikėjas privalo per 24 val. pristatyti antžeminius ne mažesnės nei 1,1 m³ talpos tos pačios paskirties konteinerius.

DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO APVAŽIAVIMO BŪDU IR TRANSPORTAVIMO TVARKA

Paslaugos teikėjas privalo ne rečiau kaip 2 kartus per metus organizuoti didelių gabaritų atliekų surinkimą ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus buityje susidarančių statybinių atliekų apvažiavimo būdu iš Ukmergės rajono savivaldybės atliekų turėtojų ir nuvežimą į Perkančiosios organizacijos (užsakovės) nurodytą sutvarkymo vietą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje. Didelių gabaritų atliekų ir buityje susidarančių statybinių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu preliminarios surinkimo vietos, kurios paslaugos teikimo metu gali būti tikslinamos, Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje pateiktos šios Techninės specifikacijos Priede Nr.4.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo vietose, pateiktose šios Techninės specifikacijos Priede Nr.4, gyventojai didelių gabaritų atliekas nurodytomis dienomis sukrauna šalia konteinerinių aikštelių, o Paslaugos teikėjas privalo šias atliekas surinkti ir išvežti į tvarkymo įrenginius. Buityje susidarančių statybinių atliekų surinkimo vietose, pateiktose šios Techninės specifikacijos Priede Nr.4, turi stovėti didžiatūriai konteineriai iš anksto su Perkančiąja organizacija (užsakove) suderintą laikotarpį. Paslaugos teikėjas privalo surinkti ir išvežti visas gyventojų atneštas, sukrautas į konteinerius ar šalia jų paliktas buityje susidarančias statybines atliekas. Konteineriai neturi stovėti perpildyti, buityje susidarančiomis statybinėmis atliekomis užpildyti konteineriai pakeičiami tuščiais konteineriais ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną nuo jų pilno užsipildymo, Perkančiajai organizacijai (užsakovei) informavus Paslaugos teikėją.

Paslaugos teikėjas privalo suorganizuoti didelių gabaritų atliekų ar buityje susidarančių statybinių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu akcijas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo gauto raštu Perkančiosios organizacijos (užsakovės) prašymo. Tokio apvažiavimo grafiką (datą, laiką ir vietas) suderinus su Perkančiąja organizacija (užsakove), Paslaugos teikėjas turi paskelbti Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos (užsakovės) internetinėse svetainėse bei 2 (dviejuose) didžiausią tiražą turinčiuose Ukmergės rajono savivaldybės vietiniuose laikraščiuose likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki tokio apvažiavimo vykdymo.

Paslaugos teikėjas privalo surinkti apvažiavimo būdu visas didelių gabaritų ir kitas atliekas (elektros ir elektroninės įrangos atliekas, statybines atliekas, naudotas padangas, eglutes, žaliąsias ir pan.), paliktas prie kolektyvinių (bendrų) mišrių komunalinių atliekų konteinerių, pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę Ukmergės mieste, o kitose vietose ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti nuotraukomis šalia kolektyvinių (bendrų) konteinerių paliktų didelių gabaritų ir kitų atliekų atvejus prieš ir po pakrovimo į transporto priemonę ir pateikti nuotraukas konteinerių indentifikavimo sistemoje. Surinkus atliekas konteinerių aikštelėse, konteinerių aikštelė turi būti sutvarkyta, iššluota, kad neliktų smulkių atliekų, jų dalelių bei sąšlavų.

Tokių apvažiavimų maršrutai bei sudaryti komunalinių atliekų surinkimo grafikai turi būti integruoti į Perkančiosios organizacijos (užsakovės) atliekų administravimo programinę įrangą.

Šalia mišrių komunalinių atliekų kolektyvinių (bendrų) konteinerių paliktos didžiosios ir kitos komunalinės atliekos (elektros ir elektroninės įrangos atliekos, eglutės, žaliosios, statybinės ir pan.), turi būti atskirai nuo mišrių komunalinių atliekų surenkamos ir vežamos į Perkančiosios organizacijos (užsakovės) nurodytą(-as) sutvarkymo vietą(-as) Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.

Apvažiavimo būdu surenkamų didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių statybinių atliekų surinkimo ir nuvežimo į atliekų tvarkymo įrenginius išlaidos turi būti įskaičiuotos į teikiamo pasiūlymo kainą. Paslaugų teikėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai (užsakovei) ataskaitas apie surinktų atliekų rūšis, kiekius ir vietas. Už didelių gabaritų ir kitų komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą apmokama pagal didelių gabaritų atliekų surinkimo ir vežimo įkainį, nustatytą Sutartyje.

Jeigu Paslaugos teikimo laikotarpiu pasikeis apvažiavimo būdu surinktų didelių gabaritų ir (ar) kitų atliekų (elektros ir elektroninės įrangos atliekų, statybinių atliekų, naudotų padangų, žaliųjų ir pan.) Perkančiosios organizacijos (užsakovės) parinkti atliekų tvarkytojai ir šias atliekas sutvarkymui reikės vežti į sutvarkymo vietą ne Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, Perkančioji organizacija (užsakovė) apie tai informuos Paslaugos teikėją raštu ir apmokės Paslaugos teikėjo papildomo vežimo pagrįstas išlaidas.

Atliekų turėtojui kreipusis (žodžiu ar raštu) dėl buityje susidariusių didelių gabaritų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, statybinių atliekų ar kitų komunalinių atliekų surinkimo papildomos paslaugos, Paslaugos teikėjas privalo tokią paslaugą suteikti už papildomą mokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipusį atliekų turėtoją.

ATLIEKŲ APDOROJIMO ĮRENGINIAI

Visos iš aptarnaujamos teritorijos surinktos mišrios komunalinės atliekos privalo būti transportuojamos tik į MBA įrenginius, esančius Jočionių g. 13, Vilniuje, atliekų apdorojimo įrenginių darbo valandomis.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių yra būtina vežti mišrias komunalines atliekas į alternatyvius atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius (pavyzdžiui regioninį sąvartyną, kitų regionų MBA įrenginius ar atliekų deginimo jėgaines), Perkančioji organizacija (užsakovė) apie tai informuoja Paslaugos teikėją raštu ir apmoka Paslaugos teikėjo papildomo vežimo pagrįstas išlaidas.

TRANSPORTO PRIEMONĖS KOMUNALINĖMS ATLIEKOMS SURINKTI

Paslaugų teikėjas paslaugas teikia naudodamasis savo šiukšliavežiais, priklausančiais paslaugų teikėjui nuosavybės teise, arba valdomais pagal veiklos nuomos, arba lizingo sutartis, arba kitais pagrindais.

Paslaugos teikėjas turi žinoti ir įvertinti, kad kai kuriose aptarnaujamose teritorijose yra specifinių kelių ruožų, kuriems taikomi transporto priemonių bendro svorio ribojimai, ir/arba jie sunkiai pravažiuojami, siauri, neasfaltuoti (pvz. sodų bendrijų teritorijų vidaus keliai, kaimų keliai, parkai ir pan.). Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad iš aptarnaujamų teritorijų su specifiniais kelių ruožais mišrios komunalinės atliekos būtų renkamos atitinkamų charakteristikų (gabaritų, manevringumo, talpos ir t.t.) šiukšliavežiais, galinčiais pravažiuoti specifiniais kelių ruožais (keliais/gatvėmis/teritorijomis), negadinant kelio dangos, nepažeidžiant želdynų ir pan.  Šiame punkte nurodytos aplinkybės nebus laikomos pateisinamomis priežastimis  neteikti paslaugų, prašyti papildomo apmokėjimo ar kompensacijos.

Paslaugos teikimui Paslaugos teikėjas naudoja transporto priemones ir įrangą, kurių kiekis, galingumas ir talpa turi būti tokie, kad tiktų susidarančiam komunalinių atliekų kiekiui surinkti ir pervežti bei kokybiškai suteikti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų apimčių paslaugas:

    - ne mažiau kaip 4 (keturi) šiukšliavežiai (kurie galėtų vežti iki 12 t atliekų) su geografinės pozicionavimo sistemos (GPS) siųstuvu mišrioms komunalinėms atliekoms vežti;

    - ne mažiau kaip 1 (vieną) šiukšliavežį su geografinės pozicionavimo sistemos (GPS) siųstuvu mišrioms komunalinėms atliekoms vežti, pritaikytą antžeminių, mažai įgilintų Molok konteinerių aptarnavimui (su manipuliatoriumi);

    - konteinerių plovimo ir dezinfekavimo įrangą;

    - ne mažiau kaip 1 (vieną) automobilį buityje susidarančių didelių gabaritų, statybinių ir kitų atliekų surinkimui apvažiavimo būdu.

Paslaugos teikėjas privalo pasirinkti tinkamą šiukšliavežio dydį, kad negadinant šaligatvių, kelio galėtų saugiai privažiuoti prie konteinerinių aikštelių esančių prie daugiabučių namų kvartalų (įvažiavimo plotis gali siekti apie 3,70 m), patekti į sodų bendrijų teritorijas ir aptarnauti individualius konteinerius, kur kelių plotis gali siekti apie 3,50 m bei kitas teritorijas nepriklausomai nuo kelio dangos tipo.

Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad sugedus bet kuriai transporto priemonei, ji būtų pakeista kita ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną, kad nenutrūktų paslaugos teikimas.

Šiukšliavežiai turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

    - šiukšliavežių variklio galingumas turi atitikti šiukšliavežio bendrąją masę bei planuojamą vežti mišrių komunalinių atliekų kiekį, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos vietines eismo sąlygas (kelių būklę, reljefą, klimatines sąlygas įvairių sezonų metu ir pan.). Šiukšliavežiai turi būti su galiniu krovimo įrenginiu, turinčiu linijinį mišrių komunalinių atliekų presavimo mechanizmą.

    - energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal LR susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 ,,Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais arba lygiavertis dokumentas;

    - triukšmo lygis turi atitikti statybos techninį reglamentą STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ su vėlesniais pakeitimais arba lygiavertį dokumentą;

    - teršalų išmetimo standartas ne mažesnis kaip EURO VI pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 su vėlesniais pakeitimais arba lygiavertis dokumentas.

Visuose šiukšliavežiuose privalo būti sumontuota konteinerių indentifikavimo sistema, kaip nurodyta šios Techninės specifikacijos 14 skyriuje.

Šiukšliavežiai turi būti su hidrauliniais keltuvais.

Transporto priemonės (šiukšliavežiai) turi būti su hidrauliniais keltuvais, tinkančiais naudojamiems įvairių dydžių (0,12, 0,24, 0,77 ir 1,1 m3) standartiniams konteineriams aptarnauti, kurių pagalba konteineriai pakeliami ir ištuštinami į šiukšliavežį. Šiukšliavežių kėlimo mechanizmai bei susijusios sistemos turi būti tokie, kad suteiktų galimybę saugiai ištuštinti konteinerius į šiukšliavežius, jų nesugadinant, bei nekeliant pavojaus aptarnaujančio personalo sveikatai ar gyvybei. Keltuvo keliamoji galia turėtų būti ne mažesnė kaip 500 kg.

Taip pat, Paslaugos teikėjas privalo apsirūpinti šiukšliavežiu su manipuliatoriumi, tinkančia 2 m3 antžeminiams Molok konteineriams aptarnauti, kurio pagalba konteinerių maišai pakeliami ir ištuštinami į šiukšliavežį. Šiukšliavežio kėlimo mechanizmas bei susijusios sistemos turi būti tokie, kad suteiktų galimybę saugiai ištuštinti konteinerius į šiukšliavežį jų nesugadinant bei nekeliant pavojaus aptarnaujančio personalo sveikatai ar gyvybei.

Ant  transporto priemonės kabinos bei antstatų (atliekų bunkerių) šonų turi būti uždėtas/užklijuotas Paslaugos teikėjo logotipas ar pavadinimas.

Transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Paslaugos teikėjas transporto priemones turi tinkamai prižiūrėti ir dezinfekuoti pagal gamintojo pateiktą priežiūros vadovą, paslaugos teikiamos tik švariais ir tvarkingais automobiliais. Transporto priemonės, naudojamos atliekų surinkimui, turi būti sandarios, nepraleidžiančios į išorę iš šių atliekų išsiskiriančių skysčių. Visais atvejais turi būti užtikrintas atliekų surinkimo sekcijos(-ų) sandarumas.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas į MBA įrenginius turi būti vykdomas tik šiukšliavežiais.

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAI

Paslaugos teikėjo naudojami/aptarnaujami konteineriai turi būti techniškai tvarkingi per visą paslaugos teikimo laikotarpį ir atitikti minimalius reikalavimus, nurodytus šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 6.

Esami komunalinių atliekų turėtojai turės būti aprūpinti ir aptarnaujami 0,12 m3, 0,24 m3, 0,77 m3, 1,1 m3, 2,0 m3 ar kito dydžio/talpos Perkančiosios organizacijos (užsakovės) suteiktais atliekų surinkimo konteineriais.

Paslaugos teikėjas netinkamų naudoti ar pavogtų konteinerių pakeitimui, naujų atliekų turėtojų aprūpinimui mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis turi suformuoti konteinerių, atitinkančių minimalius reikalavimus, nurodytus šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 6, rezervą. Per metus pakeičiamų bei naujai pastatomų konteinerių preliminarūs kiekiai, talpų dydžiai yra nurodyti Šios techninės specifikacijos 2.5 punkte pastabose po 3 lentele. Konteinerių kiekius konteinerių rezerve paslaugų teikimo metu apsprendžia, nusistato ir įvertina Paslaugos teikėjas savo nuožiūra ir rizika, atsižvelgdamas į pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus bei galimas pasekmes juos netinkamai ir nesavalaikiai vykdant. Konkrečiai apibrėžtas konteinerių rezervas nėra numatomas. Paslaugos teikėjas taip pat privalės pakeisti 2,0 m3 Molok konteinerių netinkamus naudoti vidinius iškeliamus maišus.

Paslaugos teikėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu yra atsakingas už mišrių komunalinių atliekų konteinerių pastatymo ar keitimo reikalavimų vykdymą, kaip numatyta Sutarties vykdymo laikotarpiu galiojančiose Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse bei šioje Techninėje specifikacijoje.

Visi paslaugų teikimui naudojami konteineriai privalo būti su pritvirtintais aktyviais, tinkamais naudoti konteinerių žymekliais, ant konteinerių turi būti užklijuoti konteinerių inventoriniai numeriai, informaciniai lipdukai, kurie turi būti tvarkingi, nenuplyšę, nenublukę ir lengvai skaitomi.

Nukritęs, neaktyvus ar netinkamas naudoti konteinerio žymeklis turi būti uždėtas ar pakeistas aktyviu, tinkamu naudoti per 3 (tris) darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo dienos.

Paslaugos teikėjas privalės papildomai aprūpinti naujus Perkančiosios organizacijos (užsakovės) užregistruotus atliekų turėtojus mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais, kurių dydis turės atitikti jų poreikius. Individualių konteinerių priėmimo-perdavimo aktų kopijos turi būti perduotos Perkančiajai organizacijai (užsakovei), naudojant konteinerių identifikavimo sistemos programinę įrangą bei išsiunčiamos nurodytu el. paštu. Su naujais atliekų turėtojais – juridiniais asmenimis paslaugų teikimo apimtys bei konteinerių aptarnavimo dažnis turi būti suderinti raštu. Užpildyto prašymo, kurio forma pateikta Priede Nr. 7, pasirašyto Paslaugų teikėjo ir juridinio asmens, kopija pateikiama Perkančiajai organizacijai (užsakovei) nurodytu el. paštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo konteinerio suteikimo juridiniam asmeniui.

Perkančiajai organizacijai (užsakovei) užregistravus naują atliekų turėtoją bei informavus apie tai Paslaugos teikėją, šis per 5 (penkias) darbo dienas nuo naujo atliekų turėtojo registracijos datos privalo aprūpinti atliekų turėtoją atitinkamo dydžio konteineriu. Informacija apie naujai registruotus atliekų turėtojus, kokio dydžio konteineriu turėtų būti aprūpinami individualūs namai ar keičiamas jų naudojamas konteineris į kito dydžio, teikiama per Perkančiosios organizacijos (užsakovės) konteinerių identifikavimo sistemą/ atliekų administravimo programinę įrangą.

Perkančiosios organizacijos (užsakovės) užsakymu, Paslaugos teikėjas turi aprūpinti mišrių komunalinių atliekų konteineriais viešuosius renginius ir pastatyti laikinojo naudojimo konteinerius kitais Perkančiosios organizacijos (užsakovės) nurodytais atvejais. Laikinojo naudojimo konteineriai statomi šia tvarka:

    - Perkančioji organizacija (užsakovė) teikia užsakymą Paslaugos teikėjui per Perkančiosios organizacijos (užsakovės) konteinerių identifikavimo sistemą/ atliekų administravimo programinę įrangą ar el. paštu, nurodydamas adresą (renginio pavadinimą, jeigu žinomas), konteinerių tipus, talpas ir kiekius, aptarnavimo dažnį bei laikotarpį, kuriam reikalingi konteineriai;

    - siūlomi pastatyti mišrių komunalinių atliekų konteineriai turi būti švarūs, išplauti, geros techninės būklės, parengti naudojimui (pritvirtintas konteinerio žymeklis, užklijuotas Informacinis lipdukas), o pasibaigus renginiui arba užsakyme nurodytam terminui – nuimami;

    - mišrių komunalinių atliekų konteineriai turi būti pastatomi per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Perkančiosios organizacijos (užsakovės) užsakymo pateikimo, tačiau esant skubiam poreikiui Perkančioji organizacija (užsakovė) gali teikti užsakymą pastatyti konteinerį tą pačią ar kitą dieną;

    - už mišrių komunalinių atliekų konteinerių pastatymą bei ištuštinimą (pakėlimą) apmokama pagal bendrus Sutartyje nustatytus įkainius. Paslaugos teikėjas turi įvertinti, kad mišrių komunalinių atliekų konteineriai po renginio arba po laikino naudojimo surenkami, šios sąnaudos turi būti įskaičiuotos į konteinerio pastatymo paslaugos įkainį. Paslaugos teikėjas gali taikyti papildomą apmokestinimą, jeigu laikinus konteinerius reikia aptarnauti ne pagal nustatytą grafiką, taikomą tai vietovei ir/ arba konteinerių pastatymo vieta nepatenka į vieną iš aptarnaujamų maršrutų. Vietinės rinkliavos mokėtojas papildomai savarankiškai sudaro sutartį su paslaugos teikėju.

Visi konteinerių pakeitimai turi būti fiksuojami konteinerių indentifikavimo sistemoje ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo atlikto pakeitimo.

Bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių priežiūra, pakeitimu ir remontu turi rūpintis Paslaugos teikėjas, kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 9 skyriuje.

Paslaugos teikėjas privalo plauti ir (ar) dezinfekuoti kolektyvinius (bendrus) konteinerius, kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 9 skyriuje.

Konteinerių pastatymo, nuėmimo, saugojimo kaštai, konteinerių žymeklių uždėjimo, pakeitimo, konteinerių identifikacinių numerių uždėjimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Paslaugos teikėjo išlaidas.

Pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui Paslaugos teikėjas visus komunalinių atliekų turėtojams suteiktus mišrių komunalinių atliekų konteinerius (tiek gautus iš Perkančiosios organizacijos (užsakovės), tiek įsigytus paties Paslaugos teikėjo ir suteiktus komunalinių atliekų turėtojams) privalės grąžinti/perduoti Perkančiajai organizacijai (užsakovei) pagal atskirai sudarytą priėmimo – perdavimo aktą.

IDENTIFIKAVIMO ĮRANGOS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS BEI DUOMENŲ PERDAVIMO Į UŽSAKOVĖS DUOMENŲ BAZES SPECIFIKAVIMAS

Paslaugos teikėjas yra atsakingas už abiejų programinių įrangų (Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos (užsakovės)) suderinimo proceso valdymą.

Paslaugos teikėjas privalo aprūpinti visus konteinerius indentifikavimo žymekliais (RFID).

Paslaugų teikėjas privalo įdiegti į konteinerių identifikavimo įrangą Perkančiosios organizacijos (užsakovės) atliekų administravimo programinės įrangos modulį skirtą vežėjams (Perkančioji organizacija (užsakovė) naudoja atliekų administravimo programinę įrangą - „Asmlis“)  arba integruoti Paslaugų teikėjo turimą programinę įrangą ir teikti visus duomenis pagal šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus parametrus bei kitus duomenis, būtinus vykdyti Sutartį. „Asmlis“ duomenų mainų specifikacija pateikta Priede Nr. 8.

Paslaugos teikėjo konteinerių indentifikavimo sistema GPRS pagrindu, turi susidėti mažiausiai iš:

    - GPS daviklio, leidžiančio nustatyti transporto priemonės padėtį bei konteinerio ištuštinimo vietą;

    - GSM modemo – skirto perduoti duomenis GSM tinklus;

    - Žymeklių (konteinerių indentifikavimo kortelių) skaitytuvų, leidžiančių užfiksuoti konteinerių ištuštinimo/neištuštinimo faktą;

    - Terminalo (specializuoto valdymo skydo), leidžiančio užfiksuoti konteinerių neištuštinimo priežastis bei kitą reikalingą informaciją;

    - Kitos tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti reikalingos įrangos.

Paslaugos teikėjo konteinerių indentifikavimo sistema realiu laiku (su tam tikra sistemine paklaida) privalo užtikrinti šių duomenų registravimą ir perdavimą „Mokesta“ ir “Asmlis“ programinei įrangai:

    - Automobilio judėjimo koordinates pagal GPS.

    - Konteinerio aptarnavimo tvarkaraščius – maršrutus – suplanuotų konteinerių pakėlimo skaičių.

    - Mišrių komunalinių atliekų ištuštinimo/ iškrovimo deklaracijos duomenys:

      - Maršruto numerį;

      - Automobilio numerį;

      - Deklaracijos numerį;

      - Svorį (t.);

      - Ištuštinimo/ iškrovimo datą;

      - Atliekų sąrašo kodą;

      - Ištuštinimo/ iškrovimo vietos adresą;

      - Ištuštinimo/ iškrovimo vietos juridinio asmens pavadinimą.

    - Identifikuoto konteinerio ištuštinimo faktą:

      - Transporto priemonės valstybinį numerį;

      - Konteinerio inventorinį numerį;

      - Konteinerio ištuštinimo datą ir laiką;

      - Konteinerio ištuštinimo koordinatę pagal GPS;

      - Konteinerio perpildymo mišriomis komunalinėmis atliekomis faktą;

      - Maršruto numerį;

      - Deklaracijos numerį.

    - Identifikuoto konteinerio neištuštinimo priežastis:

      - Transporto priemonės valstybinį numerį;

      - Konteinerio inventorinį numerį;

      - Konteinerio neištuštinimo datą ir laiką;

      - Konteinerio neištuštinimo koordinates pagal GPS;

      - Maršruto numerį;

      - Deklaracijos numerį;

      - Konteinerio neištuštinimo priežastį (netinkamas naudoti konteineris; konteineris, užpildytas netinkamomis atliekomis; prie konteinerio paliktos ne mišrios komunalinės atliekos; neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl atliekų turėtojo kaltės; neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl blogų oro/kelių sąlygų; neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl kitų aplinkybių; konteineris neišstumtas į konteinerio paėmimo vietą; ant konteinerio yra Užsakovo įspėjimas apie konteinerio netuštinimą „NEIŠTUŠTINTI“);

      - Konteinerio ir/ar vietovės nuotrauką, aiškiai atvaizduojančią ir įrodančią konteinerio neištuštinimo priežastį.

    - Konteinerių pastatymo ir keitimo duomenis:

      - Mokėtojo turto objekto struktūrinis adresas, prie kurio pastatomas konteineris;

      - Konteinerio inventorinis numeris;

      - Konteinerio tipas: tūris, spalva, paskirtis: mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo, tekstilės ir pan.;

      - Konteinerio pastatymo vietos koordinatė;

      - Konteinerio pastatymo vietos struktūrinis adresas (savivaldybė, seniūnija, vietovė, gatvė, namo numeris);

      - Konteinerio pastatymo požymis – pastatyta, pakeista iš rezervo, pakeista ne iš rezervo, nuimta, paskirta pastatyti ir kt.;

      - Pastatymo, pakeitimo, nuėmimo data;

      - Atliekų maišų pakeitimo data;

      - Konteinerio aptarnavimo tvarkaraštis.

    - Taip pat paliekamos ne mažiau kaip 3 (trys) laisvos pozicijos duomenų registravimui pagal Perkančiosios organizacijos (užsakovės) nurodymus.

Paslaugos teikėjo perduodami koduoti duomenys turi turėti unikalius identifikatorius, kuriuos turi sudaryti sveiki skaičiai. Paslaugos teikėjas privalo suderinti visus unikalius identifikatorius su Perkančiąja organizacija (užsakove).

Atsakomybė dėl automatinio duomenų perdavimo ir konteinerių identifikavimo sistemos tinkamo veikimo tenka Paslaugos teikėjui. Jeigu dėl Paslaugos teikėjo kaltės atsiranda gedimai bei duomenų užlaikymas, kaltu bus laikomas Paslaugos teikėjas.

Konteinerių indentifikavimo sistema turi atitikti LST EN 14803:2006 (arba lygiavertis dokumentas) reikalavimus.

Konteinerių žymekliai turi turėti galimybę būti nuskaitomi konteinerių indentifikavimo sistemos, kuri atitinka LST ES 14803:2006 standarto (arba lygiaverčio dokumento) reikalavimus, ir Paslaugos teikėjo identifikavimo sistemos duomenys tūri būti perduoti į Perkančios organizacijos (užsakovės) konteinerių identifikavimo sistemą. Konteinerio žymeklio vieta parenkama atsižvelgiant į kėlimo įtaiso poziciją ir konteinerio tipą.

Esant poreikiui, Paslaugos teikėjas konteinerių duomenų žymeklius turi spausdinti ir keisti. Jei ant konteinerio esantis duomenų žymeklis yra sugadinamas, įvykis turi būti užfiksuojamas, ir Paslaugos teikėjo sąskaita sumontuojamas naujas žymeklis išlaikant buvusį konteinerio unikalų numerį.

Duomenys iš šiukšliavežio ir į šiukšliavežį yra perkeliami GPRS ryšiu į Perkančiosios organizacijos programinę įrangą. Turi būti išlaikytas duomenų nekintamumas, t.y. duomenys perdavimo metu negali būti pakeisti. Paslaugos teikėjui pastebėjus duomenų perdavimo klaidą, apie tai raštu (elektroniniu paštu) privalo būti informuojama Perkančioji organizacija (užsakovė).

Paslaugos teikėjo perduodamos informacijos formatas turi būti suderintas su Perkančiosios organizacijos (užsakovės) programine įranga.

Paslaugos teikėjas, Perkančiajai organizacijai pateikus atnaujintų/papildytų duomenų sąrašą, turi nuolat atsinaujinti konteinerių sąrašus, kurie naudojami konteinerių pastatymui/nuėmimui. Konteinerių sąrašas atsinaujinamas kreipiantis Perkančiajai organizacijai (užsakovei) į Paslaugos teikėją arba atvirkščiai.

Teikėjas privalo užtikrinti, kad naujų konteinerių priskyrimo konteinerių objektams duomenys, kurie buvo pateikti Perkančiosios organizacijos (užsakovės), bei jų pasikeitimai būtų perduodami nuolat, užtikrindamas, jog konteinerių ištuštinimo metu jie jau būtų perduoti į Perkančiosios organizacijos (užsakovės) atliekų administravimo programinę įrangą.

Per Perkančiosios organizacijos atliekų administravimo programinės įrangos („Mokesta“ ir „Asmilis“) modulį ar per Paslaugos teikėjo programinę įrangą (atlikus duomenų integracijos procesą su Perkančiosios organizacijos (užsakovės) programine įranga) teikėjas privalo pateikti šiuos duomenis:

    - 14.5 punkte nurodytus duomenis;

    - suvestas visas tvarkomas atliekų rūšis, nurodant jų pavadinimus ir kodus pagal 2011 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-368 patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles.

Duomenys Perkančiajai organizacijai (užsakovei) turi būti teikiami realiu laiku, kai tik atsiranda informacija apie konteinerių ištuštinimo faktą ar konteinerių priskyrimo pasikeitimą bei su teikiama mėnesio paslaugų ataskaita. Jeigu perduodami netikslūs ar nekorektiški duomenys apie konteinerių ištuštinimą, atlikus pataisymus mėnesiui pasibaigus ir sumažinus aptarnautų konteinerių skaičių, už kuriuos jau buvo pateikta sąskaita Perkančiajai organizacijai (užsakovei), tas pats konteinerių pakėlimų kiekis turi būti išskaičiuotas iš kito (sekančio) mėnesio sąskaitos ir apie tai pateikiama aiški ir išsami informacija.

Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo techninėje įrangoje turi būti numatyta galimybė nufotografuoti konteinerių netuštinimo, netvarkingų aikštelių ar kitų pažeidimų atvejus ir perduoti Perkančiajai organizacijai (užsakovei).

Paslaugos teikėjas turi sudaryti galimybę Perkančiajai organizacijai (užsakovei) prisijungti prie Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo sistemos.

Esant duomenų neatitikimui, Paslaugos teikėjas privalo atlikti papildomą duomenų sinchronizaciją mėnesiui pasibaigus.

ATSISKAITYMO SU PASLAUGOS TEIKĖJU UŽ SUTEIKTA PASLAUGĄ TVARKA

Atsiskaitymas už suteiktas Paslaugas bus vykdomas Sutartyje numatyta tvarka.

PASLAUGOS TEIKĖJO RYŠIO PALAIKYMAS SU ATLIEKŲ TURĖTOJAIS

Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti budėjimą prie nemokamo telefono nuo 8.00 val. iki 16.30 val. darbo dienomis. Telefono numeris turi būti žinomas Perkančiajai organizacijai (užsakovei) bei nurodomas Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir Paslaugos teikėjo internetinėse svetainėse. Ant mišrių komunalinių atliekų konteinerių ir mišrių komunalinių atliekų turėtojams skirtuose pranešimuose nurodomas Perkančiosios organizacijos (užsakovės) bei Paslaugos teikėjo telefono numeris, elektroninis paštas, adresas skirtas skundams ir paklausimams.

Pranešimai naudojami, siekiant informuoti mišrių komunalinių atliekų turėtojus mišrių komunalinių atliekų surinkimo klausimais, pavyzdžiui, nurodyti nepageidautiną mišrių komunalinių atliekų turėtojų elgesį, problemas, iškylančias dėl neteisingo mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo, arba kitų pažeidimų.

Pranešimo originalas turi būti užklijuojamas ant atliekų turėtojo konteinerio ar įdedamas į atliekų turėtojo pašto dėžutę, arba siunčiamas paštu, elektroniniu paštu (jei įmanoma jį nustatyti ar tai yra žinoma). Užpildyto pranešimo kopija turi būti saugoma pas Paslaugos teikėją ir naudojama kaip pagrindas Perkančiajai organizacijai (užsakovei) teikiamoms ataskaitoms. Perkančioji organizacija (užsakovė) turi teisę pareikalauti pranešimų kopijų.

Mišrių komunalinių atliekų turėtojui informacija apie paslaugos teikimo grafiką, privalo būti pateikiama Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos (užsakovės) internetinėse svetainėse bei 2 (dviejuose) didžiausią tiražą turinčiuose Ukmergės rajono savivaldybės vietiniuose laikraščiuose.

PASLAUGOS TEIKĖJO RYŠIO PALAIKYMAS SU UŽSAKOVE

Ryšio palaikymui su Perkančiąja organizacija (užsakove), Paslaugos teikėjas užtikrina budėjimą prie telefono ar skiria mobilųjį telefoną, kuriais galima susisiekti kasdien nuo 8.00 val. iki 16.30 val. darbo dienomis. Kitu laiku telefonas turi būti prijungtas prie autoatsakiklio, žinučių įrašymui. Kiekvienos darbo dienos pradžioje Paslaugos teikėjas turi patikrinti, ar autoatsakiklyje yra įrašytų žinučių. Paslaugos teikėjas Perkančiajai organizacijai (užsakovei) turi pranešti telefonų numerius, elektroninio pašto adresą, kuriais galima palaikyti ryšį su atsakingu už paslaugos teikimą asmeniu.

Visi susirašinėjimai tarp Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir Paslaugos teikėjo turi būti įforminami raštu ir siunčiami elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku. Bet koks pranešimas, darbo laiku siunčiamas elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną.

Atliekų turėtojų pranešimai dėl paslaugos teikimo gali būti persiunčiami el. paštu Paslaugos teikėjo atsakingam asmeniui.

Paslaugos teikėjas tą pačią dieną naudodamas konteinerių indentifikavimo sistemą turi pranešti Perkančiajai organizacijai (užsakovei) apie tuos atvejus, kai konteinerio ištuštinimas dėl kažkokios priežasties neatliktas ar įvyko nukrypimas nuo ištuštinimo plano.

Paslaugos teikėjas turi nedelsiant raštu pranešti Perkančiajai organizacijai (užsakovei) apie įvykusius nelaimingus atsitikimus.

Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir Paslaugos teikėjo pasitarimai organizuojami Paslaugos teikėjo ar Perkančiosios organizacijos (užsakovės) iniciatyva ne rečiau kaip du kartus per metus.

Visus galinčius iškilti ginčus, susijusius su paslaugos teikimu arba atliekų tvarkymo taisyklių interpretavimu, sprendžia šalys derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

DARBAS SU SKUNDAIS, JŲ REGISTRAVIMO, NAGRINĖJIMO TVARKA

Mišrių komunalinių atliekų turėtojų paklausimus bei skundus dėl teikiamų paslaugų, nesvarbu ar jie bus gaunami tiesiogiai iš atliekų turėtojų ar per Perkančiąją organizaciją (užsakovę), Paslaugos teikėjas privalo spręsti tinkamai ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, bei nedelsiant imtis veiksmų trūkumams pašalinti.

Perkančioji organizacija (užsakovė) pasilieka teisę nuspręsti, kuriuos iš atliekų turėtojų tiesiogiai gautus skundus nagrinės pati, kuriuos persiųs nagrinėti Paslaugos teikėjui.

Perkančioji organizacija (užsakovė) registruos tiesiogiai gautus atliekų turėtojų skundus ir paklausimus dėl Paslaugos teikėjo teikiamų paslaugų ir informuos Paslaugos teikėją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo skundo ar paklausimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai į atliekų turėtojų skundus ar paklausimus atsakinės pati Perkančioji organizacija (užsakovė).

Paslaugos teikėjas privalo visus skundus spręsti tinkamai ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, bei nedelsiant imtis veiksmų trūkumams pašalinti ir apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę).

Paslaugos teikėjas privalo registruoti visus skundus (žodinius bei raštiškus) nurodydamas datą, pareiškėjo vardą, išsamų skundo priežasties aprašymą, planuojamas priemones trūkumams pašalinti, planuojamą datą, kada šios priemonės bus įvykdytos, priemonės įvykdymo datą, ir pastabas, ar priemonės buvo sėkmingos ar ne.

Paslaugos teikėjas registruodamas skundus juos grupuoja į sekančias grupes:

    - Nesavalaikis konteinerio ištuštinimas;

    - Paslaugos teikėjo darbuotojų atsisakymas ištuštinti konteinerį;

    - Nekokybiška paslauga;

    - Kita.

PASLAUGOS TEIKĖJAS IR PASLAUGOS TEIKĖJO KOMANDA

Paslaugos teikėjo komandą sudaro paslaugos teikėjo darbuotojai, už kurių elgesį darbo metu Paslaugos teikėjas atsako visu paslaugos tiekimo laikotarpiu.

Vairuotojai turi būti tvarkingi, vienodomis uniformomis, kuriose pažymėtas Paslaugos teikėjo įmonės pavadinimas ir darbą atliekančio asmens vardas. Paslaugos teikėjas paruošiamojo laikotarpiu metu turi informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę), kokia uniforma bus dėvima, kokie jos išskirtiniai ženklai.

Paslaugos teikėjas, jei būtina, laikinai keisdamas darbuotojus, turi užtikrinti, kad paslaugos kokybė nesikeistų dėl švenčių, darbuotojų atostogų, ligų ar kitais atvejais. Darbuotojai, pagal darbo specifiką turintys bendrauti su atliekų turėtojais, privalo suprasti, skaityti ir kalbėti lietuviškai.

Paslaugos teikėjas, prieš pradėdamas darbą, privalo informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) apie atsakingą už paslaugos teikimą asmenį. Tais atvejais, kai šis asmuo laikinai išvyksta, pateikiama informacija apie jį pavaduojantį asmenį. Vadovaujantis ir pavaduojantis asmenys bei tiesioginis darbo vadovas turi būti gerai susipažinę su aptarnaujama teritorija, privalo suprasti, skaityti, kalbėti ir rašyti lietuvių kalba.

Paskirtam atsakingam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai spręsti problemas.

Paslaugos teikėjas turi pasirūpinti, kad visai Paslaugos teikėjo komandai, o vėliau ir visiems naujiems darbuotojams iki darbų, susijusių su paslaugos teikimu, pradžios būtų suteiktos instrukcijos apie Paslaugos teikimo sąlygas. Instrukcijose turi būti pateikta mažiausiai ši informacija:

    - galiojančios atliekų tvarkymo taisyklės;

    - mišrių komunalinių atliekų surinkimo maršrutai, konteinerių išdėstymo vietos, grafikai;

    - pranešimų, kuriais Paslaugos teikėjas naudosis teikiant informaciją atskiriems atliekų turėtojams, turinys ir naudojimosi juo instrukcijos;

    - atliekų apdorojimo įrenginių darbo reglamentai ir kitos taisyklės, liečiančios mišrių komunalinių atliekų priėmimą komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiuose;

    - darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės, taikomos darbui šioje srityje.

PASLAUGOS KOKYBĖS RODIKLIŲ NUSTATYMAS IR ATSAKOMYBĖS UŽ JŲ NESILAIKYMĄ REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas turi vykdyti Paslaugos kokybės stebėseną pagal šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Paslaugos teikėjas privalo įvesti ir palaikyti kokybės užtikrinimo sistemą ir ataskaitų teikimo apie pagal šias sąlygas teikiamą Paslaugą sistemą, pagal suderintą su Perkančiąja organizacija (užsakove) ataskaitų pateikimo formą.

Kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad:

    - skundai bus registruojami ir apie juos pranešama;

    - esant pagrįstiems skundams trūkumai bus pašalinti;

    - nebus pažeisti Perkančiosios organizacijos (užsakovės) nustatytų nuostatų ir Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimai;

    - vykdydamas Sutartį su Perkančiąja organizacija (užsakove) Paslaugos teikėjas sieks suteikti šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtos kokybės Paslaugas.

Paslaugos kokybės stebėseną sudaro ataskaitų teikimo apie teikiamą paslaugą sistema.

Kokybės rodiklių stebėsenos metu nustatytas atitinkamas neatitikčių skaičius įpareigoja Perkančiąją organizaciją (užsakovę) pagal kompetenciją imtis priemonių gerinti Paslaugos kokybę.

Paslaugos kokybę nusako šie rodikliai:

    - atliekų turėtojų skundų skaičius, pagarbus elgesys su atliekų turėtojais, visų trūkumų pagal gautus skundus pašalinimas laiku;

    - Konteinerių ištuštinimas laiku pagal grafiką;

    - Galiojančių Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių nuostatų laikymasis;

    - Savalaikis trūkstamų ir sugadintų konteinerių pakeitimas;

    - Teisingas duomenų pateikimas apie pristatytas į MBA įrenginius mišrias komunalines atliekas bei teisingas pristatytų į MBA įrenginius atliekų deklaravimas;

    - Teisingas ataskaitų sudarymas ir informacijos ataskaitose perdavimas Perkančiajai organizacijai (užsakovei);

    - Mišrių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių priežiūra ir švara aplink konteinerius jų tuštinimo metu.

Paslaugos teikėjo atsakomybė už paslaugos kokybės rodiklių nesilaikymą yra apibrėžiama Sutarties reikalavimuose. Paslaugos teikėjas likus ne mažiau kaip 2 mėn. iki Sutarties pabaigos, privalo bendradarbiauti su būsimu paslaugų teikėju perduodant paslaugų vykdymą t. y. pateikti naujam paslaugų teikėjui duomenis apie konteinerių ištuštinimų grafikus, dažnius, konteinerių stovėjimo vietas, jų tūrius rūšį, planuojamų grąžinti/perduoti konteinerių sąrašus.

BAUDOS UŽ PASLAUGOS KOKYBĖS RODIKLIŲ NESILAIKYMĄ

Siekiant sugriežtinti Paslaugos teikėjo teikiamos paslaugos kokybės kontrolę, Perkančioji organizacija (užsakovė) už netinkamą prievolių pagal Sutartį vykdymą gali taikyti Paslaugos teikėjui Sutartyje numatytas netesybas – baudą.

PASLAUGOS TEIKĖJO ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKA

Paslaugos teikėjo pasiruošimo paslaugų teikimui ataskaitoje, kuri Perkančiajai organizacijai (užsakovei) pateikiama likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki pasiruošimo paslaugų teikimui laikotarpio pabaigos, turi būti nurodyta ši informacija:

    - Visų darbuotojų, kurie atsakingi už paslaugų teikimą, įskaitant konteinerių identifikavimą, duomenų perdavimą, paslaugų gavėjų skundų (prašymų) nagrinėjimą ir registravimą, ataskaitų pateikimą, konteinerių apskaitą telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai;

    - Ataskaitų formos ir turiniai;

    - Atliekų turėtojų pranešimų nagrinėjimo formos;

    - Atliekų turėtojų pranešimų nagrinėjimo tvarka;

    - Pranešimų ir informacinių lipdukų formos;

    - Informacija apie senų informacinių lipdukų pakeitimą naujais;

    - Konteinerių perdavimo – priėmimo ir nurašymo formos;

    - Paslaugos teikėjo naudojamų konteinerių įsigijimo dokumentai ir jų laikymo vietos;

    - Mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikai;

    - Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo maršrutai, apvažiavimo kelių atstumai, patikslintos bendro naudojimo konteinerių pastatymo vietos;

    - Papildomai pastatytų konteinerių sąrašai;

    - Konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikas;

    - Duomenys apie pritvirtintus konteinerių žymeklius ir identifikacinius numerius;

    - Raštiškas patvirtinimas, kad Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo sistema (techninė įranga) suderinta su Perkančiosios organizacijos (užsakovės) programine įranga;

    - Raštiškas patvirtinimas, kad visuose šiukšliavežiuose įrengta konteinerių indentifikavimo sistema;

    - Raštiškas patvirtinimas, kad Paslaugos teikėjas susipažino su aptarnaujama teritorija, esamais keliais, konteinerių išdėstymo vietomis;

    - Paslaugų vykdymo rizikos ir priemonės šių rizikų sumažinimui;

    - Kita Perkančiosios organizacijos (užsakovės) papildomai pareikalauta informacija.

- 22.2. Paslaugų teikimo mėnesio ataskaitoje, kuri Sutartyje nustatyta tvarka turi būti pateikta Perkančiajai organizacijai (užsakovei), pateikiama informacija (ne mažiau kaip) apie Paslaugas:

22.2.1. Duomenys apie per mėnesį gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų skaičių, skundų, nurodant skundo, skaičių bei kita informacija, kaip nurodyta šiuose pirkimo dokumentuose; kartu pateikiama visų gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų skundų kopijos;

22.2.2. Duomenys apie konteinerių, pagal kiekvieną grupę (pvz., tūrį, atliekų turėtojo tipą – fizinis ar juridinis asmuo), ištuštintų per mėnesį skaičių;

22.2.3. Duomenys apie per mėnesį neištuštintų konteinerių, ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, pagal kiekvieną grupę, skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

22.2.4. Duomenys apie bendrą pasvertą mišrių komunalinių atliekų kiekį, surinktą per mėnesį iš fizinių bei juridinių asmenų ir pervežtą į atliekų apdorojimo įrenginius, bei konteinerių pakėlimo skaičių iš fizinių ir juridinių asmenų.

22.2.5. Duomenys apie per mėnesį apvažiavimo būdu surinktų didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių statybinių atliekų kiekį;

22.2.6. Duomenys apie kitus surinktus atliekų kiekius iš atliekų turėtojų Ukmergės rajone užsisakant papildomas paslaugas, nenurodytas šiose pirkimo sąlygose;

22.2.7. Duomenys apie per mėnesį pakeistus ar pastatytus naujus konteinerius, nurodant priežastis dėl kurių pastatytas naujas ar pakeistas konteineris;

22.2.8. Duomenys apie perpildytus konteinerius, kai konteineris perpildomas jau trečią kartą;

22.2.9. Duomenys apie perduotus atliekų turėtojams konteinerius;

22.2.10. didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių statybinių atliekų, naudotų padangų ir kitų atliekų, surinktų per mėnesį nuo konteinerinių aikštelių apvažiavimo būdu, kiekį ir per mėnesį apvažiuotų ir sutvarkytų konteinerinių aikštelių skaičių;

22.2.11. Kita Perkančiosios organizacijos (užsakovės) pareikalauta informacija.

- 22.3. Paslaugų teikimo metinėse ataskaitose, kurios teikiamos už praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų  metų sausio 15 dienos, pateikiama ne mažiau kaip:

22.3.1. Duomenys apie per metus gautų, patenkintų, nepatenkintų, nepagrįstų prašymų, pranešimų skaičių, skundų, nurodant skundo grupę, skaičių;

22.3.2. Duomenys apie konteinerių, pagal kiekvieną grupę (pvz., tūrį bei atliekų turėtojo tipą – fizinis ar juridinis asmuo), ištuštintų per metus skaičių;

22.3.3. Duomenys apie neištuštintų konteinerių, ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, pagal kiekvieną grupę, per metus skaičių, nurodant neištuštinimo priežastis;

22.3.4. Duomenys apie bendrą mišrių komunalinių atliekų kiekį, surinktą iš fizinių ir juridinių asmenų, bei pervežtą į MBA įrenginius bei konteinerių pakėlimo skaičių iš fizinių ir juridinių asmenų už praėjusius metus.

22.3.6. Duomenys apie kitus surinktus atliekų kiekius iš atliekų turėtojų Ukmergės rajone, užsisakant papildomas paslaugas nurodytas šiose pirkimo sąlygose;

22.3.7. Duomenys apie per metus apvažiavimo būdu surinktų didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių statybinių atliekų kiekį;

22.3.8. Duomenys apie per metus pakeistus ar pastatytus naujus konteinerius, nurodant priežastis dėl kurių pastatytas naujas ar pakeistas konteineris;

22.3.9. Duomenys apie per metus perduotus atliekų turėtojams konteinerius;

22.3.10. didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių statybinių atliekų, naudotų padangų ir kitų atliekų, surinktų per metus nuo konteinerinių aikštelių apvažiavimo būdu, kiekį ir per metus apvažiuotų ir sutvarkytų konteinerinių aikštelių skaičių;

22.3.11. Informacija apie paslaugų teikimo problemas, nurodant jų sprendimo būdus ir kita Perkančiosios organizacijos (Užsakovės) pareikalauta informacija.

- 22.4. Galutinė paslaugų ataskaita yra pateikiama likus 3 (trims) mėnesiams iki Sutarties pabaigos. Šioje ataskaitoje nurodomi visi suminiai duomenys pateikti metinėse ataskaitose, taip pat pasiūlymai Perkančiajai organizacijai (užsakovei), kaip tobulinti paslaugų teikimą ateityje, kita Perkančiosios organizacijos (užsakovės) prašoma informacija.

- 22.5. Visos Paslaugos teikėjo pasirašytos ataskaitos teikiamos elektroninėje laikmenoje Perkančiajai organizacijai (užsakovei). Ataskaitose visi duomenys pateikiami lentelėse. Elektroninėje laikmenoje ataskaita pateikiama Microsoft Excel programos ir pdf formatu. Perkančioji organizacija (užsakovė) ataskaitas patvirtina arba atsisako tvirtinti bei nurodo trūkumus ir jų pašalinimo terminą,  Sutartyje nustatyta tvarka.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

- Priedas Nr. 1 – Mišrių komunalinių atliekų iš individualių konteinerių surinkimo grafikas Ukmergės mieste ir rajone 2026 m. I pusm.;

- Priedas Nr. 2 – Esamų Ukmergės miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų bendro naudojimo konteinerių aikštelių/ pastatymo vietų sąrašas bei aptarnavimo dažnis;

- Priedas Nr. 3  – Esamų Ukmergės miesto ir rajono mišrių komunalinių atliekų konteinerių adresų sąrašas;

- Priedas Nr. 4 – Didelių gabaritų atliekų ir buityje susidarančių statybinių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu preliminarios surinkimo vietos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje;

- Priedas Nr. 5 –  Molok konteinerių priežiūros instrukcija;

- Priedas Nr. 6 – Minimalūs reikalavimai konteineriams;

- Priedas Nr. 7 – Prašymo dėl mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnio forma;

- Priedas Nr. 8 – Asmlis duomenų mainų specifikacija.

Techninės specifikacijos Priedas Nr.1

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠ INDIVIDUALIŲ KONTEINERIŲ SURINKIMO GRAFIKAS UKMERGĖS MIESTE IR  RAJONE 2026 M. I PUSM.

Pateikiamas atskirame dokumente.

Techninės specifikacijos Priedas Nr.2

ESAMŲ UKMERGĖS MIESTO IR RAJONO MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ANTŽEMINIŲATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ/ PASTATYMO VIETŲ SĄRAŠAS IR APTARNAVIMŲ DAŽNIS

Pateikiamas atskirame Excel dokumente.

Techninės specifikacijos Priedas Nr.3

ESAMŲ UKMERGĖS MIESTO IR RAJONO MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ ADRESŲ SĄRAŠAS

Pateikiamas atskirame Excel dokumente.

Techninės specifikacijos Priedas Nr.4

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IR BUITYJE SUSIDARANČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO APVAŽIAVIMO BŪDU PRELIMINARIOS SURINKIMO VIETOS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Pateikiamas atskirame dokumente.

Techninės specifikacijos Priedas Nr.5

MOLOK KONTEINERIŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Pateikiamas atskirame dokumente.

Techninės specifikacijos Priedas Nr.6

MINIMALŪS REIKALAVIMAI KONTEINERIAMS

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai (toliau Konteineriai) naudojami mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti iš Ukmergės rajono savivaldybės gyventojų ir juridinių asmenų bei netinkamų naudoti ar pavogtų konteinerių pakeitimui, naujų atliekų turėtojų aprūpinimui mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis. Perkančioji organizacija (užsakovė) Paslaugos teikėjui suteiks šiuo metu naudojamus atliekų surinkimo konteinerius, kuriuos pasibaigus esamos Sutarties galiojimo laikotarpiui Perkančiajai organizacijai (užsakovei) grąžins/perduos esamas Paslaugos teikėjas. Naudojami konteineriai turi atitikti žemiau esančioje lentelėje pateiktus reikalavimus.

Paslaugos teikėjas, teikdamas Perkančiajai organizacijai (Užsakovei) konteinerių dokumentus, privalo pateikti visus šiuos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus ar Paslaugos teikėjo patvirtintas šių dokumentų kopijas (taikoma tik netinkamų naudoti ar pavogtų konteinerių pakeitimui, naujų atliekų turėtojų aprūpinimui mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis).

| Konteinerio talpa, m3. | 0,12 | 0,24 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Konteinerių saugojimo vieta | Suderinama su Užsakovu Pasiruošimo paslaugos teikimui periodu |  |  |
| Bendrieji reikalavimai | Konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų, pilnai sukomplektuoti, pagaminimo metai – ne ankstesni kaip 2025 m. Pastaba – šis punktas galioja: - naujų atliekų turėtojų aprūpinimui, netinkamų naudoti ar pavogtų visų dydžių (talpų) konteinerių pakeitimui paslaugos teikimo metu. |  |  |
|  | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, patvirtina ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų taikymą gamybos procese. |  |  |
|  | Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, apie tai patvirtinama pateikiant sertifikatą ir kiekvienas konteineris turi turėti CE ženklinimą. |  |  |
| Paskirtis | Mišrių komunalinių atliekų surinkimas. |  |  |
| Konteinerių atitikimas standartams ir naudojamos medžiagos | Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 840 (1,5,6 dalys) kokybės standartą arba pagal lygiaverčius kokybės standartus. |  |  |
|  | Plastikiniai atliekų konteineriai turi būti pagaminti iš naujo aukšto tankumo polietileno (HDPE) arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
|  | Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos. |  |  |
|  | Plastikinių konteinerių spalva suteikiama, dažant medžiagos masę, iš kurių formuojami konteineriai. Medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, taip pat ir patys konteineriai turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams. |  |  |
|  | Medžiagos iš, kurių formuojami konteineriai, turi neabsorbuoti drėgmės ir būti visiškai atsparios korozijai, šalčiui, karščiui ir cheminėms medžiagoms. |  |  |
|  | 1,1 m3 talpos konteinerių dangtis plokščias arba gaubtas, turintis papildomą dangtį dangtyje per visą konteinerio plotį. Pastaba – šis punktas galioja: - netinkamų naudoti ar pavogtų 1,1 m3 talpos konteinerių pakeitimui paslaugos teikimo metu. |  |  |
|  | Naujai statomų konteinerių spalva žalia, atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę ir suderinta su Užsakovu. |  |  |
| Informacija. | Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užklijuotas informacinis lipdukas. |  |  |
| Dokumentacija | Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis (po vieną egzempliorių kiekvienai pirktai konteinerių partijai ir/ar skirtingo tipo konteineriams). |  |  |
| Garantija | Konteineriams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 2 metų garantija. |  |  |

Techninės specifikacijos Priedas Nr.7

PRAŠYMAS DĖL MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ APTARNAVIMO DAŽNIO

Pateikiamas atskirame dokumente.

Techninės specifikacijos Priedas Nr.8

ASMLIS DUOMENŲ MAINŲ SPECIFIKACIJA

Pateikiamas atskirame dokumente.

Skambučio kaina pagal skambinančiojo mokėjimo plano tarifus