Asmuo kontaktams:

Monika Timofejeva

Logistikos specialistė

Aprangos ir kario sistemų sk.

Atsargų valdymo departamentas

GRA prie KAM (Giedraičių g. 41-101, LT-09303)

tel. +370 706 80897

el. paštas Monika.Timofejeva@kam.lt

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA

PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

Projektas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IŠEIGINĖMS PIRŠTINĖMS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Išeiginės pirštinės (toliau - pirštinės) tai baltos spalvos pirštuotų pirštinių pora, pagaminta iš sintetinio pluošto trikotažo.

- Pirštinės skirtos kariūnams, Garbės sargybos kuopos kariams ir muzikantams, grojantiems pučiamųjų orkestruose. Pirštinių delno sritis turi būti padengta neslystančiu paviršiumi, užtikrinančiu tvirtą ginklo ar muzikos instrumento laikymą.

- Pirštinės turi būti  patogios dėvėti ir užtikrinti ergonominį komfortą.

- Pagrindinis audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“

- Pirštinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

# DYDŽIAI, modelio aprašymas ir reikalavimai medžiagoms

- Kariams reikalingų pirštinių dydžiai pateikti 1 lentelėje sudarytoje pagal LST EN 13402 standarto reikalavimus ir Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą.

- Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, pasirašant sutartis.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių dydžių pirštinių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

1 lentelė

PIRŠTINIŲ DYDŽIAI

| DYDIS | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaštakos apimtis, cm (matuoti pirštų susijungimo su plaštaka vietoje) | 13,5-15,5 | 15,5-17,5 | 17,5-19,5 | 19,5-21,5 | 21,5-23,5 | 23,5-25,5 | 25,5-27,5 | 27,5-29,5 |

- Gaminių konstravimui turi būti panaudoti standarto LST ISO 8559  ,,Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ (arba lygiaverčio standarto) duomenys.

- Pirštinių bazinis dydis – 22-23.

- Visų dydžių pagrindiniai gaminių matai (matavimo vietos) ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje. Matų lentelė gali būti derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

2 lentelė

PIRŠTINIŲ VISŲ DYDŽIŲ MATŲ LENTELĖ

| Matmens pavadinimas /Dydis | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | Leistinas nukrypimas ± (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaštakos plotis ½ , cm (matuoti apimtį ties sąnariais, pirštų susijungimo su plaštaka vietoje) | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 0,5 |
| Pirštinės ilgis, cm (matuoti išilgai nuo vidurinio piršto galo iki pirštinės angos) | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 1,0 |

- Pirštinių gamybai naudojama trikotažinė medžiaga turi būti minkšta, tampri ir  užtikrinti maksimalų dėvėjimo komfortą.

- Pirštinės gaminamos iš sintetinio pluošto, baltos vienspalvės trikotažinės medžiagos. Jų spalva turi atitikti kodą 11-0601 TP (arba jam lygiavertį) pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą. Trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė

PIRŠTINIŲ TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil . Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | nurodyti | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 170,0 +10; -5 | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 2,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas pumpuravimuisi ir pūkavimuisi (po 30 min), laipsnis | 4 | LST EN ISO 12945-1 arba lygiavertis |

Pastabos:

- atliekant lentelės 3 punkte nurodytus bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330  (arba lygiavertį) – skalbimas 4M, džiovinimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

- Trikotažinė medžiaga turi būti be tekstilinių defektų, pagaminta iš vienodo storio bei tankio verpalų visame plote. Medžiagoje negali būti praretėjimų, sutankėjimų, kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių ar nubėgusių akių. Gaminio spalva turi būti visiškai tolygi visame jo plote.

- Gaminių detalės turi būti kerpamos išilgine siūlų kryptimi. Porinės detalės privalo būti vienodos ir simetriškos. Neleidžiami spalvos atspalvių skirtumai tarp to paties gaminio detalių ir tarp tos pačios poros pirštinių.

- Pirštinių viršutinė ir apatinė detalės turi būti kerpamos kaip viena vientisa detalė (be siūlių ar sudūrimų).

- Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos grandininio dygsnio mašinomis arba lygiaverte įranga, užtikrinančia ne prastesnės kokybės ir savybių siūles. Gaminių kraštai neturi užsiriesti ar irti. Užleidimai siūlėms bei dygsnių tankis turi užtikrinti reikiamą siūlių tvirtumą ir kokybę. Visos siūlės turi būti švelnios, nešiurkščios ir nedirginti odos. Siūlių galai privalo būti tvarkingai bei patikimai užtvirtinti, kad gaminys neirtų ir nebrigztų visą jo eksploatacijos (dėvėjimo) laikotarpį.

- Pirštinių anga (palenkus) apsiuvama viena apdailos siūle, esančia 1,0 cm  0,1 cm atstumu nuo angos krašto.

- Gaminiams siūti turi būti naudojami neblunkantys, armuoti poliesterio (PES) arba lygiaverčiai, ne prastesnės kokybės ir savybių siūlai, kurių spalva derinama prie trikotažinės medžiagos spalvos. Pirštinių delno sritis turi būti padengta neslystančiais PVC taškeliais arba lygiaverte, ne prastesnių savybių danga.

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus bei techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta gaminio ženklinimo tekstilinė etiketė, ji įsiuvama į pirštinės angos palenkimo siūlę, delno pusėje.

- Tekstilinės etiketės turi būti pagamintos iš medžiagos, kuri būtų ne mažiau atspari skalbimui kaip gaminys. Etiketės kraštai turi būti neaštrūs, neirti. Informacija etiketėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Ženklinimo tekstilinėje etiketėje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį standartą).

- Ženklinime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir taikomas būgninis džiovinimas.

- Pirštinės tiekiamos poromis. Kiekviena pora ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos  indeksai;

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- NSN kodas.

- Gaminio ženklinimo etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Gaminiai (kiekviena pora individualiai) tvarkingai supakuojami į polietileninius maišelius. Prie kiekvieno gaminio (pirštinių poros) turi būti pridėta naudojimo - priežiūros instrukcija lietuvių kalba, kuri gali būti pritvirtinta prie gaminio arba įdėta į maišelį arba pateikiama QR kodu ženklinimo juostelėje (ar kitoje prisiūtoje prie gaminio juostelėje).

- Maišeliai su pirštinėmis pakuojami į tvirtas kartotines dėžes, ne daugiau kaip 100 porų į vieną dėžę. Kiekvienoje dėžėje turi būti tik vieno dydžio gaminiai. Dėžės su gaminiais svoris neturi viršyti 10 kg. Dėžės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams.

- Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
II skyriuje „Pakuotės“.

- Bendroji pakuotės (dėžės etiketė) turi turėti rekvizitus:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas  (paryškintu ir padidintu šriftu);

- dydis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksai;

- kiekis (vnt.) (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- NSN kodas.

- Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

- dydis;

- dėžių kiekis;

- gaminių kiekis vienoje dėžėje;

- bendras gaminių kiekis europaletėje;

- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

- Dėžės ant europalečių turi būti dedamos pagal dydžius. Dedant ant europaletės kartonines dėžes su skirtingų dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos standaus kartono lakštais arba europaletėmis, arba kitu būdu.

- DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Po sutarties pasirašymo derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai. Gamybos procesą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį, kuris privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytus reikalavimus.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

- du vienodus gaminius - dvi poras bazinio dydžio (22-23) pirštinių (kartu būtina pateikti išmatuotų gaminių matų lentelę);

- gaminio techninį aprašą (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytiems reikalavimams);

- gaminio priežiūros instrukciją suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio.

- GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį (jeigu sutartyje nenurodyta kitaip).

- Pirkėjas turi teisę tikrinti pristatytų prekių kokybę ir atlikti laboratorinius bandymus. Nustačius, kad bandymų rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytų reikalavimų, visa pristatyta prekių partija pripažįstama netinkama ir atmetama.