1 PIRKIMO DALIS: APŠVIETIMAS

ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| DS_1.1 Šviestuvas žiūrovinės dalies apšvietimui |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_1.1 | - Perkamas kiekis: 50 vnt. - LED šviesos šaltinis, kurio galia ne didesnė kaip 50W. - Prietaiso šviesos srautas ne mažesnis kaip 2500 liumenų. - LED šviesos šaltinis RGB ir reguliuojamos baltos spalvos. - LED šviesos šaltinio spalvinė temperatūra ne siauresnėse kaip 3000K – 9000K ribose. - Gamintojo deklaruojamas šviesos šaltinio veikimo laikas ne trumpesnis kaip 50 000 valandų. - Šviesos spindulio kampas keičiamas su gamintojo numatytais priedais – lęšiais. - Galimybė šviestuvą pakabinti arba montuoti prie sienos su papildomais priedais. - Prietaiso aušinimas be ventiliatorių ar kitų triukšmą sukeliančių priedų. |  |  |  |
| DS_1.2 Šviestuvas scenos dalies apšvietimui |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_1.2 | - Perkamas kiekis: 30 vnt. - LED šviesos šaltinis, kurio galia ne didesnė kaip 100W. - Prietaiso šviesos srautas ne mažesnis kaip 5000 liumenų. - LED šviesos šaltinis RGB ir reguliuojamos baltos spalvos. - LED šviesos šaltinio spalvinė temperatūra ne siauresnėse kaip 3000K – 6000K ribose. - Gamintojo deklaruojamas šviesos šaltinio veikimo laikas ne trumpesnis kaip 50 000 valandų. - Šviesos spindulio kampas keičiamas su gamintojo numatytais priedais – lęšiais. - Galimybė šviestuvą pakabinti arba montuoti prie sienos su papildomais priedais. - Prietaiso aušinimas be ventiliatorių ar kitų triukšmą sukeliančių priedų. |  |  |  |
| DS_1.3 Apšvietimo valdymo pultas |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_1.3 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Galimybė valdyti ne mažiau 4096 HTP/LTP parametrus. - Ne mažiau kaip 10 motorizuotų šliaužiklių. Ne mažiau dviejų motorizuotų pagrindinių šliaužiklių. - Ne mažiau kaip 2 vnt. fizinės DMX512 išvestys tiesiogiai iš mobilaus valdymo pulto. - MIDI įvestis ir išvestis. - Ne mažiau kaip 15 programuojamų valdymo pulto mygtukų. - Ne mažiau kaip 5 vnt. enkoderių. - Ne mažiau kaip viena USB jungtis. |  |  |  |
| DS_1.5 Signalų tinklo praplėtimo prietaisas |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_1.5 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Skirtas signalų tinklo linijų išplėtimui. - Ne mažiau kaip 24 RJ-45 tipo tinklo prievadų. - Palaikoma ne prastesnė kaip 1Gbit/s tinklo sparta. - Elektros energijos tiekimo funkcija iš kiekvienos išvesties (PoE). |  |  |  |
| DS_1.6 Signalų plėstuvas - keitiklis |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_1.6 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Įrenginio paskirtis - keisti valdymo protokolą (Art-Net, sACN, arba lygiavertį) į DMX512 valdymo protokolą. - Ne mažiau kaip viena tinklo (RJ-45 arba lygiavertė) įvestis. - Ne mažiau kaip 8 nepriklausomų DMX512 signalo išvesčių. |  |  |  |
| DS_1.7 Apšvietimo valdymo sistema |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_1.7 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Valdo DMX512 arba lygiaverčiais protokolais. - Valdo bendro, žiūrovinio ir akcentinio apšvietimo šviestuvus - Numatoma ne mažiau kaip penkios apšvietimo valdymo panelės su mygtukais. |  |  |  |
| DS_1.8 Valdomo judesio meninio apšvietimo šviestuvas |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_1.8 | - Perkamas kiekis: 24 vnt. - Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 3500 liumenų. - Ne mažiau kaip trijų spalvų LED šviesos šaltiniai. - Valdomo judesio prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) linijinę korekcijos funkciją. - Šviesos spindulio kampas reguliuojamas ne siauresnėse kaip 4°-56° ribose. - Ne mažiau kaip trijų spalvų maišymo technologija. - Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą ne siauresnėse kaip 3000-10 000K ribose. - Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija. - Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. - Valdomo judesio prožektorius turi papildomą tiesioginį valdymą Art-Net ir sACN valdymo protokolais. - Komplektuojamas kartu su vamzdžio apkaba ir apsauginiu troseliu. |  |  |  |
| DS_1.9 Apšvietimo įrangos komutacinė spinta |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_1.9 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - 19“ ne žemesnė nei 16U |  |  |  |
| DS_1.10 LED apšvietimas praėjimams |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_1.10 | - Perkamas kiekis: 2 kompl. - Individualus gaminys. - Komplektą sudaro RGBW LED juosta, maitinimo šaltinis ir valdiklis. - Komplektas privalo būti integruotas kartu su bendra apšvietimo valdymo sistema. |  |  |  |
| DS_1.11 Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_1.11 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui |  |  |  |
| DS_3.1 Apšvietimo įrangos tiltas su elektros ir signalo jungtimis |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_3.1 | - Perkamas kiekis: 10 kompl. - Tiltą sudaro aliuminio profilis, tvirtinimo taškai kėlimo sistemai, bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48-50mm. - Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 3 m. - Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. - Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys. - Ne mažiau kaip viena Ethernet jungtis. - Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. - Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. - Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais. - Profilis komplektuojamas su visomis tvirtinimo detalėmis. |  |  |  |
| DS_3.2 Grandininis keltuvas aliuminio konstrukcijoms |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_3.2 | - Perkamas kiekis: 20 vnt. - Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 200 kg. - Grandinės ilgis ne mažiau kaip 8 m. - Kėlimo greitis ne mažiau kaip 4 m/min. - Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). - Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. - Komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. - Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+. |  |  |  |
| DS_3.3 Sijos apkaba keltuvo tvirtinimui |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_3.3 | - Perkamas kiekis: 20 vnt. - Skirta tvirtinimui prie H tipo sijos. - Pagaminta iš plieno arba lygiaverčio metalo. - Maksimalus laikomas svoris ne mažiau kaip 1 000 kg. - Komplektuojama kartu su laikikliu keltuvo tvirtinimui. |  |  |  |
| DS_3.4 Spyruoklinė kabelių surinkimo sistema |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_3.4 | - Perkamas kiekis: 10 vnt. - Spyruoklinio veikimo principo. - Darbinė eiga ne mažesnė nei 8m. - Maksimalus darbinis greitis ne mažesnis nei 0.2 m/s. - Komplektuojama kartu su hibridiniu kabeliu (elektra+signalas). |  |  |  |
| DS_3.5 Keltuvų valdymo skydas su nuotoliniu valdymo pultu |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_3.5 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Galimybė valdyti ne mažiau kaip 20 keltuvų. - Keltuvų grupavimas ir grupių valdymas. - Avarinis STOP mygtukas. - Integruotas kartu su pagrindiniu elektros ir signalų paskirstymo skydu. - Ne mažesnis kaip 4 colių lietimui jautrus ekranas. - Komplektuojamas su nuotoliniu valdymo pultu. - Nuotolinis valdymo pultas turi ne mažesnį kaip 5 colių lietimui jautrų ekraną. - Nuotolinis valdymo pultas turi avarinį STOP mygtuką. |  |  |  |
| DS_3.6 Pneumatinė scenos platforma su tvirtinimo elementais |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_3.6 | - Perkamas kiekis: 36 vnt. - Didžiausia galima apkrova ne mažiau kaip 500 kg/m2. - Platformos ilgis 2m, plotis 1m. - Platforma kilnojama naudojant žirklinį arba lygiavertį mechanizmą. - Galimybė pakelti platformas ne mažiau kaip 40 cm. - Platformos yra montuojamos po scena, ant įrengtų technologinių sijų. - Platformų grindų medžiaga tikslinama DP metu. |  |  |  |
| DS_3.7 Platformų maskuojančios užuolaidėlės |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_3.7 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Bendras vieno komplekto užuolaidų ilgis ne mažiau kaip 28 m, aukštis ne mažiau kaip 0.3m. - Užuolaida neklostuota. - Audinio svoris ne mažesnis kaip 320 g/m². - Audinys iš 100% poliesterio. - Audinys atitinka ne blogesnę kaip DIN 4102 standarto B1 nedegumo klasę arba lygiavertę. - Audinys atitinka BS 5867-2B nedegumo standartą arba lygiavertį. - Užuolaidų komplektas juodos spalvos. |  |  |  |
| MS_1.1 Apšvietimo įrangos tiltas su elektros ir signalo jungtimis scenos gale |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_1.1 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Tiltą sudaro aliuminio profilis bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48-50mm. - Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 3.5 m. - Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. - Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys. - Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. - Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. - Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais. - Profilis komplektuojamas su visais tvirtinimo elementais. |  |  |  |
| MS_1.2 Apšvietimo įrangos tiltas su elektros ir signalo jungtimis scenos priekyje |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_1.2 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Tiltą sudaro aliuminio profilis bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48-50mm. - Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 5 m. - Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. - Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys. - Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. - Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. - Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais. - Profilis komplektuojamas su visais tvirtinimo elementais. |  |  |  |
| MS_1.3 Užliejamos šviesos, valdomo judesio prožektorius |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_1.3 | - Perkamas kiekis: 10 vnt. - Ne mažiau kaip 4 spalvų šviesos šaltinis (RGBW). - Prietaiso maksimalus šviesos srautas ne mažiau nei 1900 liumenų. - Šviesos šaltinio spalvinė temperatūra keičiama ne siauresnėse nei 3000K – 9000K - Prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) korekciją. - Prietaisas valdomas DMX512 arba lygiaverčiu protokolu. - Spindulio sklaidos kampas ne siauresnėse nei 5° - 50°. - Posūkio kampas „Pan“ ne mažiau kaip 530°. - Posūkio kampas „Tilt“ ne mažiau kaip 230°. |  |  |  |
| MS_1.4 PAR tipo prožektorius |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_1.4 | - Perkamas kiekis: 12 vnt. - Ne mažiau kaip 4 šviesos šaltinio spalvos (RGBW). - Prietaiso maksimalus šviesos srautas ne mažiau kaip 1700 liumenų. - Spindulio sklaidos kampas ne siauresnėse nei 10° - 60° ribose. - Galimybė keisti spindulio kampą elektroniniu būdu. - Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%. - Valdomas DMX512 arba lygiaverčiu protokolu. |  |  |  |
| MS_1.5 Apšvietimo valdymo sistema mažojoje salėje |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_1.5 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Valdo DMX512 arba lygiaverčiais protokolais. - Valdo scenos apšvietimo prietaisus. - Galimybė įrašyti ir leisti užprogramuotas scenas. Galimybė valdyti scenas ir prietaisus naudojant planšetinį kompiuterį. |  |  |  |
| MS_1.8 DMX signalo šakotuvas |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_1.8 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Ne mažiau kaip 1 DMX įvestis. - Ne mažiau kaip 4 DMX išvestys. - Montuojamas ant DIN bėgelio. - Palaiko RDM funkciją. |  |  |  |

2 PIRKIMO DALIS: ĮGARSINIMO ĮRANGA

| DS_2.1 Plačiajuostė garso kolonėlė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.1 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Taškinis garso šaltinis. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 55Hz – 18kHz ribose. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias garso slėgis turi būti ne mažesnis kaip 140 dB. - Horizontalus garso padengimo kampas 95° (±5°). - Vertikalus garso padengimo kampas 40° (±5°). - Ne mažiau kaip du 12 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai. - Vienas ne mažesnis kaip 4 colių aukštų dažnių garsiakalbis. - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”. - Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros. |  |  |  |  |
| DS_2.2 Laikiklis DS_2.1 kolonėlei |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.2 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Skirtas garso kolonėlėms poz. DS_2.1. pakabinimui ore. - To paties gamintojo kaip garso kolonėlės poz. DS_2.1 arba techniškai suderinami su siūloma garso sistema bei užtikrinantys saugų ir pilną funkcionalų sistemos veikimą. |  |  |  |  |
| DS_2.3 Žemų dažnių kolonėlė |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.3 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 41 Hz – 115 Hz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 130 dB. - Vienas ne mažesnis nei 15 colių žemų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”. - Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros. |  |  |  |  |
| DS_2.4 Plačiajuostė garso kolonėlė priekinėms eilėms |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.4 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 81 Hz – 18 kHz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 120dB. - Horizontalus garso padengimo kampas 110° (±5°). - Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°). - Du ne mažesni nei 5 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai. - Vienas ne mažesnis nei 1,5 colių aukštų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”. - Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. |  |  |  |  |
| DS_2.5 Laikiklis DS_2.4 kolonėlei |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.5 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Skirtas garso kolonėlėms poz. DS_2.4 tvirtinti prie sienos ar grindų. - To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės poz. DS_2.4 arba techniškai suderinami su siūloma garso sistema bei užtikrinantys saugų ir pilną funkcionalų sistemos veikimą. |  |  |  |  |
| DS_2.6 Monitorinė garso kolonėlė atlikėjams |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.6 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip 81Hz – 18kHz - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 120dB - Du ne mažiau kaip 8 colių žemų ir vidurinių dažnių garsiakalbiai - Vienas ne mažiau kaip 3” aukštų dažnių garsiakalbis - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne žemiau kaip “D” - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo kanalų skaičius ne mažiau kaip 3 - Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros. |  |  |  |  |
| DS_2.7 Garso procesorius |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.7 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Ne mažiau kaip 4 analoginės garso įvestys. - Ne mažiau kaip 8 analoginės garso išvestys. - Ne mažiau kaip 5-ių juostų parametriniai EQ įėjimams. - Ne mažiau kaip 8-ių juostų parametriniai EQ išėjimams. - “HP/LP” filtro kreivė ne mažiau kaip 48 dB per oktavą. - Kiekvieną įvestį galima priskirti norimai išvesčiai arba pasirinktam išvesčių kiekiui. |  |  |  |  |
| DS_2.8 Garso valdymo pultas ir scenos jungčių blokas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.8 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Ne mažiau kaip vienas lietimui jautrus ekranas. - 21 motorizuoti lietimui jautrūs šliaužikliai. - Galimybė pajungti ne mažiau kaip 24 įėjimo kanalus. - Galimybė prijungti papildomą lietimui jautrų ekraną. - „Word clock“ įvestis ir išvestis. - GPI ir GPO įvestis ir išvestis. - Galimos konfigūracijos – mono, stereo. - Ne mažiau kaip viena RJ-45 arba lygiavertė jungtis. - Ne prastesnė kaip 10 x 8 matrica su pilnu išėjimų dinaminiu apdirbimu. - 8 nepriklausomi FX procesoriai. - Dinaminiai ekvalaizeriai. - 16 Grafinių ekvalaizerių. - Diskretizavimo dažnis ne mažiau kaip 96 kHz. - Ne mažiau kaip viena AES jungtis. - Komplektuojama kartu su scenos jungčių bloku. - Scenos jungčių bloke ne mažiau kaip 24 MIC/LINE įėjimo jungčių. - Scenos jungčių bloke ne mažiau kaip 24 MIC/LINE išėjimo kanalų. - Jungčių blokas turi turėti ne mažiau kaip 2 „MADI“ arba lygiaverčiu standartu dirbančias sąsajas. Šios sąsajos turi turėti „BNC“ tipo arba lygiavertes jungtis. |  |  |  |  |
| DS_2.9 Bevielės mikrofono sistemos imtuvas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.9 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Dviejų kanalų skaitmeninis imtuvas. - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 134 dB. - Galimybė imtuvą montuoti į Rack tipo dėžę. - Imtuve ne mažiau kaip dvi BNC arba lygiaverčio tipo jungtys. - Imtuve ne mažiau kaip dvi XLR arba lygiaverčio tipo jungtys. - Imtuve ne mažiau kaip viena RJ45 arba lygiaverčio tipo jungtis. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20kHz ribose. |  |  |  |  |
| DS_2.10 Radijo signalo stiprintuvas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.10 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Suderinamas su bevielės mikrofono sistemos imtuvu poz. 2.9. - Ne mažiau kaip 10 BNC arba lygiaverčio tipo jungčių. |  |  |  |  |
| DS_2.11 Radijo signalo antena |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.11 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Antena suderinama su radijo signalo stiprintuvu poz. 2.10. - Dažnių diapazonas ne siauresnėse kaip 490 – 950 MHz ribose. - BNC tipo jungtis. |  |  |  |  |
| DS_2.12 Bodypack siųstuvas mikrofonui |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.12 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Bodypack“ tipo siųstuvo korpusas. - Siųstuvas turi būti suderinamas su siūlomu imtuvu (poz. DS_2.9) ir užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą. Siekiant užtikrinti sistemos stabilumą, suderinamumą ir valdymo vientisumą, gali būti siūlomas to paties gamintojo sprendimas. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. - Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 7 valandos. |  |  |  |  |
| DS_2.13 Mikrofonas su lankeliu |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.13 | DS_2.13.1 Perkamas kiekis: 4 vnt. DS_2.13.2 Mikrofonas pritaikytas tvirtinti prie galvos. DS_2.13.3 Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. DS_2.13.4 Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Cardioid“. DS_2.13.5 Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB. |  |  |  |  |
| DS_2.14 Dinaminis rankoje laikomas mikrofonas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.14 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - „Handheld“ tipo siųstuvas su dinamine mikrofono kapsule. - Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas (poz. 2.9), vieningai sistemai užtikrinti. - Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20 kHz ribose. - Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“ - Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 150 dB. - Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 7 valandos. - Galimybė keisti mikrofono kapsules. |  |  |  |  |
| DS_2.15 Instrumentinių mikrofonų komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.15 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Komplektą sudaro ne mažiau kaip 10 vnt. instrumentinių mikrofonų. - Komplektą sudaro ne mažiau kaip 25 vnt. instrumentinių mikrofonų laikiklių. - Mikrofono tipas – kondensatorinis. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. - Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“ - Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB. - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 105 dB. |  |  |  |  |
| DS_2.16 Mušamųjų instrumentų komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.16 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Komplektą sudaro ne mažiau kaip 6 vnt. dinaminių mikrofonų - Dinaminis mikrofonas (1 vnt.) - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 30 Hz – 15 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Dinaminis mikrofonas (2 vnt.) - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 16 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Dinaminis mikrofonas (1 vnt.) - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40 Hz – 18 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL. - Kryptingumo charakteristika: „Hypercardioid“. - Dinaminis mikrofonas (2 vnt.) - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 70 Hz – 18 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL. - Kryptingumo charakteristika: „Hypercardioid“. |  |  |  |  |
| DS_2.17 Kondensatorinių instrumentinių mikrofonų komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.17 | - Perkamas kiekis: 8 vnt. - Komplektą sudaro 8 vnt. mikrofonų. - Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinis. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 135 dB/SPL. |  |  |  |  |
| DS_2.18 Vokalinis mikrofonas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.18 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis. - Kryptingumo charakteristika: „Supercardioid“. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 16 kHz ribose. |  |  |  |  |
| DS_2.19 Dinaminis instrumentinis mikrofonas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.19 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40Hz - 15kHz ribose. |  |  |  |  |
| DS_2.20 Dvigubas mikrofonų laikiklis |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.20 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Gali laikyti ne mažiau kaip 2 mikrofonus - Tarpas tarp mikrofonų tvirtinimo taškų ne siauresnėse nei 70-160 mm ribose - Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |  |
| DS_2.21 Žemas mikrofono stovas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.21 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve. - Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 440 – 740 mm. - Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 430 – 640 mm. - Stovo pagrindas – trikojis. - Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio. - Stovas juodos spalvos. |  |  |  |  |
| DS_2.22 Mikrofono stovas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.22 | - Perkamas kiekis: 26 vnt. - Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve. - Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 430 – 720 mm. - Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 630 – 1400 mm. - Stovo pagrindas – trikojis. - Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio. - Stovas juodos spalvos |  |  |  |  |
| DS_2.23 Stereo Direct Box |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.23 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Stereo „Di-Box“. - Ne mažiau kaip dvi kombinuotos (XLR x 1/4" TRS jack) Left/Right įvestys. - Ne mažiau kaip viena 1/8" stereo TRS jack įvestis. - Ne mažiau kaip dvi XLR išvestys stereo (Left/Right). - Ne mažiau kaip -20dB PAD. |  |  |  |  |
| DS_2.24 Mono Direct Box |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.24 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Mono „Di-Box“. - Ne mažiau kaip dvi kombinuotos 1/4" TRS jack įvestys. - Ne mažiau kaip viena XLR įvestis. - Ne mažiau kaip viena XLR išvestis. - Ne mažiau kaip -20dB PAD. |  |  |  |  |
| DS_2.25 Įleidžiamas į lubas garsiakalbis foninei muzikai ir pranešimams fojė patalpoje |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.25 | - Perkamas kiekis: 12 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 80 Hz – 19 kHz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 110dB. - Horizontalus garso padengimo kampas ne siauresnis kaip 155°. - Vertikalus garso padengimo kampas ne siauresnis kaip 155°. - Vienas ne mažesnis nei 8 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbis. - Vienas ne mažesnis nei 0,5 colių aukštų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Komplektuojamas kartu su korpusu ir montavimo detalėmis. |  |  |  |  |
| DS_2.26 Įleidžiamas į lubas žemų dažnių garsiakalbis fojė patalpoje |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.26 | - Perkamas kiekis: 3 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 70 Hz – 350 Hz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 110dB. - Vienas ne mažesnis nei 8 colių žemų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Komplektuojamas kartu su korpusu ir montavimo detalėmis. |  |  |  |  |
| DS_2.27 Stiprintuvas 2.25 garsiakalbiams |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.27 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Bendra stiprintuvo galia ne mažesnė nei 250W. - Ne mažiau nei 2 mikrofono įvestys. - Ne mažiau nei 2 RCA Line-In įvestys. - Ne mažiau nei 2 zonos, kurias galima individualiai atjungti esant poreikiui. - Ne mažiau nei 1 RCA Line-Out išvestis. |  |  |  |  |
| DS_2.28 Stiprintuvas 2.26 garsiakalbiams |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.28 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Bendra stiprintuvo galia ne mažesnė nei 250W. - Ne mažiau nei 1 Stereo įvestis. |  |  |  |  |
| DS_2.30 Mikrofonas pranešimams operatoriaus darbo vietoje |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.30 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Mikrofono stotelė su mygtuku įjungti ir išjungti mikrofoną. - Mikrofonas kondensatorinis - Kryptinė charakteristika “Cardiod” - Atkuriamų dažnių diapazonas ne prasčiau 60 Hz – 15 000 Hz. - Mikrofonas turi lankstų laikiklį, kurio ilgis ne trumpesnis nei 50cm |  |  |  |  |
| DS_2.31 Signalų tinklo praplėtimo prietaisas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.31 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Skirtas signalų tinklo linijų išplėtimui. - Ne mažiau kaip 24 RJ-45 tipo tinklo prievadų. - Palaikoma ne prastesnė kaip 1Gbit/s tinklo sparta. - Elektros energijos tiekimo funkcija iš kiekvienos išvesties (PoE). |  |  |  |  |
| DS_2.32 Garso įrangos komutacinė spinta |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.32 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - 19“ ne žemesnė nei 22U |  |  |  |  |
| DS_2.33 Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.33 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui. |  |  |  |  |
| DS_5.1 Grindinė dėžutė su elektros ir signalo jungtimis |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_5.1 | - Perkamas kiekis: 8 vnt. - Dėžutės dangtelis su išpjovomis laido prakišimui. - Dangtelis pilnai nuimamas, pritvirtintas nerūdijančio plieno troseliu. - Talpina ne mažiau kaip 4 vnt. vienfazių elektros rozečių ir ne mažiau kaip 8 vnt. prietaisinių signalo jungčių. - Pagaminta iš metalo arba lygiavertės medžiagos - Juodos spalvos |  |  |  |  |
| DS_5.2 Sieninė dėžutė su elektros ir signalo jungtimis |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_5.2 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Talpinanti visus salės brėžiniuose nurodytus pajungimo taškus ir ne mažesnius nei nurodytus kiekius - Kiekviena rozetė su papildomu apsauginiu dangteliu. - Durelėse išpjova kabelių prasivedimui. - Pagaminta iš metalo arba lygiavertės medžiagos - Juodos spalvos |  |  |  |  |
| DS_5.3 Rozečių blokas operatorinėje |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_5.3 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 4 m. Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 4 m. - Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis ir visomis reikalingomis signalų jungtimis - Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. - Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. - Profilio dangtelis montuojasi segmentais. - Profilio dangtelis su įmontuotomis |  |  |  |  |
| MS_2.1 Plačiajuostė garso kolonėlė |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.1 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 60 Hz – 18 kHz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 123dB. - Horizontalus garso padengimo kampas 110° (±5°). - Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°). - Du ne mažesni nei 5 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai. - Vienas ne mažesnis nei 1,5 colių aukštų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”. - Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. |  |  |  |  |
| MS_2.1.1 Laikiklis MS_2.1 kolonėlei |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.1.1 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Skirtas garso kolonėlėms poz. MS_2.1 tvirtinti prie sienos ar lubų. - To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės poz. MS_2.1 arba skirtingų gamintojų suderinami bendram darbui. |  |  |  |  |
| MS_2.2 Žemų dažnių kolonėlė |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.2 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 30 Hz – 115 Hz. - Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 133 dB. - Vienas ne mažesnis nei 18 colių žemų dažnių garsiakalbis. - Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”. - Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros. |  |  |  |  |
| MS_2.2.1 Laikiklis MS_2.2 kolonėlei |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.2.1 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Skirtas garso kolonėlėms poz. MS_2.2 tvirtinti prie sienos ar lubų. - To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės poz. MS_2.2 arba skirtingų gamintojų suderinami bendram darbui. |  |  |  |  |
| MS_2.3 Monitorinė plačiajuostė kolonėlė |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.3 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip 55Hz – 18kHz - Du ne mažiau kaip 8 colių žemų ir vidurinių dažnių garsiakalbiai - Vienas ne mažiau kaip 3” aukštų dažnių garsiakalbis - Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne žemiau kaip “D” - Garso kolonėlės korpusas pagamintas iš medžio masyvo plokštės arba faneros. |  |  |  |  |
| MS_2.4 Skaitmeninis garso valdymo pultas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.4 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Galimybė pultą montuoti į Rack tipo spintą. - Ne mažiau kaip 16 analoginių garso įvesčių. - Ne mažiau kaip 10 analoginių garso išvesčių. - Kiekvieną įvestį galima priskirti norimai išvesčiai arba pasirinktam išvesčių kiekiui. - Diskretizavimo dažnis ne mažiau kaip 48 kHz. - Galimybė valdyti pultą nuotoliniu būdu, naudojant planšetinį kompiuterį. - Galimybė prijungti nutolusį scenos jungčių bloką. |  |  |  |  |
| MS_2.5 Bevielės mikrofono sistemos imtuvas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.5 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Dviejų kanalų skaitmeninis imtuvas. - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 130 dB. - Galimybė imtuvą montuoti į Rack tipo dėžę. - Imtuve ne mažiau kaip dvi BNC arba lygiaverčio tipo jungtys. - Imtuve ne mažiau kaip dvi XLR arba lygiaverčio tipo jungtys. - Imtuve ne mažiau kaip viena RJ45 arba lygiaverčio tipo jungtis. - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20kHz ribose. |  |  |  |  |
| MS_2.6 Dinaminis rankoje laikomas mikrofonas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.6 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - „Handheld“ tipo siųstuvas su dinamine mikrofono kapsule. - Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas (poz. 2.5), vieningai sistemai užtikrinti. - Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20 kHz ribose. - Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“ - Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 150 dB. - Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 7 valandos. - Galimybė keisti mikrofono kapsules. |  |  |  |  |
| MS_2.7 Instrumentinių mikrofonų komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.7 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Komplektą sudaro ne mažiau kaip 10 vnt. instrumentinių mikrofonų. - Komplektą sudaro ne mažiau kaip 25 vnt. instrumentinių mikrofonų laikiklių. - Mikrofono tipas – kondensatorinis. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. - Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“ - Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB. - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 105 dB. |  |  |  |  |
| MS_2.8 Bosinio būgno mikrofonas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.8 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 30 Hz – 15 kHz ribose. |  |  |  |  |
| MS_2.9 Kondensatorinių instrumentinių mikrofonų komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.9 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Komplektą sudaro 2 vnt. mikrofonų. - Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinis. - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“. - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose. - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 135 dB/SPL. |  |  |  |  |
| MS_2.10 Žemas mikrofono stovas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.10 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve. - Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 440 – 740 mm. - Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 430 – 640 mm. - Stovo pagrindas – trikojis. - Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio. - Stovas juodos spalvos. |  |  |  |  |
| MS_2.11 Mikrofono stovas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.11 | - Perkamas kiekis: 6 vnt. - Teleskopinio tipo mikrofoninis stovas su gerve. - Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 430 – 720 mm. - Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 630 – 1400 mm. - Stovo pagrindas – trikojis. - Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio. - Stovas juodos spalvos. |  |  |  |  |
| MS_2.12 Stereo Direct Box |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.12 | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Stereo „Di-Box“. - Ne mažiau kaip dvi kombinuotos (XLR x 1/4" TRS jack) Left/Right įvestys. - Ne mažiau kaip viena 1/8" stereo TRS jack įvestis. - Ne mažiau kaip dvi XLR išvestys stereo (Left/Right). - Ne mažiau kaip -20dB PAD. |  |  |  |  |
| MS_2.13 Mono Direct Box |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.13 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Mono „Di-Box“. - Ne mažiau kaip dvi kombinuotos 1/4" TRS jack įvestys. - Ne mažiau kaip viena XLR įvestis. - Ne mažiau kaip viena XLR išvestis. - Ne mažiau kaip -20dB PAD. |  |  |  |  |
| MS_2.14 Įrangos komutacinė spinta |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_2.14 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Ne mažesnė nei 9U. - Juodos spalvos. |  |  |  |  |
| MS_4.1 Grindinė dėžutė su elektros ir signalo jungtimis |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_4.1 | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Dėžutės dangtelis su išpjovomis laido prakišimui. - Dangtelis pilnai nuimamas, pritvirtintas nerūdijančio plieno troseliu. - Talpina ne mažiau kaip 4 vnt. vienfazių elektros rozečių ir ne mažiau kaip 5 vnt. prietaisinių signalo jungčių. - Pagaminta iš metalo arba lygiavertės medžiagos - Juodos spalvos. |  |  |  |  |
| MS_4.2 Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_4.2 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui. |  |  |  |  |

3 PIRKIMO DALIS: KOPIUTERINĖ IR KITA ĮRANGA

| DS_1.4 Kompiuteris apšvietimo valdymui |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_1.4 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Skirtas pagrindinio apšvietimo valdymo pulto funkcijų išsaugojimui bei darbui su vizualizacijų programa realiu laiku. - Kompiuterio tipas: “All in one”. - Kompiuteryje turi būti įmontuotas „Core“ serijos arba lygiavertis procesorius. - Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 15000 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis). - Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/. - Procesorius sudarytas iš ne mažiau kaip 6 branduolių. - Operatyvinė atmintis ne mažiau 16 GB. - Integruotas SSD tipo diskas su ne mažesne kaip 512GB talpa. - Ekrano raiška ne mažiau nei 1920x1080. - Ekrano įstrižainė ne mažiau nei 23”. - Komplekte bevielė klaviatūra ir bevielė pelė. - Papildomai komplektuojama Capture arba lygiavertė apšvietimo vizualizacijų modeliavimo programa. |  |  |  |  |
| DS_2.29 Įrašų grotuvas foninei muzikai |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.29 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Atkuriami mp3, AAC, WAV arba lygiaverčiai įrašų formatai. - Galimybė garso įrašus transliuoti „Bluetooth“ arba lygiaverčiu būdu. - Palaikomos SD kortelių laikmenos ir USB atmintinės. Galimybė groti FM radijo stočių transliacijas. |  |  |  |  |
| DS_4.1 Projektorius koncertų salei su optika |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_4.1 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Projektoriaus raiška ne mažiau 1920x1200 - Ryškumas ne mažesnis kaip 13000 ANSI liumenų - Kontrastas: ne mažiau kaip 3000000:1 - Vaizdo formatas 16:10 - Šviesos šaltinis turi veikti ne mažiau kaip 20000 val. - Ne mažiau kaip 2 x HDMI; 1x D-sub 9-pin įvesčių jungtis, 1x BNC tipo jungtis, 1x RJ45 tipo jungtys. - Skleidžiamas veikimo garsas ne daugiau kaip: normaliu režimu: 36 dB - Komplektuojama kartu su optika, kurios darbinis atstumas ne siauresnėse nei 5-6m ribose. |  |  |  |  |
| DS_4.2 Laikiklis DS_4.1 projektoriui |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_4.2 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Rėmas pritaikytas 4.1 vaizdo projektoriui - Reguliuojamas aukštis ir pakreipimo kampas - Didžiausias laikomas svoris ne mažiau nei 35 kg - Juodos spalvos |  |  |  |  |
| DS_4.3 Motorizuotas ekranas 640x400 cm |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_4.3 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Konstrukcija pagaminta iš aliumininio arba lygiaverčio metalo - Juodos spalvos - Ekranas 16:10 formato - Ekrano apvadai juodos spalvos - Ekrano medžiaga pagaminta iš PVC ir ugniai atsparios medžiagos, atitinkanti M1 arba lygiavertę degumo klasę |  |  |  |  |
| DS_4.4 Vaizdo signalo keitiklis/siųstuvas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_4.4 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. Keičia HDMI video signalą į signalą perduodamą RJ45 jungtimi. |  |  |  |  |
| DS_4.5 Mobilus projektorius konferencijoms |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_4.5 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Projektoriaus raiška ne mažiau 1920x1200 - Ryškumas ne mažesnis kaip 6000 ANSI liumenų - Kontrastas: ne mažiau kaip 3000000:1 - Vaizdo formatas 16:10 - Šviesos šaltinis turi veikti ne mažiau kaip 20000 val. - Ne mažiau kaip 1 x HDMI; 1x D-sub 15-pin įvesčių jungtis, 1x RJ45 tipo jungtys. - Skleidžiamas veikimo garsas ne daugiau kaip: normaliu režimu: 36 dB - Komplektuojama kartu su optika, kurios darbinis atstumas ne siauresnėse nei 2.5-3.3m ribose |  |  |  |  |
| DS_4.6 Trikojis stovas 4.5 projektoriui |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_4.6 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos - Pritaikytas naudoti su DS_4.5 projektoriumi |  |  |  |  |
| DS_4.7 Mobilus trikojis pastatomas ekranas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_4.7 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Rėmas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. - Ekrano dydis ne mažesnis nei 200x200 cm. - Ekranas 1:1 formato - Ekrano medžiaga pagaminta iš PVC |  |  |  |  |
| DS_4.8 Nešiojamas kompiuteris su programine įranga video operatoriui |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_4.8 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Skirtas video medžiagos transliavimui ir apdirbimui. - Kompiuterio tipas: nešiojamas. - Kompiuteryje turi būti įmontuotas „M“ serijos arba lygiavertis procesorius. - Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 30 000 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis). - Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/. - Procesorius sudarytas iš ne mažiau kaip 12 branduolių. - Operatyvinė atmintis ne mažiau 24 GB. - Integruotas SSD tipo diskas su ne mažesne kaip 512GB talpa. - Ekrano raiška ne mažiau nei 3024x1964. - Ekrano įstrižainė ne mažiau nei 14”. - Papildomai komplektuojama Resolute Avenue ir QLab 5 video programinė įranga. |  |  |  |  |
| MS_1.6 Planšetinis kompiuteris apšvietimo ir garso valdymui |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_1.6 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Ne mažesnis nei 13 colių ekranas. - Ne mažesnė nei 128GB vidinė talpa. - Procesoriaus vieno branduolio galingumas siekia ne mažiau 2550 balų pagal „Geekbench“ matavimus. - Komplektuojamas su programine įranga apšvietimo ir garso valdymui. |  |  |  |  |
| MS_1.7 Bevielis tinklo maršrutizatorius |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_1.7 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Palaikantis ne prastesnį nei WiFi 6 standartą. - Ne mažiau kaip 4 antenos. - Ne mažiau nei 4 Gigabit LAN išvestys. - Palaikantis DHCP protokolą. |  |  |  |  |
| MS_3.1 Projektorius su optika priekinei projekcijai |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_3.1 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Projektoriaus raiška ne mažiau 1920x1200 - Ryškumas ne mažesnis kaip 7000 ANSI liumenų - Kontrastas: ne mažiau kaip 3000000:1 - Vaizdo formatas 16:10 - Šviesos šaltinis turi veikti ne mažiau kaip 20000 val. - Ne mažiau kaip 2 x HDMI; 1x D-sub 15-pin įvesčių jungtis, 2x RJ45 tipo jungtys. - Skleidžiamas veikimo garsas ne daugiau kaip: normaliu režimu: 36 dB - Komplektuojama kartu su optika, kurios darbinis atstumas ne siauresnėse nei 2.5-2.9m ribose |  |  |  |  |
| MS_3.2 Laikiklis MS_3.1 projektoriui |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_3.2 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Pritaikytas MS_3.1 projektoriui. - Skirtas montuoti prie lubų. - Juodos spalvos. |  |  |  |  |
| MS_3.3 Video grotuvas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_3.3 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Ne mažiau nei 1 SD atminties kortelių skaitytuvas. - Ne mažiau nei 1 HDMI išvestis. - Ne mažiau nei 1 SDI įvestis. - Galimybė prijungti išorinį kietąjį diską. - Ne mažesnė nei 1080p raiška. |  |  |  |  |
| MS_3.4 Surenkamas, pastatomas ekranas 300x188 cm |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_3.4 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Rėmas pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. - Galimybė sulankstyti rėmą, kai projektorius nėra naudojamas. - Ekranas 16:10 formato. - Ekrano apvadai juodos spalvos. - Ekrano medžiaga pagaminta iš PVC. |  |  |  |  |
| DS_2.34 Nešiojamas kompiuteris su programine įranga garso operatoriui |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.34 | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Skirtas įgarsinimo pulto valdymui, garso transliavimui ir MIDI koregavimui. - Kompiuterio tipas: nešiojamas. - Kompiuteryje turi būti įmontuotas „M“ serijos arba lygiavertis procesorius. - Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 30 000 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis). - Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/. - Procesorius sudarytas iš ne mažiau kaip 12 branduolių. - Operatyvinė atmintis ne mažiau 24 GB. - Integruotas SSD tipo diskas su ne mažesne kaip 512GB talpa. - Ekrano raiška ne mažiau nei 3024x1964. - Ekrano įstrižainė ne mažiau nei 14”. - Papildomai komplektuojama Logic Pro ir QLab 5 audio programinė įranga. |  |  |  |  |
| DS_2.35 Planšetinis kompiuteris garso valdymui |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| DS_2.35 | - Ne mažesnis nei 13 colių ekranas - Ne mažesnė nei 128GB vidinė talpa. - Procesoriaus vieno branduolio galingumas siekia ne mažiau 2550 balų pagal „Geekbench“ matavimus. - Komplektuojamas su programine įranga nuotoliniam garso valdymui. |  |  |  |  |

4 PIRKIMO DALIS: BALDAI

| MS_5.1 Muzikanto kėdė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_5.1 | - Perkamas kiekis: 10 vnt. - Reguliuojamas aukštis ne mažesnėse nei 500-540mm ribose - Kėdės sėdimoji vieta ir atlošas pagaminti iš ugniai atsparių medžiagų - Galimybė sudėti kėdes vieną ant kitos - Kėdės kojos pagamintos iš plieno arba lygiavertės medžiagos - Svoris ne daugiau kaip 13,5 kg. |  |  |  |  |
| MS_5.2 Profesionalus natų stovas su apšvietimu |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_5.2 | - Perkamas kiekis: 10 kompl. - Plieninis chromuotas pagrindas, iš dviejų dalių. - Reguliuojamas aukštis. - Medinis natų padėklas su dviguba lentynėle. - Kojos užlenkiamos. - Svoris ne mažiau kai 4,9 kg . - Maksimalus aukštis ne mažiau 1150 mm. - Natų apšvietimas tvirtinamas ant natų stovo. - Šviesos intensyvumas ne mažiau 2x1200 lux. - Lankstus laikiklis. - Maitinimas - elementais (turi būti komplekte) arba per maitinimo adapterį. Maitinimo adapteris turi būti komplekte. - Adapterio laidas ne trumpesnis nei 3m. |  |  |  |  |
| MS_5.3 Sulankstomas natų stovas |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_5.3 | - Perkamas kiekis: 53 vnt. - Reguliuojamas aukštis ne mažesnėse nei 700mm-1400mm ribose. - Pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos. - Sulanksčius dydis ne didesnis nei 700mm. - Komplektuojama kartu su kelioniniu krepšiu. |  |  |  |  |
| MS_5.4 Langų dengiamosios užuolaidos |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| MS_5.4 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Užuolaidų komplektas uždengti langams ir pagerinti erdvės akustikai. - Klostavimas ne mažesnis kaip 1.5 - Audinio svoris ne mažesnis kaip 600g/m² - Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytos nei mažiau nei kas 30 cm. - Audinys atitinka nedegumo klasę B1 pagal DIN 4102 standartą arba lygiavertę. - Atsparumas trinčiai ISO13934-1: 1999 standartas arba lygiavertis standartas. - Audinio spalva ir tikslūs užuolaidų dydžiai parenkami darbo projekto metu. - Komplektuojama kartu su bėgelio sistema ir reikiamais priedais. |  |  |  |  |
| DS_3.8 Dirigento platforma |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Minimalūs reikalavimai |  |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |  |
| DS_3.8 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Platformos dydis ne mažesnis nei 1m x 1m. - Pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos - Padengta garsą filtruojančiu kilimu arba lygiaverte medžiaga. - Komplektuojama kartu su 20cm kojelėmis ir maskuojančiomis užuolaidėlėmis. |  |  |  |  |