2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. UAB „Klaipėdos paslaugos“ (toliau – Perkantysis subjektas arba Pirkėjas) ketina įsigyti N2 kategorijos transporto priemonę - automobilinį savaeigį keltuvą (krovininį automobilį – autobokštelį) (toliau – Prekė (-ės)), skirtą saugiai pakelti žmones, įrankius ar krovinius į aukštį.

2. BVPŽ kodas – 34114000-9 specialiosios transporto priemonės.

3. Perkamų Prekių kiekis – 1 vnt.

4. Prekė gali būti eksploatuota, tačiau tinkama numatytoms funkcijoms atlikti, pilnai paruošta darbui, atitinkanti jai šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Prekės techninė būklė turi užtikrinti saugią ir sklandžią jos eksploatacijos pradžią iš karto po perdavimo Perkančiajam subjektui.

6. Prekių pristatymo ir perdavimo vieta – Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda.

7. Perkantysis subjektas pasiūlymų vertinimo metu turi teisę, o tiekėjas, pateikęs pasiūlymą perkančiojo subjekto vykdomam pirkimui, privalo sudaryti galimybę šalių sutartoje vietoje apžiūrėti ir įvertinti siūlomos Prekės techninę būklę bei atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Pildo tiekėjas Tiekėjo pasiūlymas (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilinis savaeigis keltuvas (krovininis automobilis -autobokštelis) | gali būti naudotas, pagamintas ne anksčiau nei 2019 m. (pirmoji registracija) iki 5 500 kg bendros masės | nurodyti siūlomos Prekės markę, modelį, pagaminimo metus ar pirmos registracijos datą, svorį |
| 2. | Kategorija | N2 | nurodyti |
| 3. | Variklis |  |  |
| 3.1. | Perkamai Prekei taikomi aplinkosauginiai reikalavimai, t. y. Prekė turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 10 skyriaus reikalavimus: transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones | privalo atitikti ne žemesnį nei Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus. Nurodytų reikalavimų atitikimui pateikiami techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai | nurodyti atitikimą, teikiamus dokumentus |
| 3.2. | Darbinis tūris, cm3 | ne mažiau 2000, ne daugiau 3000 | nurodyti |
| 3.3. | Minimalus galingumas, kW | ne mažiau110 | nurodyti |
| 3.4. | Kuro rūšis | dyzelinas | nepildoma |
| 3.5. | Rida, km | ne daugiau kaip 110 000 | nurodyti atitikimą, teikiamus dokumentus (tachografo rodmenų nuotrauką ir / ar ridą pagrindžiančius dokumentus) |
| 4. | Bakai |  |  |
| 4.1. | Kuro bakas, l | ne mažiau nei 70 | nurodyti |
| 4.2. | Ad Blue bakas, l | ne mažiau nei 10 | nurodyti |
| 5. | Transmisija |  |  |
| 5.1. | Mechaninė pavarų dėžė | mechaninė, 6 bėgių pavarų dėžė | nepildoma |
| 5.2. | Ratų formulė | galiniai varomi ratai 4x2 arba 4x4 | nurodyti |
| 6. | Stabdžių saugos sistema | ABS, ESP, ESC | nepildoma |
| 7. | Kiti duomenys |  |  |
| 7.1. | Vairo padėtis kairėje pusėje, vairo sistema su stiprintuvu ir reguliuojama vairo padėtimi (pakelti, nuleisti) | privaloma | nepildoma |
| 7.2. | Garsinis (įspėjamasis) atbulinės eigos signalas | privaloma | nepildoma |
| 7.3. | Jungiklis, skirtas akumuliatorių baterijos išjungimui | privaloma | nepildoma |
| 7.4. | Automobilio užvedimas | beraktis | nepildoma |
| 7.5. | „Start-Stop“ funkcija | privaloma | nepildoma |
| 7.6. | Eismo juostų laikymosi asistentas | privaloma | nepildoma |
| 7.7. | Galinio vaizdo kamera | privaloma | nepildoma |
| 7.8. | Išoriniai veidrodėliai | šildomi ir reguliuojami elektra | nepildoma |
| 7.9. | Kėbulas | vienguba kabina, furgono tipo kėbulas | nepildoma |
| 7.10. | Galinės durys | dvigubos, atidaromos iki šoninės sienos | nepildoma |
| 7.11. | Įrankių dėžė | privalomos lentynos furgono krovinio skyriaus viduje, kairėje pusėje, gali būti papildomų lentynų | nurodyti |
| 7.12. | Durų skaičius | ne mažiau 4 | nurodyti |
| 7.13. | Sėdimų vietų | ne mažiau 2 | nurodyti |
| 7.14. | Transportinėje padėtyje automobilio ilgis, mm | ne daugiau 7500 | nurodyti |
| 7.15. | Automobilio plotis (be veidrodėlių), mm | ne daugiau 2000 | nurodyti |
| 7.16. | Automobilio plotis išskleidus atramas, mm | ne daugiau 2555 | nurodyti |
| 7.17. | Transportinėje padėtyje automobilio aukštis, mm | ne daugiau 3500 | nurodyti |
| 7.18. | Ratų bazė, mm | ne daugiau 4000 | nurodyti |
| 7.19. | Automobilio galiniai ratai | dvigubi | nepildoma |
| 7.20. | Sėdynės | tamsios spalvos | nurodyti siūlomą spalvą |
| 7.21. | Vairuotojo sėdynė | turi būti amortizuojanti | nepildoma |
| 7.22. | Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės | privaloma | nepildoma |
| 7.23. | Važiuoklė | sustiprinta | nepildoma |
| 7.24. | Priekabos kablys | privaloma | nepildoma |
| 8. | Bokštelis |  |  |
| 8.1. | Pagaminimo metai / strėlės tipas | ne vėlesni nei 2019-ųjų metų gamybos / teleskopinis | nurodyti pagaminimo metus / strėlės tipą |
| 8.2. | 2 (dvi) atraminės kojos | privaloma | nepildoma |
| 8.3. | Automatinis atraminių kojų išstatymas iš lopšio | privaloma | nepildoma |
| 8.4. | Maksimalus darbinis aukštis, m | ne mažiau nei 14,5 | nurodyti |
| 8.5. | Lopšio grindų aukštis, m | ne mažiau nei 12,5 | nurodyti |
| 8.6. | Maksimalus šoninis siekis, m | ne mažiau nei 8 | nurodyti |
| 8.7. | Teleskopų apsauga nuo purvo | šepetėliai ant teleskopo, apsaugantys nuo purvo patekimo | nepildoma |
| 8.8. | Lopšio keliamoji galia, kg | ne mažiau nei 220 | nurodyti |
| 8.9. | Lopšys | turi būti pagamintas iš stiklo pluošto ir pritaikytas darbui po įtampa iki 1000v | nepildoma |
| 8.10. | Lopšio dydis | ne mažiau dviem asmenims | nurodyti |
| 8.11. | Keltuvo posūkio kampas, laipsniais | ne mažiau 400 | nurodyti |
| 8.12. | Bokštelio automatinis grįžimas į transportinę padėtį | privaloma | nepildoma |
| 8.13. | Elektroninio moto valandų skaitiklio rodmenys | ne daugiau kaip 750 darbo valandų | nurodyti atitikimą, teikiamus dokumentus (skaitiklio rodmenų nuotrauką) |
| 8.14. | Lopšio valdymas iš lopšio vairalazdėmis | privaloma | nepildoma |
| 8.15. | Lopšio valdymas atskiru laidiniu nuotoliniu pultu nuo žemės | privaloma | nepildoma |
| 8.16. | Transporto priemonės užvedimas ir gesinimas iš lopšio ir laidinio nuotolinio pulto | privaloma | nepildoma |
| 8.17. | 230 V rozetė lopšyje | privaloma | nepildoma |
| 9. | Kita įranga |  |  |
| 9.1. | Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu ir su signalizacija, atitinkančia KASKO reikalavimus | privaloma | nepildoma |
| 9.2. | Inverteris | ne mažiau nei 2kW | nepildoma |
| 9.3. | Imobilizatorius | privaloma | nepildoma |
| 9.4. | Eksploatacinis paketas (gesintuvas, vaistinėlė, avarinis ženklas) | privaloma | nepildoma |
| 9.5. | Automagnetola | privaloma | nepildoma |
| 9.6. | Vidaus salono guminiai kilimėliai | privaloma | nepildoma |
| 9.7. | Oro kondicionierius | privaloma | nepildoma |
| 9.8. | Platforma rifliuotu paviršiumi lopšio nusileidimo vietoje | privaloma | nepildoma |
| 9.9. | Geltonos spalvos švyturėlis | LED tipo švyturėliai turi būti sumontuoti po du ant bokštelio alkūnės, priekinėse automobilio grotelėse, virš galinių automobilio durelių ir vienas po lopšiu. Švyturėliai įjungiami atskiru jungikliu ir neturi trukdyti bokštelio manevrams | nurodyti |
| 10. | Garantiniai įsipareigojimai |  |  |
| 10.1. | Garantinis laikotarpis pagrindi-niams agregatams: varikliui, greičių dėžei, reduktoriui | ne mažiau nei 4 mėnesiai | nurodyti siūlomą terminą |
| 10.2. | Garantinis laikotarpis kėlimo įrenginiui | ne mažiau nei 6 mėnesiai | nurodyti siūlomą terminą |
| 10.3. | Kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar kiauryminės korozijos bei dažytų paviršių kokybei, o taip pat važiuoklei nuo lūžimų ar kiauryminės korozijos | ne mažiau nei 6 mėnesiai | nurodyti siūlomą terminą |
| 10.4. | Tiekėjas privalo garantiniu laikotarpiu pašalinti atsiradusius defektus ir gedimus, garantinis remontas atliekamas perkančiojo subjekto teritorijoje adresu Garažų g. 2, Klaipėda arba tiekėjo nurodytoje vietoje. Tiekėjas apmoka visas išlaidas, susijusias su transportavimu. Esant sudėtingam gedimui, gavus Perkančiojo subjekto sutikimą, laikotarpis gali būti pratęstas. Garantinis remontas netaikomas natūraliai nusidėvėjusioms detalėms: kaitinamoms lemputėms, diržams, stabdžių diskams ir kaladėlėms, visiems filtrams, amortizatoriams ir valytuvų šluotelėms | defektai ir gedimai pašalinami ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo pateikimo momento | nepildoma |
| 11. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 11.1. | Prekių perdavimo metu turi būti pateikta: bokštelio elektrinė ir hidraulinės schemos, eksploatacijos aprašas (instrukcija), aptarnavimo aprašas (techninė priežiūra) lietuvių arba anglų kalbomis | privaloma | nepildoma |
| 11.2. | Tiekėjas ne vėliau nei per tris darbo dienas po Prekių perdavimo, Perkančiojo subjekto patalpose adresu Garažų g. 2, Klaipėda turės apmokyti ne mažiau nei 3 (tris) Perkančiojo subjekto darbuotojus dirbti su bokšteliu | privaloma | nepildoma |
| 11.3. | Transporto priemonės registracija Pirkėjo vardu, galiojanti techninė apžiūra ir bokštelio techninė patikra (tiekėjo sąskaita) | privaloma | nepildoma |
| 11.4. | Transporto priemonės greičio ribotuvo ir tachografo patikra (tiekėjo sąskaita) | privaloma | nepildoma |
| 11.5. | Transporto priemonės privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (tiekėjo sąskaita) | turi galioti ne trumpiau nei 1 mėn. po Prekių perdavimo dienos | nepildoma |
| 11.6. | Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai (Prekių pristatymas, perdavimas) | ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos | nurodyti siūlomą terminą |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

1) siūlomos Prekės nuotraukas: iš priekio, galo, abiejų šonų, vairuotojo vietos, furgono vidaus skyriaus, bokštelio laidinio valdymo pulto, lopšio vidaus, lopšyje esančio bokštelio valdymo pulto, bokštelio pilname darbiniame aukštyje, bokštelio maksimaliame šoniniame siekyje, tachografo rodmenų, bokštelio moto valandų skaitiklio;

2) siūlomos Prekės techninio paso kopiją su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis;

3) siūlomos Prekės bokštelio COC sertifikatą arba atitikties dokumentus su visais aiškiai matomais techniniais duomenimis.

Suderinta

Miesto infrastruktūros departamento direktorius

Dainius Petrauskas

Rengė

Miesto infrastruktūros vystymo skyriaus vadovas					Rokas Špučys