Pirkimo sąlygų

1 priedas  „Techninė specifikacija“

LED VAIZDO SIENA SU INTERAKTYVIU EKRANU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Perkamas vientisas vaizdo atvaizdavimo ir interaktyvaus darbo sprendimas, sudarytas iš LED vaizdo sienos ir su ja suderinto interaktyvaus ekrano, įskaitant visą reikalingą įrangą, programinę įrangą, montavimą bei paleidimą.

Sprendinys turi užtikrinti galimybę:

- atvaizduoti aukštos kokybės vaizdinę medžiagą LED ekrane,

- interaktyviai kurti ir valdyti turinį per papildomą ekraną,

- realiu laiku perduoti ir atvaizduoti interaktyvaus ekrano turinį LED sienoje,

- naudotis sistema be papildomų sudėtingų integracijų ar papildomos įrangos (išskyrus įprastus galutinių naudotojų įrenginius).

- sprendimas turi būti vientisas, pilnai tarpusavyje suderintas ir pilnai veikiantis, nepriklausomai nuo to, ar jį sudaro vieno ar kelių gamintojų komponentai.

Bendrosios nuostatos.

- Visos pateiktos specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresne). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

- Leidžiami lygiaverčiai sprendimai („arba lygiavertis“ taikoma visiems techniniams parametrams),  bet ne prastesnių parametrų.

- Nėra siekiama konkretaus gamintojo ar modelio.

- Tiekėjas gali siūlyti papildomus komponentus (pvz., išorinę įrangą), jei tai reikalinga užtikrinti visų funkcinių reikalavimų įgyvendinimą.

- Tiekėjas gali siūlyti alternatyvius techninius sprendimus, jei užtikrinamas tas pats arba geresnis funkcionalumas.

- Visa Įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

- Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių parametrų prekes, negu nurodyta  lentelėje.

- Prekių pristatymo terminas – 2 (du) mėnesiai.

- Tiekėjas savo transportu, jėgomis ir lėšomis turi pristatyti Prekes, adresu: K. Korsako g. 8, Šiauliai, sunešti prekes, sumontuoti, paleisti (įskaitant ir programinės įrangos įdiegimą bei sukonfigūravimą, įrangos ir jos dalių suderinimą). Tiekėjas, sumontavęs Prekes, privalo supažindinti nurodytus darbuotojus su Prekėmis ir jų veikimu, juos apmokyti naudotis Prekėmis.

- Tiekėjas turi kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo instrukcijas, sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra), dokumentus, susijusius su Prekių garantiniais įsipareigojimais, lietuvių kalba.

- Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, technine ar programine įranga, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina Prekių funkcionalumui užtikrinti, taip pat jų sumontavimui ir prijungimui reikalingomis medžiagomis (jungiamaisiais kabeliais, instaliacinėmis medžiagomis). Prekių sumontavimui reikalingos papildomos instaliacinės medžiagos privalo būti įskaičiuotos į Prekių kainą.

- Prekės turi būti sumontuotos laikantis gamintojo reikalavimų. Tiekėjas, montuodamas Prekes, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

- Tiekėjas, pristatęs Prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti Prekių sumontavimo vietas, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

- Prekės privalo atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB (paženklinti CE ženklu) ir Direktyvą 2011/65/ES.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekių garantinio gedimo atveju būtų nemokamai atlikti šie veiksmai: Prekių išmontavimas, pervežimas, pakaitinės Prekės pristatymas ir jos montavimas. Visos paslaugos, susijusios su Prekių garantiniu aptarnavimu (įskaitant transportavimą, išmontavimą, montavimą, pakaitinės Prekės naudojimą, reikalingas instaliacines medžiagas ir kt.), turi būti atliekamos Tiekėjo sąskaita. Pirkėjui dėl šių veiksmų negali būti taikomi jokie papildomi mokesčiai. Pakaitinė Prekė turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei remontuojama Prekė ir užtikrinti visą jos funkcionalumą tol, kol suremontuota Prekė bus grąžinta ir visiškai eksploatuojama.

- Prekės privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo VI skyriuje nurodytus televizoriams bei monitoriams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

  - prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Atitiktį įrodantys dokumentai (teikiami prekių pristatymo metu):

- Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:

a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba

b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:

- gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba

- gamintojo techniniai dokumentai, arba

- kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Produkte neturi būti gyvsidabrio.

Atitiktį įrodantys dokumentai(teikiami prekių pristatymo metu)::

a) Gamintojo techniniai dokumentai, arba

b) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

Atitiktį įrodantys dokumentai (teikiami prekių pristatymo metu):

a) gamintojo techniniai dokumentai, arba

b) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Tiekėjui Sutarties Specialiosiose sąlygose yra numatyta sankcija už  nurodytų dokumentų nepateikimą ar tik dalies dokumentų pateikimą.

- Būtina pateikti užpildytas pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 4.8. p. lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomų Prekių gamintoją ar Prekių ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), Prekių kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomų Prekių duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

- Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai, (techninės specifikacijos ir/ar katalogų ir/ar bukletų kopijos ir/ar atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.)) lietuvių arba anglų kalba.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekių modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomais priedais (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurių standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlymai bus atmesti.

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

Reikalavimai įrangai.

1 lentelė

| Eil. nr. | Parametras | Reikalaujama specifikacija |
| --- | --- | --- |
| 1. LED ekranas – 1 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti, pateikti nuorodą į oficialią techninę dokumentaciją. |
|  | Dydis | Ne mažiau 138 colių. |
|  | LED ekrano storis | Ne daugiau nei 31 mm be laikiklio. |
|  | Tipas | LED moduliai turi turėti apsauginį paviršių arba pažangią kapsuliavimo technologiją (pvz., HOB, COB, GOB arba griežtai lygiaverčius sprendimus), kuri užtikrina: • Didelį patvarumą ir atsparumą fiziniam bei aplinkos poveikiui. • Minimalius atspindžius, pasiekiamus naudojant matinį paviršiaus padengimą arba anti‑glare dangą. • Efektyvų šilumos išsklaidymą, naudojant termiškai laidžią dangą arba polimerinį sluoksnį, kad būtų išvengta šilumos kaupimosi ir užtikrintas ilgalaikis stabilumas. |
|  | Raiška | Ne mažiau kaip FHD (1920 × 1080). |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 600 cd/m². |
|  | Matymo kampas | Ne mažiau kaip 160° horizontalus ir 140° vertikalus. |
|  | Jungtys | Turi turėti pakankamą kiekį jungčių (pvz., HDMI, USB, tinklo jungtys), reikalingų visam funkcionalumui užtikrinti. |
|  | Garso sistema | Turi būti įdiegta integruota garso sistema arba suderinamumas su išorine garso sistema. Išorinė garso sistema leidžiama tik tuo atveju, jei visi kabeliai ir jungtys yra fiziškai apsaugoti nuo neautorizuoto trečiųjų šalių atjungimo. Bendra išvesties galia – ne mažesnė kaip 60 W. |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 4 GB. |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 32 GB. |
|  | Vaizdo formato santykis | 16:9. |
|  | Kontrasto santykis | Ne mažesnis kaip 6500:1. |
|  | Spalvų temperatūra | Ne mažiau intervale 3000 K – 9300 K, reguliuojama. |
|  | Atstumas tarp gretimų taškų | Ne didesnis kaip 1,59 mm. |
|  | Tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 100 000 val. |
|  | Vaizdo srities matmenys | Ne mažesni kaip 3050 × 1715 mm. |
|  | Išankstinis surinkimas ir kalibracija | Visi laidai tarp LED modulių ir konstrukcijos turi būti suinstaliuoti gamykloje prieš pristatymą. Visi komponentai turi būti sukalibruoti ir suprogramuoti gamykloje prieš pristatymą. |
|  | Atsarginiai moduľiai | Turi būti užtikrintas atsarginių dalių prieinamumas per garantinį laikotarpį. |
|  | Operacinė sistema | Turi būti įdiegta integruota „Android“ arba lygiavertė operacinė sistema. Sistema turi būti įdiegta tiesiogiai ekrane ir visiškai veikti kaip savarankiškas įrenginys, kuriam nereikia išorinio kompiuterio ir turi palaikyti: • „Over the Air“ (OTA) atnaujinimus; • Belaidį ekrano bendrinimą (Windows, macOS, AirPlay, Google Cast ir Miracast); • Ne mažiau kaip 6 vienu metu prijungtus įrenginius. Siūlomas sprendinys turi užtikrinti pakankamą veikimo našumą sklandžiam aukštos raiškos turinio (įskaitant vaizdo, prezentacijų ir interaktyvaus turinio) atvaizdavimui ir valdymui realiu laiku be trikdžių, strigimų ar pastebimo vėlavimo. |
| 2. Papildomas interaktyvus ekranas – 1 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti, pateikti nuorodą į oficialią techninę dokumentaciją. |
|  | Ekrano dydis | Ne mažesnis kaip 50 colių. |
|  | Tipas | LCD arba lygiavertė technologija. |
|  | Raiška | Ne mažesnė kaip 3840×2160. |
|  | Ryškumas | Ne mažesnis kaip 400 cd/m². |
|  | Kontrastas | Ne mažesnis kaip 4000:1. |
|  | Matymo kampas | Ne mažesnis kaip 170° / 170°. |
|  | Ekrano paviršius | Grūdintas stiklas su anti-refleksine danga. |
|  | Orientacija | Turi palaikyti horizontalų ir vertikalų režimą (rotaciją). |
|  | Lietimo technologija | Talpinis jutiklinis arba lygiavertis. |
|  | Lietimo taškai | Ne mažiau kaip 20 lietimo taškų. |
|  | Reakcijos laikas | Ne didesnis nei 10 ms. |
|  | Valdymas | Palaikomas valdymas pirštu ir rašikliu. |
|  | Rašikliai | Turi būti pateiktas ne mažiau nei vienas rašiklis. |
|  | Integracija | Turi užtikrinti turinio perdavimą į LED ekraną realiu laiku arba per bendrą valdymo sistemą. |
|  | Operacinė sistema | Integruota OS palaikanti interaktyvias funkcijas ir programų diegimą (pvz., Android ar lygiavertė). |
|  | Procesorius | Ne mažiau kaip 8 branduolių arba lygiavertis. |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 8 GB RAM. |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 64 GB. |
|  | Programinė įranga | Integruota interaktyvi lenta, anotavimas, turinio kūrimas ir dalijimasis. Pagrindinėms funkcijoms neturi būti reikalingos papildomos mokamos licencijos. |
|  | Jungtys | Turi turėti pakankamą kiekį jungčių (pvz., HDMI, USB, tinklo jungtys), reikalingų visam funkcionalumui užtikrinti. |
|  | Garso sistema | Integruoti garsiakalbiai, ne mažiau kaip 2 × 10 W. |
|  | Mobilumas | Komplekte turi būti mobilus stovas su galimybe ekraną pasukti 90 laipsnių kampu. |
| 3. Bendri reikalavimai |  |  |
|  | Programinės įrangos duomenų saugojimas | ES arba lygiaverčio lygio duomenų apsaugos reikalavimus atitinkančiose teritorijose. |
|  | Montavimas | Įskaičiuotas pilnas įrengimas.Visa įranga turi būti sumontuota kliento patalpose. |
|  | Tvarumo reitingas | Gamintojas turi būti įdiegęs tvarumo valdymo praktikas arba turėti lygiavertį tvarumo įvertinimą (pvz., EcoVadis arba lygiavertį). |
|  | Saugumas | Tiekėjas arba gamintojas turi būti įdiegęs informacijos saugumo valdymo priemones (pvz., ISO/IEC 27001 arba lygiavertes). |
|  | Atitiktis teisės aktams | Siūloma įranga turi atitikti visus taikomus Europos Sąjungos teisės aktus ir standartus, įskaitant saugos, elektromagnetinio suderinamumo ir kitus reikalavimus, ir būti pažymėta CE ženklu, kai toks ženklinimas yra privalomas. |
|  | Garantinis terminas ir aptarnavimas | Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija. Tiekėjas turi pateikti gamintojo išduotą raštą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įgaliotas atstovas arba autorizuotas serviso partneris Lietuvoje, turintis teisę teikti garantinį aptarnavimą arba tarpininkauti jo teikimui gamintojo vardu. |