DARBO RŪBŲ IR TEKSTILĖS GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas neskaidomas į dalis, tačiau techninėje specifikacijoje išskiriamos šios gaminių grupės:

Darbo rūbai;

Tekstilės gaminiai.

Visi siūlomi gaminiai turi būti nauji, pagaminti, nenaudoti ir atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

Pirkimo objekto preliminarūs kiekiai yra skirti pasiūlymų palyginimui ir sutarties vykdymo planavimui. Perkančioji organizacija prekes pirks pagal faktinį poreikį.

1 Lentelė. Darbo rūbai

| - Eil.Nr. | - Darbo rūbo pavadinimas | - Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- |
| - Nr. 1 | - Švarkas darbininkams (nr.1) | - 250 |
| Nr. 2 | - Kelnės darbininkams (nr.2) | - 250 |
| Nr. 3 | - Puskombinezonis darbininkams (nr.3) | - 250 |
| Nr. 4 | - Žieminė striukė darbininkams (nr.4) | - 120 |
| Nr. 5 | - Suvirintojo kostiumas (nr.5) | - 100 |
| Nr. 6 | - Neperšlampantis kostiumas (striukė ir puskombinezonis) (nr.6) | - 70 |
| Nr. 7 | - Neperšlampantis lietpaltis (signalinis, su atšvaitais) (nr.7); | - 130 |
| Nr. 8 | - Didelio matomumo žieminė striukė (nr.8) | - 150 |
| Nr. 9 | - Didelio matomumo striukė (nr.9) | - 220 |
| Nr. 10 | - Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams (nr.10) | - 260 |
| Nr. 11 | - Džemperis darbininkams (nr.11) | - 150 |

2 lentelė. Tekstilės gaminiai

| - Eil.Nr. | - Darbo rūbo pavadinimas | - Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- |
| - Nr. 12 | - Apatinis termo kostiumas (nr.12) | - 80 |
| Nr. 13 | - Apsauginė prijuostė valytojoms (nr.13) | - 20 |
| Nr. 14 | - Apsauginis puschalatis valytojoms (nr.14) | - 20 |
| Nr. 15 | - Darbo kelnės (moteriškos) (audinys 65/35) (nr.15) | - 20 |
| Nr. 16 | - Darbo kelnės (moteriškos) (tamprios) (nr.16 | - 20 |
| Nr. 17 | - Žieminė striukė administracijai (vyrams ir moterims) (nr.17) | - 150 |
| Nr. 18 | - Pavasario / vasaros striukė administracijai ir darbininkams (vyrams ir moterims) (nr.18) | - 200 |
| Nr. 19 | - Džemperis administracijos darbuotojams (vyrams ir moterims) (nr.19) | - 200 |
| Nr. 20 | - Džemperis su užtrauktuku (nr.20). | - 80 |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI VISIEMS GAMINIAMS

Gaminiai turi atitikti taikomų LST EN (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus, jei tokie taikomi konkrečiam gaminiui.

Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius gaminių atitiktį nustatytiems reikalavimams (sertifikatus arba bandymų protokolus arba techninius duomenų lapus ar kitus lygiaverčius dokumentus).

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti:

Tikslų gaminio pavadinimą;

Gamintoją;

Modelį (jei taikoma);

Tiekėjas turi pateikti gaminių naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.

Gaminiai turi būti supakuoti taip, kad transportavimo metu nebūtų pažeisti.

Tiekėjas privalo užtikrinti dydžių pasirinkimą pagal pateiktą dydžių lentelę.

Vizualiai apžiūrint gaminį neturi būti defektų: bangavimosi, praleistų dygsnių, kraštų iškreivinimo, siūlių pločio nevienodumo, peltakių iškreivinimo ir kt.

Gaminys privalo būti simetriškas, tvarkingai pagamintas, be siūlų likučių, švarus.

Gaminiai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį, užtikrinti dėvėjimo komfortą ir nevaržyti darbuotojo judesių atliekant įprastas darbo funkcijas.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus standartas, techninis parametras, medžiaga, gamybos būdas ar technologinis sprendimas, laikoma, kad visais atvejais taikoma nuoroda „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBO RŪBAMS

Darbo rūbams taikomi reikalavimai, susiję su funkcionalumu, ilgaamžiškumu, atsparumu aplinkos poveikiui ir, kai taikoma, apsaugos savybėmis.

Darbo rūbai turi būti pritaikyti intensyviam darbui ir nevaržyti judesių.

Audiniai turi būti atsparūs dilimui, plyšimui ir dažnam skalbimui.

Kritinėse vietose, kurios darbo metu patiria didesnį mechaninį poveikį, turi būti numatyti sustiprinimai arba naudojamos didesnio atsparumo medžiagos, jei tai nustatyta konkretaus gaminio techniniuose reikalavimuose.

Jei gaminys pagal savo paskirtį priskiriamas asmeninėms apsaugos priemonėms, jis turi atitikti 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių reikalavimus arba lygiaverčius reikalavimus.

Jei darbo rūbas turi atšvaitinių elementų, jie turi būti tinkamai pritvirtinti, atsparūs priežiūros ciklams ir išlaikyti savo funkcines savybes per visą įprastą gaminio naudojimo laikotarpį.

Jei darbo rūbas turi apsaugines savybes, tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius šių savybių atitiktį taikomiems standartams.

Darbo rūbų techniniai reikalavimai pateikiami šios techninės specifikacijos lentelėse pagal kiekvieną konkretų gaminį.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEKSTILĖS GAMINIAMS

Tekstilės gaminiams taikomi bendrieji kokybės, sudėties, dėvėjimo komforto, priežiūros ir patvarumo reikalavimai.

Tekstilės gaminiai turi būti patogūs dėvėti, kokybiškai pasiūti ir tinkami kasdieniam naudojimui pagal jų paskirtį.

Tekstilės gaminiai turi išlaikyti savo formą, spalvą ir pagrindines funkcines savybes po skalbimo pagal gamintojo nurodytas priežiūros sąlygas.

Tekstilės gaminių audiniai turi būti minkšti, laidūs orui, pakankamai atsparūs dėvėjimuisi ir priežiūros ciklams.

Tekstilės gaminiai, turintys tiesioginį sąlytį su oda, turi būti pagaminti iš medžiagų, saugių naudotojo sveikatai.

Tekstilės gaminių techniniai reikalavimai pateikiami šios techninės specifikacijos lentelėse pagal kiekvieną konkretų gaminį.

GAMINIŲ DYDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

Gaminių dydžių žymėjimas turi būti aiškus, lengvai įskaitomas ir pateiktas kiekviename gaminyje.

Dydžiai turi būti nurodyti pagal gamintojo taikomą dydžių sistemą ir pateikiamą dydžių lentelę. Jei taikoma, dydžių žymėjimas turi atitikti LST EN 13402 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi siūlomi gaminiai būtų prieinami tokiais dydžiais, kurie atitinka perkančiosios organizacijos poreikį.

Jei konkretaus gaminio techniniuose reikalavimuose nurodyti trumpinti, pailginti ar specialūs dydžių variantai, tiekėjas privalo užtikrinti ir tokių dydžių pasiūlą.

Etiketėse turi būti nurodyta bent ši informacija: dydis, sudėtis, gamintojas arba jo identifikavimo ženklas, priežiūros simboliai.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONKRETIEMS GAMINIAMS

Konkretūs techniniai reikalavimai kiekvienam gaminiui pateikiami šios techninės specifikacijos lentelėse.

Lentelėse nurodyti techniniai parametrai, funkcijos, medžiagos, standartai ir kiti reikalavimai laikomi minimaliais, jei atskirai nenurodyta kitaip.

Tiekėjas turi užpildyti techninių reikalavimų lenteles, nurodydamas siūlomų gaminių parametrus ir atitiktį kiekvienam reikalavimui.

- 8.3.1. Darbo rūbai:

| - ŠVARKAS DARBININKAMS (NR.1) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio sudėtis: 35 % medvilnė/65 % perdirbtas poliesteris arba lygiavertė leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| Audinio tankis, g/m²: 300 g/m², leistina paklaida ± 10 %. | - Nurodyti |
| Spalva ir dizainas: iš dviejų spalvų kombinacijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos. | - Taip/ Turi |
| Švarkas tiesaus silueto, stačia apykakle, nugaroje šiek prailgintas bei turi turėti klostes (judesių laisvumui). | - Taip/ Turi |
| Užsegimas: priekis užsegamas pilno ilgio plastikiniu užtrauktuku, paslėptu po atvartu. | - Taip/ Turi |
| Atvartas užsegamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba lygiaverčiu užsegimo sprendimu. | - Taip/ Turi |
| Švarkas turi turėti ne mažiau kaip dvi vidines kišenes juosmens srityje. | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Švarko priekyje, krūtinės lygmenyje turi būti ne mažiau kaip dvi kišenės užsegamos kontaktine juosta arba lygiaverčiu užsegimu | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Švarko alkūnės sustiprintos dilimui atspariu Cordura® audiniu arba lygiaverte medžiaga | - Taip/ Turi |
| Švarko priekyje ir nugaroje bei ant pečių juostos turi būti atšvaitiniai elementai | - Taip/ Turi |
| Švarkas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 60 °C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos | - Taip/ Turi |
| Turi būti galimybė tiekti XS–6XL dydžius | - Taip/ Turi |
| Turi pramoninio skalbimo atsparumą | - Taip/ Turi |
| Atitinka LST EN ISO 13688:2013 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą) |
| Švarkas turi derėti su Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 10 ir Nr. 11 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas | - Taip/ Dera |
| Prekės nuotrauka (-os) arba brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - KELNĖS DARBININKAMS (NR.2) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Išorinio audinio sudėtis: 65 % poliesteris / 35 % medvilnė arba lygiavertė , leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| - Audinio svoris 300 g/m², leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| Spalva ir dizainas: iš dviejų spalvų kombinacijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos. | - Taip/ Turi |
| Kelnės turi būti tiesaus silueto, juosmens plotis reguliuojamas | - Taip/ Turi |
| Kelių sritis ir klešnių apatinis kraštas turi būti sustiprinti dilimui atspariu audiniu (pvz., Cordura® arba lygiaverčiu) | - Taip/ Turi |
| Kelių srityje turi būti kišenės įkišamiems antkeliams | - Taip / Turi |
| Ne mažiau kaip dvi įleistinės šoninės kišenės | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Ne mažiau kaip dvi kišenės nugarinėje dalyje | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Ne mažiau kaip dvi kišenės ant kojų klešnių | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Kelnių klešnių apačioje, priekyje ir nugaroje turi būti atšvaitiniai elementai | - Taip/ Turi |
| Dydžių spektras 42–70; trumpintos 22–28; pailgintos 90–114 | - Taip/ Turi |
| Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 60 °C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos | - Taip/ Turi |
| Turi pramoninio skalbimo atsparumą | - Taip/ Turi |
| Atitinka LST EN ISO 13688:2013 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą) |
| Tiekėjas, esant poreikiui, privalo patrumpinti ar prailginti kelnes | - Taip/ Turi |
| Kelnės turi derėti su Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 10 ir Nr. 11 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas | - Taip/ Turi |
| Prekės nuotrauka (-os) arba brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - PUSKOMBINEZONIS DARBININKAMS (NR.3) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Išorinio audinio sudėtis: 65 % poliesteris / 35 % medvilnė arba lygiavertė, leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| - Audinio svoris 300 g/m², leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| Spalva ir dizainas: iš dviejų spalvų kombinacijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos. | - Taip/ Turi |
| Puskombinezonis turi būti tiesaus silueto, juosmens plotis reguliuojamas | - Taip/ Turi |
| Kelių sritis ir klešnių apatinis kraštas turi būti sustiprinti dilimui atspariu audiniu (pvz., Cordura® arba lygiaverčiu) | - Taip/ Turi |
| Kelių srityje turi būti kišenės įkišamiems antkeliams | - Taip/ Turi |
| Priekyje, krūtinės lygmenyje, turi būti kišenė užsegama užtrauktuku, kontaktine juosta arba lygiaverčiais užsegimais | - Taip/ Turi |
| Turi turėti ne mažiau kaip dvi įleistines kišenes | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Turi turėti ne mažiau kaip dvi kišenes nugarinėje dalyje | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Turi turėti dvi kišenes ant kojų klešnių | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Puskombinezonio klešnių apačioje, priekyje ir nugaroje turi būti atšvaitiniai elementai | - Taip/ Turi |
| Petnešos elastingos, petnešų ilgis reguliuojamas | - Taip/ Turi |
| Juosmens apimtis reguliuojama sagomis ar kitu lygiaverčiu būdu | - Taip/ Turi |
| Klynas užsegamas tvirtu užtrauktuku, kurį turi dengti priekraščio detalė | - Taip/ Turi |
| Dydžių spektras 42–70; trumpinti variantai 22–28; pailginti variantai 90–114 | - Taip/ Turi |
| Tiekėjas, esant poreikiui, privalo patrumpinti ar prailginti kelnes | - Taip/ Turi |
| Rūbas turi būti pritaikytas skalbimui 60 °C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos | - Taip/ Turi |
| Turi pramoninio skalbimo atsparumą | - Taip/ Turi |
| Atitinka LST EN ISO 13688:2013 ir EN 343:2019 arba lygiaverčius | - Taip/ atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba techninį duomenų lapą lygiavertį dokumentą) |
| Puskombinezonis turi derėti su Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 10 ir Nr. 11 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas | - Taip/ Dera |
| Prekės nuotrauka (-os) arba brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - ŽIEMINĖ STRIUKĖ DARBININKAMS (NR.4) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Viršutinio audinio sudėtis: 100 % poliamidas su PU danga arba lygiavertis | - Nurodyti |
| - Vidinės pusės sudėtis: 100 % poliesteris arba lygiavertė | - Nurodyti |
| Audinio svoris 180 g/m², leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| Dviejų spalvų kombinacija: dominuojanti tamsiai pilka, intarpai juodi | - Taip/ Turi |
| Striukė tiesaus silueto, su nusegamu gobtuvu; nugaros sritis prailginta | - Taip/ Turi |
| Priekis užsegamas pilno ilgio plastikiniu arba lygiaverčiu tvirtu užtrauktuku, paslėptu po atvartu | - Taip/ Turi |
| Atvartas tvirtinamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba lygiaverčiu sprendimu | - Taip/ Turi |
| Audinio atsparumas vandens prasiskverbimui WP ≥ 13 000 Pa | - Taip/ Turi |
| Vandens garų varža 15 < Ret ≤ 25 m²·Pa/W, arba lygiaverčiai rodikliai | - Taip/ Turi |
| Vidinė flisinė, trikotažinė kaklo apsauga arba lygiavertė | - Taip/ Turi |
| Gobtuvas reguliuojamas, nusegamas | - Taip/ Turi |
| Ne mažiau kaip dvi kišenės juosmens srityje | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Ne mažiau kaip dvi kišenės krūtinės srityje | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Nemažiau kaip keturios vidinės kišenės | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Striukės priekyje ir nugaroje bei ant pečių juostos turi būti atšvaitiniai elementai | - Taip/ Turi |
| Nugara pratęsta, apsauga nuo šalčio | - Taip/ Turi |
| Dydžių spektras XS–6XL | - Taip/ Turi |
| Atitinka LST EN ISO 13688:2013 ir EN 343:2019 arba lygiaverčius | - Taip/ atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba techninį duomenų lapą lygiavertį dokumentą) |
| Žieminė striukė darbininkams turi derėti su Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 10 ir Nr. 11 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas | - Taip/ Dera |
| Prekės nuotrauka (-os) arba brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - SUVIRINTOJO KOSTIUMAS (NR.5) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Išorinio audinio sudėtis: 97 % atspari ugniai medvilnė, 2 % elastanas, 1 % antistatinis pluoštas arba lygiavertė | - Nurodyti |
| - Audinio svoris 300 g/m² (FR), leistina paklaida ±10 g/m² | - Nurodyti |
| Spalva – juoda | - Taip/ Turi |
| Kostiumas (švarkas ir kelnės) turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ES atitikties deklaracija, gamintojo techninis duomenų lapas, bandymų protokolas ir, jei taikoma, notifikuotos įstaigos išduotas ES tipo tyrimo sertifikatas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai). |
| Kostiumas turi atitikti EN ISO 11611:2015 Class 1 A1+A2 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ES atitikties deklaracija, gamintojo techninis duomenų lapas, bandymų protokolas ir, jei taikoma, notifikuotos įstaigos išduotas ES tipo tyrimo sertifikatas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai). |
| Kostiumas turi atitikti EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ES atitikties deklaracija, gamintojo techninis duomenų lapas, bandymų protokolas ir, jei taikoma, notifikuotos įstaigos išduotas ES tipo tyrimo sertifikatas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai). |
| Kostiumas turi atitikti EN 1149-5:2018 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ES atitikties deklaracija, gamintojo techninis duomenų lapas, bandymų protokolas ir, jei taikoma, notifikuotos įstaigos išduotas ES tipo tyrimo sertifikatas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai). |
| Švarko konstrukcija – paslėptas užsegimas (sagomis ar spaudėmis), rankogaliai užsegami, papildomos apsaugos nuo kibirkščių | - Taip/ Turi |
| Švarkas turi turėti ne mažiau kaip 4 kišenes: dvi krūtinės su užsegimais, dvi šoninės | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Kelnės tiesaus silueto, klynas užsegamas užtrauktuku, kurį dengia priekraščio detalė, liemuo užsegamas sagomis | - Taip/ Turi |
| Kelnės turi turėti ne mažiau kaip dvi įleistines šonines kišenes ir vieną kišenę ties šlaunies sritimi | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Kelių sritys turi turėti angas įdėklams, audinys sustiprintas labiausiai apkrautose vietose | - Taip/ Turi |
| Dydžių spektras S–2XL | - Taip/ Turi |
| Turi išlaikyti atsparumo ugniai savybes iki 50 skalbimo ciklų | - Taip/ Turi |
| Prekės nuotrauka (-os) arba brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - NEPERŠLAMPANTIS KOSTIUMAS (STRIUKĖ IR PUSKOMBINEZONIS) (NR.6) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Kostiumas turi susidėti iš striukės ir puskombinezonio dalių, suderintų tarpusavyje | - Taip/ Turi |
| - Audinys turi būti iš 100 % poliesterio/ PVC arba lygiavertės medžiagos, atsparios lūžimui iki –50 °C | - Nurodyti |
| Audinio svoris 350 g/m² ±20 g/m², medžiagos storis 0,48 mm (±0,05 mm) | - Nurodyti |
| Siūlės turi būti sujungtos dvigubai arba sulydytos, kad būtų apsaugota nuo vandens įsiskverbimo | - Taip/ Turi |
| Medžiaga turi išlikti elastinga ir patvari iki –50 °C | - Taip/ atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba techninį duomenų lapą lygiavertį dokumentą) |
| Signalinis fluorescencinis geltonas tonas su atšvaitinėmis juostomis priekyje ir nugaroje | - Taip/ Turi |
| Kostiumas (striukė ir puskombinezonis) turi atitikti EN ISO 20471 reikalavimus arba lygiaverčius | - Taip/ atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba techninį duomenų lapą lygiavertį dokumentą) |
| Striukė turi būti užsegama spaudėmis arba lygiaverčiu užsegimu su audinio atvartais, apsaugančiais nuo lietaus | - Taip/ Turi |
| Striukės dalyje privalomas gobtuvas, reguliuojamas virvutėmis | - Taip/ Turi |
| Rankovių galai turi būti su elastingu užbaigimu, apsaugančiu nuo vandens patekimo | - Taip/ Turi |
| Elastingos, ilgio reguliuojamos petnešos | - Taip/ Turi |
| Kostiumas privalo dengti kojas ir liemenį taip, kad nesikirstų su striukės apačia | - Taip/ Turi |
| Ant striukės rankovių, priekinėje ir nugarinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip dvi horizontalios vientisos šviesą atspindinčios juostos | - Taip/ Turi |
| Puskombinezonio klešnių apačioje turi būti ne mažiau kaip dvi horizontalios šviesą atspindinčios juostos | - Taip/ Turi |
| Dydžiai nuo 48 iki 62 | - Taip/ Turi |
| Atitinka EN ISO 13688, EN 343:2019 (atsparumas vandens skverbčiai 4 lygis, atsparumas garams 1 lygis) ir EN ISO 20471 arba lygiaverčius | - Pateikti ES atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity); dokumentuose turi sutapti gaminio identifikacija (modelis/ kodas) |
| Prekės nuotrauka (-os) arba brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - NEPERŠLAMPANTIS LIETPALTIS (SIGNALINIS, SU ATŠVAITAIS) (NR.7); | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Konstrukcija – viengubas drabužis, prailginto modelio lietpaltis su gobtuvu | - Taip/ Turi |
| - Audinio svoris – 330 g/m² ±20 g/m², medžiagos storis 0,48 mm (±0,5) | - Nurodyti |
| Visos siūlės turi būti dvigubai sulydytos | - Taip/Turi |
| Signalinis fluorescencinis geltonas tonas su atšvaitinėmis juostomis priekyje ir nugaroje | - Taip/ Turi |
| Lietpaltis užsegamas spaudėmis arba lygiaverčiais užsegimais | - Taip/ Turi |
| Gobtuvas privalomas, reguliuojamas virvutėmis | - Taip/ Turi |
| Rankovių galai turi būti su elastingu užbaigimu, apsaugančiu nuo vandens patekimo | - Taip/ Turi |
| Lietpalčio priekyje ir nugaros pusėje turi būti ne mažiau kaip dvi horizontalios vientisos šviesą atspindinčios juostos | - Taip/ Turi |
| Ant pečių turi būti ne mažiau kaip viena vertikali vientisa šviesą atspindinti juosta | - Taip/ Turi |
| Dydžiai nuo 48 iki 62 (ir kiti dydžiai pagal specialų užsakymą) | - Taip/ Turi |
| Atitinka EN ISO 13688, EN 343:2019 (atsparumas vandens skverbčiai 4 lygis, atsparumas garams 1 lygis) ir EN ISO 20471 arba lygiaverčius | - Taip/ Atitinka (Pateikti ES atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity); dokumentuose turi sutapti gaminio identifikacija (modelis/ kodas)) |
| Prekės nuotrauka (-os) arba brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - DIDELIO MATOMUMO ŽIEMINĖ STRIUKĖ (NR.8); | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Išorinio audinio sudėtis – daugiasluoksnis membraninis audinys (pvz., „Softshell“ tipo arba lygiavertis), sudėtis: 100 % poliesteris arba lygiavertis, atsparus drėgmei ir vėjui | - Nurodyti |
| - Atitinka LST EN ISO 1833 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba techninį duomenų lapą lygiavertį dokumentą) |
| - Atitinka LST EN 12127 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba techninį duomenų lapą lygiavertį dokumentą) |
| - Audinio tankis – ne mažiau kaip 265 g/m² | - Nurodyti |
| - Striukė turi būti geltonos fluorescencinės spalvos su tamsios (pvz., juodos) spalvos detalėmis | - Taip/ Turi |
| Konstrukcija turi užtikrinti vizualinį vientisumą; siūlės gali būti kontrastingos | - Taip/ Turi |
| Priekis užsegamas kokybišku dvipusiu užtrauktuku, paslėptu po apsauginiu atvartu | - Taip/ Turi |
| Atvartas turi būti patikimai fiksuojamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba kitu lygiaverčiu saugiu būdu per visą ilgį, papildomai viršuje ir apačioje spaudėmis | - Taip/ Turi |
| Gobtuvas turi būti reguliuojamas ir nuimamas | - Taip/ Turi |
| Gobtuvas prie apykaklės turi būti tvirtinamas spaudėmis arba lygiaverčiu saugiu būdu | - Taip/ Turi |
| Tvirtinimo sistema turi užtikrinti „saugaus atsiskyrimo“ funkciją (gobtuvas lengvai atsikabina stipriai už ko nors užkabinus) | - Taip/ Turi |
| Aukšta apykaklė su papildoma užtrauktuko apsauga ties smakru | - Taip/ Turi |
| Atsparumas drėgmei iš išorės – ne mažiau kaip 8000 mm arba lygiavertis vandens stulpelio atsparumas | - Nurodyti |
| Atsparumas drėgmei iš vidaus – 3000 g/m² per 24 val. ±10 % arba lygiavertis | - Nurodyti |
| Ne mažiau kaip 4 išorinės kišenės: 2 juosmens srityje ir 2 krūtinės srityje | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Visos išorinės kišenės turi būti užsegamos užtrauktukais, spaudėmis arba tvirta kontaktine juosta (Velcro tipo arba lygiaverte) | - Taip/ Turi |
| Vidinė trikotažinė/ flisinė kaklo apsauga nuo vėjo arba lygiavertė | - Taip/ Turi |
| Gobtuvas turi būti reguliuojamas ir nuimamas | - Taip/ Turi |
| Gobtuvo nuėmimo būdas – užtrauktuku, spaudėmis (sutvirtintomis sagomis) ar kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu patikimą fiksaciją ir patogų nuėmimą | - Taip/ Turi |
| Per striukės pečius, juosmenį ir apačią turi eiti aukštos kokybės 50 mm atšvaitinės juostos | - Taip/ Turi |
| Per rankovės apačią turi eiti dvi lygiagrečios 50 mm atšvaitinės juostos | - Taip/ Turi |
| Pailginta nugara, skirta apsaugai nuo šalčio | - Taip/ Turi |
| Dydžių intervalas XS–4XL | - Taip/ Turi |
| Atitinka EN ISO 811 / EN 343 arba lygiavertį | - Taip/ Atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba lygiavertį dokumentą) |
| Atitinka ne žemesnę klasę kaip 3 pagal EN ISO 20471 arba lygiavertį | - Taip/ Atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| Prekės nuotrauka (-os) arba brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - DIDELIO MATOMUMO STRIUKĖ (NR.9); | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Išorinio audinio sudėtis – daugiasluoksnis membraninis audinys (pvz., „Softshell“ tipo arba lygiavertis), sudėtis: 100 % poliesteris arba lygiavertis | - Nurodyti |
| - Atitinka LST EN ISO 1833 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą) |
| - Atitinka ne žemesnę klasę kaip 3 pagal EN ISO 20471 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti ES atitikties deklaraciją arba techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą) |
| - Audinio tankis – ne mažiau kaip 240 g/m² | - Nurodyti |
| - Striukė turi būti geltonos fluorescencinės spalvos su juodos spalvos detalėmis | - Taip/ Turi |
| Dizainas turi užtikrinti vientisą estetinį vaizdą, siūlės gali būti kontrastingos | - Taip/ Turi |
| Priekis užsegamas kokybišku dvipusiu užtrauktuku, paslėptu po atvartu | - Taip/ Turi |
| Atvartas turi būti patikimai fiksuojamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba kitu lygiaverčiu saugiu būdu per visą jo ilgį, papildomai užtikrinant fiksaciją viršuje ir apačioje spaudėmis | - Taip/ Turi |
| Atsparumas drėgmei iš išorės – ne mažiau kaip 5000 mm arba lygiavertis vandens stulpelio atsparumas | - Nurodyti |
| Atsparumas drėgmei iš vidaus – 3000 g/m² per 24 val. ±10 % arba lygiavertis | - Nurodyti |
| Ne mažiau kaip 4 kišenės: 2 juosmens kišenės su užtrauktukais, 2 krūtinės kišenės užsegamos užtrauktukais | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Vidinė trikotažinė / flisinė kaklo apsauga nuo vėjo arba lygiavertė | - Taip/ Turi |
| Gobtuvas reguliuojamas, nuimamas užtrauktuku arba kitu lygiaverčiu būdu (pvz., spaudėmis) | - Taip/ Turi |
| Per striukės pečius, juosmenį ir apačią turi eiti aukštos kokybės 50 mm atšvaitinės juostos | - Taip/ Turi |
| Pailginta nugara, skirta apsaugai nuo šalčio | - Taip/ Turi |
| Dydžių intervalas XS–4XL | - Taip/ Turi |
| Prekės nuotrauka (-os) arba brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - MARŠKINĖLIAI TRUMPOMIS RANKOVĖMIS DARBININKAMS (NR. 10) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio sudėtis – 60 % medvilnė / 40 % poliesteris arba lygiavertė, leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| - Audinio svoris – 180 g/m², leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| - Spalva ir dizainas – iš dviejų spalvų kompozicijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos; tinkantys dėvėti tiek vyrams, tiek moterims | - Taip/ Turi |
| - Apvali apykaklė su elastano įsiuvais arba lygiaverčiu sprendimu, užtikrinančiu apykaklės elastingumą ir formos išlaikymą | - Taip/ Turi |
| - Marškinėliai turi būti su atšvaitiniais elementais, einančiais per visą pečių juostą | - Taip/ atitinka |
| - Atitinka EN 12127 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą, gamintojo dokumentą arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| - Pritaikytas pramoniniam skalbimui | - Nurodyti |
| - Dydžių spektras XS–6XL | - Taip/ Turi |
| - Marškinėliai trumpomis rankovėmis turi derėti su Nr.1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 11 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas | - Taip/ Dera |
| Prekės nuotrauka (-os) arba brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - DŽEMPERIS DARBININKAMS (NR. 11) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio sudėtis – 65 % poliesteris / 35 % medvilnė arba lygiavertė, leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| - Atitinka EN ISO 1833 arba lygiavertį | - Taip/ Turi |
| - Audinio svoris – 320 g/m², leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| - Atitinka EN 12127 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą arba ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| - Marškinėliai turi būti su atšvaitiniais elementais, einančiais per visą pečių juostą | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą arba ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| - Spalva ir dizainas – iš dviejų spalvų kompozicijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos | - Taip/ Turi |
| - Džemperis turi būti tiesaus silueto, juosmens plotis reguliuojamas | - Taip/ Turi |
| - Džemperis turi būti su gobtuvu, reguliuojamu raišteliais | - Taip/ Turi |
| - Visas priekis užsegamas pilno ilgio tvirtu užtrauktuku (plastmasiniu ar lygiaverčiu) su papildoma užtrauktuko apsauga ties smakru | - Taip/ Turi |
| - Elastiniai ribai juosmens ir rankogalių srityje | - Taip/ Turi |
| - Flisinis pamušalas arba lygiavertis | - Taip/ Turi |
| - Ne mažiau kaip dvi priekinės kišenės juosmens srityje, užsegamos užtrauktukais ar kitu lygiaverčiu saugiu būdu | - Nurodyti kišenių skaičių |
| - Ant džemperio pečių juostos turi būti atšvaitinės detalės | - Taip/ Turi |
| - Atitinka EN ISO 20471 (ne mažiau kaip I klasę) arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą arba ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| - Dydžių spektras XS–6XL | - Taip/ Turi |
| - Atitinka LST EN ISO 13688:2013 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą arba ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| - Džemperis darbininkams turi derėti su Nr.1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 10 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas | - Taip/ Dera |
| Prekės nuotrauka (-os) arba brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

- 8.3.2. Tekstilės gaminiai:

| - APATINIS TERMO KOSTIUMAS (NR. 12) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio sudėtis – 80 % merino vilna, 20 % poliesteris arba lygiavertė, leistina paklaida ±10 % | - Nurodyti |
| - Audinio svoris – 220 g/m² ±10 g/m² | - Taip/ Nurodyti |
| - Atitinka EN 12127 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą arba ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| - Spalva – juoda | - Taip/ Turi |
| - Audinys turi užtikrinti aukštą oro pralaidumą ir odos kvėpavimą | - Taip/ Turi |
| - Patvarios siuvimo siūlės, be sunkiai trinančių mazgų, sustiprintos pečių ir kryžkaulio vietose | - Taip/ Turi |
| - Elastinga apvali apykaklė su elastano įsiuvu, išlaikanti formą po daugelio skalbimų | - Taip/ Turi |
| Dydžių spektras XS–4XL | - Taip/ Turi |
| Galutiniame gaminyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę | - Taip/ atitinka (atitiktį įrodantys dokumentai: bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos ar notifikuotos institucijos dokumentai, EU Ecolabel, OEKO-TEX® STANDARD 100 arba kiti lygiaverčiai įrodymai) |
| Galutiniame gaminyje negali būti medžiagų, nurodytų Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punkte taikytinose dalyse tekstilės gaminiams | - Taip/ atitinka (atitiktį įrodantys dokumentai: bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos ar notifikuotos institucijos dokumentai, EU Ecolabel, OEKO-TEX® STANDARD 100 arba kiti lygiaverčiai įrodymai) |
| Jei gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas, jis turi būti pagamintas iš perdirbtų atliekų tiek, kiek tai taikoma tekstilės gaminių aplinkosauginiams kriterijams | - Taip/ atitinka (atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, I tipo ekologinis ženklas arba kiti lygiaverčiai įrodymai) |
| Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės pakuotės | - Taip/ turi (atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai) |
| Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - APSAUGINĖ PRIJUOSTĖ VALYTOJOMS (NR. 13) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio sudėtis – 65 % poliesterio/ 35 % medvilnės arba lygiavertė, leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| - Audinio svoris – 190 g/m², leistina paklaida ±10 % | - Nurodyti |
| - Spalva ir dizainas – tamsiai mėlyna, juoda, pilka arba lygiavertė spalva; užsegama šonuose spaudėmis, sagomis, raišteliais arba kitu lygiaverčiu saugiu ir patogiu būdu | - Taip/ Turi |
| - Prijuostė turi turėti bent vieną kišenę priekyje | - Nurodyti kišenių skaičių |
| - Prijuostė turi būti dvipusė – tinkama dėvėti abiem pusėmis | - Taip/ Turi |
| Dydžiai S/M, L/XL, XXL arba reguliuojamas universalus dydis | - Nurodyti |
| Galutiniame gaminyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje negali būti medžiagų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 9.1.2 papunktyje | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 1) sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91; 2) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto; 3) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. pluoštinių kanapių pluošto | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | - Taip/Turi (Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;) |
| Atitinka LST EN ISO 13688:2013 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą arba ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| Atitinka EN ISO 1833 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą arba ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| Atitinka EN 12127 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą arba ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - APSAUGINIS PUSCHALATIS VALYTOJOMS (NR. 14) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio sudėtis – 65 % poliesterio/ 33 % medvilnė/ 2 % elastanas arba lygiavertė, leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| - Audinio svoris – 140 g/m², leistina paklaida ±10 % | - Nurodyti |
| - Spalva ir dizainas – tamsiai mėlyna arba lygiavertė spalva; užsegamas užtrauktuku, sagomis ar kitu lygiaverčiu būdu, paslėptu po atvartu | - Taip/ Turi |
| - Atvartas turi užtikrinti, kad užsegimo elementai būtų apsaugoti nuo išorinio poveikio | - Taip/ Turi |
| - Puschalatis turi turėti bent 3 kišenes | - Nurodyti kišenių skaičių |
| Dydžiai S–3XL | - Nurodyti |
| Galutiniame gaminyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje negali būti medžiagų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 9.1.2 papunktyje | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 1) sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91; 2) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto; 3) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. pluoštinių kanapių pluošto | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | - Taip/Turi (Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;) |
| Atitinka LST EN ISO 13688:2013 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą arba ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| Atitinka EN ISO 1833 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą arba ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| Atitinka EN 12127 arba lygiavertį | - Taip/ atitinka (pateikti techninį duomenų lapą arba ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą) |
| Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - DARBO KELNĖS (MOTERIŠKOS) (AUDINYS 65/35) (NR. 15) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio sudėtis – 35 % medvilnė, 65 % perdirbto poliesterio arba lygiavertė, leistina paklaida ± 10 %; audiniai iš perdirbtų medžiagų turi atitikti GRS arba lygiavertį | - Nurodyti |
| - Audinio svoris – 290 g/m², leistina paklaida ±10 g/m² | - Nurodyti |
| - Spalva ir dizainas – iš dviejų spalvų kombinacijos, dominuojanti tamsiai pilka, intarpai juodos spalvos | - Taip/ Turi |
| - Kelnės turi turėti ne mažiau kaip dvi įleistines šonines kišenes, ne mažiau kaip dvi kišenes nugarinėje dalyje ir ne mažiau kaip dvi kišenes ant kojų klešnių | - Nurodyti kišenių skaičių |
| - Kelių sritis ir klešnių apatinis kraštas sustiprintas Cordura® arba lygiaverčiu audiniu | - Taip/ Turi |
| Kelių sritis su kišenėmis įkišamiems antkeliams | - Taip/ Turi |
| Sustiprintos siūlės intensyviausiai apkrautose vietose | - Taip/ Turi |
| Dydžių spektras 34–48 | - Taip/ Turi |
| Galutiniame gaminyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje negali būti medžiagų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 9.1.2 papunktyje | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 1) sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91; 2) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto; 3) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. pluoštinių kanapių pluošto | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | - Taip/Turi (Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;) |
| Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - DARBO KELNĖS (MOTERIŠKOS) (TAMPRIOS) (NR. 16) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio sudėtis – 91 % poliesterio, 9 % elastano arba lygiavertė, leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| - Audinio svoris – 230 g/m², leistina paklaida ±10 g/m² | - Nurodyti |
| - Audinys turi laisvai tampriai temptis horizontaliai ir vertikaliai ir grįžti į pradinę formą be deformacijų | - Taip/ Turi |
| - Spalva – juoda arba grafito pilka | - Taip/ Turi |
| - Ne mažiau kaip 4 kišenės: dvi priekinės, dvi nugarinės ant klešnių su užsegimu | - Nurodyti kišenių skaičių |
| - Kelių sritys ir klešnių apačia turi būti papildomai sustiprintos Cordura® arba lygiaverčiu audiniu | - Taip/ Turi |
| Sustiprintos siūlės intensyviausiai apkrautose vietose | - Taip/ Turi |
| Dydžių spektras 36–50 arba pagal poreikį; leidžiami trumpinti/ prailginti variantai | - Taip/ Turi |
| Galutiniame gaminyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje negali būti medžiagų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 9.1.2 papunktyje | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 1) sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91; 2) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto; 3) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. pluoštinių kanapių pluošto | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | - Taip/Turi (Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;) |
| Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - ŽIEMINĖ STRIUKĖ ADMINISTRACIJAI (NR. 17) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio tipas – daugiasluoksnis membraninis audinys („Softshell“ tipo arba lygiavertis); Audinio sudėtis – viršutinė dalis 95–100 % poliesterio, gali būti iki 5 % elastano arba lygiavertė medžiaga | - Nurodyti |
| - Pamušalo sudėtis: 90–95 % poliesterio ir iki 10 % elastano, arba lygiavertė, užtikrinanti analogiškas ar geresnes savybes sudėtis | - Nurodyti |
| - Audinio svoris – 200 g/m² ±10 g/m² | - Nurodyti |
| - Atsparumas vandens prasiskverbimui WP ≥ 13 000 Pa ir vandens garų varža 15 < Ret ≤ 25 m²·Pa/W, arba lygiavertis | - Nurodyti |
| - Spalva – juoda arba grafito pilka | - Taip/ Turi |
| - Striukės ilgis – ne ilgesnis už sėdmenis; siluetas tiesus, nevaržantis judesių | - Taip/ Turi |
| - Priekinis užtrauktukas su papildoma apsauga nuo vėjo/ lietaus | - Taip/ Turi |
| - Ne mažiau kaip 3 kišenės: 2 juosmens srityje, 1 krūtinės srityje | - Nurodyti kišenių skaičių |
| - Reguliuojami rankogaliai; galimas reguliuojamas gobtuvas arba aukšta apykaklė | - Taip/ Turi |
| - Dydžių spektras turi apimti XS–6XL; tiekėjas turi užtikrinti modelius tiek vyrams, tiek moterims | - Taip/ Turi |
| - Striukė turi išlaikyti funkcines savybes ir spalvą, skalbiant pagal gamintojo nurodymus | - Taip/ Turi |
| Galutiniame gaminyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje negali būti medžiagų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 9.1.2 papunktyje | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 1) sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91; 2) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto; 3) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. pluoštinių kanapių pluošto | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | - Taip/Turi (Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;) |
| Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - PAVASARIO/ VASAROS STRIUKĖ ADMINISTRACIJAI IR DARBININKAMS (NR. 18) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio tipas – daugiasluoksnis membraninis audinys („Softshell“ tipo arba lygiavertis); viršutinė dalis 90–100 % poliesterio, gali būti iki 10 % elastano arba lygiavertė | - Nurodyti |
| - Atsparumas drėgmei iš išorės – 14 000 mm (±10 %) | - Nurodyti |
| - Atsparumas drėgmei iš vidaus – 2000 g/m² per 24 val. (±10 %) | - Nurodyti |
| - Vidinė pusė – 100 % poliesterio (flyso) arba lygiavertė | - Nurodyti |
| - Striukė turi turėti tiek vyrišką, tiek moterišką modelį | - Taip/ Turi |
| - Audinio svoris – ne mažiau kaip 280 g/m² ±20 g/m² | - Taip/ Turi |
| - Striukė turi apsaugoti nuo vėjo, tačiau išlaikyti oro pralaidumą | - Taip/ Turi |
| - Kapišonas nuimamas, reguliuojamas arba integruotas | - Taip/ Turi |
| - Aukšta, standi apykaklė, išklota minkštu audiniu, su papildoma apsauga ties smakru | - Taip/ Turi |
| - Spalva – juoda arba grafito pilka | - Taip/ Turi |
| - Striukės ilgis – ne ilgesnis už sėdmenis; siluetas tiesus, nevaržantis judesių | - Taip/ Turi |
| - Priekinis užtrauktukas, apsaugotas audinio atvartu nuo vėjo / lietaus | - Taip/ Turi |
| - Ne mažiau kaip dvi kišenės juosmens srityje; visos kišenės užsegamos užtrauktuku arba lygiaverčiu užsegimu | - Taip/ Turi |
| - Rankovių apačios turi būti reguliuojamos Velcro tipo užsegimu arba lygiaverčiu | - Taip/ Turi |
| - Dydžių spektras: vyriški XS–4XL, moteriški XS–3XL | - Taip/ Turi |
| - Striukė turi išlaikyti funkcines savybes ir spalvą, skalbiant pagal gamintojo nurodymus | - Taip/ Turi |
| Galutiniame gaminyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje negali būti medžiagų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 9.1.2 papunktyje | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 1) sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91; 2) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto; 3) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. pluoštinių kanapių pluošto | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | - Taip/Turi (Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;) |
| Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - DŽEMPERIS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAMS (VYRAMS IR MOTERIMS) (NR. 19) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio sudėtis – 60 % medvilnės/ 40 % poliesterio arba lygiavertė, leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| - Audinio svoris – 300 g/m² ±10 g/m² | - Nurodyti |
| - Spalva – juoda arba lygiavertis tamsus tonas | - Taip/ Turi |
| - Tiesus kirpimas, su šoninėmis siūlėmis; sustiprintos siūlės pečių srityje | - Taip/ Turi |
| - Džemperis turi turėti vyrišką ir moterišką modelį | - Taip/ Turi |
| - Apvali apykaklė, be gobtuvo, su elastingu audiniu kaklo apačioje | - Taip/ Turi |
| - Elastiniai ribai rankogalių ir juosmens srityje | - Taip/ Turi |
| - Šukuotas frotinis audinys vidinėje pusėje arba lygiavertis | - Taip/ Turi |
| - Dydžių spektras: vyriški S–3XL / moteriški S–3XL | - Taip/ Turi |
| - Džemperis turi išlaikyti funkcines savybes ir spalvą, skalbiant pagal gamintojo nurodymus | - Taip/ Turi |
| Galutiniame gaminyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje negali būti medžiagų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 9.1.2 papunktyje | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 1) sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91; 2) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto; 3) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. pluoštinių kanapių pluošto | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | - Taip/Turi (Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;) |
| Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

| - DŽEMPERIS SU UŽTRAUKTUKU (NR. 20) | - Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis |
| --- | --- |
| - Audinio sudėtis – 65 % medvilnės/ 35 % poliesterio arba lygiavertė, leistina paklaida ± 10 % | - Nurodyti |
| - Audinio svoris – 320 g/m² ±10 g/m² | - Nurodyti |
| - Spalva – juoda arba lygiavertis tamsus tonas | - Taip/ Turi |
| - Tiesus kirpimas, su šoninėmis siūlėmis; sustiprintos siūlės pečių srityje | - Taip/ Turi |
| - Džemperis turi turėti vyrišką ir moterišką modelį | - Taip/ Turi |
| - Apvali apykaklė, be gobtuvo, su elastingu audiniu kaklo apačioje | - Taip/ Turi |
| - Elastiniai ribai rankogalių ir juosmens srityje | - Taip/ Turi |
| - Šukuotas frotinis audinys vidinėje pusėje arba lygiavertis | - Taip/ Turi |
| - Dydžių spektras: vyriški S–3XL / moteriški S–3XL | - Taip/ Turi |
| - Džemperis turi išlaikyti funkcines savybes ir spalvą, skalbiant pagal gamintojo nurodymus | - Taip/ Turi |
| Galutiniame gaminyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje negali būti medžiagų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 9.1.2 papunktyje | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Galutiniame gaminyje naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 1) sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91; 2) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto; 3) sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. pluoštinių kanapių pluošto | - Taip/Atitinka (Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |
| Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | - Taip/Turi (Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;) |
| Prekės nuotrauka (-os), brėžinys (-ai) .jpg, .pdf arba kitu formatu | - Įkelti dokumentai |

PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Prekių teikimo terminas pagal prekių pirkimo sutartį (toliau – sutartis) sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos, su pratesimo galimybe ne ilgiau 6 (šešiems) mėnesiams.

Pirkėjas per visą sutarties galiojimo laikotarpį gali papildomai užsakyti techninėje specifikacijoje neišvardintų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių iki 10 proc. visos sutarties vertės. Už šias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas standartas, yra laikoma, kad kiekvienai tokiai nuorodai taikoma sąlyga (arba lygiavertis).

Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį.

Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus lietuvių kalba: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.

Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai.

Tiekėjui, dalyvaujančiam pirkime, kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

Visi darbo drabužiai turi būti pritaikyti pagal darbuotojų dydžius, o esant poreikiui tiekėjas privalo atlikti nedidelius dydžių koregavimus (pvz., kelnės patrumpinimą ar prailginimą), siekiant užtikrinti dėvėjimo komfortą.

PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR APRAŠYMAI

Pirkimo objektai, nurodyti pirkimo dokumentų 2 skyriuje (Nr.1,  Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 10, Nr. 11) pozicijos gaminiai kaip bendras kostiumas), turi sudaryti vientisą darbo drabužių kolekciją, t. y. būti tos pačios gamintojo kolekcijos arba lygiaverčiai tarpusavyje suderinti gaminiai, užtikrinant vienodą audinių sudėtį, spalvų toną, siūlių tipą, funkcinius sprendimus (kišenių išdėstymą, užsegimų tipą) ir dizaino vientisumą.

UŽRAŠO PARAMETRAI

- Tiekėjas privalo uždėti logotipus / užrašus tiksliai pagal 7 skyriaus lentelę (vieta, tipas, spalva, dydis, pastabos).

- Užsakovas pateikia logotipo failus (pvz., JPG/PDF/PNG) ir (jei taikoma) papildomą informaciją (spalvos, šriftai). Tiekėjas privalo naudoti tik Užsakovo pateiktą logotipo versiją.

- Logotipo/ užrašo atlikimo būdas taikomas pagal 7 skyriaus lentelės pastabas (pvz., šilkografija). Jeigu tiekėjas siūlo kitą technologiją, ji gali būti taikoma tik Užsakovui raštu suderinus, su sąlyga, kad išlaikomas identiškas vizualinis rezultatas ir patvarumas.

- Kokybės reikalavimai logotipui/ užrašui: uždėjimas turi būti tvarkingas, be iškraipymo, be kraštų atšokimo/ luptis, be įtrūkimų, be klijų, neturi dirginti odos ir neturi bloginti gaminio funkcionalumo.

- Patvarumas: logotipas/ užrašas turi išlaikyti pirkimo objekto techniniuose reikalavimuose nurodytą pramoninio skalbimo režimą ir ciklų skaičių; jei konkrečiam pirkimo objektui ciklų skaičius nenurodytas – taikoma ne mažiau kaip 50 pramoninių skalbimo ciklų.

- Logotipo/ užrašo vieta: logotipas turi būti uždėtas pagal lentelėje nurodytą vietą. Jeigu dėl konkretaus dydžio/ siūlių/ konstrukcijos reikia minimalaus poslinkio, jis galimas tik nepažeidžiant bendros vietos logikos ir suderinus su Užsakovu.

- Prieš pradėdamas gamybą/ logotipo uždėjimą, Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui maketą (vizualizaciją) suderinimui (el. paštu). Darbus Tiekėjas pradeda tik gavęs rašytinį patvirtinimą.

- Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui logotipo/ užrašo uždėjimo vizualizaciją (maketą) kiekvienam pirkimo objektui, kuriame numatytas logotipas. Vizualizacijoje turi būti: priekio ir nugaros vaizdas, logotipo vieta, matmenys (plotis/ aukštis), atstumai nuo siūlių/ kišenių, spalva ir atlikimo būdas. Vizualizacija pateikiama PDF/ JPG formatu. Darbai pradedami tik gavus rašytinį Užsakovo patvirtinimą. Logotipo vizualizacijos pavyzdžiai pridedami kaip Priedas Nr.1 ir Priedas Nr.2.

| Eil.nr. | Drabužio pavadinimas | Logotipo/ užrašo vieta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švarkas darbininkams (nr.1) | Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis.. |
| 2. | Kelnės darbininkams (nr.2) | Logotipas nededamas |  |
| 3. | Puskombinezonis darbininkams (nr.3) | Logotipas nededamas |  |
| 4. | Žieminė striukė darbininkams (nr.4) | Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 5. | Suvirintojo kostiumas (nr.5) | Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 6. | Neperšlampantis kostiumas (striukė ir puskombinezonis) (nr.6) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 7. | Neperšlampantis lietpaltis (signalinis, su atšvaitais) (nr.7) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 8. | Didelio matomumo žieminė striukė (nr.8) | Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, Šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis |
| 9. | Didelio matomumo striukė (nr.9) | Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas) | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, Šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis |
| 10. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams (nr.10) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje | Atšvaitinio tipo logotipas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas; dydis – apie 8,5 x 2,7 cm. |
| 11. | Džemperis darbininkams (nr.11) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje | Atšvaitinio tipo logotipas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas; dydis – apie 8,5 x 2,7 cm. |
| 12. | Apatinis termo kostiumas (nr.12) | Logotipas nededamas |  |
| 13. | Apsauginė prijuostė valytojoms (nr. 13) | Logotipas nededamas |  |
| 14. | Apsauginis drabužis valytojoms (nr.14) | Logotipas nededamas |  |
| 15. | Darbo kelnės (moteriškos) (audinys 65/35) (nr.15) | Logotipas nededamas |  |
| 16. | Darbo kelnės (moteriškos) (tamprios) (nr.16) | Logotipas nededamas |  |
| 17. | Žieminė striukė administracijai (vyrams ir moterims) (nr.17) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 18. | Pavasario/ vasaros striukė administracijai (vyrams ir moterims) (nr.18) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės. Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis. |
| 19. | Džemperis administracijos darbuotojams (vyrams ir moterims) (nr. 19) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje. | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. šilkografinis būdas, 8,5 x 2,7 cm pločio. |
| 20. | Džemperis su užtrauktuku (nr. 20) | Priekyje, krūtinės kairėje pusėje. | Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas. šilkografinis būdas, ~8,5 x 2,7 cm. |

MINIMALIEJI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą

Jei prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikytina perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) būti vienalytė (homogeniška), pagaminta iš vienos rūšies medžiagos. Pasiūlymų vertinimo etape pakanka tiekėjo įsipareigojimo laikytis šio reikalavimo, o dokumentai gali būti pateikiami sutarties vykdymo metu.

Darbo rūbams:

Darbo rūbams, įskaitant specialiuosius darbo rūbus ir AAP, taikomi šie aplinkosauginiai ir tvarumo reikalavimai: prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, tinkama daugkartiniam naudojimui; jeigu gaminys numatytas pramoniniam skalbimui, jis turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui.

Pavojingųjų cheminių medžiagų ribojimai darbo rūbams taikomi tik tiek, kiek tai neprieštarauja privalomiems saugos, apsaugos ir (ar) funkciniams reikalavimams, pvz., atsparumui liepsnai, antistatinėms savybėms, vandens nepralaidumui, matomumui ir pan.

Atitiktį 12.2.1–12.2.2 punktams gali įrodyti bandymų ataskaita, bandymų protokolas, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos dokumentai, kai taikoma, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas.

Tekstilės gaminiams (išskyrus darbo rūbus):

Tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai, taikomi visi Tvarkos aprašo 2 priedo IX skyriaus 9.1 papunkčio kriterijai, atsižvelgiant į jų taikymo sritį, ir tie 9.2 papunkčio kriterijai, kurie yra aktualūs konkrečiam gaminiui pagal jo pluošto sudėtį. Jei gaminyje nėra poliesterio ir (ar) medvilnės pluošto, taikomi tik 9.1 papunkčio kriterijai.

Visiems tekstilės gaminiams taikomi: a) REACH 59 straipsnio reikalavimas dėl didelį susirūpinimą keliančių medžiagų; b) 9.1.2 papunkčio reikalavimai pagal jų taikymo sritį.

Jei tekstilės gaminyje naudojamas poliesterio pluoštas, jis turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų.

Jei tekstilės gaminyje naudojamas medvilnės pluoštas, jis turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų: 1. būti sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės; arba 2. būti sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto.

Atitiktį 12.3.2–12.3.4. punktams gali įrodyti bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas, gamintojo techniniai dokumentai, kai jie objektyviai pagrindžia atitiktį, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Jei perkami tekstilės gaminiai bus gaminami specialiai šiam pirkimui, pasiūlymų vertinimo etape gali pakakti tiekėjo įsipareigojimo, kad galutinis gaminys atitiks nustatytus kriterijus, o galutiniai įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu; taip pat sutartyje rekomenduojama numatyti teisę atlikti nepriklausomą ekspertizę.

PIRKIMO OBJEKTO PAVYZDŽIŲ PATEIKIMO TVARKA

Užsakovas, prieš pateikdamas pirmą užsakymą, turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti prekių pavyzdžius, skirtus dydžių parinkimui ir pirmojo užsakymo kiekių bei dydžių tikslinimui.

Pavyzdžių prašoma iš tiekėjo, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

Prašymas pateikti pavyzdžius teikiamas raštu, nurodant, kurių prekių pavyzdžiai turi būti pateikti, pateikimo vietą, terminą ir laiką.

Pavyzdžių pristatymas vykdomas darbo dienomis nuo 9:30 iki 15:30.

Pateikti pavyzdžiai naudojami tik dydžių parinkimo tikslu, siekiant kuo tiksliau suformuoti pirmąjį užsakymą.

SUTARTIES SĄLYGOS

Prekės užsakomos pagal preliminarų poreikį per sutarties galiojimo laikotarpį.

Užsakymai teikiami raštu (el. paštu), nurodant: pirkimo objekto pavadinimą, kiekį, dydžius, ūgius, (jei taikoma) logotipų/ užrašų parametrus ir pristatymo vietą.

Pristatymo metu Tiekėjas privalo pateikti:

. kiekvieno pirkimo objekto rūšies gaminio pavyzdį, jei to raštu paprašo Užsakovas;

atitikties sertifikatus ir (ar) deklaracijas, bandymų protokolus ar kitus  dokumentus, patvirtinančius gaminių atitiktį standartams;

audinių, spalvų, dydžių ir logotipų pavyzdžius derinimui.

Tiekėjas privalo patvirtinti užsakymo gavimą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo gavimo ir nurodyti planuojamą pristatymo datą.

Tiekėjas įsipareigoja, kad pirminis užsakymas, sudarantis ne mažiau kaip 70 proc. kiekvienos pirkimo objekto pozicijos preliminaraus kiekio, nurodyto Techninės specifikacijos „Pirkimo objektas“ lentelėje, bus pristatytas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo pirminio užsakymo pateikimo dienos. Jeigu pirminis užsakymas apima logotipo/ užrašo uždėjimą ir reikalingas maketo suderinimas, terminas skaičiuojamas nuo maketo patvirtinimo raštu dienos.

Visi vėlesni (papildomi) užsakymai, t. y. užsakymai, kurių kiekiai viršija 10.5 punkte apibrėžtą pirminio užsakymo apimtį, turi būti įvykdyti ir prekės pristatytos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Jeigu vėlesnis užsakymas apima logotipo/ užrašo uždėjimą ir reikalingas maketo suderinimas, nustatytas terminas skaičiuojamas nuo maketo patvirtinimo raštu dienos.

Nekokybiškas ar techninės specifikacijos neatitinkančias prekes Tiekėjas privalo pakeisti savo sąskaita per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo.