TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – vaizdo stebėjimo sistema.

  - Darbai – montavimo darbai.

  - Užsakymas - Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi užsakomų Prekių ir/ar Darbų kiekiai, pristatymo ar Darbų atlikimo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Vaizdo stebėjimo sistema ir jos įrengimas Laisvės pr. 10 Vilnius.

  - Prekių ir Darbų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kamera „Dome“ tipo | Vnt. | 19 |
| 2. | Skaitmeninis įrašymo įrenginys „NVR“ su reikiamomis licencijomis | Vnt. | 1 |
| 3. | Komplektuojančios medžiagos | Kompl. | 1 |
| 4. | UTP tinklo kabelis | m. | 1000 |
| 5. | Esamų vaizdo kamerų prijungimas prie NVR | Vnt. | 36 |
| 6. | Visų IP adresų pakeitimas nurodytais | Vnt. | 55 |
| 7. | Projektinė dokumentacija | Kompl. | 1 |
| 9. | Montavimo derinimo darbai | Kompl. | 1 |

*Lentelėje Nr. 1 nurodytas maksimalus kiekis, kuris Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti užsakomas pagal poreikį, nurodant konkretų kiekį (mažėti nuo nurodyto kiekio) Pirkėjo iniciatyva, tačiau visais atvejais įsigytas kiekis negali viršyti bendros Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti nurodyto viso nurodyto kiekio ar bet kokios jo dalies.

  - Techniniai reikalavimai pateikiami žemiau esančioje 2 lentelėje.

  - Prekės (įskaitant programinę įrangą) ir medžiagos turi būti ES arba NATO šalių gamybos.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga („ne blogesnis kaip“) |
| --- | --- | --- |
|  | Vaizdo kamera „Dome“ tipo: |  |
| 1. | Sensorius | CMOS |
| 2. | Sensoriaus dydis | 1/ 2.7“ |
| 3. | WDR | WDR |
| 4. | Minimalus jautrumas (spalvotas rėžimas) | 0,19 lux |
| 5. | Minimalus jautrumas (j/b rėžimas) | 0,03 lux |
| 6. | Galimybė įdėti atminties kortelę | TAIP |
| 7. | Darbo temperatūra | 0-450C |
| 8. | Antivandalinis atsparumas | IK08 |
| 9. | IP atsparumas | IP42 |
| 10. | MAX vaizdo ryškumas | 2688x1512 |
| 11. | MAX kadrų skaičius per sekundę | 25/30 |
| 12. | Diena/Naktis | TAIP |
| 13. | Fiksuoto kampo objektyvas | 2.4 mm |
| 14. | Lęšio skaidrumas | 2.1 |
| 15. | Objektyvo tvirtinimas | M12 |
| 16. | Skaitmenis priartinimas | TAIP |
| 17. | Suspaudimo formatas | H.264; H265 |
| 18. | Vaizdo judesio detekcija | TAIP |
| 19. | Maitinimas | PoE klasė 2 |
| 20. | Atitikimas NIS2 reikalavimams | TAIP |
| 21. | Max pado diametras | 101mm |
| 22. | Max aukštis | 56 mm |
| 23. | ONVIF formatas | TAIP |
|  | Skaitmenis vaizdo įrašymo įrenginys „NVR“ |  |
| 1. | Montuojamas į spintą 1U | TAIP |
| 2. | Talpos dydis | 72 TB RAID 5 |
| 3. | Maitinimas | 230V 50 Hz |
| 4. | Darbo temperatūra | 0-400C |
| 5. | MAX palaikomas IP kamerų skaičius | 64 |
| 7. | UAB portai 2.0 | 2 |
| 8. | UAB portai 3.2 Gen2 | 4 |
| 9. | Tinklo portai RJ45 | 2 |
| 10. | Vaizdo išėjimai Display Port 1.2(DP++) 4K@60Hz | 2 |
| 11. | Vaizdo išėjimai DVI-D,1920x1080@60Hz | 1 |
| 12. | Galimybė jungtis per nutolusią darbo vietą | TAIP |
| 13. | Nutolusių darbo vietų skaičius, ne mažiau | 10 |
| 14. | Vaizdo įrašymo/atkūrimo greitis | Realiu laiku |
| 15. | Vaizdo peržiūros greitis | 5 greičiai |
| 16. | Vaizdo analitika | Pažymėtos zonos peržiūra, paliktų daiktų detekcija, judėjimo krypties nustatymas. |

  - Reikalavimai Darbams:

    - Visi laidai klojami po pakabinamom lubom. Jungiami į artimiausią esamą jungti po lubomis (tiksli vieta bus pateikta brėžinyje).

    - Įrašymo įrenginys montuojamas 2a „Ryšių aparatinės“ spintoje.

    - Vaizdo kamerų tiksli montavimo vieta (naujų ir senų) tikslinama montavimo metu.

  - Tiekėjas turi surengti mokymus Pirkėjo personalui 5 asmenims ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo darbų pabaigos. Mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 5 (penkios) valandos. Mokymai turi būti lietuviu kalba, mokymo medžiaga lietuvių kalba. Mokymų programoje turi būti įtrauktos temos, susijusios su įrangos valdymu.

- PREKIŲ PRISTATYMO, DARBŲ ATLIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatomos ir sumontuojamos: Laisvės pr. 10 Vilnius korpusai A2 1-7 aukštai; A1 2-3 aukšta ir B 3 aukštas Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami dokumentai:

    - Prekių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

    - Komplektuojamų įrenginių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

    - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis;

    - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

    - Prekių bandymo protokolai. Dokumentai pateikiami lietuvių ar anglų kalba;

    - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis;

    - Darbų priėmimo-perdavimo aktai,

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Pirkėjo perduodamų Prekių/ atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Pirkimo objektui keliamus reikalavimus ir standartus, nurodytus Pirkimo sąlygose bei teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokio pobūdžio Prekių tiekimą /Darbų atlikimą.

  - Prekėms/Darbams nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 3 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių/Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Paslėptiems darbams turi būti suteikiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas kokybės garantijos terminas - ne trumpesnis kaip 10 (dešimties) metų, skaičiuojamas nuo paslėptų darbų perdavimo-priėmimo pasirašymo datos. Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 3 (trys) darbo dienos terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes / naujas, kokybiškas Prekes savo lėšomis pristatyti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateiks Tiekėjui  dokumentus (brėžinius, leidimus ir t.t.).