TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. kovo 31 d.

Akmenė

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Akmenės rajono savivaldybės Akmenės gimnazija |
| --- | --- |
| 2. INFORMACIJA APIE EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ | Įgyvendinamas projektas „Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas bendrojo ugdymo įstaigose Akmenės rajone“ Nr. 26-001-P-0001. Projekto veiklos bendrai finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis. Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esinvesticijos.lt/sutartys/visos-dienos-mokyklos-erdviu-irengimas-bendrojo-ugdymo-istaigose-akmenes-rajone |
| 3. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Sporto paskirties inžinerinio statinio – daugiafunkcės aikštelės (unikalus Nr. 4400-1167-5504), esančios adresu: Laižuvos g. 7, Akmenė, Akmenės r sav., paprastojo remonto aprašo parengimas ir remonto darbai. Darbų atlikimo vieta: Laižuvos g., 7 Akmenė, Akmenės r sav., (X: 6235719 Y: 422131) |
| 4. ATLIEKAMI DARBAI | 1. Paprastojo remonto aprašo (toliau – aprašo) parengimo reikalavimai: 1.1. Pateikti aprašą įprasta sudėtimi pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei kitus teisės aktus, atsižvelgiant į statinio paskirtį, specifiką ir sudėtingumą. 1.2. Tarpinių aprašo projektinių sprendinių pristatymas statytojui ne mažiau kaip 1 kartą arba iki tol, kol bus gautas statytojo rašytinis pritarimas esminiams aprašo projekto sprendiniams. 1.3. Apraše turi būti numatytos medžiagos bei įrenginiai, tinkami vietos klimatinėms sąlygoms, derantys prie vietovės kraštovaizdžio ir sudarantys sąlygas teritorijos lanksčiam ir patogiam naudojimui. 1.4. Esant poreikiui, aprašo parengimui užsakyti ir gauti inžinerinių tinklų statybos / rekonstrukcijos (lietaus nuotekos, elektros tinklai, apšvietimas, telekomunikacijų (ryšių) tinklai ir kiti) prisijungimo sąlygas, projektuoti pagal išimtas prisijungimo sąlygas prie inžinerinių tinklų ar technines sąlygas bei gauti inžinerinių tinklų savininkų sutikimus projektiniams sprendiniams. 1.5. Rengiant aprašą vadovautis Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių gerąja praktika, aprašas turi neprieštarauti galiojantiems teisės aktams, reglamentams, normoms ir reikalavimams. 1.6. Projektuojant gaminius, būtina siekti, kad jie būtų kokybiški, ilgaamžiai ir patvarūs. 1.7. Visos projektuojamos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 1.8. Esant poreikiui, informacijos apie pradėtą rengti aprašą pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka. 1.9. Aprašo projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikčių normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. 1.10. Aprašo rengėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju. 1.11. Parengtą aprašą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju ir esant poreikiu su atitinkamomis valstybės ir kitomis savivaldybių institucijomis. 1.12. Esant poreikiui gauti sutikimą statyti laikinuosius nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje. Sutikimai išduodami per Žemės informacinę sistemą (nuorodą prisijungimui prie ŽIS – www.planuojustatau.lt). 1.13. Aprašas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 1516 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų ir sutartyje nustatyta tvarka. 2. Aikštelės ardymo darbai: 2.1. Sintetinės dangos išardymas, utilizavimas – 1160 m2 (±3%) - Tvoros išardymas – 138 m. (±3%) - Asfaltbetonio dangos nufrezavimas-išardymas, - 1160 m2 (±3%) 2.4. Grunto kasimas, transportavimas - 530 m3 (±3 %) 3. Aikštelės dangos įrengimas: - Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio – žvyro mišinių įrengimas h-22 cm – 260 m3 (±3 %) 3.2. Linijų dangoje ženklinimas purškiamuoju termoplastiku (vidutinio pločio linijomis) - 20 m2 (±5%) 3.3. 10 cm pasluoksnio iš skaldos įrengimas - 116 m3 (±3 %) 3.4. Betoninių bordiūrų (80x200) įrengimas – 140 m. (±3 %) 3.5. Aikštelės iš asfalto Ac 16PD 6 cm sluoksnio storio įrengimas ne daugiau kaip - 1160 m2. 3.6. Liejamos dangos įrengimas – 1160 m2. Vandeniui pralaidi sintetinė danga: Apatinis sluoksnis (7,0 mm-8,0mm) SBR juodos granulės Viršutinis sluoksnis su EPDM granulėmis (7,0 mm – 8,0 mm ). Asociatyvus paveikslėlis. 4. Sporto inventoriaus įrengimas: 4.1.Krepšinio stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus – 4 vnt. Krepšinio stovų stulpai montuojami į betoninius pamatus, užtikrinant konstrukcijos stabilumą ir atsparumą apkrovoms. Stulpai įgilinami į gruntą ne mažiau kaip 1000 mm ir tvirtinami betonuojant. Betoninių pamatų matmenys parenkami taip, kad užtikrintų stovų stabilumą ir saugų eksploatavimą, atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus ir konstrukcines apkrovas, bet ne mažesni kaip 400 × 400 × 1000 mm (plotis × ilgis × gylis). Stovas: metalas nudažytas milteliniu būdu. Lenta skaidrus akrilas. Projekcija 1250 mm.(+/- 50 mm). Leidžiama naudoti lygiaverčius arba geresnių techninių parametrų gaminius, užtikrinančius ne blogesnę kokybę, funkcionalumą, ilgaamžiškumą ir saugą. Asociatyvus paveikslėlis. 4.2. Futbolo vartai mobilūs 5x2 m. aliuminiai – 2 vnt. 4.3. Įmontuojami teniso stovai aliuminiai su tinklu – 1vnt. (montuojami su įvorėmis, išimami) Asociatyvus paveikslėlis. 5. Aikštelės aptvėrimo tvoros įrengimas: 5.1.Tinklinės tvoros įrengimas, kai tvoros aukštis 4m – ilgis 138 m. (±3 m). Tinklas: Plieninės supintos vielos. Vielos storis: 3,5 mm (±0,1 mm) + PVC padengimas. Spalva – žalia. Tinklas rombo langelių formos. Matmenis 50x50 mm. (+/- 5,0 mm). Tvoros tinklas įtempiamas naudojant papildomą vielą Aptvėrimo sistema turi būti komplektuojama su visomis reikalingomis detalėmis ir sujungimais. Leidžiama naudoti lygiaverčius arba geresnių techninių parametrų gaminius, užtikrinančius ne blogesnę kokybę, funkcionalumą, ilgaamžiškumą ir saugą. 5.2. Aptvėrimo stulpai – 46 vnt. Stulpai: iš 100x100 mm (+/- 5,0 mm), profilinio vamzdžio cinkuoto. Stulpų padengimas – PVC žalios spalvos. Stulpai montuojami kas 2500 mm-3000 mm. Stulpai betonuojami mažiausiai 1000 mm į gruntą. Rulono pradžioje ir pabaigoje montuojamas atraminis 100 x 40 mm (+/- 5,0 mm), diametro stulpas. Leidžiama naudoti lygiaverčius arba geresnių techninių parametrų gaminius, užtikrinančius ne blogesnę kokybę, funkcionalumą, ilgaamžiškumą ir saugą. Asociatyvus paveikslėlis (stulpo elementas). 5.3. Įėjimo varteliai – 2 vnt. Vartelių rėmas: iš 60x40 mm (+/- 5,0 mm), profilio plieninio vamzdžio Vartelių padengimas – cinkuotas ir dažytas žalia spalva. Varteliai su tvoros segmento užpildu. Vartelių kolonos iš 60x60 mm (+/- 5,0 mm), profilio plieninio vamzdžio. Varteliai įrengiami sureguliuojamais vyriais, rankenom ir spyna. Vartelių plotis 1200 mm (+/- 50 mm). Vartelių aukštis 2000 mm (+/- 50 mm). Leidžiama naudoti lygiaverčius arba geresnių techninių parametrų gaminius, užtikrinančius ne blogesnę kokybę, funkcionalumą, ilgaamžiškumą ir saugą. Asociatyvus paveikslėlis. 6. Žalios vejos įrengimas, užsėjant žole –200 m2 (±10%) |
| 5. DARBŲ ORGANIZAVIMAS | 1. Aprašo parengimas; 2. Daugiafunkcės aikštelės remonto darbai, pagal parengtą aprašą. |
| 6. DARBAI VYKDOMI: | Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančia Lietuvos Respublikos statybos įstatymas redakcija, statybos techniniais reglamentais (STR), kitais statybos, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais statinių projektavimą, paprastojo remonto darbų vykdymą ir statinių eksploatavimą. Rangovas privalo užtikrinti, kad parengtas paprastojo remonto aprašas, taikomi techniniai sprendiniai ir atliekami rangos darbai atitiktų visus galiojančių teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus. Pasikeitus teisės aktams ar norminiams dokumentams, rangovas privalo vadovautis aktualiomis jų redakcijomis. Rangovas atsako už aprašo sprendinių tinkamumą, jų atitiktį teisės aktams bei tinkamą įgyvendinimą. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas ir rangos darbus, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi teikti paslaugas ir atlikti rangos darbus, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis. |

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Parengė: Švietimo padalinio (ūkio) vadovė Eglė Jonuitienė