2



                                                                                                                        

Priedas Nr. 2
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ

TENTAI

BVPŽ kodas: 44115710-9
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninė specifikacija

	1.
	Tentas galinės dalies
	vnt.
	52
	JLTV galinės dalies tentų aprašymas:

Aukštis - 1120 mm (± 50 mm), plotis - 2400 mm (± 50 mm), gylis - 1100 mm (± 50 mm). Galimybė atsegti šonus iš abiejų pusių ir galą. Tento spalva RAL-6003 Chaki. Medžiaga pagaminta iš poliesterio, kurio tento audinio tankis ne mažesnis kaip 1100 Dtex, iš abiejų pusių dengtas PVC mišiniu. Tento atsparumas plyšimui ne mažesnis nei 300 N. Atsparus temperatūros pokyčiams nuo –30ºC iki +70ºC., Tento nedegumo klasė atitiktų sunkiai užsiliepsnojantis ne žemesnė arba tolygus B1 klasei.

	2.
	Tentas bokštelio uždengimas
	vnt.
	75
	JLTV bokštelio tento aprašymas:

Aukštis - 650 mm (± 50 mm), plotis - 1200 mm (± 50 mm), ilgis - 1200 mm (± 50 mm). Tento spalva RAL-6003 Chaki. Medžiaga pagaminta iš poliesterio, kurio tento audinio tankis ne mažesnis kaip 1100 Dtex, iš abiejų pusių dengtas PVC mišiniu. Tento atsparumas plyšimui ne mažesnis nei 300 N. Atsparus temperatūros pokyčiams nuo –30ºC iki +70ºC., Tento nedegumo klasė atitiktų sunkiai užsiliepsnojantis ne žemesnė arba tolygus B1 klasei.

	3.
	Tentas priekinės gervės
	vnt.
	75
	JLTV priekinės gervės tento aprašymas:

Aukštis - 350 mm (± 50 mm), plotis - 750 mm (± 50 mm), gylis - 370 mm (± 50 mm). Galimybė naudoti gervę nenuėmus tento. Tento spalva RAL-6003 Chaki. Medžiaga pagaminta iš poliesterio, kurio tento audinio tankis ne mažesnis kaip 1100 Dtex, iš abiejų pusių dengtas PVC mišiniu. Tento atsparumas plyšimui ne mažesnis nei 300 N. Atsparus temperatūros pokyčiams nuo –30ºC iki +70ºC., Tento nedegumo klasė atitiktų sunkiai užsiliepsnojantis ne žemesnė arba tolygus B1 klasei.



