TVIRTINU

Gynybos resursų agentūros prie

Krašto apsaugos ministerijos

direktorius

Dovydas Palaima

2026 m. _________________d.

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA

PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

LENGVŲJŲ IR SUNKIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ

PADANGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. _________________d. Nr.________________

- Pirkimo objektas

1.1. Pirkimo objektui taikomas BVPŽ kodas 34350000 – lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių padangos.

### 2. Reikalavimai pirkimo objektui

### 2.1. Padangos turi būti naujos, nenaudotos, nerestauruotos ir be jokių išorinių ar vidinių pažeidimų. Pagaminimo data – ne senesnė kaip 12 mėnesių iki prekių pristatymo dienos (identifikuojama pagal gamintojo DOT žymėjimą).

2.2.  Padangos privalo atitikti visus joms taikomus ES teisės aktų reikalavimus. C1, C2 ir C3 klasės padangoms (pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 8 str. 1 d.) privalomai taikomas Reglamentas (ES) 2020/740. Jos turi būti pateikiamos su galiojančiomis padangų etiketėmis ir produkto informacijos lapais (EPREL išrašais). Padangoms, kurioms šis reglamentas netaikomas (pvz., POR, NHS tipo padangos), atitiktis pagrindžiama oficialia gamintojo technine dokumentacija.

2.3. Jei padangos tipas (Tube Type) reikalauja kameros, juostų ar kitų komponentų saugiam eksploatavimui, Tiekėjas privalo juos pateikti kartu. Visų papildomų komponentų kaina privalo būti įskaičiuota į bendrą padangos kainą.

2.4. Techninės specifikacijos 1 priede „Transporto priemonių padangų funkciniai reikalavimai“ nustatyti parametrai (matmenys, apkrovos/greičio indeksai, ES etiketės klasės) yra esminiai pirkimo objekto reikalavimai. Bet koks siūlomos prekės neatitikimas minėtame priede nurodytiems rodikliams bus laikomas esminiu techninės specifikacijos pažeidimu ir pasiūlymas bus atmetamas.

2.5. Atitiktis vertinama pagal gamintojo oficialią dokumentaciją ir faktinį ženklinimą ant padangos šono (įskaitant 3PMSF, Ice Grip, POR, NHS žymenis). Esant prieštaravimui tarp Tiekėjo pasiūlyme pateikto aprašymo ir faktinio ženklinimo ant padangos, pirmenybė teikiama faktiniam ženklinimui. Alternatyvūs dydžio atitikmenys nepriimami.

2.6. Pirkėjas siekia maksimalaus saugumo ir ilgų eksploatacinių resursų, todėl siūlomos padangos turi atitikti aukščiausios kokybės („Premium“) klasės standartus. „Premium“ klasės gamintojai nurodyti nepriklausomo testuotojo ir konsultacinio portalo tinklalapyje https://www.tyrereviews.com/, išskyrus atvejus, kai minėti gamintojai negamina reikiamų išmatavimų padangų.

### 3. Pardavėjo įsipareigojimai pasiūlymų vertinimui

3.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį Techninės specifikacijos 1 priedo „Transporto priemonių padangų funkciniai reikalavimai“ reikalavimams. C1, C2 ir C3 klasės padangoms papildomai privaloma pateikti produkto informacijos lapus (EPREL išrašus).

### 4. Techninės specifikacijos priedai

### 4.1. 1 priedas: „Transporto priemonių padangų funkciniai reikalavimai“, 3 lapai;

4.2. 2 priedas: „Transporto priemonių padangų funkcinių reikalavimų aprašas“, 4 lapai.