2026 m. ____________________________

Techninės specifikacijos Nr.____________

Priedas Nr. 2.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ PAAIŠKINIMAI

| Lentelės stulpelio Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Paaiškinimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Padangos klasė | Padangų kategorijos C1, C2 ir C3, suprantamos taip, kaip jos nustatytos Reglamento (EB) Nr. 661/2009 8 straipsnio 1 dalyje. |  |
| 2. | Padangos išorinis skersmuo | Pripūstos naujos pneumatinės padangos bendras išorinis skersmuo. Terminas vartojamas pagal UNECE reglamentą Nr. 30 ir UNECE reglamentą Nr. 54. Parametro reikšmė funkciniuose reikalavimuose pateikiama coliais. |  |
| 3. | Padangos plotis | Padangos dydžio žymėjime nurodytas padangos sekcijos plotis išreikštas milimetrais, o tam tikrų tipų padangoms – coliais. Šis žymėjimas vartojamas pagal UNECE reglamentus Nr. 30 ir Nr.54. |  |
| 4. | Padangos aukščio ir pločio santykis | Nominalus padangos sekcijos aukščio ir nominaliojo padangos sekcijos pločio santykis, jeigu jis nurodomas padangos dydžio žymėjime. Išreiškiamas procentais. |  |
| 5. | Padangos struktūra | Padangos karkaso techninės konstrukcijos savybės, apibūdinančios, karkaso sluoksnių išdėstymą padangoje. Pagal UNECE reglamentus padangos struktūra gali būti nurodoma kaip D – diagonalinė, R- radialinė arba, kai taikoma konkrečiam padangos tipui, Run flat konstrukcija. |  |
| 6. | Ratlankio skersmuo. | Padangos dydžio žymėjimo dalis, nurodanti nominalųjį ratlankio skersmenį, ant kurio padanga skirta montuoti. |  |
| 7. | Papildomi šoninės sienelės žymenys | Šioje grafoje nurodoma suvienodinta padangos apkrovos tipo kategorija. Reikšmė „Sustiprinta“ įrašoma tais atvejais, kai siūlomos padangos gamintojo oficialiuose techniniuose dokumentuose arba ant padangos šoninės sienelės ši savybė pažymėta žymėjimais „REINFORCED“, „EXTRA LOAD“, „XL“ arba kitu lygiaverčiu gamintojo žymeniu, patvirtinančiu, kad padanga skirta didesnei apkrovai esant didesniam pripūtimo slėgiui nei atitinkama standartinė padanga. Kitais atvejais reikšmė „Standartinė“. Tais atvejais, kai techninėje specifikacijoje nurodomas „LT“ (Light Truck) reikalavimas, tiekėjas privalo pateikti padangas, kurių konstrukcija atitinka sustiprinto karkaso standartą. „LT“ tipo padangos pagal ES Reglamentą 2020/740 yra priskiriamos C2 kategorijai. Jeigu „LT“ padanga papildomai turi POR (Professional Off-Road) žymėjimą, jai efektyvumo klasės (sukibimo, kuro ekonomijos ir triukšmo) netaikomos. Jei „LT“ padanga neturi POR žymos, ji privalo turėti ES etiketę, atitinkančią C2 kategorijos reikalavimus. |  |
| 8. | Padangos tipas pagal vidinę kamerą | Informacija, nurodanti, ar padanga skirta naudoti be vidinės kameros, ar su vidine kamera. Žymėjimas „TUBELESS“ reiškia, kad padanga suprojektuota naudoti be vidinės kameros. Jeigu šis požymis nėra aiškiai nurodytas ant padangos šoninės sienelės, atitiktis nustatoma pagal gamintojo oficialius techninius duomenis ar kitus padangos techninius dokumentus. |  |
| 9. | Apkrovos indeksas | (Load Capacity Index, LI) – skaitmeninis padangos žymuo, susietas su didžiausia padangos apkrova, kurią padanga gali išlaikyti, kai ji naudojama pagal gamintojo nustatytas sąlygas. Kai taikoma, apkrovos indeksas gali būti nurodomas vienu arba dviem skaičiais, atitinkančiais viengubą arba dvigubą montavimą. Apkrovos indekso reikšmės aiškinamos pagal oficialias taikytinas apkrovos indekso lenteles. Siūlomos padangos apkrovos indeksas negali būti mažesnis už techninėje specifikacijoje nustatytą minimalią reikšmę. |  |
| 10. | Greičio indeksas | (Speed Category Symbol SI) – padangos žymuo, nurodantis didžiausią greitį, kuriam padanga yra skirta, kai ji naudojama gamintojo nustatytomis sąlygomis ir esant atitinkamai apkrovai. Siūlomos padangos greičio kategorijos simbolis negali būti žemesnis už techninėje specifikacijoje nustatytą minimalią reikšmę. |  |
| 11. | Papildomas ženklinimas | Papildomas ženklinimas – ant padangos pateikiami papildomi žymenys, nurodantys jos paskirtį arba specialiąsias eksploatacines savybes. Šiems žymenims gali priklausyti M+S (M.S, M&S) – žymėjimas, taikomas padangoms, skirtoms geresnėms eksploatacinėms savybėms purvo ir šviežio ar tirpstančio sniego sąlygomis, bei NHS (Not for Highway Service) – žymėjimas, taikomas specialios paskirties padangoms, skirtoms naudoti pirmiausia ne viešuosiuose keliuose. NHS žymėjimas taikomas tik tais atvejais, kai pirkimo objektas aiškiai susijęs su ne kelių arba specialios paskirties eksploatacija. |  |
| 12. | Ašies paskirtis | Ašies paskirtis – gamintojo nurodomas padangos montavimo paskirties žymėjimas, nusakantis, kokiai ašies pozicijai padanga skirta. Kai taikoma, gali būti naudojami žymėjimai F – priekinei / vairuojamajai ašiai, D – varančiajai ašiai, T – priekabos ašiai, FRT (Free Rolling Tyre) – priekabų ašims ir toms motorinių transporto priemonių ašims, kurios nėra priekinės vairuojamosios ir nėra varančiosios, arba bendras žymėjimas „Visoms ašims“, kai gamintojas nurodo, kad padanga tinkama visoms ašių pozicijoms. Jeigu gamintojas ašies paskirties žymėjimo nenurodo, šis laukas gali būti paliekamas tuščias. |  |
| 13. | Sezoninė paskirtis | Padangos paskirties apibūdinimas pagal gamintojo oficialiai deklaruojamas naudojimo sąlygas ir sezoninį tinkamumą. Šiame lauke gali būti nurodomos reikšmės SUMMER, WINTER, ALL SEASON arba kita lygiavertė gamintojo naudojama sezoninės paskirties nuoroda. Šis laukas savaime nelaikomas pakankamu atitikties įrodymu. Jeigu siūloma padanga priskiriama C1, C2 arba C3 klasei, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 661/2009 8 straipsnio 1 dalį, ir pirkimo dokumentuose reikalaujama tinkamumo žiemos kelių sąlygoms, WINTER ir ALL SEASON paskirties padangos laikomos atitinkančiomis šį reikalavimą tik tuo atveju, jeigu iš padangos ženklinimo ir (ar) gamintojo techninių dokumentų nustatoma, kad padanga yra tyre for use in severe snow conditions ir turi 3PMSF žymėjimą. Vien M+S, M.S. ar M&S žymėjimas savaime nelaikomas pakankamu pagrindu pripažinti padangą tinkama žiemos kelių sąlygoms. Jeigu pirkimo dokumentuose papildomai reikalaujama tinkamumo ledo sąlygoms, toks reikalavimas gali būti taikomas tik C1 padangoms ir turi būti patvirtintas Ice Grip žymėjimu arba kitu pagal taikomus teisės aktus lygiaverčiu įrodymu. SUMMER paskirties padangoms šie žiemos kelių sąlygų reikalavimai netaikomi, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nustatyta kitaip ir tai yra objektyviai pagrįsta pirkimo objektu. Padangoms, kurios nepriskiriamos C1, C2 ar C3 klasėms, taip pat special use, off-road professional (POR), NHS, žemės ūkio ir miškininkystės technikos, L kategorijos ir kitoms specialios paskirties padangoms, sezoninė paskirtis ir tinkamumas konkrečioms naudojimo sąlygoms vertinami pagal gamintojo oficialią paskirtį, techninius dokumentus ir konkrečiam padangos tipui taikomus teisės aktus; C1/C2/C3 padangų ženklinimo sistemos žymenys tokioms padangoms reikalaujami tik tiek, kiek jie tam padangos tipui taikytini. Vertinant atitiktį šiam reikalavimui, pirmiausia remiamasi padangos ženklinimu ant šoninės sienelės, po to – gamintojo oficialiais techniniais dokumentais, o kitais tiekėjo pateiktais duomenimis remiamasi tik tiek, kiek jie neprieštarauja nurodytiems šaltiniams. Vien komerciniai ar marketinginiai apibūdinimai, tokie kaip WINTER, ALL SEASON, ALL WEATHER, 4 SEASONS ar pan., savaime nelaikomi pakankamu atitikties įrodymu. Jeigu siūloma padanga priskiriama C1, C2 arba C3 klasei ir pirkimo sąlygose reikalaujama tinkamumo žiemos kelių sąlygoms, M+S (M.S, M&S) žymėjimo vieno nepakanka; atitiktis turi būti patvirtinta 3PMSF žymėjimu arba kitu pagal taikomus teisės aktus lygiaverčiu įrodymu. Jeigu siūloma padanga nepriskiriama C1, C2 ar C3 klasėms arba yra specialios paskirties, įskaitant POR, NHS, žemės ūkio, miškininkystės ar kitą specialiąją techniką, sezoninė paskirtis ir tinkamumas konkrečioms naudojimo sąlygoms vertinami pagal gamintojo oficialią paskirtį, techninius dokumentus ir tam padangos tipui taikomus teisės aktus. Esant prieštaringiems duomenims arba kai reikšmingi duomenys nėra aiškiai nurodyti, laikoma, kad atitiktis neįrodyta. |  |
| 14. | Sniego simbolis |  | 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) – sniego simbolis, reiškiantis, kad padanga pagal taikomus teisės aktus ir bandymų tvarką klasifikuojama kaip padanga, tinkama naudoti sunkiomis sniego sąlygomis. Jeigu techninėje specifikacijoje reikalaujamas 3PMSF žymėjimas, siūloma padanga privalo būti paženklinta šiuo simboliu. Vien M+S (M.S, M&S) žymėjimas nelaikomas lygiaverčiu 3PMSF žymėjimui. |
| 15. | Ledo simbolis |  | Ice Grip – ledo simbolis, reiškiantis, kad padanga pagal taikomus teisės aktus ir bandymų tvarką atitinka minimalius ledo sukibimo reikalavimus naudoti ant apledėjusių kelių. Jeigu techninėje specifikacijoje reikalaujamas „Ice Grip“ žymėjimas, siūloma padanga privalo būti paženklinta šiuo simboliu. Šis reikalavimas taikomas tik C1 klasės padangoms, nes C2 ir C3 klasės padangoms „Ice Grip“ simbolis pagal galiojančią ES ženklinimo sistemą netaikomas. |
| 16. | POR | (Professional Off-Road) – specialios paskirties padanga, daugiausia skirta naudoti sunkiomis bekelės sąlygomis, kaip tai suprantama pagal UNECE reglamentą Nr. 117. POR padangos atitiktis vertinama pagal gamintojo oficialią paskirtį, techninius dokumentus ir POR padangoms taikytinus teisės aktus, visų pirma UNECE reglamentą Nr. 117, o baziniai padangos techniniai duomenys ir ženklinimas – pagal UNECE reglamentą Nr. 30 arba Nr. 54, priklausomai nuo padangos klasės. POR padangoms ES padangų ženklinimo reglamentas (ES) 2020/740 netaikomas, o Reglamento (EB) Nr. 661/2009 reikalavimai dėl riedėjimo varžos ir riedėjimo triukšmo tokioms padangoms netaikomi tiek, kiek tai aiškiai numatyta šiame reglamente. |  |
| 17. | Degalų naudojimo efektyvumo klasė |  | Rodiklis, apibūdinantis padangos įtaką transporto priemonės degalų arba energijos sąnaudoms. Pagal šio rodiklio reikšmę padangai, kuriai taikomas Reglamentas (ES) 2020/740, priskiriama degalų naudojimo efektyvumo klasė nuo A iki E, kur A yra aukščiausia, o E – žemiausia klasė. Klasė nustatoma pagal riedėjimo varžos koeficientą. Siūlomos padangos degalų naudojimo efektyvumo klasė negali būti žemesnė už techninėje specifikacijoje nustatytą minimalią reikšmę. |
| 18. | Sukibimo su šlapią kelio danga klasė |  | Rodiklis, apibūdinantis padangos eksploatacines savybes ant šlapios kelio dangos. Pagal šio rodiklio reikšmę padangai, kuriai taikomas Reglamentas (ES) 2020/740, priskiriama sukibimo su šlapia kelio danga klasė nuo A iki E, kur A yra aukščiausia, o E – žemiausia klasė. Klasė nustatoma pagal sukibimo su šlapia kelio danga rodiklį (wet grip index). Siūlomos padangos sukibimo su šlapia kelio danga klasė negali būti žemesnė už techninėje specifikacijoje nustatytą minimalią reikšmę. |
| 19. | Išorinio riedėjimo triukšmo klasė |  | Rodiklis, apibūdinantis padangos išorinio riedėjimo triukšmo įvertinimą pagal klasę. Pagal šio rodiklio reikšmę padangai, kuriai taikomas Reglamentas (ES) 2020/740, priskiriama išorinio riedėjimo triukšmo klasė nuo A iki C, kur A yra aukščiausia klasė, o C – žemiausia klasė. Siūlomos padangos išorinio riedėjimo triukšmo klasė negali būti žemesnė už techninėje specifikacijoje nustatytą minimalią reikšmę. |
| 20. | Išorinio riedėjimo triukšmo lygis |  | Išmatuota padangos išorinio riedėjimo triukšmo vertė, išreikšta dB(A). Ji apibūdina triukšmą, kurį padanga sukelia riedėdama kelio paviršiumi. Padangoms, kurioms taikomas Reglamentas (ES) 2020/740, ši reikšmė deklaruojama pagal minėtą reglamentą. Mažesnė dB(A) reikšmė reiškia mažesnį išorinio riedėjimo triukšmo lygį, didesnė dB(A) reikšmė – didesnį triukšmo lygį. Siūlomos padangos išorinio riedėjimo triukšmo lygis negali būti didesnis už techninėje specifikacijoje nustatytą maksimalią reikšmę. |