MOKSLO ĮSTAIGOS PASTATO (1094-0244-5027), NAUGARDUKO G. 24 VILNIUJE, PASTATO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objektas | Mokslo įstaigos pastato (1094-0244-5027), Naugarduko g. 24 Vilnius, pritaikymo žmonėms su negalia paprastojo remonto Techninio darbo projekto Nr. SP-0817-24-TDP (toliau – Projektas) įgyvendinimo darbai (toliau – Darbai). Darbų apimtys nurodytos šioje techninėje specifikacijoje ir pasiūlymo formos priede Nr. 2.1 „Darbų kiekių žiniaraštis“. |
| --- | --- |
| Statinio pavadinimas | Mokslo įstaigos pastatas (1094-0244-5027), Naugarduko g. 24 Vilniuje, matematikos ir informatikos fakultetas |
| Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| Statinio adresas | Naugarduko g. 24, Vilnius |
| Statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| Vieta | Vilnius |
| Rangovas | Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo sudaroma Sutartis dėl Pirkimo objekto. |
| Sutartis | Sutartis sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto |
| Darbų pirkimo būdas | Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytus reikalavimus |
| Darbų atlikimo terminas | Vidaus ir lauko darbus Rangovas turi atlikti per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. Lauko darbams galimas pratęsimas iki 2 mėnesių dėl nepalankių oro sąlygų (Sutarties sąlygų 1.13 punktas |
| Užsakovas | Vilniaus universitetas |
| Užsakovo adresas | Universiteto g. 3, Vilnius |
| Normatyviniai dokumentai (aktualios redakcijos), kuriais vadovaujantis atliekami darbai | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; Lietuvos Respublikos gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; Statybos techninis reglamentas STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys; Lietuvos Respublikos statybos techniniai reglamentai (STR), bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys gaisrinės saugos ir statybos darbus; Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas; Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; Visuomeninės paskirties statiniai STR 2.02.02:2004; Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016; Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas STR 2.01.01(1):2005; Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR 2.01.01(2):1999; Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys STR 2.04.01:2018; Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės” (EĮĮBT), 2012 m.; Kiti pirkimo objektui taikytini Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai, reglamentuojantys statybos darbus. |

- Bendrosios sąlygos

- Lauko Darbai atliekami atsižvelgiant į lauko sąlygas ir oro temperatūrą.

- Įrengiant neįgaliųjų pandusą ir privažiavimą prie jo, Rangovas privalo laikytis visų galiojančių reikalavimų ir reglamentų.

- Iš Šaltinių g. pusės neįgaliųjų keltuvo montavimo vietos, Rangovas turi perkelti betoninį vazoną ir suformuoti nuolydžius nuo pastato ir laiptų.

- Prieš atliekant Šaltinių g. lauko laiptų įrengimo darbus – apdailą, medžiagiškumą, spalvas ir įrengimo technologiją – Rangovas turi suderinti su Užsakovu.

- Atliekant fasadų atstatymo darbus buvusio panduso vietoje, medžiagas ir spalvas Rangovas turi derinti prie esamų paviršių.

- Tarp įrengiamos tambūrų grindų dangos ir aliuminio rėmų Rangovas turi įrengti 5 mm uždarų porų poliuretano tarpinę.

- Rangovas turi naujai įrengiamas tambūrų teraco plyteles derinti prie esamos teraco dangos. Esama teraco danga bus šlifuojama ir atnaujinama kito Rangovo (darbai perkami kitu pirkimu). Rangovas turi įsivertinti grindų aukščius ir atkurti betonines grindjuostes.

- Naujai sumontuotų vitrinų vietose angokraščiai ir sugadinti paviršiai Rangovo turės būti atstatomi parenkant analogiškas medžiagas ir spalvas, kad nesimatytų skirtumų.

- Prieš demontuojant esamas vitrinas ir duris, Rangovas turės Darbus iš anksto suderinti su Užsako atstovais. Rangovas turi saugoti demontuotus esamos praėjimo kontrolės įrenginius, nes jie turės būti sumontuoti ir pajungti naujuose gaminiuose. Visoms durims ir vitrinoms apdailos juostelė dedama iš abiejų pusių. Rangovas demontuoja ir išveža senas duris ir vitrinas.

- D-1 vitrina su durimis aliuminio rėmo, saugaus stiklo įstiklinimas su veidrodiniu plėvelės matinimu ir dvejomis RAL1016 spalvos (spalva tikslinama Darbų metu), 75 mm pločio, klijuojamos plėvelės juostomis 900 mm ir 1400 mm aukščiuose. Įstiklinimas su automatinėmis slankiojančiomis durimis. Aliuminio rėme montuojamas elektroninis užraktas, valdomas kortele, vidinėje ir išorinėje durų pusėse. Rėme gamykliškai pravedami maitinimo laidai elektroniniam užraktui. Aliuminio rėmas dažomas RAL 9003 (spalva tikslinama vietoje). Rankenos ir kita furnitūra derinama atskirai. Suveikus gaisro signalizacijai durys turi atsiblokuoti ir veikti nuo judesio. Montuojami ir pajungiami iš demontuotų vitrinų išimti praėjimo kontrolės įrenginiai.

- D-2 vitrina su durimis aliuminio rėmo, saugaus stiklo įstiklinimas su matinimo plėvele ir dvejomis RAL 1016 spalvos (spalva tikslinama Darbų metu), 75 mm pločio, klijuojamos plėvelės juostomis 900 mm ir 1400 mm aukščiuose. Įstiklinimas su automatinėmis slankiojančiomis durimis. Aliuminio rėmas dažomas RAL 9003 (spalva tikslinama vietoje). Rankenos ir kita furnitūra derinama atskirai. Suveikus gaisro signalizacijai durys turi ir toliau veikti nuo judesio. Numatyti maitinimo kabelio atvedimą. Matmenis būtina tikslinti vietoje.

- D-3 vitrina su dvivėrėmis aliuminio rėmo durimis su matinimo plėvelėmis ir saugaus stiklo įstiklinimu su dvejomis RAL 1016 spalvos (spalva tikslinama Darbų metu), 75 mm pločio, klijuojamos plėvelės juostomis 900 mm ir 1400 mm aukščiuose. Durys su tarpinėmis. Varstomos į išorę. Durų pagrindinei varčiai montuojamas durų pritraukėjas (GEZE TS5000 tipo) ir atlenkiamas durų fiksatorius (kojelė). Aliuminio rėmas dažomas RAL 9003 (spalva tikslinama vietoje). Rankenos ir kita furnitūra derinama atskirai.

- D-4 aliuminio rėmo, saugaus stiklo įstiklinimas su veidrodiniu plėvelės matinimu ir dvejomis RAL 1016 spalvos (spalva tikslinama Darbų metu), 75 mm pločio, klijuojamos plėvelės juostomis 900 mm ir 1400 mm aukščiuose. Durys su dvivėrėmis, įstiklintomis durimis su tarpinėmis. Varstomos į išorę. Durų pagalbinė varčia rakinama/fiksuojama. Durų pagrindinei varčiai montuojamas durų pritraukėjas (GEZE TS5000 tipo) ir atlenkiamas durų fiksatorius (kojelė). Pritraukėjo cikliškumas (atidarymas-uždarymas) ne mažiau 2.000.000 kartų. Pagrindinės varčios duryse montuojamas  elektroninis užraktas, valdomas kortele, vidinėje ir išorinėje durų pusėse, po durų rankena. Rėme gamykliškai pravedami maitinimo laidai elektroniniam užraktui. Aliuminio rėmas dažomas RAL 9003 (spalva tikslinama vietoje). durims montuojama spyna su šerdele, raktų– ne mažiau 5 vnt. Rankenos ir kita furnitūra derinama atskirai. Ant gaminio montuojami ir pajungiami iš demontuotų vitrinų išimti praėjimo kontrolės įrenginiai.

- Visi projekte pateikti gaminių brėžiniai yra preliminarūs. Gaminių matmenis Rangovas turi tikrinti vietoje objekte. Prieš užsakant bet kokius gaminius, visus gamybinius brėžinius ir parametrus Rangovas turi suderinti su Užsakovu.

- Rangovas turi numatyti esamų metalinių fasadinių grotelių demontavimo Darbus. Naujos grotelės gaminamos ir montuojamos ant metalinio rėmo. Grotos dažomos RAL7013 (spalvą tikslinti vietoje pagal esamą sienos spalvą). Visi elementai dažomi milteliniu būdu. Prieš užsakant naują gaminį, Rangovas turi gamybinius brėžinius suderinti su Užsakovu.

- Neįgaliųjų keltuvas pritaikytas naudojimui lauke gaminamas iš nerūdijančio plieno. Komplektacijoje turi būti keltuvo uždangalas ir du turėklai abiejose laiptų pusėse. Prieš užsakant Rangovas turi suderinti su Užsakovu.

- Neįgaliųjų pandusas gaminamas iš juodo metalo ir karštai cinkuojami išskyrus stulpus ir porankius. Stulpai ir porankiai nerūdijančio plieno, tinkamo lauko sąlygoms. Visos jungtys turi būti pilnai ir kokybiškai suvirintos.

- Įrengiamos elektrinės oro užuolaidos turi būti montuojamos prie lubų naudojant strypus. Maksimalus montavimo aukštis 4 m, Korpusas iš EPP+plastikas+plienas. IP21 apsaugos klasė (arba lygiavertė). 15.1 kW šildymo galia. Oro srautas: trys greičiai 3000/4100/5100 m3/val. Ventiliatoriaus galia 440W.

- Stačiakampiuose rėmuose Rangovo turės būti montuojami batų valymosi kilimėliai arba cinkuoto plieno  tinklelio grotelės (kilimėlio tipas tikslinamas užsakymo metu).

- Vykdant „dulkinus“ Darbus Rangovas turi apsaugoti esamus gaisrinės signalizacijos dūmų daviklius nuo uždulkėjimo.

- Vykdant elektrotechnikos/silpnų srovių Darbus Rangovas turi vadovautis Projekto specifikacijomis.

- Elektros/silpnų srovių kabeliams kertant konstrukcijas Rangovas turi numatyti sandarinimą atitinkantį atitvaros ugniai atsparumo laipsnį.

- Rangovas ne vėliau kaip per 7 k. d. po Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui ir suderinti su Užsakovu kalendorinį Darbų vykdymo grafiką. Nepateikus grafiko yra laikoma, kad Rangovas atsisako vykdyti Sutartį ir tai yra esminė sąlyga Sutarties nutraukimui.

- Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus laikydamasis visų, pirkimo objektui taikytinų, statybą, aplinkosaugą, priešgaisrinę saugą, darbų saugą ir higieną bei kokybės reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

- Minėtus Darbus organizuoja Rangovo paskirtas darbų vadovas.

- Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

- Į Darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, būtinos pilnam ir tinkamam Darbų atlikimui.

- Visa įranga ir mechanizmai, reikalingi atlikti Darbams – Rangovo.

- Statybinių medžiagų, naudojamų Darbams atlikti, kaina turi būti įtraukta į Rangovo pasiūlytą kainą.

- Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos, lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos ir turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Užsakovu. Medžiagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo būti ne prastesnės kokybės).

- Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

- Rangovas kartu su pasiūlymu turi pateikti Excel formatu pateiktą pasiūlymo formos priedą Nr. 2.1 „Darbų kiekių žiniaraštis“, užpildant Užsakovo sukurtame dokumente leidžiamus koreguoti langelius.

- Sutarties kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, mokesčius už banko ar draudimo kompanijos išduodamas Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus).

- Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

PRIDEDAMA:

1 priedas Techninis darbo projektas 87 lapai;

2 priedas Darbo brėžiniai 6 lapai;

3 priedas Darbų kiekių žiniaraščiai 5 lapai;

4 priedas Elektros, silpnų srovių kiekių žiniaraštis 2 lapai;

5 priedas Elektrotechnikos, silpnų srovių brėžiniai 3 lapai.