TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkamas tiltinis 10 tonų keliamosios galios kranas (1 komplektas) (toliau – Prekė).

- Įranga bus skirta statybinių konstrukcijų bandinių gamybos salei.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus  reikalavimus.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas seno tiltinio krano demontavimas. Naujo krano pristatymas, montavimas, pajungimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų.

- Tiekėjas tiltinį kraną pristato, sumontuoja ant esamo pokraninio kelio ir Suderinęs su VGTU Energetikos skyriumi prijungia prie esamos elektros jungties adresu Saulėtekio al. 11, S7 (SRL-II) antras laboratorinis korpusas, S7 (SRL-II) 8-1 patalpa, Vilniuje, ją suderina ir paleidžia. Kranas turi būti įgabentas į laboratoriją per esamus vartus, kurių matmenys 3,8x3,8 m (tikslintis vietoje).

- Prieš sumontuojant tiekiamą kraną, tiekėjas savo lėšomis turi iš patalpos S7 (SRL-II) 8-1 joje esantį 5 t keliamosios galios kraną demontuoti ir perkelti į šalia S7 (SRL-II) 8-1 patalpos vartų esantį kiemą;

- Tiekėjas savo lėšomis atlieka visus veiksmus, reikalingus, kad Lietuvos Respublikos įgaliota įstaiga leistų patiektą tiltinį kraną naudoti.

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai ir/ar nuorodos, patvirtinantys įrangos atitikimą 1 lentelėje nurodytiems techniniams reikalavimams ir šioje specifikacijoje reikalaujami pateikti dokumentai, lygiaverčiai įrodymai.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiamas naudojimo vadovas ar instrukcija ir kita įrangos techninė dokumentacija (Lietuvių ir/arba anglų kalba).

- Tiekėjas turi apmokyti dirbti su parengtu darbui kranu ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos darbuotojus. Mokymai turi būti pravesti iki atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Mokymų apimtis – krano valdymas ir eksploatacija. Pravedus mokymus, darbuotojams turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.2 punkto nuostatomis (toliau – Aprašas) todėl

12.1.kai tiekiama Elektroninė įranga, tepalai jie atitinka  I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 <..> yra paženklinta I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu <...>“.

12.2.Įranga, išskyrus programinę įrangą, turi atitikti esminius Europos Sąjungos (ES) normų reikalavimus sveikatos saugai, naudojimo saugai ir aplinkos apsaugai. Įranga ar jos komplektuojamosios dalys, kurioms pagal ES ir /ar Lietuvos teisę reikalingas CE ženklinimas, turi būti paženklintos CE ženklu ir turėti tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us ir / ar gamintojo EC atitikties deklaraciją /-jas („EU Declaration of conformity“ ar „EC Declaration of conformity“).

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip tiltiniam kranui ir grandininiams stropams ne mažiau 24 mėn., o tekstiliniams stropams ne mažiau 12 mėn.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos Įrangos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.

- Garantiniai įsipareigojimai nurodyti Specialiųjų sutarties sąlygų 6 skyriuje.

- Su pasiūlymu pateikiama:

16.1. Dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas turi techninio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomų prekių remontą ir priežiūrą ir jis sutinka teikti šias paslaugas sutarties vykdymo metu.

16.2. Gamintojo techninė dokumentacija su prekės aprašymu, patvirtinanti prekių atitikimą  1 lentelėje nurodytiems techniniams reikalavimams; kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus/ nuorodas arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis. Pateiktuose techninių charakteristikų aprašymuose Tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, įrašant, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka arba pateikiama nuoroda į gamintojo svetainėje nurodytą konkrečią įrangą (jos tikslų kodą/modelį) su pateiktais jos techniniais parametrais.

16.3.Tiekėjo deklaracija del aplinkosauginių reikalavimų ir principų taikymo.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. papunkčių nuostatomis :

,,4.4.4. pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“.

Jei tiekėjas įgyvendins 4.4.4. papunkčiuose nustatytus reikalavimus, kurie taikomi ne visam pirkimo objektui o tik jo daliai, tai jo vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų visos pirkimo vertės.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Prekės  techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
|  | Tiltinis 10 tonų keliamosios galios kranas | Gamintojas (nurodyti): Modelis (nurodyti, jeigu yra): Kodas (nurodyti, jeigu yra): |
| Bendri reikalavimai tiekiamam tiltiniam kranui: |  |  |
|  | ### Tiltinis kranas susideda iš šių dalių: ### krano metalinė konstrukcija su važiuokle ir viena tale (1 kompl.), ### krano valdymo sistema (1 kompl.), ### krano maitinimo sistema (1 kompl.), ### dvišakis grandininis stropas 10 t (1 vnt.), ### keturšakis grandininis stropas 10 t (1 vnt.), ### vienšakis tekstilinis stropas 10 t (2 vnt.); ### vienšakis tekstilinis stropas 5 t (2 vnt.); ### vienšakis tekstilinis stropas 3 t (4 vnt.); |  |
|  | ### Maitinimas 3x380/400 V +N+E, 50 Hz jungtis; maksimali naudojama galia – ne daugiau 12 kW; |  |
|  | Įranga nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.; |  |
|  | Krano konstrukcija, matmenys ir važiuoklė turi būti pritaikyta naudoti ant esamo pokraninio kelio; |  |
|  | Tiekiamas tiltinis kranas naudojamas esant santykiniam oro drėgniui 20 - 85%, temperatūrai 0- 40ºС; |  |
|  | Įranga turi būti sukomplektuota su visomis darbui pagal paskirtį reikalingomis priemonėmis ir eksploatacinėmis medžiagomis (pvz. tepalais); |  |
|  | Su įranga turi būti pateikti šie dokumentai: - krano techninis pasas, - naudojimo instrukcija lietuvių kalba, - įgaliotos įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys krano atidavimą naudojimui, - įrangos techniniai dokumentai ir dokumentai, patvirtinantys įrangos atitikimą ES direktyvų reikalavimams, anglų arba lietuvių kalba, patvirtinti įrangos gamintojo arba tam įgalioto įrangos tiekėjo. |  |
| Reikalavimai tiltinio krano metalinei konstrukcijai su tale ir važiuokle: |  |  |
|  | Krano tipas –tiltinis, atraminis, su viena tale; |  |
|  | Krano projektinė keliamoji galia –ne mažiau 10 t; |  |
|  | Kablio kėlimo aukštis – ne mažiau 9m; |  |
|  | Krano anga apie 11 m, krano tiekėjui ją būtina pasitikslinti pagal esamą pokraninį kelią; |  |
|  | Krano bazė – ne daugiau 2,5m; |  |
|  | Krano darbo režimas pagal FEM (Federation of European Material Handling Manufacturers) klasifikaciją ne blogesnis nei A3 (lengvas); |  |
|  | Krano ir talės vežimėlio judėjimo darbo grupė (D_lin2) / M5 (2m). |  |
|  | Vidutinis kėlimo diapazonas (h1 + h2) 1,3 + 1,3 m D_lin2 / M4 (1Am). |  |
|  | Krano ir talės judėjimo greičiai turi būti tolygiai keičiami dažnio keitiklių pagalba ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 20 m/min; |  |
|  | Krovinio kėlimo greitis turi būti keičiamas kelių greičių variklio ar dažnio keitiklio pagalba ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,5 iki 3 m/min.; |  |
|  | Turi būti krano saugos įtaisai ne mažiau kaip: keliamosios galios ir aukščio ribotuvai, dviejų pakopų (sulėtinimas ir galutinis sustabdymas) krano galiniai išjungėjai, kablio apsauga; |  |
|  | Talė komplektuojama su kėlimo lynu ir kabliu; |  |
|  | Krano bendras svoris ne daugiau kaip 5t ; |  |
|  | Visos įrangos plieninės detalės turi būti padengtos danga atsparia C1 aplinkos poveikio klasei pagal EN 12944; |  |
|  | Visos įrenginio dalys dažytos, dangos spalva pagal RAL klasifikaciją suderinama su pirkėju. |  |
| Reikalavimai krano valdymo sistemai: |  |  |
|  | Kranas valdomas radijo bangomis nešiojamo pulto pagalba; |  |
|  | Pulto saugos klasė – ne blogiau nei IP65; |  |
|  | Pultas maitinamas pakraunamais akumuliatoriais; |  |
|  | Turi būti du pulto akumuliatorių komplektai ir akumuliatorių kroviklis; |  |
|  | Pulto masė – ne daugiau 0,5 kg; |  |
|  | Pultas turi turėti visus reikiamus valdymo mygtukus bei avarinio išjungimo mygtuką. |  |
| Reikalavimai krano maitinimo sistemai: |  |  |
|  | Krano maitinimo trolėja uždaro tipo 4 polių; |  |
|  | Trolėjos ilgis – 30 m; |  |
|  | Maitinimo trolėjos leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei tiekiamo tiltinio krano maksimalus naudojamas galingumas; |  |
|  | Trolėjos saugos klasė – ne blogiau nei IP23 |  |
|  | Komplektuojama su maitinimo kabeliais, reikalingais prijungti trolėjai prie elektros kirtiklio bei reikiamu elektros kirtikliu su dėže; |  |
|  | Komplektuojama visomis kitomis elektros detalėmis ir laidais, reikalingais normaliam tiekiamo krano darbui. |  |
| Reikalavimai dvišakiam grandininiam stropui: |  |  |
|  | Stropo konstrukcija: dvišakis; šakos iš plieninės grandinės, šakų viename gale kabliai su apsaugomis, yra žiedas, skirtas stropą užkabinti ant krano kablio; |  |
|  | Stropo konstrukcija turi užtikrinti galimybę keisti šakų ilgį; |  |
|  | Maksimalus stropo šakos ilgis – ne mažiau 3 m; |  |
|  | Esant šakos kampui iki 45º, stropo saugi darbinė apkrova ne mažiau kaip 10 tonų; |  |
|  | Stropas turi būti tinkamai suženklintas prikabinama etikete. |  |
| Reikalavimai keturšakiam grandininiam stropui: |  |  |
|  | Stropo konstrukcija: keturšakis; šakos iš plieninės grandinės, šakų viename gale kabliai su apsaugomis; o kiti sunerti ant žiedo, skirto stropą užkabinti ant krano kablio; |  |
|  | Stropo konstrukcija turi užtikrinti galimybę keisti šakų ilgį; |  |
|  | Stropo šakos ilgis – ne mažiau 5 m; |  |
|  | Esant šakos kampui iki 45º, stropo saugi darbinė apkrova ne mažiau kaip 10 tonų; |  |
|  | stropas turi būti tinkamai suženklintas prikabinama etikete. |  |
| Reikalavimai keturšakiam grandininiam stropui: |  |  |
|  | Stropo konstrukcija: keturšakis; šakos iš plieninės grandinės, šakų viename gale kabliai su apsaugomis; o kiti sunerti ant žiedo, skirto stropą užkabinti ant krano kablio; |  |
|  | Stropo konstrukcija turi užtikrinti galimybę keisti šakų ilgį; |  |
|  | Stropo šakos ilgis – ne mažiau 3 m; |  |
|  | Esant šakos kampui iki 45º, stropo saugi darbinė apkrova ne mažiau kaip 2 tonos; |  |
|  | Stropas turi būti tinkamai suženklintas prikabinama etikete. |  |
| Reikalavimai vienšakiam tekstiliniam stropui 10 t: |  |  |
|  | Stropo konstrukcija: vienšakis; poliesterinis, su persiūta sulenkta kilpa abiejuose galuose. skirta stropą užkabinti ant krano kablio; |  |
|  | Stropo ilgis – ne mažiau 3 m; |  |
|  | Tiesaus stropo saugi darbinė apkrova ne mažiau kaip 10 tonų; |  |
|  | Stropas turi būti tinkamai suženklintas prikabinama etikete. |  |
| Reikalavimai vienšakiam tekstiliniam stropui 5 t: |  |  |
|  | Stropo konstrukcija: vienšakis; poliesterinis, su persiūta sulenkta kilpa abiejuose galuose. skirta stropą užkabinti ant krano kablio; |  |
|  | Stropo ilgis – ne mažiau 3 m; |  |
|  | Tiesaus stropo saugi darbinė apkrova ne mažiau kaip 5 tonos; |  |
|  | Stropas turi būti tinkamai suženklintas prikabinama etikete. |  |
| Reikalavimai vienšakiam tekstiliniam stropui 3 t: |  |  |
|  | Stropo konstrukcija: vienšakis; poliesterinis, su persiūta sulenkta kilpa abiejuose galuose. skirta stropą užkabinti ant krano kablio; |  |
|  | Stropo ilgis – ne mažiau 1,5 m; |  |
|  | Tiesaus stropo saugi darbinė apkrova ne mažiau kaip 3 tonos; |  |
|  | Stropas turi būti tinkamai suženklintas prikabinama etikete. |  |