Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas – medinių-karkasinių modulių įsigijimas (4 vnt.).

- Pirkimo ir pristatymo terminai

  - Medinių-karkasinių modulių (4 vnt.) įsigijimo ir pristatymo terminas yra 6 savaitės nuo sutarties pasirašymo. Pristatymo adresas: Jaunimo g. 6, Akademija, Kauno r. sav.

- Techniniai reikalavimai

  - Konstrukciniai reikalavimai

    - Mediniai-karkasiniai moduliai turi būti pagaminti taip, kad sujungus juos į bendrus modulinius statinius būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; naudojimo sauga; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas).

    - Projektuojami laikini pastatai turi būti dviejų aukštų, pagaminti iš medinių karkasinių modulių.

    - Siūlomi moduliai turi turėti Europos techninį įvertinimą (ETA sertifikatas), išduotą pagal ES reglamentą.

    - Kiekvieno grupės ar sanitarinio modulio, iš kurio padaromas projektuojamas laikinas pastatas, orientaciniai matmenys yra L×W = 10×3 m (±15%).

    - Viso surinkto modulio svoris – nuo 6,0 t iki 11 t.

    - Projektuojami laikini pastatai turi būti pritaikyti naudoti žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

    - Turi būti įrengta tiek horizontali, tiek vertikali hidroizoliacija, tokiu būdu apsaugant korpusų konstrukcijas nuo drėgmės neigiamo poveikio. Korpusų grindų konstruktyvas negali turėti tiesioginio sąlyčio su pamatų betonu ir / arba gruntu.

  - Šilumos perdavimo koeficientai. Šilumos perdavimo koeficientų reikšmės turi būti ne žemesnės kaip:

- Sienos: 0,146 W/(m²K);

- Grindys: 0,18 W/(m²K);

- Stogas: 0,086 W/(m²K);

- Langai: 1,6 W/(m²K);

- Lauko durys: 1,50–1,70 W/(m²K).

  - Patalpų aukštis. Patalpų aukštis (atstumas tarp grindų ir lubų patalpų viduje) turi būti ne mažiau kaip 2,70 m (+2,0%). Koridorių ir pagalbinių patalpų vidinis lubų aukštis – ne mažesnis kaip 2,20 m.

  - Apdaila

    - Grindys:

      - Grindų danga – homogeninė natūralaus linoleumo grindų danga. Plastikiniai dembliai su aukštyn užlenktais kraštais tualetuose, valymo ir įrangos patalpose.

      - Pagrindiniai techniniai reikalavimai dangai:

- atitikti EN14041 standartą (CE ženklinimas);

- dangos storis – ne mažiau kaip 2,0 mm;

- atsparumas slydimui – minimaliai R9 klasės;

- danga įrengiama vadovaujantis gamintojo techniniais reikalavimais, instrukcijomis, jos įrengimui naudojamos gamintojo ir šios techninės specifikacijos bendruosius reikalavimus atitinkančios medžiagos.

    - Sienos: Sienos – dažytos, lygios. Gipso sienų plokštė priklijuota ir priveržta. Sienos išklijuotos stiklo pluošto tapetais ir nudažytos balta spalva. Paviršiai lengvai valomi.

    - Lubos: Lubos – glaistytos, dažytos, lygios, be faktūros ar pakabinamos gipso kartono arba akustinės lubų plokštės. Spalva balta. Paviršiai lengvai valomi.

    - Vidaus durys: Vidaus durys – medinės (skydinės). Gamykloje baltai dažytos ištisinės durys. Vidaus durys, 900×2 100 mm, su dešiniaisiais / kairiaisiais vyriais.

    - Lauko durys: Lauko durys, 1 100×2 100 mm arba 1 500×2 100 mm, aliuminio, su sandariu stiklų bloku ir grūdintu išoriniu stiklu. Visos durys turi atitikti LST EN1191:2013, EN12210:2016 standartus bei kitus galiojančius LST EN standartus. Vidaus ir išorinės durys turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus.

    - Langai: Langai 1 200×1 200 mm, slankiojamieji arba atveriamieji, su trigubais grūdinto stiklo paketais išoriniuose rėmuose, su apsaugine plėvele nuo saulės ir su laminuotu, nesubyrančiu stiklu. Plastikiniai arba mediniai (kaip analogas) rėmai su priežiūros nereikalaujančiais lakuotais aliuminio profiliais. Naudojamų modulių visi langai turi turėti atidarymo ribotuvus (ribojančius lango pravėrimą iki 10 cm).

    - Fasadai: Numatyti spalvinį fasadų sprendimą, pritaikytą ikimokyklinio ugdymo įstaigos funkcijai, kurį derinti su Užsakovu. Fasadų medžiagos turi būti iš cemento drožlių plokščių, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų.

    - Cokolis: Cokolis – iš cemento drožlių plokščių, saugios perforuotos skardos, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų.

    - Stogas: Stogo danga – prilydomoji bituminė danga. Metaliniai komponentai iš karštai cinkuotos ir plastiku dengtos skardos. Stogo sprendiniai turi atitikti galiojantį STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

    - Šlapios patalpos: „Šlapiose“ (sanitariniai mazgai) patalpose sienoms ir grindims naudojama sertifikuota PVC danga arba homogeninė danga šlapioms patalpoms. PVC danga įrengiama vadovaujantis gamintojo reikalavimais, instrukcijomis; jų įrengimui naudojamos gamintojo ir šios specifikacijos bendruosius reikalavimus atitinkančios medžiagos.

  - Priešgaisrinė sauga

    - Moduliuose turi būti numatytos aktyvios priešgaisrinės saugos priemonės.

    - Projektuojamų laikinų pastatų silpnų srovių instaliacija (priešgaisrinė signalizacija) turi atitikti galiojančias bendrosios priešgaisrinės saugos taisykles, gaisrinės saugos reikalavimus bei atitikti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimo reikalavimus.

  - Šildymo ir vėdinimo sistemos

    - Projektuojamų laikinų pastatų šildymo ir vėdinimo sistemos privalo užtikrinti tinkamus patalpų mikroklimato, akustinės aplinkos, oro apykaitos bei kitus su šių inžinerinių sistemų veikimu susijusius parametrus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos higienos normos HN 75:2016, HN 33:2011 bei galiojantis statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas". Vėdinimo įrenginiai taip pat turi turėti „Eurovent" standartą arba lygiavertį bei tenkinti visoms Europos Sąjungos šalims taikomos Energetinių produktų (ekodizaino) direktyvos 2009/125/EC (reglamentas Nr. 1253/2014) projektavimo keliamus reikalavimus.

    - Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse turi būti numatyta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė. Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse anglies dvideginio (CO₂) koncentracija neturi viršyti 2 745 mg/m³ (1 500 ppm). Virtuvės vėdinimo sistemos turi būti projektuojamos pagal virtuvės technologiją.

    - Numatomas autonominis šilumos šaltinis: šilumos siurblys oras–vanduo arba lygiaverčiai sprendimai.

    - Šildymo prietaisų, įrengtų vaikams prieinamose vietose, paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 42°C. Ugdymo patalpose aštrias briaunas turintys šildymo prietaisai turi būti apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitokiomis priemonėmis, uždengiančiomis aštrias briaunas.

  - Elektros instaliacija

    - Visi naudojami elektrotechnikos įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatavimas turi atitikti normatyvinių dokumentų ir šios techninės specifikacijos bendruosius reikalavimus.

    - Visi apšvietimo prietaisai privalo atitikti standartų IEC598/EN60598 reikalavimus bei atitikti patalpų, kuriose jie bus įrengiami, paskirties ir aplinkos sąlygas, o jų šviesos techninės charakteristikos turi užtikrinti norminius kiekybinius ir kokybinius apšvietimo rodiklius. Apšvietimo prietaisų apsaugos indeksai IP (IEC529/EN60529) privalo būti ne žemesni nei nurodyta: sausose nedulkėtose patalpose IP20, gamybinėse patalpose IP65. Elektros instaliacija numatyta „paslėptoji" (konstruktyve). Numatomi dienos šviesos šviestuvai. Elektros skydeliai turi būti įrengti techninėse patalpose.

- Kitos sąlygos

  - Prekėms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (Suvestinė redakcija nuo 2026-05-11) (toliau – Aprašas) 4.1 punktą): 1) Aprašo 2 priedo XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ reikalavimai:

4.1.1. Mediena ir jos produktai:

4.1.1.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

4.1.1.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

4.1.1.3. Visuomeninės paskirties pastatų, suprojektuotų pagal 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XII skyrius „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“), statyboje: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.

Įrodymai: Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi pateikti sertifikatus, įrodančius, kad mediena yra sertifikuota, arba, jei sertifikato nėra, lygiaverčius įrodymus apie tvarią kilmę.

  - Tiekėjas turi įsivertinti visas būtinas išlaidas, reikalingas moduliams pagaminti ir pristatyti į Jaunimo g. 6, Akademija, Kauno r. sav.