Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

LAUKO KLASĖS (KUPOLO)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas - lauko klasės (kupolinės konstrukcijos) pirkimas, dokumentacijos parengimas, derinimas su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos (sąlyga privaloma. Derinimo raštą Užsakovui pateikti prieš montavimo darbus), pristatymas bei montavimo  darbai.

Prekės transportavimo, surinkimo, pagrindo įrengimo (dokumentacijos derinimas) terminas – 4 mėnesiai nuo pagrindinės sutarties pasirašymo dienos. Dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių sutarties terminas šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesiui.

Prekių pristatymo ir darbų, paslaugų atlikimo vieta - M. Riomerio g. 1, Rokiškis (Unikalus objekto kodas 17102; Rokiškio miesto istorinė dalis). Konkreti vieta derinama su naudotojais (sąlyga privaloma).

Kupolinėje konstrukcijoje (lauko klasėje) bus įrengta darbo, sporto ir edukacijų vietos.

Pritaikymas įvažiavimas su neįgaliojo vežimėliu.

Mikroklimatas ir oro kokybė  lauko kupolo viduje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus mokinių ir darbuotojų sveikatai.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad lauko klasė (kupolas) ir įrenginiai būtų montuojami profesionalių specialistų, kurie vadovautųsi visais saugumo reikalavimais, skirtais tokio tipo įrenginiams, ir užtikrintų darbų nuoseklumą ir kokybę.

Atliekamas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo “ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo“:

4.1.  p. „yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede <...> 16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas“. Tiekėjas prieš pradedant vykdyti terasos ir kupolo įrengimo darbus perkančiajai organizacijai turi pateikti FSC arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatą arba kitus lygiaverčius dokumentus, kurie įrodo, jog ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš sertifikuotų miškų;

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Kupolinės konstrukcijos lauko klasė ir jos įrengimas | ### Karkasas: - Medžiaga: A klasės, giluminiu būdu impregnuota konstrukcinė mediena (pvz., C24 klasės). - Matmenys: Konstrukcinės sijos (mediena) – 45 x 145 mm leidžiama paklaida +- 5 mm - Tvirtinimas: Plieniniai jungiamieji mazgai, cinkuoti arba nerūdijančio plieno. - Varžtai: „Torx“ tipo (arba lygiaverčiai) konstrukciniai varžtai pastiprinta galvute. - Pagrindo plotas: 8 900 x 8 900 mm leidžiama paklaida +- 50 mm; - Kupolo aukštis 4 522 mm leidžiama paklaida +- 50 mm; - Impregnavimas: Nuo biologinio poveikio (grybelių, vabzdžių) ir atmosferos poveikio, sertifikuotu giluminiu būdu. Danga: - Medžiaga: PVC tentas, tankis ne mažesnis kaip 640 g/m² (pvz., Satller (Austrija) 640 g/m² ar lygiavertis). - Atsparumas UV spinduliams: ≥ 50+. - Atsparumas plyšimui ir vandeniui: Pilnai neperšlampama, atspari pelėsiui, šalčiui ir karščiui (-350C-+500C). - Spalva: Šviesi (pvz., balta, smėlio ar garstyčių) – kad būtų šviesu viduje. - Tvirtinimas: Tvirtinama prie karkaso su įtempimo sistema, užtikrinant audinio stabilumą ir sandarumą. Įrengimas - Užsakovui nurodžius kupolo montavimo vietą, tiekėjas paruošia nurodytą vietą kupolo įrengimui atsižvelgiant į esamos vietos reljefo ypatumus. - Elektra atvedama iš mokyklos pastato elektros paskirstymo skydelio (apie 40-60 m). Laimėtojui atvykti susiderinti iš kur atvesti. Apšvietimo lempos kupolo viršuje pagal normas klasės apšvietimui. Hermetinės rozetės prie kupolo kojų po 3 vnt. Reikalingas elektros įvadinis skydelis kupole. - Pateikti pdf formatu derinimui prieš pradedant įrengimo darbus: kupolo maketą, vizualizaciją; medžiagų bei įrenginių detalizaciją; įrangos, statinio garantinius, sertifikatus, instrukcijas, saugos duomenų lapus. Sienos ir įėjimai - Sienos: 4 atidaromos sienos (užtraukiamos užtrauktukais iš abiejų praėjimo angos pusių). - Įėjimai: Po vieną įėjimą kiekvienoje sienoje su užtrauktukais. - Atidarymo galimybė: Sienas galima visiškai atidaryti, susukti ir pritvirtinti virvėmis ar sagtimis. - Ventiliacija: Viršutinėje kupolo dalyje – vėdinimo anga su apsauga nuo lietaus. Pagrindas / įrengimas vietoje - Tvirtinimas prie pagrindo: Metaliniais inkarais arba poliniais tvirtinimo taškais (be betonavimo). - Grindys: Medienos terasa arba danga nuo slydimo. Saugumas ir kokybė - Visi naudojami elementai turi būti sertifikuoti ir atitikti ES statybos produktų reglamentą (CPR 305/2011) (Sertifikatai pateikiami kartu su prekėmis). - Konstrukcija turi atlaikyti vėjo apkrovą ne mažesnę kaip 25 m/s ir sniego apkrovą ne mažesnę kaip 0,9 kN/m². - Tiekėjas privalo suteikti ne mažiau kaip 24 mėn. garantiją, kuri skaičiuojama nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. - Tiekėjas privalo pateikti naudojimo, priežiūros ir laikymo instrukcijas (kartu su prekėmis). - Papildomos vertės - Galimybė spausdinti logotipą, mokyklos pavadinimą ar edukacinį motyvą ant dangos. |