TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Aktyvuota anglis autocisternomis.

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktyvuota anglis autocisternomis | tonos | 75 |

  - Techniniai reikalavimai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Jodo adsorbcija | Ne mažiau kaip 800 mg/g |
|  | Anglis, C | > 86,0% |
|  | Pelenų kiekis | Ne daugiau 9% |
|  | Neaktyvios medžiagos | Ne daugiau 12,0% |
|  | Drėgmės kiekis | Ne daugiau 2,0% |
|  | Granuliacija (dalelių dydis), ne mažiau kaip 95% pagal masę. Likusi dalis maks. Iki 100 μm | 10-30 μm |
|  | Paviršiaus plotas (BET) | Ne mažiau 800 m2/g |
|  | Tankis | 200-600 kg/m3 |

  - Pristatytos Prekės autocisternomis turi būti iškraunamos į 60 m3 bunkerį. Transportavimo vamzdyno į 60 m3 bunkerį diametras DN 100 mm, pasijungimo tipas – STORZ A. Maksimalus leidžiamas transportavimo slėgis 1,4 bar (g).

  - Tiekėjo transporto priemonė turi būti aprūpinta reikiama įranga  prisijungti (pvz. jungtys, žarnos ir pan.) bei transportuoti (pvz. siurbliai, kompresoriai ir pan.) Prekes į Pirkėjo sistemą.

  - Tiekėjui bus suteikiama galimybė naudotis Pirkėjo turima įranga (pvz. siurbliai, kompresoriai ir pan.) transportuojant Prekes į Pirkėjo sistemą, tačiau Pirkėjas negarantuoja, kad šių išteklių technologiniai parametrai bus pakankami transporto priemonės pilnam iškrovimui.

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatomos: Paneriškių g. 25, LT-02300 Vilnius, Lietuva (Vilniaus kogeneracinė jėgainė)

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per terminą, nurodytą Tiekėjo pasiūlyme, kuris negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekių tiekimo užsakymas bus teikiamas Tiekėjo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.

  - Minimalus Prekių Užsakymas pristatant cisternomis – viena autocisterna (21 tona).

  - Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes naudodamasis savais ištekliais, darbuotojais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga.

  - Prekių atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika iki Prekių perdavimo Pirkėjui tenka Tiekėjui.

  - Pervežant Prekę Pirkėjui ir vykdant iškrovimo darbus Pirkėjo teritorijoje Tiekėjas yra atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

  - Pirkėjas Prekių Tiekėjui pateiks informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, transporto judėjimo bei kitomis Pirkėjo tvarkomis ir taisyklėmis kaip elgtis Pirkėjo teritorijoje, o Tiekėjas turės užtikrinti, kad jo darbuotojai vykdantys darbo funkcijas Pirkėjo teritorijoje būtų supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, tvarkomis ir taisyklėmis bei jų laikytųsi.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos  privalo atvykti į Pirkėjo teritoriją, susipažinti su Pirkėjo įmonės tvarka, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais įmonės teritorijoje, Prekių pristatymo ir iškrovimo vieta, naudojama įranga ir pan.  Pirkėjas su Tiekėju pagal galiojančią Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo tvarką turės pasirašyti Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą.

  - Prisijungimo prie transportavimo sistemos neatitikimo atveju laikinas jungties permontavimas ir jos atstatymas atliekamas Tiekėjo jėgomis, instrumentais bei Tiekėjo lėšomis.

  - Esant netvarkingiems iškrovimo įrenginiams, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir/ar aplinkosaugos pažeidimams iškraunant Prekes, iškrovimas gali būti stabdomas, Prekės nepriimamos ir grąžinamos Tiekėjui.

  - Pirkėjas atsiskaito už faktiškai pristatytą Prekių svorį, matuojant Pirkėjo auto svarstyklėmis (lyginant auto transporto svorį prieš ir po iškrovimo).

  - Jei dėl Tiekėjo kaltės Prekių transportavimo ir iškrovimo metu padaroma žala aplinkai ar Pirkėjo turtui, visą atsakomybę prisiima Tiekėjas, pašalina padarinius ir atlygina patirtą žalą.

  - Atvežimas-iškrovimas turi būti vykdomas darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 19.00 val.

  - Atskirais atvejais (dėl gamybinio būtinumo ir pan.), Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turės pristatyti Prekes ne darbo valandomis, įskaitant ir savaitgalius.

  - Atskirais atvejais (pvz. dėl gamybinio būtinumo ir pan.), Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas Prekes turės pristatyti kitu nei Pirkėjo Užsakymo grafike nurodytu terminu, t. y. per 48 valandas nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo apie tokį poreikį Tiekėjui.

  - Atskirais atvejais (Pvz.: dėl Pirkėjo įrangos gedimo, neplanuoto sustojimo, avarijos ir pan.), Pirkėjas gali atšaukti Užsakymą pranešus ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatytos Prekių pristatymo dienos.

  - Pristatęs Prekes Tiekėjas pateikia Pirkėjui pasirašymui krovinio važtaraštį ir/ ar priėmimo-perdavimo aktą ar kitą šalių suderintą įrodantį dokumentą.

  - Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo krovinio važtaraščio ir/ ar priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ar kito šalių sutarto įrodančio dokumento pateikimo dienos.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Pirkėjas turi teisę kreiptis į Tiekėja dėl Prekių trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Pirkėjo nustatytiems Prekių rezultato trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) dienų terminas.

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai per praėjusį mėnesį pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai pristatytas Prekes ir Prekių perdavimo - priėmimo aktus Tiekėjas pateikia Pirkėjui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.

  - Prieš pristatydamas Prekes, Tiekėjas el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis privalo pateikti:

    - krovinio važtaraštį;

    - Prekių kokybę patvirtinantį dokumentą.

  - Ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir/ar nurodytam dokumentui pasikeitus, Tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapą (-us).

  - Dokumentai, nurodyti Techninės specifikacijos 4.6. punkte turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis, o dokumentai nurodyti Techninės specifikacijos 4.7. punkte – lietuvių kalba.