Pasiūlymo formos Priedas Nr. 3

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Duomenys | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Šilumos apskaitos prietaisai katilinėms |  |  |  |
|  | Srauto matavimo principas. | Ultragarsinis | [Pildo tiekėjas] |
|  | Prietaiso tikslumo klasė. | 2 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Srauto matuoklio korpuso medžiaga (nerūdijantis plienas) arba lygiavertis. | Būtinas | [Pildo tiekėjas] |
|  | Darbinė srauto matuoklio slėgio klasė (bar). | 16 arba 25 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Srauto matuoklio jungtis. | Flanšinė | [Pildo tiekėjas] |
|  | Srauto matuoklio DN<125mm darbinės temperatūros ribos (°C). | Nuo 2 iki 130 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Srauto matuoklio DN>125mm darbinės temperatūros ribos (°C). | Nuo 2 iki 150 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Skaitiklio darbinė aplinkos temperatūra (°C). | Nuo 5 iki 55 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mažiausia srauto matuoklio korpuso (elektroninės dalies) apsauga. | IP 68 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Temperatūros jutiklių matavimo ribos (°C). | Nuo 2 iki 150 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Dvilaidžių temperatūros jutiklių pora PT500 (10 metrų). | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Srauto matuoklį ir skaičiuotuvą jungiantis kabelio ilgis (m). | Nuo 5 iki 30 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mažiausia skaičiuotuvo korpuso apsauga. | IP 54 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Tiesioginis informacinių kodų perdavimas iš srauto į skaičiuotuvą. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Jungtis infraraudonųjų spindulių skaitytuvui. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Paros, valandinė bei mėnesio rodmenų nuskaitymo galimybė infraraudonųjų spindulių skaitytuvu. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mygtukų pagalba be papildomos įrangos, pasirinkti skaitiklio darbo režimą: Paduodama linija arba grįžtama linija. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Debitomatis montuojamas taip, kad tiesi dalis būtų ne didesnė nei. | Prieš 5 už 3 x DN | [Pildo tiekėjas] |
|  | Debitomatis montuojamas horizontaliai arba vertikaliai. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Atsarginis maitinimo šaltinis 3,6V (baterija), kai srauto matuoklis DN>125. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Skaitiklio maitinimo modulis (230VAC). | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Skaitiklio maitinimo modulis įstatomas į lizdą ir keičiamas be specialių įrankių. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Skaitiklio duomenų perdavimo modulis ModBus TCP/IP. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Skaitiklio duomenų perdavimo modulis įstatomas į lizdą ir keičiamas be specialių įrankių. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Galimybė į skaičiuotuvą įdėti ne mažiau nei du modulius kai srauto matuoklis DN<125. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Galimybė į skaičiuotuvą įdėti ne mažiau nei keturis modulius kai srauto matuoklis DN>125. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Galimybė prie skaičiuotuvo prijungti keturių laidų termometrus. | Turi būti | [Pildo tiekėjas] |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |