TSD-336, VPP-1455

Neuronavigacinių biopsinių adatų su priedais techninė specifikacija 
(kiekis 4 komplektai)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Smegenų navikų biopsijai atlikti |  |
| 2. | Sterilumas | Biopsinė adata ir priedai yra skirti vienkartiniam naudojimui, sterilūs |  |
| 3. | Biopsinė adata | - Biopsinė adata turi 2 sferinius neuronavigacinius žymeklius; - Adatos darbinis paviršius turi atžymas ne didesniais kaip 10 mm intervalais; - Pirma atžyma ne didesniu atstumu kaip 10 mm nuo pjovimo langelio vidurio. |  |
| 4. | Komplektacija | - Biopsinė adata; - Stabdis biopsinės adatos gylio apribojimui; - Liniuotė, skirta nustatyti biopsinės adatos stabdžio padėtį. |  |
| 5. | Suderinamumas | Siūlomos neuronavigacinės biopsinės adatos su priedais turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Medtronic“ intraoperacinėmis neuronavigacinėmis sistemomis „Stealth Station S7“ ir „Stealth Station S8“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti gamintojo „Medtronic“ patvirtinimą dėl suderinamumo) |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams.

_______________________________