REMONTO DARBŲ

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Pirkimo objektas: Buto, esančio P. Matulionio g. 53-10, Kupiškis, remonto darbai.

1. BENDRA INFORMACIJA

- Užsakovas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, Kupiškis.

- Objektas: „Buto, esančio P. Matulionio g. 53-10, Kupiškis, remonto darbai“.

- Darbų aprašymas: Darbai atliekami pagal šią techninę specifikaciją ir preliminarų darbų kiekių žiniaraštį.

- Lėšų pobūdis: Savivaldybės lėšos.

- Statybos rūšis: Paprastasis remontas.

- Statinių kategorija: Neypatingas statinys.

- Statybos darbų eiliškumas: Statybos darbai atliekami vienu etapu.

- ESAMA SITUACIJA

Darbų vieta: P. Matulionio g. 53-10, Kupiškis.

Esamų patalpų aprašymas: Esamos patalpos yra gyvenamojo namo II aukšte. Remontuojamų patalpų plotas – 23,55 m2. Patalpų aukštis 2,60 m. Patalpų pažymėjimas plane: Nr. 10-1, 10-2, 10-3, ir 10-4. Patalpose medinės grindys, sienos  medinės dažytos arba išklijuotos tapetais, lubos medinės nudažytos kalkiniais dažais. Esamas butas yra po gaisro ir dalis patalpų yra apdegę, dalis lentų – išardytos.

- NURODYMAI IR REIKALAVIMAI REMONTO DARBAMS

Remontuojamose patalpose  planuojami darbai:

Patalpose išimamos durys, jungikliai su šviestuvais, nuimamos medinės grindjuostes, kur reikia keičiamos medinių grindų lentos, koridoriuje, virtuvėje ir kambaryje įrengiamos laminuotos grindys (įskaitant ir apvadus). Patalpų grindų danga turi būti neslidi, lygi (nekelti kritimo rizikos užkliuvus), lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari valymo priemonėms. Kadangi yra nelygus paviršius laminuotų grindų apačioje išlyginamajam sluoksniui reikalinga naudoti orientuotų skiedrų plokštes.

Demontuojama esama pertvara iš 10-2 patalpos į 10-3 patalpą. Išdidinant 10-2 patalpą įrengiama gipso kartono pertvara. 10-2 patalpoje įrengiama tualeto patalpa. Įrengiamas klozetas su vandens nubėgimo bakeliu, įrengiama ventiliacija. Kur reikalinga atvedami kanalizacijos ir vandentiekio vamzdynai. Atlikus vamzdyno įrengimo darbus patalpa betonuojama. Tualeto patalpoje grindys turi būti padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga. Grindų pagrindas išlyginamas savaime išsilyginančiu skiediniu ir klijuojamos keraminėmis plytelėmis. Sienos taip pat išklijuojamos plytelėmis, lubos paruošiamos dažymui ir nudažomos.

Nuvalomi seni dažai nuo lubų paviršiaus. Kur reikia keičiamos senos lentos, lubos apšildomos ir apkalamos gipso kartono plokštėmis. Atliekami lubų apdailos darbai – paruošiamos dažymui ir perdažomos.

Nuimami sena sienų apdaila (tapetai), kur reikia nuardomos senos lentos. Sienos apšiltinamos, išsukamos gipso kartono plokštėmis, paruošiamos dažymui ir nudažomos (išskyrus 10-2 patalpą).

Patalpose išvedžiojama nauja elektros instaliacija plastikiniuose kanaluose, pakeičiami ir įrengiami nauji jungikliai ir rozetės, keičiami seni šviestuvai į naujus LED šviestuvus. Įrengiant (pertvarkant) vidaus elektros tinklus ir įrenginius turi būti vadovaujamasi energijos taupymo principais – šviestuvai ir pan. įrenginiai privalo būti energiją taupantys. Apšvietimas patalpose įrengiamas vadovaujantis LR galiojančiomis higienos normomis ir standartais. Patalpos turi būti apšviestos tolygiai, įrengiami vienodai šviesą išsklaidantys šviestuvai, dirbtinis apšvietimas turi būti įrengtas visose patalpose. Visuose kambariuose turi būti natūralus apšvietimas.

Montuojamos plieninės durys į butą.

Montuojamos medinės durys į tualetą ir kambarį. Durys montuojamos su spynomis - suktukais, iš patalpos vidaus pusės užsirakina su suktuku, iš lauko pusės su spec. raktu. Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. Durų stakta tvirtinama pagal gamintojo pateiktas technines sąlygas. Plyšiai užsandarinami makroflekso tipo polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais arba pagal gamintojo technologiją.

Virtuvėje įrengiama plautuvė, numatoma vieta viryklei ir įrengiama ventiliacija.  Montuojamas dūmų detektorius, tūrinis vandens šildytuvas.

Reikalavimai darbams ir medžiagoms:

- Darbai vykdomi dienos metu. Už darbų saugą atsako Rangovas.

- Visos darbams naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.

- Darbai vykdomi laikantis nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių statybos, aplinkos apsaugos, higienos normų, triukšmo normatyvų reikalavimų.

- Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, suremontuotos patalpos turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai.

- Statybos vieta turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos metu. Statybinės atliekos surenkamos ir išvežamos rangovų.

- Reikalavimai laminato grindų dangai: Atsparumo klasė ne mažiau 32. Laminuotų grindų danga atspari drėgmei. Grindjuostės skirtos laminato grindų dangai. Grindjuosčių spalva artima laminato spalvai (derinama su infrastruktūros skyriumi).

- Apdailos darbai po durų sumontavimo: Atliekamas durų montavimo metu pažeistų angokraščių ir kitų paviršių užtaisymas ir pilna apdaila (tinkavimas, glaistymas, dažymas).

- Atskiri įrengimo/montavimo sprendiniai, neturintys įtakos darbų atlikimo kainai, tačiau aktualūs Užsakovui, turi būti derinami su Užsakovu.

4. UŽDUOTIS PASLAUGŲ TEIKĖJUI (RANGOVUI)

1.  Darbai atliekami vadovaujantis: Statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, šia technine specifikacija ir preliminariu darbų kiekių žiniaraščiu.

2.  Rangovas teikdamas kainos pasiūlymą įvertina visas papildomas išlaidas, reikalingas darbams atlikti.

3. Rangovas privalo pats įsivertinti remontuojamų patalpų konstrukcijų būklę ir į tai atsižvelgti teikiant savo pasiūlymą, įsivertinti visus galimai reikiamus pastato konstrukcijų stiprinimo darbus jeigu tai būtina.

4. Statybinės atliekos surenkamos ir išvežamos rangovų. Darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

5. Visi statybvietėje dirbantys asmenys – įdarbinti pagal darbo sutartį, vykdantys savarankišką veiklą ir komandiruoti į Lietuvą iš kitų šalių – privalo turėti skaidriai dirbančiojo asmens identifikavimo kodą.

- UŽSAKOVO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

- Remontuojamų patalpų planas;

- Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis.