Pirkimo sąlygų 1 priedas

Techninė specifikacija

LINIJINIO GREITINTUVO PATALPOS

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija:Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos

Santariškių g. 2, Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM mokėtojo kodas: LT243645610

1.2. Gavėjas: Viešosios įstaigos Vilnius universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras

Santariškių g. 1, Vilnius, Kodas: 307053706

  - Statybos rūšis: paprastasis remontas.

- BENDRA INFORMACIJA

| # 2.1. Vieta ir objektas | Objektas: Ligoninės pastatas Adresas: Santariškių g. 1, Vilnius Pastato unikalus Nr.: 1097-9008-2036 Patalpa: Linijinio greitintuvo patalpa Nr. 1-48 |
| --- | --- |
| # 2.2. Darbų atsiradimo priežastys | Tikslas yra įrengti linijinio greitintuvo patalpą, sutvirtinant lubų konstrukcijas papildomu betono sluoksniu. |
| 2.3. Trumpas remonto darbų aprašas | Remonto darbai atliekami pagal parengtą paprastojo remonto aprašą: „Gydymo paskirties pastato (unikalus Nr.: 1097-9008-2036) (visuomeninių pastatų paskirties grupė) Santariškių g. 1, Vilniuje, papildomo betono apsauginio sluoksnio įrengimas Linijinio greitintuvo patalpoje Nr. 1-48, paprastojo remonto aprašas“ |

- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI REMONTO DARBAMS

| 3.1. | Darbų sudėtis |
| --- | --- |
|  | Statybos darbai apima stogo papildomą betonavimą. Rangovas privalo: - įrengti papildomą gelžbetoninį sluoksnį pagal projektinius sprendinius; - užtikrinti konstrukcijų laikomąją gebą ir stabilumą; - užtikrinti sprendinių suderinamumą su esamomis konstrukcijomis; - įgyvendinti lietaus vandens nuvedimo ir hidroizoliacijos sprendinius; - darbus atlikti taip, kad būtų užtikrintas konstrukcijos ilgaamžiškumas ir eksploatacinės savybės; - vykdyti darbus, nepažeidžiant esamų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų. |
| 3.2. | Darbų vykdymo organizavimo reikalavimai, įskaitant radiacinę saugą |
|  | Statybos darbai ant stogo turi būti organizuojami atsižvelgiant į radiacinės saugos reikalavimus pagal atliktų dozimetrijos matavimų protokolą, kuriame pateiktas planas su nustatytomis darbo zonomis. Rangovas privalo: - vykdyti darbus laikantis Radiacinės saugos skyriaus nustatytų reikalavimų ir nurodymų; - darbus stogo zonoje organizuoti pagal zonas: a) tarp pastato II aukšto sienos ir apsauginės tvoros – darbai galimi be apribojimų; b) praėjime tarp paaukštinimų A ir B – darbai galimi be apribojimų; c) praėjime tarp paaukštinimo C ir D – darbai galimi be apribojimų; d) lipti ant paaukštinimų A ir D – draudžiamas; e) esant būtinybei dirbti ant paaukštinimo C– darbo laiką ir pobūdį privaloma iš anksto derinti su Užsakovo atstovu; |
| 3.3. | Darbų kokybės reikalavimai |
|  | Rangovas privalo: - užtikrinti darbų atitikimą techninei specifikacijai, paprastojo remonto aprašui, pateiktiems brėžiniams, STR ir galiojantiems teisės aktams; - laikytis technologinių procesų ir statybos produktų gamintojų reikalavimų; - užtikrinti, kad konstrukcijose nebūtų paliktų ertmių ar tuštumų, išlaikytas vientisumas; - pateikti visų naudojamų statybos produktų atitikties deklaracijas ir, jei taikoma, kokybės sertifikatus; - pateikti statybos produktų pristatymo dokumentus; - pildyti statybos darbų vykdymo dokumentaciją; - atlikti kontrolinius matavimus ir pateikti jų rezultatus, patvirtinančius darbų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams; - esant neatitikimams, savo lėšomis juos pašalinti. |

- PASTABOS

4.1.  Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

    - išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

    - pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties nuostatomis;

    - bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

  - Dėl Rangovo kaltės įvykusius pažeidimus, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti, atstatant tokią pačią ar geresnę paviršių būklę.

- KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI RANGOVAMS

5.1. Rangovas turi turėti bent 1 (vieną) ypatingo statinio statybos darbų vadovą,  statinių grupės: negyvenamieji pastatai;

5.2. Rangovas pateikia laisvos formos sąrašą sutarčių sąrašą, kad per paskutinius 3 (trejus) metus yra įvykdęs bent 1 (vieną) statybos darbų sutartį, susijusią su betonavimo arba gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo darbais ir kurios vertė yra 20000,00 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) su PVM ir daugiau.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO SĄLYGOS

  - 6.1.  Rangos darbai turi būti atlikti per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo tinkamai atlikti visus Darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus užbaigimo procedūrai vykdyti.

  - 6.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo aktas, Statybos darbų užbaigimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Rangovas visus statybos darbus privalo atlikti nestabdydamas NVC padalinių darbo.

7.2. Rangovas privalo savalaikiai pašalinti šiukšles bei statybines atliekas, darbo metu prisilaikyti darbo kultūros, švaros bei higienos reikalavimų.

7.3. Visi numatomi vykdyti statybų darbai turi būti iš anksto aptariami ir suderinami su NVC atitinkamų tarnybų specialistais.

PRIDEDAMA:

1 priedas - Paprastojo remonto aprašas PDF formatu;

2 priedas - Dozimetrijos matavimų protokolas PDF formatu.