TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

BENDRIEJI DUOMENYS

| STATYTOJAI (UŽSAKOVAS): | UAB „TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS “ |
| --- | --- |
| STATINIO (GRUPĖS) PAVADINIMAS: | KITI INŽINERINIAI STATINIAI: AIKŠTELĖ |
| STATYBOS VIETA: | KAUPIŲ K. 4, KAUPIŲ K., ŽYGAIČIŲ SEN., TAURAGĖS R. SAV |
| STATYBOS RŪŠIS | NAUJA STATYBA |
| STATINIO KATEGORIJA: | NESUDĖTINGAS STATINYS |
| PROJEKTAVIMO RENGIMO ETAPAS | SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS |
| LĖŠŲ POBŪDIS | BENDROVĖS LĖŠOS |
| STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAI | 1.ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, 2.NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DOKUMENTUS, 3.PATVIRTINTAS DETALUS PLANAS (JEIGU YRA), 4.GEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI (JEIGU REIKALINGI), KITI DUMENYS KURIE BŪTINI SUPROJEKTUOTI PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIUS |
| PROJEKTO TVIRTINIMAS | TVIRTINAMAS STATYTOJO (UŽSAKOVO). PROJEKTO SPRENDINIŲ PATVIRTINIMAS PARAŠU REIŠKIA, KAD PROJEKTO SPRENDINIAI ATITINKA VISUS STATYTOJO (UŽSAKOVO) KELTUS REIKALAVIMUS |
| STATYTOJUI PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS | 2 EGZEMPLIORIAI (BYLŲ PAVIDALŲ) PATEIKIAMOS STATYTOJUI |

STATYTOJO (UŽSAKOVO) REIKALAVIMAI

Suprojektuoti iki 2000 m2 sandėliavimo aikštelę su inžineriniais tinklais adresu Kaupių k. 4 žemės sklypas unik. Nr. 7703-0004-0194), Kaupių k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav.

Bendrieji projektavimo reikalavimai:

Projektavimo užduotyje numatomos dvi alternatyvios projektavimo vietos (Aikštelė 1 ir Aikštelė 2). Projektuotojas, vadovaudamasis pateiktais duomenimis ir atlikęs papildomą analizę, turi įvertinti abi vietas. Užsakovas, atsižvelgdamas į projektavimo metu gautus rezultatus ir rekomendacijas, priims sprendimą dėl vienos galutinės aikštelės parinkimo. Tolimesnis techninis projektas rengiamas tik pasirinktai aikštelei.

Aikštelė Nr. 1

Numatoma įrengti iki 2000 m² ploto aikštelę su asfalto danga, skirtą nerūšiuotų komunalinių atliekų tvarkymo veiklai. Atliekų laikymo zona turi būti atskirta (formuojama) naudojant surenkamus gelžbetonio elementus (pvz., „lego“ tipo blokai) arba monolitinę / surenkamą gelžbetoninę U formos sienelę, numatant atliekas uždengti nuo kritulių. Po atliekų laikymo zona turi būti suprojektuota sandari danga su nuolydžiais, užtikrinančiais filtrato (atliekų skysčių) surinkimą– įrengiant filtrato kaupimo talpą arba numatant šių skysčių nuvedimą į esamą ar projektuojamą filtrato siurblinę, iš kurios nuotekos gali būti paduodamos į sąvartyno kaupą. Esamoje teritorijoje yra monitoringo mėginių paėmimo vieta ir požeminiai priešgaisriniai rezervuarai, kuriuos būtina perkelti, numatant tai projekto sprendiniuose. Projektuotojas turi numatyti šių objektų perkėlimą į tinkamas vietas, užtikrinant jų funkcionalumą ir atitiktį galiojantiems reikalavimams. Aikštelėje turi būti suprojektuota paviršinių nuotekų surinkimo sistema, įskaitant lietaus nuotekų surinkimo tinklą, paviršinių nuotekų valymą, įrengiant naftos produktų gaudyklę. Surinktos ir išvalytos nuotekos turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Aikštelė turi būti aptverta ne žemesne kaip 5 m aukščio tvora, skirta sulaikyti vėjo nešiojamas atliekas ir užtikrinti jų nepasklidimą už aikštelės ribų. Aikštelėje turi būti numatyti įvažiavimo vartai, pritaikyti transporto priemonių judėjimui.  Vartai turi būti uždaromi, užtikrinant teritorijos kontrolę ir atliekų pasklidimo prevenciją. Numatoma įrengti aikštelės apšvietimą prie įvažiavimo kelio, užtikrinant saugų transporto priemonių judėjimą ir aikštelės eksploatavimą tamsiu paros metu. Aikštelėje turi būti numatyti patogūs privažiavimo keliai, transporto manevravimo zonos, dangos konstrukcija, pritaikyta sunkiasvorio transporto apkrovoms. Visi projektiniai sprendiniai turi atitikti galiojančius statybos techninius reglamentus (STR), aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos ir atliekų tvarkymo teisės aktus.

Aikštelė Nr. 2

Numatoma rekonstruoti esamą 1200 m2 ploto aikštelę. Rekonstruojama aikštelė skirta komunalinių atliekų tvarkymo veiklai (esamai rūšiavimo linijai eksploatuoti). Atliekų laikymo zona turi būti atskirta monolitiniais blogais ar gelžbetonine sienute. Šiuo metu aikštelės danga yra įrengta iš gelžbetoninių plokščių, kurios yra netinkamos komunalinių atliekų laikymo ir tvarkymo zonai dėl nepakankamo sandarumo ir eksploatacinių savybių. Numatoma rekonstruoti aikštelės dangą ir paviršinių nuotekų surinkimo sistemą, užtikrinant aikštelės sandarumą, ilgaamžiškumą bei atitiktį galiojantiems aplinkosaugos ir techniniams reikalavimams. Po esama rūšiavimo linija turi būti numatytas monolitinės gelžbetoninės dangos (pagrindo) įrengimas, užtikrinantis sandarumą skysčiams. Visoje aikštelėje turi būti suformuoti dangos nuolydžiai, užtikrinantys efektyvų nuotekų (lietaus ir filtrate) surinkimą. Surinktos paviršinės nuotekos turi būti valomos ir tvarkomos pagal galiojančius teisės aktus, numatant atitinkamus valymo įrenginius, numatant šių skysčių nuvedimą į esamą ar projektuojamą filtrato siurblinę, iš kurios nuotekos gali būti paduodamos į sąvartyno kaupą. Aikštelė turi būti aptverta ne žemesne kaip 5 m aukščio tvora, skirta sulaikyti vėjo nešiojamas atliekas ir užtikrinti jų nepasklidimą už aikštelės ribų. Aikštelėje turi būti numatyti įvažiavimo vartai, pritaikyti transporto priemonių judėjimui. Vartai turi būti uždaromi, užtikrinant teritorijos kontrolę ir atliekų pasklidimo prevenciją. Numatoma įrengti aikštelės apšvietimą prie įvažiavimo kelio, užtikrinant saugų transporto priemonių judėjimą ir aikštelės eksploatavimą tamsiu paros metu. Aikštelėje turi būti numatyti patogūs privažiavimo keliai, transporto manevravimo zonos, dangos konstrukcija, pritaikyta sunkiasvorio transporto apkrovoms. Visi projektiniai sprendiniai turi atitikti galiojančius statybos techninius reglamentus (STR), aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos ir atliekų tvarkymo teisės aktus.

Rengiant projektą bei priimant projektinius sprendinius, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiais statybos ir teritorijų planavimo įstatymais, techniniais reglamentais, normatyvais bei standartais. Darbų sutartimi, kurios neatskiriama dalis yra projektavimo užduotis.

Projekto sudėtis bendruoju atveju:

Aiškinamasis raštas;

Techninės specifikacijos;

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis ;

Brėžiniai.

Aiškinamasis raštas

Aiškinamajame rašte pateikiami bendrieji sprendinių duomenys ir pagrindžiami bei paaiškinami siūlomi projektiniai sprendiniai, pagrindiniai jų motyvai.

Techninės specifikacijos

Techninėse specifikacijose pateikiami nustatomi techniniai, kokybės ir kiti reikalavimai.

Brėžiniai

Brėžiniai ruošiami pagal bendruosius projektavimo ir apiforminimo norminius reikalavimus.

Pridedama :

Sklypo planas 1 lapas.