## Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas

## Techninė specifikacija

MAŠINŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ATNAUJINIMO DARBAI

Šiaulių r. KUŽIŲ MOKYKLAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šiuo metu Šiaulių r. Kužių mokyklos mašinų stovėjimo aikštelės danga ištrupėjusi, suskilinėjusi, bortai išsikraipę. Rangovas turės nuardyti seną asfaltbetonio dangą, naujai paruošti pagrindus ir suformuoti nuolydžius, sudėti naujus kelio bortus, kur reikia sutvarkyti šulinėlių aukščius. Darbų kiekiai pateikti 1 lentelėje. Remonto darbai turi prasidėti 2026 m. birželio 1 d. ir vėliausiai baigti 2026 m. liepos 31 d.

1 lentelė: Darbų kiekiai

|  |  | DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sudaryta pagal 2026.... kainas |  |  |  |  |
| Statinių grupė MAŠINŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ATNAUJINIMO DARBAI ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ MOKYKLAI |  |  |  |  |  |  |
| Statinys 1 ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ MOKYKLA |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis 1 Remonto darbai |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui ..................... EUR |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |  |
|  | 1 | Grindinio klojimo darbai |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza | 100 m2 | 4,600 |  |  |  |
| 2 |  | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės | t.m2 | 0,460 |  |  |  |
| 3 |  | Dolomito skaldos 0/32 pagrindo sluoksnio įrengimas (storis iki 15 cm) | 100 m2 | 4,600 |  |  |  |
| 4 |  | Nuotekų šulinių paaukštinimas iki projektinio lygio, keičiant g/b perdengimo plokštę | vnt. | 2,000 |  |  |  |
| 5 |  | Šulinių liukų keitimas į naujus "plaukiojančio" tipo 40t apkrovai, ketinius liukus | vnt. | 2,000 |  |  |  |
| 6 |  | Esamų betono bordiurų 1000x150x300 išardymas ir perklojimas ant betono pagrindo | 100 m | 1,290 |  |  |  |
| 7 |  | Betono bordiurų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | 0,060 |  |  |  |
| 8 |  | Vienasluoksnės dangos įrengimas iš pagrindo - dangos asfaltbetonio AC-16-PD 70/100 (sluoksnis 8,0 cm storio) | 100 m2 | 4,600 |  |  |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  |  |  |

Kiti reikalavimai ir sąlygos

1. Visi kiti smulkūs darbai, naudojamos medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurie pagal darbų technologiją gali būti reikalingi šioje Techninėje specifikacijoje nurodytiems Darbams atlikti, turi būti įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą.

2. Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, privaloma įvertinti esamą situaciją Įstaigos objekte.

3. Prekės ir kitos medžiagos, reikalingos Darbams atlikti, į Įstaigos objektą turi būti pristatomos kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams.

4. Visus spalvinius ir dizaino sprendinius Tiekėjas prieš Darbų pradžią turi suderinti su Įstaiga.

5. Tiekėjas visas Darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja utilizuoti savo lėšomis.

6. Tiekėjas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti Darbų laiką su Įstaiga.

7. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už Darbų saugą.

8. Tiekėjas Darbus privalo vykdyti vadovaudamasis gamintojų reikalavimais bei tokios rūšies darbų vykdymo gerąja praktika.

____________________