- PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

    - Šio viešojo pirkimo tikslas – įsigyti ir įdiegti papildomą įrangą, t. y. tarnybines stotis, kuri reikalinga užtikrinti skaitmeninės ambasados plėtrą Europos Sąjungos valstybėje (toliau – Įranga).

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

  - Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai:

    - Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos Įrangos reikalaujamoms funkcijoms vykdyti ir palaikyti.

    - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.

    - Jeigu siūlomai įrangai taikomi Komisijos reglamento (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, reikalavimai, ji turi juos atitikti. Jeigu reikalavimai taikomi, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Įrangos gamintojo patvirtinimas, kad siūloma Įranga atitinka Komisijos reglamento (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, reikalavimus.

    - Siūloma įranga turi būti pažymėta CE ženklu.

    - Įrangos tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti tai, kad įsigyta Įranga bus naudojama Valstybės debesijos paslaugų teikimui, todėl į pasiūlymą turi būti įskaičiuotos visos būtinos licencijos, kurios leistų Perkančiajai organizacijai be apribojimų naudoti Įrangą, teikiant Valstybės debesijos paslaugas kitoms valstybės įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms.

    - Įrangos tiekėjas įsipareigoja užsakytą Įrangą pristatyti, sumontuoti ir įdiegti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo vieta – Europos Sąjungos valstybė narė.

    - Įrangos užsakymas su tiksliais įrangos kiekiais pateikiamas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Perkančioji organizacija įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. Įrangos, tačiau neįsipareigoja įsigyti maksimalaus nurodyto Įrangos kiekio.

    - Tiekėjui pristačius Techninėje specifikacijoje numatytą įrangą bei pilnai ją įdiegus, bus pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas.

    - Visą siūlomą techninę ir programinę Įrangą Tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantijos teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai.

    - Perkančiajai organizacijai turi būti užtikrinta teisė į programinės įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (garantijos laikotarpiu).

    - Visa siūloma Įranga turi būti nauja, nenaudota, gamyklinėje pakuotėje. Pateikiama Įranga negali būti gamintojo atnaujinta (ang. „Refurbished“ arba „Remarked“). Įrangos tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti patvirtinimą, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įsigyti įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. angl. „End of life time“ ar „Discontinued“).

    - Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai, t. y. kiekvieno konkretaus punkto iš nurodytų specifikacijoje žemiau atitikimas negali būti užtikrintas vertinant skirtingas įrangos konfigūracijas (dėl ko galimai būtų netenkinami kitų punktų reikalavimai).

    - Visi funkciniai reikalavimai turi būti pagrįsti tiksliomis nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją, nurodant dokumentą ir puslapio numerį bei kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as), kad Perkančioji organizacija galėtų matyti visą informaciją taip, lyg būtų atvėrę gamintojo puslapyje prašomą informaciją.

    - Visi našumo reikalavimai turi būti pagrįsti gamintojo technine informacija (angl. data sheets) arba kitais gamintojo našumą deklaruojančiais dokumentais.

    - Tiekėjas turi įvertinti ir į pasiūlymo kainą įtraukti visas medžiagas ir darbus, reikalingus Įrangos tinkamam sumontavimui ir prijungimui prie elektros bei LAN (angl. Local Area Network) ir SAN (angl. Storage Area Network) tinklų.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

  - Specialieji reikalavimai pateikti 1 lentelėje.

# 1 Lentelė. Tarnybinė stotis – maksimalus kiekis 4 (keturi) vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika ir nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas* Pildo tiekėjas *Tiekėjai, pildydami 1 lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomų tarnybinių stočių komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus ir kitą standartiškai gamintojų konfigūratoriuose pateikiamą informaciją. |  |
|  | Tarnybinės stoties našumas | Našumas turi būti ne mažesnis kaip 380 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą ir ne mažesnis kaip 540 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą. Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as). Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti bet kurioje aparatinėje tarnybinės stoties platformoje naudojant 2 vienetus siūlomų procesorių. |  |
|  | Procesorių tipas | 16 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje, „Hyper-Threading“ arba lygiavertę technologiją. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. |  |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip DDR5-5600. Turi būti palaikomos advanced ECC arba lygiavertės technologijos. |  |
|  | Įdiegta operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 512 GB. |  |
|  | Kietųjų diskų RAID valdiklis | Operacinei sistemai skirtas valdiklis su ne mažiau kaip 2 vnt. M.2 ne mažiau kaip 480GB talpos „karšto“ (angl. hot swap) keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1. |  |
|  | LAN adapteris | Ne mažiau kaip 4 vnt. 25 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus: - RDMA over Converged Ethernet (RoCE); - TCP/UDP, VxLAN, NVGRE, GENEVE; - iSER, NFS over RDMA, SMB Direct. Plokštės turi būti subalansuotos procesorių atžvilgiu. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams „Multi Mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos. |  |
|  | FC SAN adapteris išorinei duomenų saugyklai prijungti | Ne mažiau kaip 2 vnt. 32 Gbps FC SAN sąsajų. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP+ moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui. Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0. |  |
|  | Tarnybinės stoties valdymo ir administravimo sistema | Integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacinės sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties įrenginius). Ne mažiau negu 4 vartotojų su nuosavais slaptažodžiais palaikymas. Centralizuoto vartotojų autentifikavimo palaikymas su ne prasčiau nei MS Windows 2022/2025 aktyvia direktorija be papildomų tarpinių serverių ar agentų valdymo procesoriaus pusėje, palaikant LDAP protokolą. Ne blogesnis nei 128-bit SSL saugumas, ne mažiau kaip viena RJ-45 jungtis įrenginio gale, skirta valdymui. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neįdiegiant papildomos programinės įrangos. Nuotolinė grafinė konsolė, virtualus CD-ROM, CD-image ir USB virtualaus įrenginio funkcionalumas turi veikti be jokios papildomos programinės įrangos ar įskiepių (Java, ActiveX ar kt.) diegimo kliento kompiuteryje, naudojant tik šiuolaikinę HTML5 suderinamą naršyklę. „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumo palaikymas arba lygiavertis funkcionalumas. Sesijų vaizdo įrašymo funkcionalumas turi būti prieinamas galutiniam vartotojui be papildomo mokesčio arba reikalingos licencijos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą su nurodytais produktų kodais. Privaloma pasiūlyme nurodyti visų papildomų licencijų produktų kodus ir jų kainas. Pasiūlymai, kuriuose licencijų kodai nenurodyti arba gamintojas jų viešai neteikia, bus laikomi neatitinkančiais reikalavimų. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Aušinimo ventiliatoriai | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai tarnybinės stoties komplektacijai, kai naudojami daugiausiai galios naudojantys tarnybinės stoties komponentai. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. |  |
|  | Korpusas | Ne daugiau nei 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius. Bus tinkama ir lygiavertį funkcionalumą užtikrinanti technologija reikalaujamai identifikavimo šviesinio indikatoriaus technologijai. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Stotį sudarantys komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne senesnėmis kaip šiomis (arba lygiavertėmis) platformų versijomis: Windows Server 2022 arba naujesnė; VMware ESXi 8.x arba naujesnė palaikoma versija; Red Hat Enterprise Linux 9.x arba naujesnė palaikoma versija. |  |
|  | Garantija | Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 (penkių) metų gamintojo garantija įrangos eksploatavimo vietoje Europos Sąjungos valstybėje. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija ir su ja susijusios paslaugos turi būti atliekama paties Įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi reaguoti ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Trūkumų sprendimo laikas – kita darbo diena (angl. Next Business Day). Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima (Įrangos tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Garantijos metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Tiekėjas kartu su Įranga turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |