- PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

    - Šio viešojo pirkimo tikslas – įsigyti ir įdiegti papildomą įrangą, t. y. lokalią duomenų saugyklą – 1 vnt., kuri reikalinga užtikrinti skaitmeninės ambasados plėtrą Europos Sąjungos valstybėje (toliau – Įranga).

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

  - Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai:

    - Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos Įrangos reikalaujamoms funkcijoms vykdyti ir palaikyti.

    - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.

    - Jeigu siūlomai Įrangai taikomi Komisijos reglamento (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, reikalavimai, ji turi juos atitikti. Jeigu reikalavimai taikomi, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Įrangos gamintojo patvirtinimas, kad siūloma Įranga atitinka Komisijos reglamento (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, reikalavimus.

    - Siūloma įranga turi būti pažymėta CE ženklu.

    - Įrangos tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti tai, kad įsigyta Įranga bus naudojama Valstybės debesijos paslaugų teikimui, todėl į pasiūlymą turi būti įskaičiuotos visos būtinos licencijos, kurios leistų Perkančiajai organizacijai be apribojimų naudoti Įrangą, teikiant Valstybės debesijos paslaugas kitoms valstybės įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms.

    - Įrangos tiekėjas įsipareigoja visą Įrangą pristatyti, sumontuoti ir įdiegti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo vieta – Europos Sąjungos valstybė narė.

    - Įrangos tiekėjui pristačius Techninėje specifikacijoje numatytą Įrangą bei pilnai ją įdiegus bus pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas.

    - Visą siūlomą techninę ir programinę Įrangą Įrangos tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantijos teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai.

    - Perkančiajai organizacijai turi būti užtikrinta teisė į programinės įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (garantijos laikotarpiu).

    - Visa siūloma Įranga turi būti nauja, nenaudota, gamyklinėje pakuotėje. Pateikiama Įranga negali būti gamintojo atnaujinta (angl. „Refurbished“ arba „Remarked“). Įrangos tiekėjas pasiūlyme privalo patvirtinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įsigyti įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. angl. „End of life time“ ar „Discontinued“).

    - Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai, t. y. kiekvieno konkretaus punkto iš nurodytų specifikacijoje žemiau atitikimas negali būti užtikrintas vertinant skirtingas įrangos konfigūracijas (dėl ko galimai būtų netenkinami kitų punktų reikalavimai).

  - Reikalavimai pasiūlymui:

    - Visi funkciniai reikalavimai turi būti pagrįsti tiksliomis nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją, nurodant dokumentą ir puslapio numerį bei kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as), kad Perkančioji organizacija galėtų matyti visą informaciją taip, lyg būtų atvėrę gamintojo puslapyje prašomą informaciją.

    - Visi našumo reikalavimai turi būti pagrįsti gamintojo technine informacija (angl. data sheets) arba kitais gamintojo našumą deklaruojančiais dokumentais.

II.2.3. Įrangos tiekėjas turi įvertinti ir į pasiūlymo kainą įtraukti visas medžiagas ir darbus, reikalingus Įrangos tinkamam sumontavimui ir prijungimui prie elektros bei LAN (angl. Local Area Network) ir SAN (angl. Storage Area Network) tinklų.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

  - Specialieji reikalavimai pateikti 1 lentelėje.

# 1 Lentelė. Lokali duomenų saugykla – 1 (vienas) vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas* Pildo tiekėjas *Tiekėjai, pildydami 1 lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Duomenų saugykla | SAN tipo duomenų saugykla skirta montuoti į standartinę 19 colių kompiuterinei įrangai skirtą spintą. |  |
|  | Sprendimą sudarančios įrangos gamintojai, modeliai, kodai, komplektuojančios dalys | Išvardinti siūlomos saugyklos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją, produktų kodus. Visos sprendimo dalys privalo būti komplektuotos sprendimo gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Sprendimą sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikti sprendimo gamintojų patvirtinimai dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |  |
|  | Saugyklos valdikliai | Saugykla turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. valdiklių. Valdikliai turi dirbti „aktyvus – aktyvus“ režimu, paskirstydami apkrovą tarp procesorių. Bet kuris loginis diskas turi būti pasiekiamas per bet kurio valdiklio bet kurį prievadą. Siūlomos saugyklos spartinančiosios atmintinės dydis – ne mažiau, kaip 256 GB. Spartinančioji atmintis turi būti apsaugota flash, arba baterija, arba analogiška technologija nuo netikėto elektros dingimo. Diskų moduliai turi būti jungiami per ne lėtesnes, negu 12 Gb/s SAS sąsajas. |  |
|  | Saugyklos sąsajos | Turi būti ne mažiau, kaip 8 vnt. FC (angl. Fiber Channel) sąsajų, palaikančių ne mažiau nei 32 Gb/s duomenų perdavimo spartą. Sąsajos turi būti sukomplektuotos su ne prastesniais nei 32 Gb/s SW optiniais moduliais pilnai suderinamais su siūlomais SAN komutatoriais. Turi būti pateikta reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie siūlomų SAN komutatorių bei DC sumontuotų įrangos valdymui skirtų komutatorių. |  |
|  | Talpa ir diskų tipas | Saugyklos naudinga talpa turi būti ne mažesnė kaip 3400 TB, naudojant SAS tipo diskų junginius. Duomenų apsauga turi būti užtikrinama RAID-6 lygiu, garantuojančiu duomenų išsaugojimą praradus bet kuriuos du diskus vienu metu, o RAID-6 grupių dydis neturi viršyti 10+2. Diskai turi būti talpinami didelio tankio diskų lentynose taip, kad visa reikalaujama naudinga talpa būtų sutalpinta ne daugiau kaip 11U aukštyje standartinėje 19 colių Rack tipo spintoje. Įrangos tiekėjas privalo pateikti gamintojo rekomenduojamą „karštų“ atsarginių diskų (angl. hot spare) kiekį arba rezervinės erdvės dydį, pagrindžiant tai gamintojo dokumentacija. „Karštų“ atsarginių diskų talpa arba rezervinė erdvė negali būti įskaičiuojama į naudingą talpą. Siūloma saugykla turi turėti techninę galimybę būti išplėsta papildoma ne mažesne kaip 350 TB naudinga SSD tipo diskų talpa. Šis išplėtimas turi būti realizuojamas toje pačioje saugyklos sistemoje, naudojant RAID-6 diskų grupes, užtikrinančias duomenų išsaugojimą praradus bet kuriuos du diskus vienu metu, ir nereikalauti atskiros nepriklausomos saugyklos sistemos įsigijimo. |  |
|  | Saugyklos našumas | Siūlomos konfigūracijos saugyklos našumas, esant 100 % nuosekliam (sequential) duomenų įrašymui (write) arba skaitymui (read) ir 256K bloko dydžiui, turi būti ne mažesnis kaip 8000 MiB/s. Pasiūlyme turi būti pateikta nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba viešai prieinamą šaltinį, kuriame skelbiama našumo informacija, arba gamintojo patvirtinta našumo konfigūratoriaus ataskaita, pagrindžianti nurodytus rezultatus. |  |
|  | Padidinto patikimumo savybės | Visi duomenų saugyklų valdikliai, I/O moduliai, diskų jungimo sąsajos, maitinimo blokai ir ventiliatoriai turi būti dubliuoti, sistema turi be sutrikimų dirbti sugedus bet kuriam vienam iš išvardintų dubliuotų komponentų. Turi būti palaikoma kontrolerių lygyje duomenų replikacija iš Perkančiosios organizacijos naudojamų IBM FlashSystem tipo saugyklų. Duomenų saugyklos vidinių programų (firmware) naujinimai turi būti atliekami nestabdant saugyklos darbo. Saugykloje turi būti automatinio darbinių diskų pakeitimo į „karštus“ atsarginius diskus arba darbinių duomenų perkėlimo į rezervinę erdvę prevencinės priemonės, aktyvuojamos pasirodžius pirmiems disko nepatikimumo požymiams. Saugykla turi turėti nuotolinio monitoringo sistemą, prijungiamą prie gamintojo techninės priežiūros centro. Sistema turi pateikti mazgų prevencinio keitimo rekomendacijas, diagnozuoti sutrikimus ir inicijuoti atsarginių dalių tiekimą, teikti programinės įrangos naujinimo rekomendacijas. Informacija apie sutrikimus turi būti siunčiama gamintojui ir sistemos administratoriams. |  |
|  | Talpos konfigūravimas ir valdymas | Turi būti pateikta valdymo programinė įranga, leidžianti valdyti siūlomas duomenų saugyklas (nurodyti). Programinė įranga turi leisti kurti virtualius diskus, viršijančius fizinių diskų talpą (thin provisioning), kurti virtualius diskus, kurių duomenys paskirstomi tarp visų nurodytų fizinių diskų, apimančių kelias RAID grupes. Turi būti įdiegtos ir aktyvuotos duomenų šifravimo priemonės, užtikrinančios įrašytų duomenų apsaugą (data at rest encryption) visai saugyklos talpai saugyklų kontrolerių ir/arba diskų ar kitų pagalbinių aparatinių komponentų lygmenyje. Turi būti užtikrintas centralizuotas šifravimo raktų valdymas, panaudojant centralizuoto šifravimo raktų valdymo sprendimą, palaikantį ne blogesnį nei OASIS KMIP 1.1 versijos arba lygiavertį protokolą. Sprendimas turi būti pateiktas tokios komplektacijos, kad duomenų šifravimas veiktų be papildomos kliento aparatinės/programinės šifravimo raktų valdymo įrangos, t. y. jei tam reikalinga aparatinė/programinė įranga, ji turi būti pateikta su visomis reikalingomis licencijomis kartu su siūloma saugykla. |  |
|  | Saugyklų būsenos, talpos ir našumo stebėjimas ir valdymas | Turi būti pateikta siūlomų saugyklų stebėjimo programinė įranga, kaupianti ilgalaikę (ne trumpiau kaip 1 metų) statistiką ne mažiau kaip apie: saugyklų būseną, talpos užpildymą ir duomenų suspaudimą, našumo rodiklius. Stebėjimo programinė įranga turi generuoti įspėjimus apie viršytus leistinus rodiklius bei apie neįprastą parametrų pasikeitimą. Informacija turi būti pateikiama grafiniu ir tekstiniu pavidalu, turi būti galima sukonfigūruoti reguliarių ataskaitų generavimą. |  |
|  | Saugyklos suderinamumas | Siūloma įranga turi būti pilnai sertifikuota darbui su žemiau išvardintomis arba lygiavertėmis platformomis: - VMware vSphere 8.x versijomis; - Microsoft Windows Server 2022 ir 2025 versijomis. |  |
|  | Saugyklos prijungimas | Duomenų saugykla turi būti pateikta su visais komponentais, reikalingais saugyklos montavimui į standartinę 19 colių kompiuterinei įrangai montuoti skirtą spintą. |  |
|  | Programinės įrangos licencijos | Visam techninėje specifikacijoje išvardintam funkcionalumui užtikrinti su įrangaturi būti pateiktos visos reikalingos programinės įrangos licencijos visai perkamai naudingai saugyklos talpai. Pateikiama programinė įranga / licencijos turi neriboti naudotojų skaičiaus. |  |
|  | Saugyklos garantija | Saugyklos sprendimui (saugyklai ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams) turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 (penkių) metų gamintojo garantija Įrangos eksploatavimo vietoje Europos Sąjungos valstybėje. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija ir su ja susijusios paslaugos turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 4 valandos nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Trūkumų sprendimo laikas – kita darbo diena (angl. Next Business Day). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos garantijos išplėtimo gamintojo kodai ir aprašai. Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Garantijos metu nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. |  |

______________________________